目录

一、	光学卫星	2

1、	GeoEye-1	2

2、	IKONOS	3

3、	WorldView-1	4

4、	QuickBird	4

5、	FORMOSAT-2	5

6、	OrbView-2	6

7、	OrbView-3	7

8、	ASTER	8

9、	Landsat 系列	9

10、	IRS 系列	10

11、	RADARSAT-1	10

12、	日本JERS-1卫星	11

13、	ERS 卫星	12

14、	CBERS-1中巴资源卫星	12

15、	法国SPOT卫星	14

16、	欧空局ENVISAT卫星	14

17、	ALOS 卫星	15

18、	RapidEye 卫星星座	18

19、	资源02B卫星介绍	19

二、	雷达卫星	20

1、	COSMO-Skymed高分辨率雷达卫星	20

2、	TerraSAR	21

常见遥感卫星参数

、光学卫星

- GeoEye-1

2006年1月美国ORBIMAGE公司成功收购Space Imaging公司，创办GeoEye公司以来，使GeoEye 公司成为世界上最大商业遥感卫星运营公司。目前GeoEye公司麾下主要两大遥测卫星系统：IKONOS和 OrbView,而GeoEye-1即为两家公司合并后第一颗以公司命名的卫星，于2008年9月6日进行发射， 其影像分辨率将可达40公分分辨率（美国境内），并同时提供全色态和多光谱影像数据，提供使用者更清晰 影像数据。

GeoEye-1卫星基本信息表

| 发射日期 | 2008年9月6日 |
| --- | --- |
| 运行时间 | 超过7年（燃料超过10年以上） |
| 轨道形式 | 太阳同步卫星 |
| 轨道高度 | 684km |
| 轨道倾角 | 98度 |
| 飞行周期 | 98分钟（绕地球一圈） |
| 运行速度 | 7.5公里/秒（4哩/秒） |
| 赤道通过时间 | 10:30 a.m |
| 航带拍摄宽度 | 15.2公里 |
| 重访频率 | 2.8天 |
| 空间分辨率 | 全色态影像:0.41公尺（近垂直拍摄） 多光谱影像:1.65公尺（近垂直拍摄） |
| CE90精度 | <3m （无需控制点状态） |
| 辐射分辨率 | 11-bits/pixel |

2、IKONOS

1999年09月24日，IKONOS成功于美国Vandenberg空军机地顺利发射升空，其影像分辨率高达 0.82米，成为全球首颗提供1米以下分辨率之商用光学卫星，揭开高分辨率卫星影像时代。

IKONOS卫星为美国GeoEye公司所发展的商用高分辨率光学卫星，其卫星轨道高度为681公里， 可提供快速且质量清晰之卫星影像，获取地球表面之地物、地貌等空间信息，影像信息可达军用规格；其 具有立体影像拍摄能量，具有制作数值地形模型之能力。

IKONOS卫星基本信息表:

| 发射日期 | 1999年9月24日 (Vandenberg Air Force Base, California) |
| --- | --- |
| 运行时间 | 超过8.5年 |
| 轨道形式 | 太阳同步卫星 |
| 轨道高度 | 681km(423 英里) |
| 轨道倾角 | 98.1 度 |
| 运行速度 | 7.5公里/秒（4哩/秒） |
| 地面速度 | 6.8公里/秒 |
| 飞行周期 | 98分钟（绕地球一圈） |
| 赤道通过时间 | 10:30 a.m |
| 航带拍摄宽度 | 11.3 公里(7 英里)at nadir 13.8 公里(8.6 英里)at 26° off-nadir |
| 重访频率 | 1米分辨率-约3天； 1.5米分辨率-约1.5天 |
| 空间分辨率 | Pan: 0.82 公尺(nadir) to 1 公尺(26°off-nadir) MS: 3.2 公尺(nadir) to 4 公尺(26° off-nadir) |
| 辐射分辨率 | 11-bits/pixel |
| 影像波段 | 全色态、红、绿、蓝、近红外光 |

3、WorldView-1

WorldView-1卫星为美国DigitalGlobe公司所拥有之高分辨率商用卫星，2007年9月18日成功发 射后，提供全世界”50公分”更高分辨率，世界信息将更一览无遗；灵活的取像能量，配合平均1.7天~4.6 天的再访时间，可更快获取影像数据；高解析之立体像对取像能量，提供三维仿真展示用户，更优质的高 程信息选择。WorldView-1卫星提供50公分超高分辨率之全色态影像。

WorldView-1卫星基本信息表

| 发射日期 | 2007年9月18日 (Vandenberg Air Force Base, California) |
| --- | --- |
| 运行时间 | 超过7年（燃料超过10年以上） |
| 轨道形式 | 太阳同步卫星 |
| 轨道高度 | 496公里 |
| 飞行周期 | 94.6分钟 |
| 赤道通过时间 | 10:30 a.m |
| 航带拍摄宽度 | 17.6公里（近垂直观测） |
| 单轨连续拍摄面积 | 单幅：60 x 110公里 立体像对：30 x 110公里 |
| 重访频率 | 1.7天（优于1公尺分辨率） 4.6天（0.5~0.59公尺分辨率） |
| 空间分辨率 | 0.5公尺（近垂直观测） 0.59公尺（25度） |
| 几何精度（CE 90） | 6.5公尺CE 90%精度 |
| 辐射分辨率 | 11-bits/pixel |

4、QuickBird

QuickBird捷鸟卫星为美国DigitalGlobe公司所拥有之商用高分辨率光学卫星。其于2001年10月 18日于美国Vandenberg空军机地顺利发射升空；于同年12月份开始接收卫星影像。QuickBird捷鸟卫星 系从450公里外的太空拍摄地球表面上之地物、地貌等空间信息，其影像分辨率高达61公分，为全球首 颗提供1米以下分辨率之商用光学卫星。且QuickBird捷鸟卫星为太阳同步卫星，平均4至6天即可拍摄 同一地点的影像。因此，QuickBird捷鸟卫星可提供快速且质量清晰之卫星影像，使人们可更迅速掌握所处 之环境讯息。

QuickBird捷鸟卫星所提供之卫星影像，可依其光谱特性加以区分为全色态影像、多光谱影像及彩色 合成影像三大类。

- 全色态影像（Panchromatic）

全色态影像（俗称黑白影像），收集单一波段（B&W）的波谱资料。其影像分辨率为61~72公分。

- 多光谱影像（Multi-Spectral）

多光谱影像（俗称彩色影像），收集蓝色可见光、绿色可见光、红色可见光及近红外光等四个波段 之影像。影像分辨率为2.44~2.88公尺。

- 彩色合成影像（Pan-sharpened）

所谓的彩色合成影像，系将分辨率60公分（或70公分）之全色态影像与分辨率2.4米（或2.8米） 之多光谱影像利用融合技术进行影像融合（Fusion）后，作成分辨率为60公分（或70公分）的彩色合成 影像。

QuickBird波谱范围

| 影像类别 | 波段 | 波谱值 | 空间分辨率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全色态影像 （Panchromatic） | 全光谱段 | 0.53~0.93 microns | 0.6米 |
| 多光谱影像 （Multi-Spectral） | 波段1（蓝光段） | 0.45~0.52 microns | 2.44 米 |
|  | 波段2（绿光段） | 0.51~0.60 microns | 2.44 米 |
|  | 波段3（红光段） | 0.64~0.70 microns | 2.44 米 |
|  | 波段4（近红外光 段） | 0.76~0.86 microns | 2.44 米 |

幅宽：16.5kmX16.5km

5、FORMOSAT-2

福尔摩沙卫星二号于2004年5月21日（台北时间）于美国西南边范登堡（Vandenberg）顺利发射升 空，为台湾省首颗自主卫星。其每日可对同一地区进行拍摄之高造访率，并具有极区观测能量，提供环境 监控、土地规划、土地管理及实时灾害之紧急救灾等多元应用，满足遥测应用需求。

FORMOSAT-2卫星基本信息表

| 重量 | 760公斤左右（含酬载及燃料） |
| --- | --- |
| 形状尺寸 | 六角柱形，高2.4米，外径约1.6米（太阳电能板未展开时 |

| 轨道 | 891公里高，太阳同步轨道，每日通过台湾上空二次。 |
| --- | --- |
| 酬载仪器 | 遥测酬载、高空向上闪电仪。 |
| 遥测对地分辨率 | 全色态（黑白）影像2公尺（近垂直观测） 多光谱（彩色）影像8公尺（近垂直观测） |
| 像幅宽度 | 24公里（近垂直观测） |
| 卫星机动性 | 前后照±45。；侧照±45。 |
| 摄像能力 | 8分钟/轨道 |
| 设计寿命 | 5年 |
| 发射日期 | 约2004年5月21日 |

FORMOSAT-2波谱范围

| 影像类别 | 波段 | 波谱值 | 空间分辨率 | 像幅宽度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全色态影像 （Panchromatic） | 全光谱段 | 0.52 〜0.82顷 | 2 m | 24 km |
| 多光谱影像 （Multi-Spectral） | 波段1（蓝光 段） | 0.45 〜0.52顷 | 8 m | 24 km |
|  | 波段2（绿光 段） | 0.52 〜0.60顷 |  |  |
|  | 波段3（红光 段） | 0.63 〜0.69顷 |  |  |
|  | 波段4（近红外 光段） | 0.76 〜0.90顷 |  |  |

6、OrbView-2

美国GeoEye公司于1997年8月所发射低分辨率卫星影像-OrbView-2;其特殊的设计主要收集全球 土地和海洋表面的多光谱影像，虽然空间分辨率为1.13公里，但单幅面积可提供地表1,500 x 2,800 km大 面积的覆盖范围，且提供8波段的影像信息，可持续的使用在研究全球的碳平衡和全球性暖化，数据亦可 广泛应用于各种领域，譬如渔、农业、海军操作、科学研究和环境监测。

OrbView-2卫星基本资表讯表

| 轨道形式 | 太阳同步卫星 |
| --- | --- |
| 轨道高度 | 705km (438 miles) |
| 生命周期 | 超过五年 |
| 重访频率 | 每日 |
| 赤道通过时间 | 12:20 |
| 航带拍摄宽度 | 2,800 km |
| 影像类别 | 可见光(6)近红外光(2)8波段 |
| 空间分辨率 | 1.13 km |
| 波谱分辨率 | 400-875.m |
| 数据型态 | SeaWiFS |

7、OrbView-3

Orbview-3卫星为美国GeoEye公司所拥有的高解析商用光学卫星，于2003年06月23日发射升空， 透过470公里外的太空拍摄地球表面上之地物、地貌等空间信息，其全色态影像分辨率高达一米、多光谱 影像为四米分辨率，惟其目前巳停止营运，影像信息提供以既有影像为主，仍能提供使用者广泛应用于各 种领域，例如通信、石油、天然气、测绘、农业、林业，以及国防等。

OrbView-3卫星基本资表讯表

| 发射日期 | 2003年6月2 3日 |
| --- | --- |
| 轨道形式 | 太阳同步卫星 |
| 轨道高度 | 470km |
| 重访频率 | 小于3天 |
| 赤道通过时间 | 10:30 a.m |
| 航带拍摄宽度 | 约 8 kmx8 km |
| 空间分辨率 | 全色态影像：1公尺 多光谱影像：4公尺 |
| 辐射分辨率 | 11-bits/pixel |
| 数据提供 | 目前仅提供既有影像数据 |

8、ASTER

ASTER（Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer）于 1999 年 12 月发

射，其传感器为日本所制造，主要装置在美国太空总署的人造卫星Terra卫星上。ASTER是Terra卫星 上唯一可获取高分辨率影像的多波段（14个波段）传感器，并且可进行立体观测拍摄，可详尽的获取地球表 面温度、辐射性、反射性和高度起伏的形貌等信息外，更可制作数值地形模型数据。

ASTER卫星基本信息

| 发射日期 | 1999年12月 |
| --- | --- |
| 轨道形式 | 太阳同步卫星 |
| 像幅宽度 | 60 kmx60 km（约18幅影像可完整涵盖台湾地区） |

ASTER波谱范围总表

| 影像类别 | 波段 | 波谱值 | 空间分辨率 | 像幅宽度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可见近红外光(VNIR) (Visible and Near Infrared) | 1 | 0.52 -0.60pm | 15 m | 60 km |
|  | 2 | 0.63 -0.69pm |  |  |
|  | 3N | 0.76 -0.86pm |  |  |
|  | 3B | 0.76 -0.86pm |  |  |
| 短波红外光(SWIR) (Shortwave Infrared) | 4 | 1.60 - 1.70pm | 30 m | 60 km |
|  | 5 | 2.145 -2.185pm |  |  |
|  | 6 | 2.185 -2.225pm |  |  |
|  | 7 | 2.235 -2.285pm |  |  |
|  | 8 | 2.295 -2.365pm |  |  |
|  | 9 | 2.360 -2.430pm |  |  |
| 热红外光(T IR) (Thermal Infrared) | 10 | 8.125 -8.475pm | 90 m | 60 km |
|  | 11 | 8.475 -8.825pm |  |  |
|  | 12 | 8.925 -9.275pm |  |  |
|  | 13 | 10.25 - 10.95pm |  |  |

|  | 14 | 10.95 - 11.65pm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9、Landsat 系列

Landsat系列卫星为美国太空总署（NASA）之地球观测卫星，自1972年LANDSAT-1为卫星发射成功 后，即开启第一阶段从太空观测地球之新时代。随不同年代新卫星发射后，其空间分辨率并由80公尺提升 至15米，目前仍在运转中的为Landsat-5与Landsat-7，全球共有233个轨道，地面每一像幅（Scene）约 185公里x 170公里，并且提供多光谱地表分析能量。

LandSat卫星基本信息表

| 发射日期 | 1972年7月23日 |
| --- | --- |
| 轨道形式 | 太阳同步卫星 |
| 轨道高度 | 705km |
| 轨道倾角 | 98.2 度 |
| 飞行周期 | 98.9分钟（绕地球一圈） |
| 重访频率 | 16天（扫描同一区域） |
| 全球轨道 | 233个 |
| 赤道通过时间 | 09:42 a.m |
| 航带拍摄宽度 | 185 kmx170 km (115mx105m) |
| 空间分辨率 | Landsat7-Pan: 15 公尺 MS: 30 公尺 |
| 辐射分辨率 | 11-bits/pixel |

Lansat-1系列产品，目前仍在运转的为Landsat-5与Landsat-7。相关产品信息如下:

Landsat-5 TM（Thematic Mapper）:共有7个波段，其中波段1~5和7为可见光及近红外光波段， 其空间分辨率30公尺；波段6为热红外光，其空间分辨率为120公尺。

Landsat-7 ETM+ :共有8个波段，其中波段8为全色态影像，具有15公尺之空间分辨率，波 段1~3（可见光）与波段4,5,7（近红外光）之空间分辨率为30公尺，而波段6为热红外光，空间分 辨率则为60公尺。

10、IRS系列

Cartosat-1 （又名旧S P5），是一颗重达1.56吨的遥测制图卫星，为印度政府于2005年5月5日 在南部的安得拉邦斯里赫里戈达岛，用一枚C6型极地火箭同时将两颗由印度自行研制的卫星（Cartosat-1、 Hamsat）送上太空。Cartosat-1提供2.5米分辨率的立体对数据可作为都市规画、土地和水资源管理、环境 评估和各种制图信息系统应用。

Cartosat-1卫星基本信息

| 发射日期 | 2005/05/05 |
| --- | --- |
| 轨道形式 | 太阳同步卫星 |
| 轨道高度 | 618 km |
| 轨道倾角 | 97.87 度 |
| 飞行周期 | 97分钟（绕地球一圈） |
| 赤道通过时间 | 10:30 a.m |
| 影像类别 | 全色态影像（同时搭载两个全色态感测仪） |
| 波谱分辨率 | 0.52 〜0.82“m |
| 空间分辨率 | 2.54公尺 |
| 像幅宽度 | 前视：29.42公里 后视：26.24公里 |
| 重访频率 | 约5天 |
| 设计寿命 | 5年 |

11、RADARSAT-1

RADARSAT卫星是加拿大于95年11月4日发射的，它具有7种模式、25种波束，不同入射角， 因而具有多种分辨率、不同幅宽和多种信息特征。适用于全球环境和土地利用、自然资源监测等。

卫星参数：

太阳同步轨道（晨昏）

轨道高度：796公里

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/328021026044006035