钢结构设计计算

一、	屋架类型

由于车间内部设有二台5锻锤，厂房内桥式吊车为二台150/30t（中级工作制），又具 有加热设备炉。拟采用钢筋混凝土柱，梯形钢屋架，柱的混凝土强度等级为C30，屋面坡 度，=L/10;L为屋架跨度。

二、	钢材及焊条

根据该地区的冬季计算温度和荷载性质，钢材钢材采用2345，屋架连接方法采用焊

接，焊条选用E50型，手工焊。

三、	屋架形式及几何尺寸

1、屋架计算跨度 l0 = l - 2 x 150 = 21000 - 300 = 20700mm

屋架端部高度 H 0 = 1990mm

1		 …21000

屋架中部高度 H = H ^+ ^ i = 1990 + 0.1x一2— = 3040mm

屋架的高跨比 H /1 = 3040/21000 = 1/6.9

屋架沿水平投影面积分布的自重，按公式P=（0.12+0.011跨度）计算跨度（m）,

即 p=0.12+0.011X21=0.351kN/E，则 p= 0.351kN /m2

2、支撑布置

根据车间长度90m，屋架跨度l = 21m荷载情况，以及吊车、锻锤设置情况，布置三 道上、下弦横向水平支撑，两道纵向水平支撑，垂直支撑和系杆，屋脊节点及屋架支座处沿 厂房通长布置刚性系杆，屋架下弦沿跨中通长设一道柔性系杆。凡与支撑连接的屋架编号为 GWJ-2，其余编号均为GWJ-1，其中屋架间距取15m，两端和中间共6棉屋架。

四、	荷载和内力计算

4.1荷载计算

永久荷载标准值:

三毡四油（上铺绿豆砂）防水层	04N / m 2

水泥沙浆找平层	0.4kN / m 2

保温层	0.65kN / m2

一毡二油隔气层	0.05kN / m 2

水泥沙浆找平层	030kN / m 2

预应力砼屋面板	1.45kN / m 2

屋架及支撑自重	0.12 + 0.011 x 21 = 0.351kN / m 2

合计	3.60kN / m2

可变荷载标准值：

屋面活荷载	0.7kN / m2

积灰荷载	1.0kN / m2

合计	1.7kN /m2

永久荷载设计值：1.2x3.60 = 4.132kN / m 2

可变荷载设计值：1.4 x 1.7 = 2.38kN / m2

4.2荷载组合

4.2.1全跨永久荷载+全跨可变荷载

屋架上弦节点荷载：P = （4.32 + 2.38） x 1.5 x 6 = 60.3kN /m2

支座反力：	七=60.3 x （1/2x 2 + 7） = 482.4kN /m2

4.2.2全跨永久荷载+半跨可变荷载

屋架上弦节点荷载：	P（全）=4.32 x 1.5 x 6 = 38.88 kN / m2

P （半）二2.38 x 1.5 x 6 = 21.42kN / m2

4.2.3全跨屋架与支撑+半跨屋面板+半跨屋面荷载 全跨屋架和支撑自重产生的节点荷载：

P(全)=1.2 x 0.35 x 1.5 x 6 = 3.78kN / m2

P (半)=(1.2x 1.45 +1.4 x 0.7) x 1.5 x 6 = 24.48kN / m2

5

7. 卯 7

5

7.

/

帝

rF3

1507点

G O9SZ

150 *50/	。	e	& h

1500X7=10500

21米跨屋架几何尺寸

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.5

G

VH

F

UD

_4

2

+ 4.10

+ 9.744

11.9

11

+

c

e

g

27

+0

5 0 J?

.768 h

5

T

0

1

713

0

+

TE

2

A TB TC

5

0.000

T2.18

21米跨屋架半跨单位荷载作用下各杆件的内力值

5 (
0_5

| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ,C_J |  | LE_J |

1.0

0.5

h A

t5.31(

0

2

l\1

F -6.861

0.000x

/+3

.9

+ 3.01

+ 6.663

+ 7.326

1.0

1.0

+1

+ 5.884

_Fl

-5?3i97r

+ 4636

0P A^o

aceggeca

21米跨屋架半跨单位荷载作用下各杆件的内力值

4.3杆件内力计算

|  |  | 杆内力系数（P=1） |  |  | 组合一 | 组合二 | 组合三 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杆 |  | 全垮 | 左半跨 | 右半跨 | P① | N（左）=P（ | N（左）=P（ | 计 |
| 件 |  | ① | ② | ③ |  | 全）X①+P | 全）X①+P |  |
|  |  |  |  |  |  | （半）X② | （半）X② | 算 |
| 名 |  |  |  |  |  | N （右）=P | N （右）=P |  |
|  |  |  |  |  |  | （全）X① | （全）X① | 内 |
| 称 |  |  |  |  |  | +P （半）X | +P （半）X |  |
|  |  |  |  |  |  | ③ | ③ | 力 |
|  | AB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 上 | BD | -7.472 | -5.301 | -2.162 | -483.532 | -392.222 | -158.233 | -483.532 |
|  |  |  |  |  |  | -324.791 | -81.170 |  |
| 弦 | DF | -11.262 | -7.399 | -3.923 | -660.967 | -576.936 | -222.229 | -660.967 |
|  |  |  |  |  |  | -503.765 | -138.605 |  |
| 杆 | FH | -12.18 | -6.861 | -5.319 | -734.454 | -600.911 | -213.998 | -734.454 |
|  |  |  |  |  |  | -567.882 | -176.250 |  |
|  | ac | 4.100 | 3.010 | 1.090 | 240.629 | 217.281 | 89.183 | 240.629 |
| 下 |  |  |  |  |  | 176.155 | 42.181 |  |
|  | ce | 9.744 | 6.633 | 3.081 | 571.875 | 505.880 | 199.943 | 571.875 |
| 弦 |  |  |  |  |  | 429.154 | 112.255 |  |
|  | eg | 11.962 | 7.326 | 4.636 | 702.050 | 602.747 | 224.557 | 702.050 |
| 杆 |  |  |  |  |  | 545.127 | 158.706 |  |
|  | gh | 11.768 | 5.884 | 5.884 | 709.61 | 564.629 | 188.523 | 709.61 |
|  |  |  |  |  |  | 564.629 | 188.523 |  |
|  | aB | -7.684 | -5.641 | -2.043 | -463.345 | -407.213 -330.144 | -167.137 -79.058 | -463.345 |
| 斜 | Bc | 5.808 | 3.960 | 1.848 | 350.22 | 301.287 256.048 | 118.895 67.193 | 350.22 |
|  | cD | -4.409 | -2.633 | -1.776 | -265.86 | -220.722 -202.365 | -81.122 -60.143 | -265.86 |
| 腹 | De | 2.792 | 1.222 | 1.570 | 168.357 | 130.233 137.687 | 40.468 48.987 | 168.357 |
| 杆 | eF | -1.572 | 0.047 | -1.525 | -94.792 | -59.595 -91.254 | 7.093 -43.274 | -94.792 7.093 |
|  | Fg | 0.328 | -1.039 | 1.367 | 19.78 | 34.480 | -26.675 | 43.26 |
|  |  |  |  |  |  | 43.26 | 34.704 | -26.675 |
|  | gH | 0.713 | 1.913 | -1.200 | 41.84 | 63.909 | 49.525 | 63.909 |
|  |  |  |  |  |  | -52.278 | -32.071 | -52.278 |
|  | aA | -0.5 | -0.5 | 0 | -29.345 | -29.345 -14.673 | -14.13 -1.89 | -29.345 |
| 竖 | cC | -1.0 | -1.0 | 0 | -60.03 | -60.03 | -28.26 -3.78 | -60.03 |
| 杆 | eE | -1.0 | -1.0 | 0 | -60.03 | -60.03 | -28.26 -3.78 | -60.03 |
|  | gG | -1.0 | -1.0 | 0 | -60.3 | 60.03 | -28.26 | -60.03 |

-3.78

五、截面杆件设计

5.1上弦杆

腹杆最大内力N = -463.345kN，节点板厚度选用10mm，支座节点板厚度选用

12mm。整个上弦采用同一截面，Nfh = -734.454kN

上弦杆计算长度：在屋架平面内，为节间轴线长度lox = 1507.5mm ；在屋架平面 内，根据支撑布置和内力变化情况取七=2x 1507.5 = 3015mm。

因为21(^ = ly，故截面选用两个不等肢角钢，短肢相并。

734.454 x103

设X = 80，按Q345号钢轴心受压构件属b类截面。查表得中=0.688。

=34.44cm 2

,N 需要截面面积：=石=0.688 x 310 x102

l 150.75 ―

需要的回转半径「广= 1-88cm

i = L = 3015 = 3.769cm y X 80

根据A、i、i查角钢规格表选用2乙110x70x10， A = 34.334cm2，

i = 1.96cm, i = 5.45cm。

按所选角钢进行验算：x = £="=76.91<[X]=150 （满足要求） x i	1.96

X =“ = 3° I, = 55.32 v [X ] = 150 （满足要求） y i	5.45

y

双角钢T型截面绕对祢轴岸由)应按弯扭屈曲计算换算长细比X y.

11

匕=11 =11v 0.561” = 0.56x301.5 = 154 ~t~ T = b	.

1

X =X = 55.32 vX，由X

，=X = 76.91，查表得中=0.832

734.454 x103

=257.11N / mm2 < 310N / mm2 （满足要求）

N
b =——=

中 A 0.832 x 34.334 x102

所选截面如图:

H5-1

5.2下弦杆

整个下弦不改变截面，按最大内力

Ngh=709.6\kN设计。按下弦支撑布置情况:

l = 300cm, l = 600cm，因为 2l

故截面宜选用两个不等肢角钢短肢相并。

计算所需下弦截面净面积：A

n

709.61X103 = 22.89cm 2 310x102

选用 2L100x63x8 （短肢相并），A = 25.168m2,i = 1.77cm,i = 4.97m截面如图 y

5-2所示。

验算：如果连接的螺栓孔中心至节点板边缘距离不小于100mm，螺栓孔对下弦截面

的消弱可不考虑，所以An = A.

709.61x103

25.168 x102

=281.95N / mm2 < 310N / mm2 （满足要求）

人=L =史2 = 169.49〈［人］=250 （满足要求）

x 1	1.77

人=-oh = '°。= 120.72 < ［人］=250 （满足要求）每一个节间设一垫板。

。 y 1	4.97

y

5.3端斜杆aB

NaB- _463.345kN，L = L = 253.0cm。如选用 2L125x80x7 （长肢相并），则

A = 28.192cm2，i = 4.02cm, i = 3.25mm。

验算：人=£x =	= 63〈［人］= 150 （满足要求）

x I 4.02

人=* = 2%.° = 77.85 < ［人］=150 （满足要求） y i 3.25

y

=15.2

114 < 0.48Z0 = 0.48x 253.0 .< b =

i

入

yz

=人（1+

1.09b 4

2

12 12

0 y

r

）=77.8 - 1 +

1.09 x 84 ）

I	253.02 x 0.82 ；

=86.3

由人 > 人，查表得中=0.646

463.345 x103

N c =	=

中 A 0.646 x 28.192 x102

=254.42N / mm 2<f=310 N / mm 2

（满足要求）

截面如图5-3所示。

图5-3

2L140X80X8

2L80X6

ly

5.4端斜杆Bc

Nb = 350.22kN，几何长度：1 = 261.3cm, 1 = 0.81 = 0.8 x 2613 = 209.04cm 1 = 260.8 cm.

oy

, N 350.22 x103

所需截面面积：1= f = 310'102 = 11.3cm2

选用 2L63 x 5，则 A = 12.28cm2,i = 1.94cm, i = 2.96cm

验算：c

N	350.22 x103

——-——=285.2N/mm2 <f=310N / mm2 （满足要求） 1228

1

—ox

i

X

209.04 一 . 一

祯-=107.75〈［人］=150 （满足要求） .

人=@ =26°' = 88.11 v ［人］=150 （满足要求） y i 2.96

y

截面如图5-4所示

5.5斜腹杆cD

ND =—265.86kN，l = 0.8/ = 0.8x2864 = 2291.2mm,l = 2864mm

选用 2L50 x 5，则 A = 9.606cm2, i = 1.53cmm, i = 2.46cm

验算：入=]=2*： = 149.75 v [X] = 150 （满足要求） x i 1.53

X = -°^ =2864 = 116.42 v [X] = 150 （满足要求） y i 2.46

y

265.86 x103

960.6

=276.76N / mm2 v f = 310N / mm2 （满足要求）

截面如图5-6所示。

5.6斜腹杆De

Nd = 168.357kN，

l = 0.8l = 0.8 x 2864 = 2291.2mm, l = 2864mm

,168.357 x103

A =	= 5.43mm 2

n	310x102

选用 2L50 x 5，贝 JA = 9.606cm2, i = 1.53cm, i = 2.46cm y

验算：X = L = A：： = 149.75 v[X] = 150 （满足要求） x i	1.53

X = — =2864 = 116.42 v [X] = 150 （满足要求） y	i	2.46

y

N _ 168.357 x 103

A _	960.6

=175.26N /mm2 v f = 310N/mm2

（满足要求）

5.7斜腹杆eF

N =—94.7921kN , eF

l = 0.8l = 0.8 x 3124 = 2499.2mm, l = 3124 mm

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/328026102111006030