# 课程设计

题目：年产 800 吨土霉素工厂设计设计内容	30 页

图纸	4	张

指导老师：	周 延 学生姓名：	李周阳学号：200882077

所在班级：生实 0801

年产 800 吨土霉素车间工艺设计

摘	要：

土霉素是一种四环类广谱抗生素，有一定副作用。目前，中国已成为

世界上最大的土霉素生产国，占 70%。目前我国畜用土霉素需求量很大。本次设计为生产规模 800 吨/年的土霉素车间。土霉素是微生物发酵产物，目前国内土霉素提取工艺为用草酸(或磷酸>做酸化剂调节pH 值,利用黄血盐-硫酸锌作净化剂协同去除蛋白质等高分子杂质,然后用 122#树脂脱色进一步净化土霉素滤液,最后调 pH 至 4.8 左右结晶得到土霉素碱产品。本次设计也按照这个工艺流程，分为三级发酵、酸化、过滤、脱色、结晶、干燥等。

设计中借鉴了实际发酵车间的布置，设计为 3 层车间，共安装 5 个发酵罐，1 个酸化罐，2 个二级种子罐，1 个一级种子罐，1 个通氨罐，2 个补料罐，1 个板框过滤器，1 个结晶罐，脱色罐，喷雾式干燥器等等相关设备。

目录

第 1 章绪论第 1.1 节 引言

第 1.2 节 设计目标任务

第 1.3 节 本次设计的基本内容第 2 章 工艺流程设计

第 2.1 节土霉素生产工艺流程简介

第 2.2 节土霉素生产总工艺流程图第 3 章 物料衡算

第 3.1 节土霉素总物料衡算

第 3.2 节土霉素发酵工序物料衡算

第 3.3 节土霉素酸化稀释过滤工序物料衡算

第 3.4 节土霉素脱色结晶工序物料衡算

第 3.5 节土霉素干燥工序物料衡算第 4 章 设备选型

第 4.1 节	发酵罐

第 4.2 节	二级种子罐第 4.3 节	一级种子罐第 4.4 节	氨水储罐 第 4.5 节	全料罐

第 4.6 节 稀料罐第 4.7 节 储酸罐第 4.8 节 酸化罐第 4.9 节 稀释罐

第 4.10 节板框过滤机第 4.11 节脱色罐

第 4.12 节结晶罐第 4.13 节干燥器第 5 章 管道设计

  - 发酵罐(三级罐>的接管设计

  - 酸化设备的流体输送

  - 稀释设备的流体输送

  - 板框过滤设备的输送

  - 脱色工段的流体输送

  - 结晶过程的流体输送

  - 管道汇总表

第 6 章 车间布置：

第 7 章结论参考文献

第一章	绪论

  - 引言：

土霉素Terramycin (Oxytetracycline>是四环类抗生素，其在结构上含有四并苯的基本母核，随环上取代基的不同或位置的不同而构成不同种类的四环素类抗生素。分子式如图一所示，化学名： 6-甲基-4-<二甲氨基）-3,5,6,10,12, 12a-六羟基-1,11 二氧代-1,4,4a,5,5a,6，11,12a-八氢-2-并四苯甲酰胺。

3

H C	H	OH	N(CH3)2

OH

OH	O	OH	O

图一土霉素分子式

CONH

2

土霉素属四环素类抗生素，广谱抑菌剂。许多立克次体属、支原体属、

衣原体属、螺旋体对其敏感。其他如放线菌属、炭疽杆菌、单核细胞增多性李斯特菌、梭状芽孢杆菌、奴卡菌属、弧菌、布鲁菌属、弯曲杆菌、耶尔森菌等亦较敏感。临床上用于治疗上呼吸道感染﹑胃肠道感染﹑斑疹伤寒﹑恙虫病等。

常见副作用有：肝脏、肾脏毒性，中枢神经系统毒性，斑丘疹和红斑等过敏反应，长期使用可致牙齿产生不同程度的变色黄染、牙釉质发育不良及龋齿<俗称四环素牙），B 族维生素缺乏等。

由于土霉素的广泛应用，临床常见病原菌对土霉素素耐药现象严重，并且由于其副作用严重，现在临床上多用于兽用药

  - 设计目标任务

请设计年产 800 吨<成品含量： 99%	）土霉素工厂设计一、基础数据

设计年产量M = 800t/a

成品效价Ud = 1000 单位/毫克

年平均发酵水平Uf = 35000 单位/毫升年工作日m =	315d/a

1、发酵基础工艺参数

土霉素的发酵周期T 为 184 小时，辅助时间为 10 小时， 发酵中罐周期为 44 小时，辅助时间 4 小时

发酵周期为 35 小时，辅助时间 3 小时接种比为 20%，液体损失率为 15%

大罐一个发酵周期内所需全料的量为：32m3 大罐一个发酵周期内所需稀料的量为：17m3

逃液、蒸发、取样、放罐损失总计为总料液的 15%

大、中、小罐通气量分别为 2.0、1.5、0.65<每分钟内单位体积发酵液通入的空气的量）

氨氮的利用情况，培养 20-40 小时，每 4 小时补一次,每次 10-15L，控氨水平在 45mg/100ml 以上

培养基配比：

|  | 小罐 | 中罐 | 大罐 | 全 料 | 稀料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组成 | 配比<%） | 配比<%） | 配比<%） | 配比 <%） | 配比 <%） |
| 黄豆饼粉 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 |
| 淀粉 | 2.5 | 2.5 | 8.0 | 6.5 | 3.0 |
| 氯化钠 | 0.4 | 0.36 | 0.2 |  | 0.4 |
| 碳酸钙 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.4 |
| 磷酸二氢钾 | 0.005 | 0.003 |  |  |  |
| 磷酸氢二钾 | 0.005 | 0.003 |  |  |  |
| 植物油 | 4 | 2.67 | 0.4 1 |  |  |

2、提取基本工艺参数

| 名称 | 参数 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脱色岗位收率 | 99.24% | 发酵液效价 | 35000u/ml |
| 结晶干燥岗位收率 | 86% | 滤液效价 | 11000u/ml |
| 过滤岗位收率 | 116% | 母液效价 | 1370u/ml |
| 总收率 | 99% | 湿晶体含水量 | 30% |
| 发酵液密度 | 1.58kg/L | 酸化液中草酸含量 | 2.3% g/ml |

| 滤液密度 | 1.02kg/L | 酸化加黄血盐量 | 0.25% g/ml |
| --- | --- | --- | --- |
| 20%氨水密度 | 0.92kg/L | 酸化加硫酸锌量 | 0.18% g/ml |
| 氨水加量 | 12% | 成品含水量 | 1.5% |
| 脱色保留时间 | 30-50 分钟 | 酸化加水量 | 230%v/v |

滤液通过树脂罐的线速度控制在 0.001-0.002m /s

3.土霉素提取操作工艺参数一览表

| 名称 | 反应时间( τ | + | 装料系数 φ |
| --- | --- | --- | --- |
| 酸化稀释 | τ 、>/h 4 |  | 0.70 |
| 结晶 | 8 |  | 0.70 |

  - 本设计基本内容

    - 工艺流程设计

根据设计任务，查阅有关资料、文献，搜集必要的技术资料，工艺参数，进行生产方法的选择比较，工艺流程与工艺条件确定的论证。简述工艺流程。

    - 工艺计算

物料衡算：每个工序画工艺流程简图，列出所有工艺参数，计算，列出衡算表，发酵和提取列出物料衡算总表。

热量衡算：不要求

设备选型：大、中、小罐、通氨、补料罐的尺寸及数量；大罐的罐壁、封头、搅拌装置及轴功率。提取工段各工序主要设备尺寸及数量。

管道设计：大罐主要接管设计，提取各种设备的主要连接管道。

    - 完成初步设计阶段图纸：设备流程图、车间平面布置图。

第二章 工艺流程设计

  - 土霉素生产工艺流程简介

土霉素是微生物发酵产物，目前国内土霉素生产工艺主要含发酵和提取两大步。提取工艺为用草酸(或磷酸>做酸化剂调节pH 值,利用黄血盐-硫酸锌作净化剂协同去除蛋白质等高分子杂质,然后用 122#树脂脱色进一步净化土霉素滤

液,最后调pH 至 4.8 左右结晶得到土霉素碱产品。本次设计也按照这个工艺流程，分为三级发酵、酸化、过滤、脱色、结晶、干燥等。

  - 土霉素生产总工艺流程图

土霉素生产总工艺流程图

孢子培养

种子培养

砂土孢子	斜面孢子

36.5℃ 4-5 天	30℃ 38h 0.65v/v/m

一级种子培养液	种子扩大培养

30℃ 48h 1.0v/v/m

酸化

发酵液

2.3%g/ml 草酸调 pH1.75-1.85

ZnSO4 0.18%

黄血盐 0.23%

二级种子培养液

酸化液	稀释

200%v/v

发酵

30℃ 194h 1：2.0v/v/m

补加液氨

板框过滤

稀释液

树脂脱色

滤液

3.1 总物1料22-衡2 树算脂

脱色液

第三章结晶物料衡算

12%氨水

调 pH4.5-4.6 28-30℃

分离洗涤

结晶液

用滤后水淋洗再甩干

纯品土霉素的量：800×99% =792 t/a 日产量：792旋/3风1干5=燥2.51 t/d

湿效晶体价：792×109×1000 =7.土9霉2×素碱10成1品4 单位/a

土霉素的生产过程总收率为 99%

则发酵时的总效价：7.92×1014/99% =8×1014 单位/a 发酵液的效价：35000 单位/ml

发酵液的体积：8×1014/35000 =2.29×1010 ml =2.29×104 m3

    - 大罐的物料衡算： 每天发酵液的体积：

2.29×104/315=72.70 m3/d

每天损失的体积：

72.70×15%/<1-15%）=12.83 m3/d

加入氨水体积：培养 20-40 小时，每 4 小时补一次，每天共 6 次，每次 15L，共计 90L，既 0.09 m3/d

大罐一个发酵周期内所需全料的量：32 m3 ，则一天内所需全料：

32/(194/24>=3.96 m3/d

大罐一个发酵周期内所需稀料的量:17 m3，则一天内所需稀料料：

17/(194/24>=2.10 m3/d

设发酵开始的培养基体积为V，蒸汽带入的水量按 20%计由体积衡算

(V×20%+V×20%+V+3.96+2.10+0.09>×(1-15%>= v 发酵液=72.70m3/d

得培养基体积V 为 56.70m3/d 则加入的二级种子液体积： 56.70×20%=11.34m3/d

蒸汽带入水量：

56.70×20%=11.34m3/d

因此，每天所需培养基组成的量如下： 黄豆饼粉：

56.70×3%+3.96×3.5%+2.10×3%= 1.903m3/d

淀粉：

56.70×8%+3.96×6.5%+2.10×3%= 4.856m3/d

氯化钠：

56.70×0.2%+2.10×0.4%= 0.1218m3/d

碳 酸 钙 ： 56.70×1.1%+3.96×0.4%+2.10×0.4%=0.6471m3/d

植物油：

56.70×0.4%+2.10×1%= 0.24 78m3/d

配料水：

56.70-1.903-4.856-0.1218-0.6471-0.2478=48.92m3/d

| 表 1 三级发酵物料衡算表 进入发酵罐的量 体积 工程 | 体积<m3/周 | 离开发酵罐的量 体积 工程 | 体积<m3/周 |
| --- | --- | --- | --- |
| <m3/d> | 期> | <m3/d> | 期> |
| 二级种子液 11.34 | 91.66 | 发酵 72.70 | 587.7 |
|  |  | 液 |  |

| 蒸汽带入水 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11.34 | 91.66 | 损失 | 12.83 | 103.7 |
| 量 培养基 |  | 56.70 | 458.3 |  |  |  |
| 全料量 |  | 3.96 | 32.01 |  |  |  |
| 稀料量 |  | 2.10 | 16.98 |  |  |  |
| 氨水 |  | 0.09 | 0.73 |  |  |  |
| 总量 |  | 85.53 | 691.4 | 总量 | 85.53 | 691.4 |
| 表 2 | 三级发酵培养基的组成工程 |  | 体积<m3/d> | 体积<m3/周期） |  |  |
|  | 黄豆饼粉 |  | 1.903 | 15.38 |  |  |
|  | 淀粉 |  | 4.856 | 39.25 |  |  |
|  | 氯化钠 |  | 0.1218 | 0.9845 |  |  |
|  | 碳酸钙 |  | 0.6471 | 5.231 |  |  |
|  | 植物油 |  | 0.2478 | 2.003 |  |  |
|  | 配水量 |  | 48.92 | 395.4 |  |  |
|  | 总 |  | 56.70 | 458.3 |  |  |

蒸汽带入水量

11.34 m3/d

培养基

56.70m3/d

全料量

3.96 m3/d	稀料量

2.10 m3/d

液氨

0.09 m3/d

二级种子液

11.34 m3/d

发酵罐

85.53 m3/d

发酵液

72.70 m3/d

液体损失率为 15%

12.83 m3/d

培

养

基

黄豆饼粉 1.903m3

/d

淀粉 4.856m3 /d

氯化钠 0.1218m3

/d

碳酸钙 0.6471 m3

/d

植物油 0.2478m3/d

配料水 48.92m3 /d

    - 中罐的物料衡算：

设发酵开始的培养基体积为V，蒸汽带入的水量按 20%计， 由体积衡算：

(V×20%+V×20%+V>×(1-15%>= V‘二级种子液

V‘二级种子液×(1-15%>= V 二级种子液=11.34m3/d V‘二级种子液=11.34/0.85=13.34

得培养基体积V 为 11.21 m3 则加入的一级种子液： 11.21×20%=2.242m3/d

蒸汽带入水量：

11.21×20%=2.242m3/d

液 体 损 失 15% 13.34×0.15=2.001m3/d

接种损失 15%

2.242/(1-15%>-2.242=0.3956m3/d

总损失量=液体损失+接种损失

2.001+0.3956=2.397m3/d

因此，每天所需培养基组成的量如下： 黄豆饼粉：

11.21×2.5%=0.2802m3/d

淀粉：

11.21×2.5%=0.2802m3/d

氯化钠：

11.21×0.36%=0.04036 m3/d

碳酸钙：

11.21×0.4%=0.04484 m3/d

磷酸二氢钾：

11.21×0.003%=0.0003363 m3/d

磷酸二氢钾：

11.21×0.003%=0.0003363 m3/d

植物油：

11.21×2.67%=0.2993 m3/d

配料水：

11.21-0.2802-0.2802-0.04036-0.04484-0.0003363-0.0003363-0.2993=10.26

m3/d

表 3 二级发酵物料衡算表<周期为 48h 即 2d）

| 进入发酵罐的量 |  | 离开发酵罐的量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 体积 工程 | 体积<m3/周期> | 工程 体积<m3/d> | 体积<m3/周期> |
| <m3/d> |  |  |  |
| 一级种子 2.242 | 4.484 | 二级种子液 13.34 | 26.68 |
| 液 |  |  |  |
| 带入水量 2.242 | 4.484 | 损失 2.397 | 4.794 |
| 培养基 11.21 | 22.42 |  |  |
| 总量 15.69 | 31.38 | 总量 15.69 | 31.38 |

表 4 二级发酵培养基的组成

工程

体积<m3/d>

体积<m3/周期）

黄豆饼粉

0.2802

0.5604

| 淀粉 | 0.2802 | 0.5604 |
| --- | --- | --- |
| 氯化钠 | 0.04036 | 0.08072 |
| 碳酸钙 | 0.04484 | 0.08968 |
| 植物油 | 0.2993 | 0.5986 |
| 配水量 | 10.26 | 20.52 |
| 磷酸二氢钾 | 0.0003363 | 0.0006726 |
| 磷酸氢二钾 | 0.0003363 | 0.0006726 |
| 总 | 11.21 | 22.42 |

培养基

11.21 m3/d

蒸汽带入水量

2.242 m3/d

一级种子液

2.242 m3/d

发酵罐

15.69m3/d

二级种子液

13.34 m3/d

黄豆饼粉 0.2802 m3

/d

氯化钠 0.04036 m3

/d

碳酸钙 0.04484 m3

/d

植物油 0.2993 m3/d

配料水 10.26m3 /d

磷酸二氢钾 0.0003363m3 /d

磷酸氢二钾 0.0003363m3 /d

液体损失 15% 2.001m3/d 接种损失 15% 0.3956 m3/d

# 培养基

    - 小罐的物料衡算：

设发酵开始的培养基体积为V，蒸汽带入的水量按 20%，斜面孢子体积忽略不计，由体积衡算：

(V×20%+V>×(1-15%>= V’一级种子液

V’一级种子液×(1-15%>= V 一级种子液=2.242m3/d

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/328141006066006045