| 目录： 第一章：编制依据 ..................................... | - | 3 | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、编制依据： ..................................... | - | 3 | - |  |
| 2、编制说明 ....................................... | - | 3 | - |  |
| 第二章：工程概况 ..................................... | - | 4 | - |  |
| 第三章：施工部署 ..................................... | - | 8 | - |  |
| 第四章:施工进度计划 ................................. - 12 第五章：施工现场平面布置 ............................ - 16 第六章：现场临时用电 ..- |  |  | - - 16 | - |
| 第七章：现场临时用水 ..- 第八章：主要施工方法、技术措施 ...................... - 16 一、测量定位 ..................................... - 16 |  |  | 16 - - | - |
| 二、施工工艺 ..................................... - 16 第九章:雨季施工 ..................................... - 19 第十章:质量目标、质量保证体系及质量预控措 ........... - 23 一、质量目标 ..................................... - 23 二、质量保证体系 ................................. - 23 三．质量保证措施 ................................. - 24 |  |  | - - - - - - |  |
| 四、技术保证措施 ................................. - 24 第十一章:安全保证体系及预控措施 ..................... - 25一、安全管理方针 ................................. - 25 二、安全管理制度及安全保证体系 ................... - 25 |  |  | - - - - |  |

| 三、安全管理工作 ................................. - | 26 | - |
| --- | --- | --- |
| 第十二章:文明施工 ................................... - | 26 | - |
| 第十三章:消防与保卫措施 ............................. - | 27 | - |
| 第十四章: 工期保证措施 .............................. - 附表： | 28 | - |
| 拟投入的主要施工机械设备表（见附表 1）…………………… | 27 |  |
| 劳动力计划表（见附表 2）……………………………………… | 27 |  |
| 质量保证体系（见附图 1-1）…………………………………… | 28 |  |
| 安全保证体系（见附图 1-2）…………………………………… | 29 |  |
| 施工进度计划图…………………………………………………… | 30 |  |
| 施工平面布置图…………………………………………………… | 31 |  |

# 第一章：编制依据

## 1、编制依据：

  - 依据大愿文化园二期柯村停车场工程图纸编制。

  - 国家及池州市有关的现行施工规范与标准：

《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

《建筑地面工程质量验收规范》GB50209-2002

《施工现场临时用电安全技术规范》

  - 国家现行的有关技术标准、施工质量验收规范、工程质量评定标准及省市有关规定。

  - 国家现行的有关建设工程施工现场管理规定、安全技术规范与操作规程，省市有关安全、文明、消防等规定。

## 2、编制说明

  - 针对本工程实际情况的要求，在施工组织设计中我们把施工总体目标、施工总进度计划、施工机械设备、劳动力计划、主要项目施工方法、工程质量保证措施、工期保证措施、安全文明施工保证措施、在本施工组织设计中作为重点阐述，其他常规性施工项目的施工方法仅作了一般性阐述， 以体现本施工组织设计的全面性、可行性。

  - 技术组、生产安全组是指导、督促、检查履行工期，执行标准、规范、规程、施工组织设计及其项目部规章制度的职能部门，使工程的质量、安全文明施工、工期得到了保证。

# 第二章：工程概况

一、本工程是大愿文化园二期柯村停车场工程，总占地面积为 46.90 亩。二、施工设计说明：

1、停车场场地纵坡见场地排水图。

2、停车场雨水井间距见排水图。

3、停车场通道做法及停车位做法见建筑详图。

4、道路伸缩缝及广场分仓缝做法见建筑详图。

5、本工程均以毫米为单位。

6、本广场中所有材料的拼接均要求色泽均匀、表面平整、拼缝整齐、圆面光滑、阳角挺拔、阴角简明、灌浆密实五空鼓、地面平展无起伏。45 对角拼缝。

7、本广场设计铺装形式较多。施工时应严格对位，头尾相接，左右相齐，并使立和地平面分格相对立。

8、本广场中所有造型灯饰及面材色彩、纹理、质感等必须与设计人员协商后方可订货。

9、其它未尽事宜，严格按有关施工验收规范要求进行施工。

10、本工程所绘制的图中和其他专业相矛盾处请及时与设计院联系，共同商定解决。

11、停车场内管理用房和公共厕所见设计图。

大愿文化园二期柯村停车场公共厕所工程，砖混结构。地面做法:

1、室内地面做法：

600×600×20 厚樱花红光面花岗岩

20 厚 1:3 水泥砂浆

100 厚C15 砼垫层

150 厚碎石垫层

3:7 灰土夯实

2、室外地面做法：

600×500×20 厚芝麻白花岗岩粗凿面

20 厚 1:3 水泥砂浆

100 厚C15 砼垫层

150 厚碎石垫层

3:7 灰土夯实

3、室外散水做法

细石混凝土散水（600 宽）做法：50 厚 C20 细石混凝土， 面撇 1:1 水泥沙子压实抹光

150 厚 3:7 灰土垫层，素土夯实，向外坡 3~5％

屋面做法：

1）、屋面：灰色小瓦屋面；15 厚 1:2.5 水泥砂浆压光坐浆；

4mmSBS 卷材防水层；15 厚 1:2.5 水泥砂浆压光；60 厚玻化微珠保温层；

100 厚混凝土板；20 厚 1:2.5 水泥砂浆；白色涂料两道。

内墙面：1）内墙面：白色内墙涂料两道，3 厚纸筋灰面，10 厚 1:1：4 混合砂浆打底，踢脚做法（120mm 高）；砖墙，20 厚 1:3 水泥砂浆，20 厚樱花红光面花岗岩。墙身水平防潮层：在室内地面以下 60mm 处墙身抹 20 厚 1:2 水泥砂浆（内加 3-5％防水剂）；

    - 厕所内部 1.8m 范围内白色瓷砖贴面（300×300），或按二

次装修。

    - 外墙、卫生间、告水池等处墙面面层砂浆中加入 3~5％防

水剂。

外墙面

外墙：白色外墙乳胶漆	a、白色外墙乳胶漆b、

b、6 厚 1:0.2:2.5 水泥石膏砂浆刮平扫毛或划出纹道c、12 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛或划出纹道

d、50 厚挤塑聚苯板，用聚合物砂浆粘贴，紧贴不留缝， 粘贴时四周一圈抹砂浆

e、墙面根据聚苯板的长宽尺寸，沿横向（竖向）接缝处放线，用水泥钉（或胀管）安装 1.5 厚镀锌钢板卡，中距 600

木装修工程：

- 、挂落、坐凳楣子、美人靠等构件采用柳桉木制作。

- 、所有木装修构件用材不允许有腐朽材料和虫蛀、死节现象。

- 、方材：截面短边在 100 以内，活节单个直径不超过截面短

边的 1/4，

榫卯处不允许木节。任何延长米木节数不超过 2 个。裂缝深度不超过

截面短边的 1/6，长度不大于长边的 1/5，斜纹斜率不大于 4％。含水率小于 15％。

方材：截面短边在 100 以上，活节单个直径不超过截面短边的 1/4 榫卯处不允许木节。任何延长米木节数不超过 2 个。裂缝深度不超过截面短边的 1/6，长度不大于长边的 1/5，斜纹斜率不大于 6％。含水率小于 18％。

- 、板材：厚度在 22 及以下，活节单个直径不超过 20，任何延长米木节不大于 2 个。斜纹斜率不大于 10％。裂缝深度不大于板厚的 1/5， 长度不大于板宽的 1/4。含水率小于 15％。

板材：厚度在 22 以上，活节单个直径不超过 30，任何延长米木节不大于 3 个。 斜纹斜率不大于 15％。裂缝深度不大于板厚的 1/5，长度不大于板宽的 1/4。含水率小于 18％。

门窗材料及油漆:

门窗采用成品塑钢窗。窗玻璃为 4 厚白玻璃，门玻璃为 5mm 厚钢化白玻璃，油漆：梁柱结构、门窗及木坐凳油漆统一做法：满刮石膏腻子一道，刷三道暗红色油漆三道，外清漆一道。铁件均刷防锈漆二度。

本工程中未注明防腐木均为兰木。

本工程图未尽事项详见各施工图说明及按有关施工及验收规范处理。

# 第三章：施工部署

为了保证工程顺利进行，如期交付使用，我部选派技术素质高，管理科学的优秀项目经理组织施工。采用先进的施工工艺和施工技术，优化施工方案，严格按照国家现行施工规范组织施工，配备充足的劳动力和机械设备，确保工期和工程质量达标。

组织机构图:

项目经理

生产经理

经营经理

技术负责人

定额员

技术员

预算员

安全员

质检员

资料员

施工员

材料员

机械员

计划员

劳资员

- 、质量目标

严格执行《建筑工程施工质量验收规范》的规定，确保该工程分项、分部、单位工程合格率达 100%；杜绝工程重大质量事故和一级质量事故、减少二级质量事故。

- 、工期目标

我单位计划：开工日期为 2012 年 10 月 1 日，竣工日期为 2013 年 1 月30 日，共计日历天 120 日历天。

3、 安全目标

杜绝施工中发生重大及轻微人身伤亡事故，无等级火警事故；无机械行车和道路交通责任事故；无工程质量等级事故。

4 、文明目标

创建“安全文明工地”。5 、环境保护目标

在施工期间，对噪音、废水、固体废物等污染物进行全面控制，减少这些污染对环境造成的影响，满足国家有关环境保护法规的要求，美化施工环境。

- 、服务目标

信守合同，认真协调与各方面的关系，接受甲方和监理、质检部门对工程质量、工程进度、计划协调、现场管理和监督。按合同的约束定期回访。

- 、企业形象设计：工地现场标牌、指示牌、警示性标牌按企业标准进行设置，做到醒目、整齐、一致。

8、 施工程序

在总体安排上以如下秩序安排施工：按照先施工现场、后临建设施； 先施工准备、后施工生产。在工程安排上，抓关键线路，突出重点，其主要工序的施工顺序如下：

原有建筑物拆除→场地开挖、回填、碾压→场面硬化及排水沟施工→

管理室建设→围墙铁艺栏杆→场面划线装饰

9、为确保施工工期，满足施工生产的连续性、紧凑性，合理的组织劳动力。我方计划按照工程的具体情况以及结构部位，将该工程划分为 4 个施工分部（场地开挖、回填、碾压、场面硬化及排水沟施工、管理室建设、围墙铁艺栏杆、场面划线装饰），组织各机械队组、班组进行流水、穿插作业，保证施工的连续性。

- 、施工调查

我部承揽该工程后将立即组织计划、技术、安全质量、试验及材料等 有关人员组成现场施工调查组，对本工程内的工程分布、地质、地形详情、环境保护、临时工程、地材生产供应、材料采购等情况进行更加详细的调 查，为编制实施性施工组织设计提供详细的基础资料。

- 、技术准备

  - 施工测量

我部委托公司对现场进行定位放线，根据定位图进行测量。对本工程的平面控制桩及水准点按Ⅱ级水准仪进行测设，并用闭合法复核。复测结果报建设单位和监理工程师批复后，布设平面控制网和标高水准点，然后进行停车场区定位放线和高程测量，确保场区的平面位置和标高准确无误， 同时要做好护桩的布置和保护。

  - 编制作业指导书和施工操作细则

根据设计图纸结合现场实际情况，及施工工期总要求，制定施工工序先后排序：场地开挖、回填、碾压→场面硬化及排水沟施工→管理室建设

→围墙铁艺栏杆→场面划线装饰。现场组织各机械队组、班组进行流水、

穿插作业，保证施工的连续性。

  - 岗前培训

结合本工程的具体情况组织技术人员对工人进行岗前培训，提高施工技能，规范操作，杜绝失误。

  - 积极应用新技术、新工艺

施工中积极应用新技术、新工艺，不断提高施工水平和施工效率，提高工程质量，降低工程成本。

  - 技术交底

由项目技术负责人组织编制实施性施工组织设计，同时各专业技术人员对每个工序向施工队进行详细书面技术交底。

- 、物资设备准备

  - 材料进场：

对设计图纸进行详细核算，提出年、月、旬材料计划，根据施工情况， 提前三天通知进场数量、品种，由项目部材料组组织进场，确保材料供应 及时。材料进场应按工程进度分批提前进入工地，验收质量合格后方可工 程使用。购置原材料，按公司 ISO9001 质量程序文件采购控制程序，评价选择合格的承包方，保证选用质量好、证件齐全、供货及时的厂家,同时做 好进货检验、原材料试验工作,全面检查验收，保证合格材料用于工程。

  - 劳动力准备

根据本工程的特点，选择施工质量好、进度快、有实力的施工队，对进场工人进行施工工艺和操作规程交底，确保施工队伍的有效投入，建立健全劳动纪律和规章制度，形成“交底－过程－验收”的组织监控体系；

加强各专业工种的穿插流水，使施工队伍处于最佳工作状态，提高工作效率。具体进场时间及人数按计划表进行（见附表 1）。

# 第四章、施工进度计划

工期要求：开工日期为 2012 年 10 月 1 日，竣工日期为 2013 年 1 月 30 日， 共计日历天 120 日历天。

依据工期要求，我项目部将在具备施工的条件下合理安排施工工序， 全部工程力争提前完工。

# 第五章、施工现场平面布置

一、施工现场平面布置原则

1、必须根据场地实际合理地进行布置，设施设备按现场布置图规定设置堆放，并在场门口设置施工牌板及警示牌。

2、现场围栏：严格按照公司形象手册要求布置均采用：蓝白相间的彩钢板进行全封闭。

3、封闭管理：

工地固定出口设置大门，大门口宽 6m，高 4m，大门为两扇对开大门，高2m，刷蓝色油漆；大门要设专职门卫，制定门卫管理制度；加强现场人员的管理，现场人员都必须佩戴工作卡。

4、施工场地：

工地的主要交通道路和砂石料场地做煤矸石铺垫，其它场地平整坚实无积水。

易燃易爆物品分开存放，并设灭火器材。5、材料堆放：

- 、所有进入施工现场的工具、构件、材料堆放必须按平面图规划的位置存放。

- 、各种材料，按品种、规格、分类存放整齐，并按 ISO9001 标准设置标识。

- 、场面施工垃圾及时清理，集中存放，做到工完料净场地清。 6、现场办公要求：

现场办公、生活区与作业区严格分开，有明显划分，不得在在建工程中住人或办公。

办公室采用彩钢夹心聚苯保温板组装，并在室内悬挂各种机构管理图和责任制牌等。室内照明安装高度不低于 2.5m 。

7、施工现场挂牌：

- 、施工现场的进口处要用铝合金牌板，整齐明显的挂好“六牌二图”，六牌：工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、管理人员名单及监督电话牌、文明施工牌、安全十大纪律牌。

- 、在施工现场明显处，要书写安全标语。

- 、在施工现场设置读报栏、黑板报等宣传园地，宣传安全知识和新工艺标准等。

- 、现场平面随着工程施工进度进行布置和安排，阶段平面布置要与该时期的施工重点相适应。

- 、本工程要重点加强环境保护和文明施工管理的力度，使工程现场永远处于整洁、卫生、有序合理的状态。

# 第六章、临时用电

本工程临时用电从内配电室接出至场区临时配电室内，采用 50mm2 铜芯电缆接入。

(一) 、施工用电一览表

| 机械设备名称/型号 | 数量 | 设备功率 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电动卷扬机 单筒慢速 50KN | 1 台 | 11.4 KW |
| 电焊机 | 1 台 | 38.6KW×1=38.6KW |
| Jzc350 搅拌机 | 1 台 | 6.05KW*2=12.1KW |
| 电锯 MT-40 | 1 台 | 4.5KW |
| 振动器 | 2 台 | 0.75KW×2=1.5KW |
| 打夯机 HW200 共计 | 2 台 | 2.2KW×2=4.4KW 72.5KW |

负荷计算:P=K1 (K3ΣP1/cosΦ+K4ΣP2+ K2ΣP3)

K1:备用系数取 1.05

K2:照明使用系数 0.9

K3:电动机使用系数 0.6

K4:电焊机使用系数 0.5

cosΦ:电动机功率因素 0.75

说明：因为土建所有设备不是同时运转，因此电动机使用系数只取0.6。对焊机属于瞬间大电流的单相电感功率,所以电焊机使用系数取 0.5.，照明功率按总功率 10%考虑。

因此,在结构施工期间总用电量为:

P=1.05×(0.6×33.9÷0.75+0.5×38.6)

=48.741KW

I 总=0.7×P×1000/(1.732×380×0.75)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/328141022100006023