安  全  施  工  作  业  票

DY/LR32-02                                                                                                    2011年   5月 1日

| 工程名称 |  |  | 工作时间 | 工作负责人 | 平安负责人 | 技工 | 民工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁武220kV变电站新建工程 |  |  |  |  | 王新庭 |  |  |
| 工作地点 |  | 电容电抗器基础 |  | 工作内容 | 基础开挖 |  |  |
| 主要危急点：机械损害、坍塌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 全 注 意 事 项 1全部施工人员必需正确佩带和运用平安防护工器具。 2机械及车辆在运用前要进行细致检查，确保状态良好，动作牢靠。严禁带病工作。 3机械及车辆驾驶人员必需听从现场工作负责人的指挥，严禁违章作业。 4开挖时必需按规定放边坡，坡度不小于1／0.33。 5机械及车辆开动前应鸣笛示警，严禁人员进入挖掘机旋转半径内，挖斗及臂下严禁站人，挖掘机挖斗严禁从汽车驾驶室上方越过。 6基坑内的施工人员要亲密留意坑壁状况，发觉有裂缝、土块滑落等状况应马上撤离，待险情解除后方可接着施工。 7车辆的行驶速度不得超过15km/h，按指定路途行走，留意平安，避让行人，防止碰撞基础地脚螺丝和架构。 8基坑四周设围栏，高度1.2米，距坑边不得小于1.5米，严禁在坑边2米内堆土和行驶车辆，人员进出基坑应走专用通道，严禁从坑边干脆跳入坑内或站在挖斗内上下。 9施工机械及车辆在场区内行驶不得碰撞降水井。降水施工人员必需跟班监护。 10夜间施工保证有足够的照明。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 | 1. 本票必需由工作负责人在每日工作前向全体施工人员宣读讲解。 2. 本票在工作地点、工作内容不变的状况下可运用工程结束，在工作地点或内容变更 状况下要重新填写，要具体注明本项工作的主要危急点。 3. 本票应由票中所列工作负责人填写，技术员和平安负责人审核，项目经理签发，未经审核、签发的一律无效。 4. 因天气、待料等停工时，应在票中注明。 5. 本票只须填写1份，用后要上交备查。 |  |  |  |  |  |  |

签发：                                                    审核：                                              填写：

安  全  施  工  作  业  票

DY/LR32-02                                                                                                  2011年   4月 17日

| 工程名称 |  |  | 工作时间 | 工作负责人 | 平安负责人 | 技工 | 民工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁武220kV变电站新建工程 |  |  | ————2011.4,24 |  | 王新庭 |  |  |
| 工作地点 |  | 35千伏配电间 |  | 工作内容 | 顶板模板支设 |  |  |
| 主要危急点：物体打击，高处坠落 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 全 注 意 事 项 1全部施工人员必需正确佩带和运用平安防护工器具。 2全部施工人员必需听从现场工作负责人的指挥，严禁违章作业。 3检查运用的工具是否坚固，扳手等工具必需用绳链系在身上，防止掉落伤人。 4工作时应集中精神，在高处作业要选好立足点，并系好平安带，避开钉子扎脚和高处坠落。 5严禁攀爬脚手架上下，施工人员应通过爬梯上下脚手架。 6安装模板时，脚手架上不得堆放过多的模板及支撑件，向脚手架上运输模板不得抛扔，应用绳索拉上。 7安装模板应按自下而上的依次进行，模板就位后，要刚好安装好卡环和支撑体系，保证模板整体稳定。 8尽量避开交叉作业，高处作业人员严禁向下抛扔物件。 9下班前应将脚手架上的模板及其它材料、工器具清理干净，不能有活动的或未固定的模板。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 | 1. 本票必需由工作负责人在每日工作前向全体施工人员宣读讲解。 2. 本票在工作地点、工作内容不变的状况下可运用工程结束，在工作地点或内容变更 状况下要重新填写，要具体注明本项工作的主要危急点。 3. 本票应由票中所列工作负责人填写，技术员和平安负责人审核，项目经理签发，未经审核、签发的一律无效。 4. 因天气、待料等停工时，应在票中注明。 5. 本票只须填写1份，用后要上交备查。 |  |  |  |  |  |  |

签发：                                                    审核：                                              填写：

安  全  施  工  作  业  票

DY/LR32-02                                                                                                  2011  年 06月 15日

| 工程名称 |  |  | 工作时间 | 工作负责人 | 平安负责人 | 技工 | 民工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁武220kV变电站新建工程 |  |  |  |  | 王新庭 |  |  |
| 工作地点 |  | 主控综合楼 |  | 工作内容 | 砌砖 |  |  |
| 主要危急点：物体打击 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 全 注 意 事 项 1全部施工人员必需听从现场工作负责人的指挥，严禁违章作业。 2严禁站在墙身上进行砌砖、勾缝、检查大角垂直度及清扫墙面等工作或在墙身上行走，不得用砖垛或灰斗搭设临时脚手。 3临时脚手架上堆放的材料距墙身不得小于50厘米，砖侧放时不得超过三层。 4在高处砍砖时应留意下方是否有人，不得向墙外砍砖。下班前应将脚手架上的碎砖、灰浆清扫干净。 5脚手架的立杆应垂直。立杆应设置金属底座或垫木，设纵横扫地杆。横杆必需平行并与立杆成直角搭设。 6脚手板应满铺，不应当有空隙或探头板。脚手架与墙面的间距不得大于20cm。 7在施工过程中做到不损害自己，不损害别人，不被他人损害。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 | 1. 本票必需由工作负责人在每日工作前向全体施工人员宣读讲解。 2. 本票在工作地点、工作内容不变的状况下可运用工程结束，在工作地点或内容变更 状况下要重新填写，要具体注明本项工作的主要危急点。 3. 本票应由票中所列工作负责人填写，技术员和平安负责人审核，项目经理签发，未经审核、签发的一律无效。 4. 因天气、待料等停工时，应在票中注明。 5. 本票只须填写1份，用后要上交备查。 |  |  |  |  |  |  |

签发：                                                    审核：                                              填写：

安  全  施  工  作  业  票

DY/LR32-02                                                                                                      2011年  5 月  15日

| 工程名称 |  |  | 工作时间 | 工作负责人 | 平安负责人 | 技工 | 民工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁武220kV变电站新建工程 |  |  |  |  | 王新庭 |  |  |
| 工作地点 |  | 钢筋加工 |  | 工作内容 | 气焊、气割 |  |  |
| 主要危急点：火灾、爆炸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 全 注 意 事 项 1严格根据操作规程进行操作。细致检查气瓶、减压阀平安牢靠。 2橡胶软管必需完好，不得贴补或包缠，不得混接，不得与电线、电焊线交织在一起。严禁接触炙热物体、沾染油脂，防止被重物挤压和金属溶渣掉落其上。 3乙炔气瓶直立放置，不得卧放。 4工作前检查减压器、平安阀、焊炬、割炬良好无泄露和堵塞。如有堵塞，严禁用火烤和用氧气吹通，应用温水化开。 5点火时先开乙炔，后开氧气，灭火时先关氧气，后关乙炔。 6操作员在工作时戴防护眼镜，穿工作服，衣着不得敞领卷袖。 7焊割后的铁件应放在四周无易燃物的地方，且防止烫伤。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 | 1. 本票必需由工作负责人在每日工作前向全体施工人员宣读讲解。 2. 本票在工作地点、工作内容不变的状况下可运用工程结束，在工作地点或内容变更 状况下要重新填写，要具体注明本项工作的主要危急点。 3. 本票应由票中所列工作负责人填写，技术员和平安员负责人审核，项目经理签发，未经审核、签发的一律无效。 4. 因天气、待料等停工时，应在票中注明。 5. 本票只须填写1份，用后要上交备查。 |  |  |  |  |  |  |

签发：                                                    审核：                                              填写：

安  全  施  工  作  业  票

DY/LR32-02                                                                                              2011年 06月28日

| 工程名称 |  |  | 工作时间 | 工作负责人 | 平安负责人 | 技工 | 民工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁武220kV变电站新建工程 |  |  |  |  | 王新庭 |  |  |
| 工作地点 |  | 110kV配电装置区 |  | 工作内容 | 接地网 |  |  |
| 主要危急点：触电、物体打击 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 全 注 意 事 项 1有施工人员必需听从现场工作负责人的指挥，严禁违章作业。 2严格根据电焊操作规程进行操作。 3穿绝缘鞋，戴电焊手套和护目镜。 4工作前检查电焊机状态良好，接线及接地牢靠。焊钳及电焊线的绝缘良好。 5接地点四周15米内不得有易燃易爆品。 6电焊线不得接触热源。严禁和带毛刺的金属接触。 7操作空间要通风良好。 8检查运用的工具是否坚固，机械状态良好。 9工作时留意协调协作，加工扁钢时要用力平稳，将扁钢固定好，防止打滑或反弹伤人。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 | 1. 本票必需由工作负责人在每日工作前向全体施工人员宣读讲解。 2. 本票在工作地点、工作内容不变的状况下可运用工程结束，在工作地点或内容变更 状况下要重新填写，要具体注明本项工作的主要危急点。 3. 本票应由票中所列工作负责人填写，技术员和平安负责人审核，项目经理签发，未经审核、签发的一律无效。 4. 因天气、待料等停工时，应在票中注明。 5. 本票只须填写1份，用后要上交备查。 |  |  |  |  |  |  |

签发：                                                    审核：                                              填写：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/328141033004006042