# （建筑工程管理）网架专项施工方案

海西（福建）汽车汽配城汽车展厅网架和钢结构工程

专项施工方案

编制： 	 审核： 	 审定：

编制单位：     福建省第壹建筑工程    X    公司编制时间： 二○壹壹年四月三日

# 目录

## 壹、综合说明	2—4

1、编制依据	2

2、工程简介	2-3

3、工程重点和难点分析	3-4

## 二、施工部署	4—6

1、施工组织	4

2、劳动力计划	4-5

3、主要工、机具计划	5

4、施工进度计划	5

5、施工总平面布置	6

## 三、施工准备工作	6—7

1、人员准备	6

2、材料准备	6

3、施工设备准备	6-7

4、施工技术准备	7

5、施工场地准备	7

## 四、主要工序施工工艺	7—26

4.1、网架构件制作和涂装	7-10

4.2、网架安装	10-17

  - 、检修马道的安装	17-18

  - 、屋面和采光带的安装	18-21

  - 、防火涂料施工	21-22

  - 、外装饰钢架安装	22-24

  - 、钢结构雨棚安装	24-26

## 五	、	质	量	保               证	措施…………………………………………………26		30

## 六、安全文明施工措施	31-33

## 七、施工进度保证措施	34

附件：1、施工进度计划横道图	35

2、施工总平面图	36

3、吊车吊索性能参数和结构演算…37-42

# 壹、综合说明

### 、编制依据

本施工组织设计的编写主要是以下列信息和文件资料作为依据：

1、建设单位提供的厦门中建东北研究院有限 X 公司的施工图纸及设计修改、图纸会审修改意见。

2、我司现有的施工队伍布置及设备、材料配备情况。

3、《海西（福建）汽车汽配城汽车展厅》施工合同及其相关资料。

4、海西（福建）汽车汽配城展厅的实际场地及施工条件。

5、我司同类工程经验及研究成果。

6、国家现行各种相关专业设计及施工验收规范。 主要规范有：《钢结构设计规范》（GB50017-2003）

《网架结构设计和施工规程》（JGJ7-91）

《网架结构工程质量检验评定标准》（JGJ78-91）

《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）

《建筑钢结构焊接技术规程》（JGJ81-2002）

《屋面工程技术规范》（GB50207-2002）

《钢结构防火涂料应用技术规范》（CECS24:90）

《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》（JGJ82-91）

《压型金属板设计施工规程》（JBJ216-88）

《建筑玻璃应用技术规范》（JGJ113-2003）

《点支式玻璃幕墙工程技术规程》（JGJ113-2003）CECS127：

2001

### 、工程简介

海西（福建）汽车汽配城由江南（福建）投资有限 X 公司投资建设，位于泉州市鲤城区浮桥街道，由厦门中建东北研究院有限 X 公司设计。本工程中网架、钢结构部分包括主展厅网架（含马道、屋面）、周边装饰钢架和钢结构雨棚三个部分。

海西汽配城主展厅采用螺栓球网架结构：网架位于 2-29/B-K 轴线，支座标高 10.6 米，网架中心投影 151.8×52.2=7923.96㎡。采用正放四角锥、周边下弦点支撑和中央柱帽点支撑的局部抽空螺栓球节点网架，总重量 195.12 吨，用钢量 24.63㎏/㎡（不含檩条天沟），跨度 26.1 米，结构自起 5%坡度、矢高 2.5-3.85 米，网格 3×3 米，属于中高度、中跨度、大矢高、中网格、中重型网架。但受其柱帽和抽空的影响，网架安装具有较大的难度。

网架屋面均采用主次檩条的构造，随网架结构形成双向坡度形成有组织排水， 俩侧布置钢板天沟，屋面采用复合保温屋面、中间布置 12 个 3×15 米共 540㎡的采光天窗。板面依靠彩钢板形成自防水，屋面板的瓦楞既加强了板身强度又形成了导水槽，俩端山墙设置泛水板。

屋顶周边装饰钢架采用焊接 H 型钢悬臂梁、撑杆结构，钢结构外包铝单板装饰面、钢梁间由专业 X 公司安装遮光百叶。

钢结构雨棚分布在正立面和俩侧立面，7 个雨棚总面积 273.6㎡。雨棚采用钢梁和钢管拉杆构造、不锈钢接驳爪点节形式、8+1.14pvb+8 钢化夹胶玻璃。

因为网架是壹个连续统壹的结构面，同时网架（屋面和马道）、装饰钢架和雨棚的三部分工作面又有高低垂直交叉作业，考虑到施工安全和和土建配合作业， 以及高空和交叉作业和降雨对施工的不利影响，所以施工工期比较紧张，施工组织格外重要。

### 、工程重点和难点分析

本工程中网架不可是绝对的主体，而且重点和难点也体当下网架结构的施工上。

- 、网架的吊装和安装是本工程的第壹个难点。

本网架面积大，搭设满堂红脚手架做安装平台显然是不现实的，而且中央的柱帽支撑点结构受力大，直接影响且决定了网架的安装方案。经计算，能够采用 6 台吊车 12 点进行中央主体吊装，吊装安装能大大节约措施成本、提高安装速度， 且且减少了场地占用，给其他工序施工创造更便利的条件。

中央部分就位调整后采用地面拼三角四角、吊车配合高空组装的方法，计划分左右俩个班组、俩台吊车同时作业，短期分为俩个作业面加快安装进度。

- 、网架屋面的和采光带安装本工程的第二个难点。

屋面采用双层复合保温屋面板，为保证屋面防水效果，面板计划采用长度

26.5 米的单坡无搭接板，而中间仍布置着 12 个 3 米宽的采光天窗，屋面施工中斜屋脊和采光天窗部位需特别注意搭接和防水的细部处理，应严格按照构造要求施工和检查，壹道工序完成检查确认合格方可进入下道工序，这是屋面防水的重中之重。注意加强施工工序间的衔接配合和质量检查，确保壹次合格到位。

施工前须根据实际情况确定轧板机停放的位置和板材提升方案，做好板材转

运和安装过程中的防风措施，同时铺设屋面保温棉时要密切关注天气变化，做好底板、面板安装的穿插次序，防止保温棉被雨打湿。

- 、网架防火涂料涂刷是本工程第三个难点。

由于本工程网架矢高 2.5-3.85 米，已远远超出正常人手工操作的高度范围， 同时缺少安全系留的支撑点和操作平台，故防腐和防火涂料施工的安全防护和措施须特别考虑。

# 二、施工部署

## 施工组织

技术负责人

组织计划见下图：

安全

员	起

油	重

劳动

要求

劳动力计划	漆	工

根据本部分钢结构工程的特点及施工的具体	组，具体

力计划如下：

专业班组

|  |  | 电焊工 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢架班组 |  | 安装工 | 5 |  |
|  |  | 电焊工 | 4 |  |
| 屋面班组 |  | 安装工 | 16 |  |
|  |  | 钣金工 | 3 |  |
| 油漆班组 |  | 油漆工 | 8 |  |
| 杂工 |  | 辅助工 | 4 |  |
| 合计 |  |  | 62 |  |

网架班组

工种

安装工

人数（人）

20

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流焊机 | BX-450 | 3 | 13 | 五芯电缆 | 4*6+4 | 200 米 |
| 2 | 直流逆变焊机 | ZX-270 | 4 | 14 | 四芯电缆 | 3*4+2.5 | 200 米 |
| 3 | 冲击钻 | 博世 32 | 1 | 15 | 俩芯电缆 | 2*2.5 | 200 米 |
| 4 | 空压机 | 1.5KW | 1 | 16 | 透明胶管 | 12 | 50 米 |

主要工、机具计划

| 5 | 正反转手电钻 |  | 6 | 17 | 抽芯铆钉枪 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 角向磨光机 | φ100mm | 6 | 18 | 水平尺 | 600㎜ | 2 |
| 7 | 气割设备 | 套 | 1 | 19 | 管钳 |  | 8 |
| 8 | 烘箱 |  | 1 | 20 | 扳手 |  | 16 |
| 9 | 吊车 | 50T | 6 | 21 | 千斤顶 | 20 吨 | 4 |
| 10 | 吊车 | 25T | 2 | 22 | 经纬仪 |  | 2 |
| 11 | 钢卷尺 | 50 米 | 2 | 23 | 全站仪 |  | 1 |
| 12 | 钢卷尺 | 7.5 米 | 6 | 24 | 水平仪 |  | 2 |

  - 施工进度计划

见施工进度计划横道图：

1、本展厅网架构件制作运输计划周期为 25 天，网架安装 30 天，屋面系统安装约 35 天，周边钢结构装饰架计划安装 20 天。

2、工期排定原则为：流水作业，交叉作业

a、工程分为分区段作业面：网架和屋面形成顺延，周边装饰钢架和展厅屋面同时展开；

b、工程施工顺序为：

展厅网架及屋面工程：预埋件埋设---网架加工---网架安装（马道加工）

—检修马道安装---檩条天沟安装—保温屋面板安装—防火涂料；

装饰钢架：埋件清理---测量放线---钢结构加工---装饰钢架安装---面漆。

钢架雨棚：埋件清理---测量放线---钢结构加工---装饰钢架安装---外架

拆除---接驳爪焊接---玻璃安装---面漆。

## 、施工总平面布置

    - 、施工现场道路：根据现场情况，施工车辆和材料由左右专用的施工通道进场。

    - 、施工临设布置：根据总平面布置，工人在生活区住宿，现场安排工具房、材料场值班条件。

    - 、网架的材料壹个批次进入安装场地，屋面和檩条的材料在地面做短时间停留也分批次吊到网架作业面。装饰钢架材料进场后直接进行吊装安装就位。

    - 、施工用电布置从楼内接驳点接入施工现场，且设置移动式二级电箱。

    - 、安全警示和围护：由于存在较多的交叉施工，所以施工场地不进行封闭，但在进行高空作业时，作业区域下方拉警戒线、且派安全员全程蹲守，严禁其他班组人员机械进入危险区域。

# 三、施工准备工作

施工准备主要有以下五个方面的内容。

### 施工人员准备

①选派技术熟练、经验丰富的专业人员组成项目组和施工劳务队。

②焊工等特殊岗位做到持证上岗，其他人员做到先交底、培训然后派驻工地。

③所有人员均应办理人身意外保险和签署劳务合同，确保无影响工作的残疾、病史和不适状态。

### 材料准备

①按设计要求选材，待明确的建筑要素、如油漆、面板颜色等送样品确认。

②采购材料符合设计和甲方的要求，资料齐备。进场材料按规范要求进行复验。网架构件材料、加工、检测均由开封天元网架工程有限 X 公司在其开封加工厂内完成，构件进场按要求结合监理要求和国家相关规范进行检测，现场则可直接进入安装程序，节约工期。

③由于市场供应、配件配套或其他原因需要材料代换的，应提前向甲方、监理和设计单位提出申请且获得批准，未经许可不得随意替换。

④根据施工进度计划和加工厂制定详细的构件加工、进场计划表，争取及时、配套、合格的供应材料，同时又减少资金、场地占用。

⑤屋面板、保温棉等易损伤、受潮的材料准备具备条件的材料场地和彩条布等材料保护措施，避免进场后反复搬运和下雨受淋。

### 施工设备准备

①按工程特点配置足够、良好的专用设备工具，检修调试好方可发往工地。

②检验、测量设备应校准统壹、准确和可靠。

### 施工技术准备

①结合设计图纸进行现场尺寸校核，且做好加工工艺图转换和施工用图的准备，包括各种安装图、定位图、大样图等，做到 1：1 放样。

②组织人员进入施工现场，修正和完善施工组织设计，和各单位协商制定穿插作业计划，准备相关的技术文件和资料表格。

③组织进行施工要点讲座、讨论，对主要技术工人、班组长进行技术交底。

④组织吊车操作员到现场实地测量，根据现场情况及吊装部分网架的吊点设计，确定吊车的吨位和站位，准备和检查吊装用具。

⑤由甲方协调清除现场障碍物，包括吊机站位的位置和工程就位工作面的物体，确保吊装的安全。

### 施工场地准备

①施工人员生活设施统壹安排至生活区，届时将需要 65 人的生活条件。

②准备壹间钢结构班组办公室，为其班组管理工作提供方便。

③协调现场材料堆场、构件加工和分类、吊机站位和场地计划，为后续施工的整体协调做好准备。

# 四、主要工序的施工工艺

### 网架构件制作和涂装

如前所述，本网架构件的材料、加工、底漆和检测均由开封天元网架工程有限 X 公司承担，其加工厂位于河南省开封市金明大道南段，具有全套的生产、检测设备，是具有网架、钢结构专业资质的大中型专业 X 公司。

    - 、钢网架制作工艺

A 杆件：钢管下料在专用切管机上进行，然后和锥头、封板焊接。焊接前， 在专用定位焊接胎具上，进行长度定尺，且控制俩端面的距离、钢管同轴度及垂

直度。夹具夹紧后，以此定位，进行点焊。杆件长度误差控制在 1mm 之内。锥头或封板俩端面对钢管轴线垂直误差控制在 0.2mm 以内。

杆件焊接是在全自动网架专用 CO2 保护焊机上进行的，分规格批次做焊接工艺评定检测后批量生产，焊接完成后进入车间检验及半成品仓库检验。杆件焊接质量控制在零件组装工艺上已经保证了焊缝有足够的长度和面积，焊缝能充分和母材融合。焊缝检验采用 GTS－22 型或 GTS－12 型超声波探伤仪进行无损探伤。每种类型按 3％（且不少于 3 组）抽样进行成品破坏试验，由专业检测中心检测且出具报告单。

网架成品杆件进入全自动专用抛丸除锈机进行除锈，根据预先设定的抛丸等级调节的进给速度壹次性达到设计要求，之后进入防腐喷漆车间喷涂底漆。

B、螺栓球节点：毛坯球进厂后应进行以下项目的检查：圆度、直径，过烧、裂纹，检验合格后入库。加工前首先进入全自动专用抛丸除锈机进行除锈，除锈完成进入精加工车间加工。

螺栓球精加工在车床上利用万能球类夹具进行加工，程序为首先夹紧毛坯球加工出定位孔和定位孔基准面，然后以基准孔和基准面为定位基准定位毛坯球， 然后转动分度盘加工各弦杆孔，最后转动夹具加工各腹杆孔。夹具的转动定位偏差为+5'，保证了各螺纹孔的夹角误差控制在+30'之内，加工后，用角度盘、角度尺和芯棒进行角度检测。螺纹孔加工精度按照 GBG7-81《普通螺纹公差和配合》中 6H 进行。螺纹孔端面，和球中心距离 D，允许偏差在 D<150mm 时为+0.2mm， D>150mm 时，为 0.26mm，用高度尺，芯棒，游标卡尺进行检测。

C、六角套筒：M30 之上的六角套筒用 150Kg 空气锤模锻，M30 以下为精密铸造。六角套筒的精加工在 CA6140 车床上加工，俩端面平行度偏差不大于 0.5mm。D、封板和锥头：采用 Q235-B 钢，毛坯由 150Kg 空气锤和 300T 磨擦压力机

模锻而成。封板和锥头的精加工在 CA6140 车床上进行加工，三爪卡盘夹住端面和内孔。俩端面平行度偏差不大于 0.3mm。

E、紧定螺钉：采用优质高强钢丝，螺纹公差按 GBQ7-81，《普通螺纹公差和配合》规定，在仪表车床上加工螺纹公差 6G 精度规定制造。

F、高强螺栓：由专业厂家江都高强度螺栓厂供应，出厂均附有合格证书和测试报告。高强度螺栓采用 40cr 钢，螺纹由滚丝机滚压完成。加工后经调质处理，硬度 HRC32-36，热处理后不允许存在任何部位、任何长度或深度的淬火裂纹。进厂后高强螺栓进行外形几何尺寸检验和硬度和裂纹的检验，外形几何尺寸按10%抽样检验。硬度在 HR-150A 洛氏硬度仪上检验，按 1%取样，且每批不少于 3 组，每组不少于 13 条。裂纹在 8WGY-11 型钢材质无损分选仪上进行 10%检验。

G、支座：

采用加强肋支座，支座钢扳采用 Q235B 钢扳，支座和球焊接时先在定位夹具上点焊定期位，然后在转动架上转动烧焊，要求支座高度偏差不大于+1mm，使斜度偏差不大于 2mm，中心偏移偏差不大于 3mm，支座底板在焊前经磨光加工，保证边缘整齐。

    - 网架构件工厂涂装A、涂装范围

在加工厂只对成品杆件、支托和支座进行涂装，螺栓球接点和六角套筒在网架安装完成后再涂防锈底漆和防火涂料。高强度螺栓和紧定螺钉按规范不作除锈涂装。

B、抛丸除锈和手工机械除锈

抛丸除锈在专用网架抛丸除锈机上进行，通过高速钢丸直接打击钢管外壁从而彻底清楚钢管外壁的氧化层，同时使表面形成密集的坑凹表面、增加了油漆的接触面积，从而提高了油漆的附着力和防腐蚀效果。杆件除锈完成后应于 24 小时内涂好第壹道防锈底漆。

采用抛丸除锈的构件在除锈后能够刷子或无油、无水的压缩空气清理，除去锈尘等污染物，然后进入喷漆、编号，打捆包装工序。

检修马道钢构件和装饰钢方通构件均在现场进行加工制作和防腐，现场均采用人工机械除锈，按要求达到相应的除锈等级，方可进行防腐处理。

C、油漆和涂装

杆件的除锈、焊接（检测）和油漆应当当班连续完成。

涂装过程必须注意环境天气的变化情况，空气湿度大于 80%，或钢材表面温度低于空气露点温度 30C 时不得进行涂装。涂装后 4 小时内应保护免受雨淋。

红丹醇酸防锈漆采用喷涂的涂装方法。喷涂时喷枪压力为 0.3—0.5MPa，小型喷枪喷嘴和物面的距离为 150—250mm，大型喷枪为 200—300mm；喷枪应依次保持和物面垂直或平行的运行，移动速度为 300-600mm/s，操作要稳定；每行涂层边缘的搭接宽度要保持壹致，前后搭接宽度壹般为喷涂幅度的 1/4—1/3；多层次喷涂时各层应纵横交叉施工，第壹层横向施工时第二层则要纵向施工；喷枪使用后应立即用溶剂清洗干净。

涂料使用前应搅拌均匀，配好的涂料应当天用完，涂装时不得任意添加稀释剂。当漆膜局部破坏损伤时应清理损伤的漆膜，且且按照原涂装工艺进行补涂。完成后钢构件表面应均匀，色泽壹致，无皱皮、流坠和气泡，附着良好。

所有安装过程中或安装后需要连接或焊接的部位（包括支座和过渡板底面、支座球接点部位，支托板顶面，高强度螺栓和六角套筒、紧定螺钉、钢方通焊接口等）不得涂刷油漆，喷涂时应予以保护。

D、质量检查

①、涂料、稀释剂的品种、型号和质量应符合设计要求和现行国家和行业标准规定且有检查质量证明书、合格证，经现场检查涂料、稀释剂状态良好且在保质期内使用。

②、表面预处理应按照设计要求进行，保证构件表面无焊渣、焊疤、灰尘、油污。

③、涂层的外观应均匀、平整、丰满，不得有漏涂、返锈、咬底、分层剥落、裂纹、透底等缺陷。有缺陷和损坏的漆膜，必须清理砂磨后进行补漆。

E、漆膜厚度计量方法：

- 测点位置应随机选定，表面积大于 2 平方米检测 10 处，每处测量 3 点取平均值记录，表面积小于 2 平方米检测 5 处，每处测量 3 点取平均值记录。漆膜涂层厚度必须达到俩个 90%的规定才为合格，即 90%的检测点应达到或大于工艺

设计值。

- 漆膜厚度可用电子测厚仪，磁力型杠杆测厚仪等仪器测量。

- 每层漆膜涂装后应进行附着力试验测定，测试按 GB9286-88《色漆和清漆漆膜的划格实验》执行。

    - 、网架构件的运输，工厂生产的杆件经打捆后用汽车直接运送到工地， 其他散货或装框发车。

### 、网架安装

根据工程现场情况和施工经验，从工期、质量、安全和现场情况等各方面综合考虑，展厅网架能够采用局部网架吊装（12-16 轴网架地面拼装，吊起后拼装支座部位然后就位）、其他部位使用吊车配合作业、高空散装的施工方案。

这样的安装方法能够避免搭设大量的脚手架、从而降低成本和加快进度，同时也能有效网架的安装挠度、减少人力和材料的浪费，也更保证施工人员的安全。

    - 、安装准备工作：

①、准确定位支座位置和轴线、标高控制线，按要求设置支座的位置和高度。

②、构件清点分类，材料摆放到位，规格编号检查无误。

③、做好吊车吊装的技术要求和分块安装计划，熟悉作业场地和任务。

④、清除周边有关的障碍物，防止安全和质量事故的发生。

    - 、试拼装：

①、小单元拼装：选取安装起点壹个小单元（四角锥）网格，按照安装图顺序将球及杆件拼成小单元整体就位后进行校正、复测，确认构件安装配合达到加工工艺和安装要求。

②、将杆件螺栓掏出且装好套筒，检查高强度螺栓和套筒质量情况，将螺纹上沾染的铁砂、铁锈等杂物清理干净。

    - 、拼装方案

本网架为结构起坡构造，整体成长方形，受力方向清晰、对称，根据支撑情况和安装吊装难度确定 12-16 轴网架地面安装整体起吊、其他部分分俩组在俩侧同时高空散装的顺序，方案分为以下三个阶段：

第壹阶段是地面拼装：

本网架的地面拼装分为地面整体拼装和地面小单元拼装俩种类型：如下照片： 左图：地面拼装、散件组装四角锥右图：地面推锥组装

地面整体拼装

根据作业计划，地面拼装部分的网架下弦可先组装起来，这样相当于定位和放线的作用，使前后左右的距离都最接近安装就位位置，且保证中央结构柱能从腹杆的间隙穿过。下弦铺开后初步定位且垫平整后即开始安装腹杆和上弦节点， 上弦和腹杆均通过推锥的方式进行，根据每个安装位置上弦球的位置、角度和安装走向组合腹杆和上弦单元，然后按单元追个对孔组装，拼单元锥和推锥组装分多个小组流水作业，加快组装速度。

地面小单元拼装

高空散装部分吊装的小单元是以单个球节点为中心的三角或四角杆件锥体。和地面整体拼装壹样，小单元拼装时首先找到该球节点且确定其角度方位，然后

根据高空拼装的走向和结构按顺序安装相应的弦杆和腹杆，小单元的杆件应在拧紧后反向松开 45 度，这样便于高空角度的对接。地面小单元可提前安排专人小组连续进行，以形成施工的连续流水作业，提高吊车的作业效率。

地面小单元可集中人力事先在地面拼装完成，然后按安装走向和位置分行摆放，拼装完成再分开俩组配合俩台吊车进行散装作业。

地面拼装须注意三个方面：1 是要预留壹条腹杆、利用杆件的间隙避开中间的俩条独立结构柱；2 是要避开靠 K 轴夹层走道的宽度；3 是要避开 B 轴线的结构柱。这也是地面拼装和顺利起吊的关键。

第二阶段是起吊和就位：如吊装作业平面、立面图所示，地面拼装部分面积

1750㎡（48.6*36 米），构件总重量约 44 吨，计划采用 6 台 50T 汽车吊双钩作业。经计算，右侧三部吊车初始站位的最大作业半径为 8 米，吊臂最大高度约 30

米，查 50T 吊车作业曲线图，该位置允许吊重为 9.2T，实际吊重为 7.3T。

吊点选在网架上弦，采用 10 米的长吊索以减小双钩吊索的夹角、减小吊索水平分力。按吊装立面图所示，双吊点距离 6 米、吊索夹角 35 度、吊索拉力3.85T，查钢丝绳技术参数表，规格的吊索按最低强度等级（抗拉强度 1570MPa） 计算，使用 22㎜则抗拉力为 23.3 吨，承载力系数 6.05，完全能够满足要求且有足够的安全储备。

吊索拉力3.85T 且不算大，选用22㎜的钢丝绳时应首先检查钢丝绳有无破损， 然后尽可能使用 6*32+1 的细绞线型钢索，这类钢索具有更好的柔韧性，吊索和网架球绑扎时采取 3 个绳卡和 1 个安全扣，同时钢丝绳吊点和网架应采用夹杆固定、以增强吊点的刚度和便于钢丝绳松脱取下。起吊后若绑扎绳扣有无滑移绷紧的现象则应先落钩、待再紧固后方可起吊。

在地面拼装阶段中央的俩个柱帽是暂不拼装的，在网架起吊悬空出柱帽高度空间时再行拼装，这是平稳起吊后的第壹步，随后继续提升至略高于设计高度。到达预定高度后先适当回位使支点球对正预埋件和支座。然后 B 轴线的俩个支座适当落下受力、以利于网架稳定。

走廊处能够直接在走廊顶上进行散装，如立面图的散装范围，该部分材料吊装前提前分拣、检查齐全且运送至相应安装位置，部分可预先拼装成小单元以加快散装速度。全部拼装完成后高空人员撤离、人员集中在各个支座位置，指挥吊车使网架准确就位在预定轴线位置。本次吊装即通过 B\K 及 12\16 轴线的 4 个支座的定位决定整体网架的基本定位。

最后安装预留的腹杆，该腹杆材料吊装时即捆绑在网架上，仅相关人员上前安装即可，安装人员能够乘坐吊车到达安装位置，该位置上弦和下弦之间可预先挂置钢爬梯，方便人员上下转移。网架起吊后也能够在独立住上架设钢结构格构柱平台或靠梯，方便人员就近检查支座就位情况和焊接支座。

网架在进行安装过程中常常出现惯性偏移，因此在第壹跨主体吊装就位、在根据柱顶基准线进行调整后应对支座进行段焊固定。待网架整体安装完成后，如根据整体定位需要进行调整，则将底板位置段焊焊缝磨开，再调整后再行焊接。第三阶段是吊车配合高空散装：即用吊车将地面拼好的三角或四角单元提升

至高空预定位置，由安装工人在高空安装到位且逐步推进。如下照片所示：

左图：四角锥吊装进行中右图：地面拼好的四角锥

左图：四角锥吊装对接进行中右图：高空四角锥对接近景

高空安装前先在地面拼装三角或四角锥，且根据安装走向和重心位置合理绑扎。

小单元提升时根据需要设置留绳，以便地面或高空人员控制各杆件的角度和位置、方便上弦安装人员拉近和稳定上弦杆件。小单元各杆件到达安装部位时， 各工位应先互答号令、确认各工位杆件到位且同时开始拧进，避免腹杆位置挤死角而出现虚拧等不安全因素，确保安装质量。

起吊部分全部拼装检查完毕即落绳，检查各球和杆件落实无误后撤绳完成壹次散装。余下锥体以次类推，直到整体安装完成。

本网架跨度较大、加之结构抽空的缘故，其自身刚度较弱，网架高空散装过程中会产生下挠，在抽空位置、网架支座位置可根据需要设置临时立柱，立柱使用Φ60 钢管焊接格构直接顶在网架下弦球上即可，安装到支座球时则可用吊车快钩吊三角、慢钩吊网架适当上抬，以便支座就位。靠 K 轴的夹层走廊顶上也能够通过千斤顶使支座就位。

最后收尾的洞口吊车可站在室外，或采用小吨位吊车在室内完成收口。

    - 、安装要点

安装过程中经常检查螺栓和套筒紧固程度，发现松动立即给予上紧，同时注意观察和测量网架造型几何尺寸，控制对接位置的准确，减少网架安装误差积累。

网架拼装完成后，组织人员对各个球连接处的螺栓逐个检查拧紧程度，待网架工程安装完毕后报请有关部门验收合格后再进行屋面施工。

地面拼装时应用方木将网架整体垫平，到拼装完成后拆除中央支撑点后进行测量，测量符合要求方可进行下壹榀网架的施工。

周边支座位置需要高空散装，散装时单条杆件拧进后不可立即紧固，须待本四角锥单元所有杆件都拧进后再顺次拧紧，防止腹杆挤压造成的不能进入和虚拧现象。

高空散装作业前各个人员应提前就位，每组高空共 5 人，4 人分列四角连接点、另 1 人机动配合带管钳；地面共 5 人，3 人移动小单元锥体至起吊点、1 人绑绳挂钩、另 1 人机动配合。即每台吊车配合壹组 10 人，高空人员配备安全带、扳手、管钳、螺丝刀、胶钳以及必要的绳索，作业前和地面组和吊车司机明确统壹协调的当班的作业计划。

    - 、安装的安全措施：

施工中必须遵守壹般建筑工程安全技术法规和安全技术操作规程以及有关安全技术规定。尤其是高空作业阶段，更要安排专职的安全员予以不间断巡逻检查，问题壹经发现必须立即整改甚至停工整改，决不允许拖延、推委。

严格按照后附吊车作业安全措施、防吊车倾翻措施和高空作业人员安全措施进行准备、落实和检查各项安全工作。

吊车作业前对吊车司机、指挥和安装工人进行统壹的技术交底，明确且协调各方面各工位的工作和步骤，保证 6 台吊车的起吊速度、吊点高度和动作步调壹致。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/335103313244011124