Ics 27．120

ccs F 90

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB／T 40590 — 2021

辐射加工用电子加速器装置 运行维护管理通用规范

specificationforoperationandmaintenancemanagement ofelectronaceleratorfacilityforradiationprocesing

2021 -10-1 1 发布

2022-05-01  实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

犌B／犜 40590 — 2021

目       次

前言  	   Ⅰ

1    范围  	  1

2    规范性引用文件  	  1

3    术语和定义  	  1

4    总体要求  	  3

5    运营管理  	  4

6    运行管理  	  5

7    维护管理  	  7

8    辐射防护应急管理与事故处理  	  8

参考文献  	  10

犌B／犜 40590 — 2021

前       言

本文件按照 GB／T 1．1 — 2020《标准化工作导则    第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国核能标准化技术委员会(SAC／TC 58)提出并归口。

本文件起草单位：中广核辐照技术有限公司、原科恒辉技术有限公司、山东蓝乎高能物理技术股份 有限公司、北京机械工业自动化研究所有限公司、深训市沃尔核材股份有限公司、清华大学、同方威视技 术股份有限公司、北京智密辐射技术研究所、核工业标准化研究所。

本文件主要起草人：侯志强、刘保杰、彭伟、王非、康树峰、张化 一、刘耀红、黄正新、连哲莉、左都文、 孙红英、张丽华、李学先、韩冷、王长信、常牧、陆洁平、赵延军、罩怀莉、哈益明。

GB／T 40590 — 2021

辐射加工用电子加速器装置

运行维护管理通用规范

1     范围

本文件规定了辐射加工用电子加速器装置的运营、运行、维护的管理和质量控制要求。

本文件适用于产生电子束能量为 0．3 MeV~10 MeV 和 X 射线能量不大于 5  MeV 的辐射加工用 电子加速器装置。电子束能量低于 300 keV 的辐射加工用电子加速器装置可参照执行。

2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注 日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单) 适用于 本文件。

GB／T 16841 — 2008    能量为 300 keV~25 MeV    电子束辐射加工装置剂量学导则

GB 18280．1 — 2015    医疗保健产品灭菌    辐射    第 1 部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规 控制要求

GB 18280．2    医疗保健产品灭菌    辐射    第 2 部分：建立灭菌剂量

GB 18871    电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB／T 25306 — 2010    辐射加工用电子加速器工程通用规范

HJ 979 — 2018    电子加速器辐照装置辐射安全与防护

3    术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3．1

电子加速器装置     electronaceleratorfacility

产生、加速、引出电子束流用于辐射加工的装置。

[来源：GB／T 25306 — 2010，3．3，有修改]

3．2

运营单位    operator

有资格和能力承担加速器辐照装置运行的单位。

3．3

安装鉴定     instalationqualification；IQ

获得证据并文件化的过程，证明设备已按技术规范要求提供并安装。

[来源：GB 18280．1 — 2015，3．16]

3．4

运行鉴定     operationalqualification；OQ

获得证据并文件化的过程，证明按照设备运行程序使用设备时，已安装的设备是在预定范围内

GB／T 40590 — 2021

运行。

[来源：GB 18280．1 — 2015，3．22]

3．5

性能鉴定     performancequalification；PQ

获得证据并文件化的过程，证明已安装且按运行程序运行的设备，能按预定的标准持续稳定地生产 出满足产品规范要求的产品。

[来源：GB 18280．1 — 2015，3．23]

3．6

加工中断     procesinteruption

有意或无意停止辐照的过程。

[来源：GB 18280．1 — 2015，3．26，有修改]

3．7

剂量分布测试     dosemapping

在规定的条件下，对被辐照物质剂量分布与剂量变化特性的测量。

[来源：GB 18280．1 — 2015，3．10，有修改]

3．8

预防措施     preventiveaction

为消除潜在不合格或其他不期望的潜在情况的原因所采取的措施。

[来源：GB／T 19001 — 2015，3．12．1]

3．9

纠正措施     corectiveaction

为消除已经发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。

[来源：GB 18280．1 — 2015，3．7]

3．10

最低有效剂量     minimum efectivedose

加工过程规范所规定的能被应用规定产品为达到某种辐照目的所需的最低剂量。

[来源：SN／T 1887 — 2007，3．6，有修改]

3．1 1

最高可接受剂量     maximum aceptabledose

加工过程规范所规定的能被应用到规定产品而又不会危及产品的安全、质量和性能的最高剂量值。

[来源：GB 18280．1 — 2015，3．19，有修改]

3．12

最大耐受剂量    maximum tolerancedose

辐照时，不会对产品的品质产生危害的最高剂量值，即工艺剂量的上限值。

[来源：SN／T 1887 — 2007，3．7，有修改]

3．13

参考面     referenceplane

束流引出窗外选定的垂直于束流轴线的平面。

注：在直角坐标中，与束流中心轴— Z 轴相垂直的 犡、犢 两坐标组成的平面为参考面，Z 轴与参考面相交的点 O 为

参考点(见图 1) 。

GB／T 40590 — 2021

图 1     参考面与参考点示意图

[来源：GB／T 25306 — 2010，3．5，有修改]

3．14

束流不均匀性     electronbeam uniformity

在参考面上，辐射加工有效束流宽度内，扫描方向束流密度分布的不均匀程度。

[来源：GB／T 25306 — 2010，3．16，有修改]

3．15

剂量测量系统     dosimetrysystem

由剂量计、测量仪器、剂量响应校准曲线(或剂量响应函数)或相关的参考标准和使用程序组成的用 于确定吸收剂量的系统。

[来源：GB／T 16841 — 2008，3．2]

3．16

参考材料     referencematerial

为了确定电子束辐照过程某些特性，如束流不均匀性，深度剂量分布而采用的已知辐射吸收与散射 特性的密度分布均匀的材料。

[来源：GB／T 16841 — 2008，3．30，有修改]

3．17

模拟产品     simulatedproduct

与被辐照的产品、材料或物质具有相似的射线减弱、散射等响应性质的材料。

[来源：GB／T 16841 — 2008，3．32]

4    总体要求

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/335104013212011111