第三节 DC/DC变换电路认知

一、选择题

1、逆变电路是（ B ）。

A.AC/DC变换电路

B.DC/AC变换电路

C.AC/AC变换电路

- D.DC/DC变换电路

2. DC/DC变换电路包括（ C ）

A. 单相直流变换电路

B. 直接直流变换电路

C. 直接直流变换电路和间接直流变换电路

D. 以上都是

- 隔离型半桥DC-DC变换电路，表述正确的是（ C ）
A.隔离型半桥DC-DC变换电路，其开关管的数量至少大于4个。
B.隔离型半桥DC-DC变换电路当两个开关导通时间不对称时，变压器一次侧 电压存在直流分量，因此容易发生变压器的偏磁和直流磁饱和。

- 隔离型半桥DC-DC变换电路，电容对变压器一次侧电压的直流分量有自动平衡作用，因此不容易发生变压器的偏磁和直流磁饱和。
D隔离型半桥DC-DC变换电路，其开关管的数量至少等于4个。

4、APFC主电路采用( C )开关变换器。

- AC/AC

- AC/DC

- DC/DC

- DC/AC

5、根据直流斩波变换电路输出电压平均值与输入电压的大小关系不同，直流斩波变换电路可分为( D )。

- A.降压斩波变换电路
B.升压斩波变换电路
C.升降压斩波变换电路
D、以上都是

6、[单选题]直流斩波变换电路是将一-种( B )电能转换为另一种()电能。
A.直流、交流
B.直流、直流
C.交流、直流
D.交流、交流

7、升降压式斩波变换电路的占空比K的取值范围为( A )时,升降压式斩波电路变换表现为降压斩波电路
A.0
B.2/3
C.1/2
D.1

- 间接（隔离）型斩波变换电路和直接变换电路的区别是（ B ）

- A.二极管

- B.变压器

- C.电感

- D.电容

- 下列哪些电路具有直流电压变换功能（ D ）

- A.降压斩波电路

- B.升压斩波电路

- C.升降压斩波电路

- D.以上都是

- 关于降压斩波电路与升压斩波电路,表述如下，正确的是( A )。
A.降压斩波电路与升压斩波电路是用于直流-直流变换的。

- B.降压斩波电路与升压斩波电路是用于交流-交流变换和直流/交流变换的。

- C.降压斩波电路与升压斩波电路是用于交流直流变换和直流/交流变换的。

D.降压斩波电路与升压斩波电路是用于直流直流变换和交流交流变换的。

11、电容对交变电流影响的下列说法中，错误的是( B )
A．交变电流能通过电容器
B．电容器具有通直流、阻交流的作用
C．电容器电容较小，它具有通高频、阻低频的作用
D．电容器的电容越大，交变电流的频率越高，电容器对交变电流的阻碍作用就越小

12、下列关于电感线圈的性质分析中，正确的是( C )
A．电感线圈对交变电流的阻碍作用是由线圈电阻产生的
B．由于电感线圈的阻碍，所有交变电流都不能够通过线圈
C．电感线圈对频率大的交变电流阻碍作用大
D．电感线圈对周期大的交变电流阻碍作用大

13、矩形线圈在匀强磁场中匀速转动产生感应电动势，下面说法正确的是（ A ）
A．当穿过线圈的磁通量最大时，感应电动势最小
B．当穿过线圈的磁通量最大时，感应电动势最大
C．当穿过线圈的磁通量是零时，感应电动势最小
D．当穿过线圈的磁通量是无穷时，感应电动势最大

14、已知交变电流的瞬时值的表达式是i＝5sin50πt (A), 从t=0到第一次出现最大值的时间是（ D ）
A．6.25秒

B．1/200秒

C．1/150秒

D．1/100秒

15、一单匝线圈面积为S，在磁感强度为B的匀强磁场中，以角速度ω匀速转动，其感应电动势e＝εmsinωt，则下面判断正确的是（ B ）
A．εm＝　2BSω

- ωt是线圈平面和中性面之间的夹角
C．εm＝ nBSω

D．ωt是线圈平面

16、关于交变电流的几种说法正确的是（ C ）
A．使用交变电流的电气设备上所标的电压电流值是指峰值
B．交流电流表和交流电压表测得的值是电路中的瞬时值
C．跟交变电流有相同热效应的直流电的值是交流的有效值
D．通常照明电路的电压是220伏，指的是峰值。

17、一只矩形线圈在匀强磁场中转动产生的交流电动势e＝10sin4πt(V)则（ D ）
A.交流的频率是4πHz

B.当t＝1时线圈平面跟磁感线垂直
C.当t＝0.5时，e有最大值

D.交流的周期是0.5s

18、一正弦式电流的有效值为3A频率为50Hz则此交流电路的瞬时值表达式可能是（ B ）
A．i＝3sin314t (A)

- i＝3sin314t (A)
C．i＝3sin50t (A)

D．I =3sin50t (A)

- 个电流表A1、A2、A3分别与电容、电阻、电感串接在一起，接到一电压最大值不变但频率可变的交流电源上，当使交变电流的频率增加时，下列说法正确的是( C )
A.三个电流表示数不变

- B.三个表的示数都增加
C.2表的示数不变

D.A3表的示数变小

- 在收音机上我们常常能看到一些只绕几圈而且没有铁芯的线圈，它的作用是( C )
A.阻碍高频成分，让低频和直流成分通过
B.阻碍直流成分，让低频成分通过
C.阻碍低频成分，让直流成分通过

- D.阻碍直流和低频成分，让高频成分通过

21、某线圈接到交变电压两端时流过的电流为I，把线圈拉直变成导线再次接入同一交变电压上，流过的电流为I’，则( D )
A.I>I’

B.I<I’

C.I=I’

D.无法比较

22、对交变电流能够通过电容的正确理解是( D )
A.交变电流能够使电容器极板间的绝缘介质变成导体
B.交变电流能够使自由电荷通过电容器两极间的绝缘介质
C.交变电流能够使电容器交替进行充电和放电，电路中就有了电流，表现为交流通过了电容器
D.交流“通过”了电容器，实际上自由电荷并没有通过电容器极板间的绝缘介质

23、采用变压器给负载供电，哪些办法可以减少变压器的输入功率（ B ）
A．减少原线圈的匝数，其他条件不变

B．增加原线圈的匝数，其他条件不变
C．减小负载R的阻值，其他条件不变

D．增加或者减小负载R的阻值，其他条件不变

24、远距离输电时，在输送的电功率不变的条件下（ B ）
A．只有增大导线的电阻，才能减小电流，提高输电效率
B．只有提高输电电压，才能减小电流，提高输电效率  　
C．提高输电电压势必增大输电导线上能量的损耗
D．提高输电电压势必增大输电导线上电流

25、在远距离输电中，当输电线的电阻和输送的电功率不变时，那么（ A ）
A．输电线路上损失的电压与输送电流成正比
B．输电的电压越高，输电线路上损失的电压越大
C．输电线路上损失的功率跟输送电压的三次方成反比
D．输电线路上损失的功率跟输电线的电流成正比

- 发电厂电机的输出电压为U1　发电厂至学校的的输电导线总电阻为R，通过导线的电流为I，学校得到的电压为U2　则输电导线上损耗的功率可表示为(  C  )

- A．U12/R

- (U1-U2)2/R

- I2R

D．(U1-U2)I

- PLC是在什么控制系统基础上发展起来的（ A ）
A. 继电控制系统

- 单片机

- 工业电脑

- 机器人

- 一般而言PLC的I/O点数要冗余多少?（ A ）
A.10%

B.5%

C.15%

D.20% 

29、PLC设计规范中RS232通讯的距离是多少?（ D ）
A.1300M

B.200M

C.30M

D.15M

30、PLC的RS485专用通讯模块的通讯距离呢?（ B ）
A.1300M

B.200M

C.500M

D.15M

31、工业中控制电压一般是多少伏（ A ）
A.24V

B.36V

C.110V

D.220V

32、工业中控制电压一般是直流还是交流（ B ）
A.交流

B.直流

C.混合式

D.交变电压

33、请写出电磁兼容性英文缩写.（ B ）
A.MAC

B.EMC

C.CME

D.AMC

34、在PLC自控系统中对于温度控制可用什么扩展模块（ C ）
A. FX2N－4AD

B. FX2N－4DA

C. FX2N-4AD-TC

D. FX0N－3A

35、PLC外部接点坏了以后换到另外一个好的点上后然后要用软件中的哪个菜单进行操作（ B ）
A. 寻找

B. 替换

C. 指令寻找 
D. 以上都是

36、工业级模拟量哪一种更容易受干扰（ A ）
A、uA级

B、mA级

C、A级

D、10A级

37、一般而言FX系列PLC的AC输入电源电压范围是多少?（ B ）
A.DC24V

B.86-264VA

C.220－380VAC

D.24VAC－220VAC 

38、三菱FX型PLC一个晶体管输出点输出电压是多少（  D ）
A.DC12V

B.AC110V

C.AC220V

D.DC24V

39、三菱FX型PLC一个晶体管输出点输出电流是多少（ C ）
A.1A

B.200mA

C.300mA

D.2A

40、三菱FX型PLC输出点中，继电器一个点最大的通过电流是多少（ D ）
A.1A

B.200mA

C.300mA

D.2A

41、在PLC自控系统中对于压力输入可用什么扩展模块（ A ）
A.FX2N－4AD

- FX2N－4DA

- FX2N-4AD-TC

- D.FX2N－232BD  

42、FX主机读取特殊扩展模块数据应采用哪种指令（ A ）

- FROM

- TO

- RS

- PID  

43、M8013是归类于（ C ）
A. 普通继电器

- 计数器

- 特殊辅助继电器

- 高速计数器  

44、M8002有什么功能（ D ）
A. 置位功能

- 复位功能

- 常数

- 初始化功能 

45、PLC的输出方式为晶体管型时，它适用于哪种负载。（ C ）
A.感性

- B.交流

- C.直流

- D.交直流

46、二进制数1011101等于十进制数的（ B ）。
A.92

B.93

C.94

D.95  

47、步进电机的控制脉冲的电压一般是多少（ C ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/335111243341011044