温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（单选题100道，多选题50道，判断题50道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 以下关于电能W的计算公式，正确的是(  )。

- W=I2R

- W=UI

- W=U2/R

- W=Pt

- 答案:D

- 2. 发生短路时，电路中的电流值比正常时的电流值( )。

- 大很多倍

- 小

- 一样大

- 答案:A

- 3. 下列(  )字母表示中间继电器。

- KA

- KS

- KT

- KM

- 答案:A

- 4. 单向可控硅导通后，要使其关断，应采取下列哪种措施(  )。

- 阴阳极之间加正向电压

- 阳阴极之间加正向电压

- 减小触发极触发电压

- 减小触发极触发电流

- 答案:A

- 5. 胸外按压法要以均勾速度进行，每分钟至少(  )次，按压和放松时间相等。

- 60

- 80c.90

- D.100

- 答案:D

- 6. 用三只电压表来监视中性点不接地电网的绝缘，当发生单相接地时，接地相电压表读数( )

- 急剧降低

- 显著升高

- 不变

- 明显升高

- 答案:A

- 7. 完成工作许可手续后，( )应向工作班人员交代现场安全措施，带电部位和其他注意事项。

- 工作许可人

- 被监护人

- 工作负责人

- 答案:C

- 8. 扩大直流电流表量程的方法是(  )。

- 串联分流电阻

- 并联分流电阻

- 串联分压电阻

- 并联分压电阻

- 答案:B

- 9. 利用电流的热效应，可以制成的电器有(  )。

- 白炽灯

- 电动机

- 变压器

- 电缆

- 答案:A

- 10. 刀开关一般用于空载操作，也可用于控制不经常启动的容量小于3KW的异步电动机，当用于启动异步电动机时，其额定电流应不小于电动机额定电流的()。

- 1倍；

- 2倍；

- 3倍；

- 4倍

- 答案:C

- 11. 从制造角度考虑,低压电器是指在交流50Hz.额定电压(  )V或直流额定电压1500V及以下电气设备。

- 800

- 400

- 1000

- 答案:C

- 12. 使用右手螺旋定则时，右手握住导线，四指指的方向是(  )。

- 电流方向

- 导线周围磁场的方向

- 导线受力方向

- 感应电动势的方向

- 答案:B

- 13. 摆脱电流是人能自主摆脱带电体的最大电流，成年男性一般为(  )。

- 16毫安

- 10毫安

- 30毫安

- 10安

- 答案:A

- 14. 电力线路按架设方式可分为( )。

- 输电线路和配电线路

- 高压线路和低压线路

- 架空电力线路和电力电缆线路

- 答案:C

- 15. 不符合事故处理原则的是(  )。

- 抓紧时间填写工作票

- 执行操作监护

- 隔离故障设备

- 判断事故的性质和范围

- 答案:A

- 16. 电流大小和方向都不随时间而变化电流称为(  )直流电流。

- 直流；

- 交流；

- 恒定；

- 不定；

- 答案:C

- 17. 楞次定律表明感生电流产生的磁通总是抵抗原磁通的()。

- 大小

- 方向

- 通过

- 变化

- 答案:D

- 18. 在通常采用的380/220V三相(  )线制电压中性点()接地系统中采用保护接零技术。

- 3，直接

- 3，不直接

- 4，直接

- 4不直接

- 答案:A

- 19. 电光性眼炎是电弧光中强烈的( )造成的。

- 红外线

- 紫外线

- 可见光

- 答案:B

- 20. 室外雨天使用高压绝缘棒，为隔阻水流和保持一定的干燥表面，需加适量的防雨罩，防雨罩安装在绝缘棒的中部，额定电压10kV及以下的，装设防雨罩不少于( )。

- 2只

- 3只

- 4只

- 5只

- 答案:A

- 21. 绝缘杆从结构上可分为工作不分，绝缘部分及(  )三部分。

- 带电部分

- 接地部分

- 握手部分

- 短路部分

- 答案:C

- 22. 自动开关的保护特性主要是指过流保护特性，即动作电流与(  )的函数关系。

- 时间

- 电压

- 电阻

- 功率

- 答案:A

- 23. 强供电回路的管线尽量避免与可编程序控制器输出.输入回路(  )，且线路不在同一根管路内。

- 垂直

- 交叉

- 远离

- 平行

- 答案:D

- 24. 变压器重瓦斯保护动作的原因是(  )。

- 空气进入变压器

- 变压器发生过负荷故障

- 油面缓慢降落

- 变压器内部故障产生大量气体

- 答案:D

- 25. 对安全照明的供电要求是在正常电源发生故障时能迅速供电，电源转换时间在(  )内。

- 0.2s

- 0.3s

- 0.5s

- 1.0s

- 答案:C

- 26. 双稳态电路实现翻转的条件是(  )。

- 外部电路参数变化

- 适当信号的触发

- 温度的变化

- 外电路的干扰

- 答案:B

- 27. 动力设备[电源]的隔离开关应采用( )

- 低压断路器

- 交流接触器

- 闸刀开关

- 油开关

- 答案:C

- 28. 我国110kV及以上的电力网都采用中性点(  )接地。

- 不

- 直接

- 经消弧线圈

- 经电抗器

- 答案:B

- 29. (  )材质制成的螺栓.螺母或垫片，在中频电流通过时，会因涡流效应而发热，甚至局部熔化。

- 黄铜

- 不锈钢

- 塑料

- 普通钢铁

- 答案:D

- 30. 下面的结论中,正确的是(  )

- 空心励磁线圈所产生磁场和铁心励磁线圈所产生磁场的B—H关系均为非线性

- 空心励磁线圈所产生磁场和铁心励磁线圈所产生磁场的B—H关系均为线性

- 空心励磁线圈所产生磁场的B—H关系为线性.铁心励磁线圈所产生磁场的B—H关系为非线性

- 空心励磁线圈所产生磁场的B—H关系为非线性.铁心励磁线圈所产生磁场的B—H关系为线性

- 答案:C

- 31. 变压器装设的过流保护是变压器的( )保护。

- 负荷过流的主保护

- 差动保护的后备保护

- 瓦斯保护的后备保护

- 线圈相间短路的主保护

- 答案:A

- 32. 双速电动机控制线路是利用(  )来实现定子绕组接成Δ和YY的。

- 接触器

- 热继电器

- 熔断器

- 位置开关

- 答案:A

- 33. 为了防止误操作,常用的联锁装置有( )。

- 机械联锁.电气联锁.电磁连锁.钥匙连锁

- 机械联锁.电气联锁.电磁连锁.限制连锁

- 电气联锁.电磁连锁.控制连锁.钥匙连锁

- 自动联锁.电气联锁.电磁连锁.限位连锁

- 答案:A

- 34. 关于相电流概念的叙述，正确的是(  )的电流。

- 每相头尾之间

- 相与相之间

- 流过各相端线

- 流过每相_电源或负载

- 答案:D

- 35. 裸导体布线一般于厂房内，无遮保护的裸导体至地面的距离不应小于(  )。

- 1.5m；

- 2.5m；

- 3.5m；

- 4m；

- 答案:C

- 36. 电机在正常运转时的声音,是平稳.轻快.(  )和有节奏的。

- 尖叫

- 均匀

- 冲突

- 答案:B

- 37. 1安培等于(  )微安。

- 103

- 106

- 109

- 102

- 答案:B

- 38. 在对可能存在较高跨步电压的接地故障点进行检查时,室内不得接近故障点(  )m以内。

- 3

- 2

- 4

- 答案:C

- 39. 由于焊接时温度不均匀而引起的应力是(  )

- 组织应力

- 热应力

- 凝缩应力

- 以上均不对

- 答案:B

- 40. 电气设备发生火灾时，应首先迅速(  )。

- 使用干式灭火器进行补救

- 拉开操作开关

- 拉开电源总开关

- 将周围的易燃物.易爆品搬走

- 答案:B

- 41. 坚持办事公道，要努力做到(  )。

- 公私不分；

- 公正公平；

- 有求必应；

- 全面公开

- 答案:B

- 42. 电阻的符号为(  )。

- r

- i

- u

- p

- 答案:A

- 43. 倒闸操作是为了改变电气设备的(  )。

- 备用状态

- 检修状态

- 使用状态。

- 运行状态

- 答案:C

- 44. 能及时消除人体静电积聚并防止由静电引起的着火.爆炸等危害的鞋是:( )。

- 防静电鞋

- 电绝缘鞋

- 导电鞋

- 答案:B

- 45. 电力电缆敷设到位后,首次绑扎可采用铁丝等材料将电缆定型,在进行二次整理时将绑扎材料更换为(  ),并定尺绑扎。

- 铜丝线

- 过塑铁丝

- 塑料绑线

- 答案:B

- 46. ( )报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路{设备}上某处{说明起止杆塔号.分支线名称.位置称号.设备双重名称等}工作已经完工等。

- 工作间断

- 工作许可

- 工作终结

- 工作转移

- 答案:C

- 47. 三相异步电动机定子铁芯是电动机磁路的一部分，由(  )厚的硅钢片叠成，片间有绝缘，以减少涡流损耗。

- 0.70mm；

- 0.60mm；

- 0.50mm；

- 0.35~0.50mm；

- 答案:D

- 48. 什么是电流？( )

- 电流是电子在导体中的流动。

- 电流是电子在绝缘体中的流动。

- 电流是电子在真空中的流动。

- 电流是电子在半导体中的流动。

- 答案:A

- 49. 电力网由输电(  ).配电三部分组成。

- 发电

- 变电

- 供电

- 用电

- 答案:B

- 50. 电动势的方向是( )。

- 从负极指向正极

- 从正极指向负极

- 与电压方向相同

- 答案:A

- 51. 电路由(  )和开关四部分组成。

- 电源.负载.连接导线

- 发电机.电动机.母线

- 发电机.负载.架空线路

- 电动机.灯泡.连接导线

- 答案:A

- 52. 变压器的电源电压一般不得超过额定电压的(  )。

- ±3％

- ±5％

- ±15％

- 答案:B

- 53. 单相桥式半控整流电路，通过改变控制角，负载电压可在(  )之间连续可调

- 0~0.45U2

- 0~0.9U2

- 0~U2

- 0~2.34U2

- 答案:B

- 54. 敷设电力电缆必须按照(  )，根据电缆在桥.支架上的排列顺序进行。

- 工作电压

- 电缆断面图

- 相序

- 答案:B

- 55. 由电度表型号DD862α-4可以看出该表是(  )。

- 单相有功电度表

- 单相无功电度表

- 三相四线有功电度表

- 三相四线无功电度表

- 答案:A

- 56. 指针式万用表采用的是(  )仪表测量机构。

- 电磁系

- 感应系

- 静电系

- 磁电系

- 答案:D

- 57. 导线接头要求应接触紧密和(  )

- 牢固可靠

- 拉不断

- 不会发热

- 答案:A

- 58. 在110kV及以上的电力系统，一般采用(  )的运行方式，以降低线路的绝缘水平。

- 中性点不接地

- 中性点直接接地

- 中性点经消弧线圈接地

- 中性点经电阻接地

- 答案:B

- 59. 登杆前,应对脚扣进行( )。

- 人体静载荷试验

- 人体载荷冲击试验

- 人体载荷拉伸试验

- 答案:B

- 60. "禁止合闸,有人工作"的标志牌应制作为( )。

- 白底红字

- 红底白字

- 白底绿字

- 答案:A

- 61. 已知放大电路中三个管脚对地的电位是(1)0V；(2)0.7V；(3)6V，则该三极管是(  )型。

- NPN

- PNP

- 硅管

- 锗管

- 答案:A

- 62. 一般居民住宅.办公场所，若以防止触电为主要目的时，应选用漏电动作电流为(  )mA的漏电保护开关。

- 6

- 15

- 30

- 50

- 答案:C

- 63. 笼形异步电动机采用电阻降压启动时,启动次数(  )。

- 不宜太少

- 不允许超过3次/小时

- 不宜过于频繁

- 答案:C

- 64. 作业人员攀登杆塔时,手扶的构件应( )。

- 牢固

- 方便

- 灵活

- 耐用

- 答案:A

- 65. 把垂直穿过磁场中某一个截面的磁力线条数称为(  )

- 磁场或磁通量

- 磁感应强度

- 磁导率

- 磁场强度

- 答案:A

- 66. 人体的不同部分{如皮肤.血液.肌肉及关节等}对电流呈现的阻抗称为(  ).

- 接触电阻;

- 表皮电阻;

- 绝缘电阻;

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/337052135024006026