### 目     录

目     录	1

一、编制依据和目的	2

二、工程概况	3

三、项目目标和目标分解	4

四、质量保证管理体系	6

五、质量控制措施	10

（一）合同控制	10

（二）文件和资料控制	11

（三）采购和分包	12

（四）产品的标识和可追溯性	14

（五）施工过程控制	15

（六）特殊和一般控制	29

（七）施工日记	30

（八）检验和试验	31

（九）纠正和预防措施	33

（十）搬运、贮存	33

（十一）质量记录	34

（十二）内部质量审核	34

（十三）培训	34

（十四）工程回访保修管理	34

（十五）统计技术应用管理	35

六、施工协调与沟通管理	35

# 质量保证计划

- 编制依据和目的

1、编制目的：

建立和实施有效的项目质量体系，确定本项目的质量方针、质量目标、控制程序和要求，明确各工序管理方法，有效地控制各施工管理环节，特制定本项目的质量计划。

本计划仅适用于无锡太湖国际社区C5地块老年公寓及办公活动中心总承包工程项目施工全过程的质量控制。有效期为：自本方案审批实施日至本工程竣工结束，对本项目工程施工质量实现全面有效的控制。

2、编制依据：

1）、本公司质量体系和控制文件。

2）、太湖国际社区C5地块老年公寓及办公活动中心总承包工程招标文件

3）、标准、规范、法规

《住宅工程质量通病控制标准》

《江苏住宅工程质量分户验收规范》

《民用建筑节能工程施工质量验收规范》

强制性标准条文

《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》

《混凝土结构工程施工质量验收规范》）

《砌体工程施工及验收规范》

《钢筋焊接及验收规范》

《屋面工程质量验收规范》

《建筑地面工程施工及验收规范》

《建筑装饰装修工程质量验收规范》

《建筑工程施工质量验收统一标准》

《地下工程防水技术规程》

《混凝土结构施工图平法制图规则和构造详图》

《建筑电气工程施工质量验收规范》

《地下防水工程施工质量验收规范》

《屋面工程技术规范》

《建筑变形测量规范》

- 工程概况

- 工程概况

本工程为无锡太湖国际社区C5地块老年公寓及办公活动中心工程，位于无锡市周新西路，五湖大道、维港南路交叉口地段。工程包括6栋多层老年公寓（走廊连为一体），1栋办公活动中心。工程总占规划用地面积约46511㎡，总建筑面积约19223.45m2。均为无地下室，地上3-7层的框架结构。

建设单位：华润新鸿基房地产(无锡)有限公司；监理单位：上海鼎颐建设监理有限公司；设计单位：南京长江都市建筑设计股份有限公司；施工单位：中建四局第六建筑工程有限公司。

1.1建筑设计概况

| 楼 号 |  | 67#楼 | 68#~72楼 | 办公活动中心 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积（m2） |  | 2090.19 | 14363.48 | 2769.78 |
| 层数 |  | 3F | 4~7F | 3F |
| 建筑高度（m） |  | 13.77 | 13.78-22.78 | 12.30 |
| 功能设计 | 地上 | 老年活动用房 | 老年公寓 | 办公 |
|  | 地下 | 无 |  |  |

1.2、结构设计概况

| 内 容 | 67#楼、68#~72#楼、办公活动中心 |
| --- | --- |
| 基础形式 | 柱下独立基础 |
| 主体结构 | 框架结构 |
| 钢筋 | III级钢 |
| 抗震设防类别 | 标准设防 |
| 抗震设防烈度 | 6度 |
| 环境类别 | 一类、二a类 |

| 基础设计等级 | 丙级 |
| --- | --- |
| 建筑耐久等级 | 设计使用年限50年 |
| 耐火等级 | 二级 |
| 防水等级 | 地上二级 屋面二级 |
| 抗震等级 | 四级 |

2、主要施工技术及措施

a 砼全部采用泵送商品砼

b 模板采用九夹板以达到清水砼的要求

c 竖向钢筋直径大于≥16mm的采用电渣压力焊接头，其余直径竖向钢筋及水平钢筋均采用搭接连接。

d 内架为满堂钢管支撑架，外架采用落地式双排钢管脚手架。

- 项目质量目标和目标分解

- 质量目标

1.1  公司质量方针          运行标准管理   强化质量意识

应用先进技术   提供优质服务

1.2  公司质量目标

- 分项工程验收合格率为100%，

- 单位工程竣工交验合格率为100%。目标分析，

1.3  本项目质量目标

- 保证一次验收合格率为100%。

- 无渗漏工程。

- 目标的分解

为保证质量目标的实现，在施工中，项目管理部将严格按照国家现行的建筑工程施工及验收规范，质量评定标准和本市有关保证建筑工程质量的规定进行施工。同时建立全面质量管理制度，完善质量体系，深化质量管理，做到质量工作有章可循，责任落实。

质量目标管理网络图

质 量 责 任 制

1.加强总承包项目管理

2.落实岗位责任

3.各分项按工种书面交底

4.各分项质量验收

质 量 控 制 点

1、指定质量控制点

2、跟踪管理

3、分析改进

质 量 目 标

1.保证主要分项工程优良

2.保证主体工程评定优良

3.保证竣工工程评定优良

检 查 制 度

1.加强自检、互检、专检

2.落实整改措施

3.评定及奖罚

工 作 质 量

1.合理设置岗位

2.指定专项控制点

3.跟踪管理

- 质量保证管理体系

- 项目管理机构

项目经理

项目副经理

预算员

劳资员

质量员

安全员

施工员

后勤保卫

财务员

材料员

动力员

施工队伍

技术组

预算组

质安组

材料组

技术员

资料员

测量员

试验员

主任工程师

2、项目质量管理控制机构流程图

项目经理

项目总工程师

项目质安负责人

质量检查部门

质量工程师

项目生产副经理

施工生产

施工工长

各施工班组

物资采购部

材料供应

采购员

各种材料

3、项目职能部门职责示意表

| 要素 |  |  | 责任部门▲ 相关部门 △ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 项 目 经 理 |  | 项目副经理 | 项目总工程师 |  | 技 术 |  | 质 量 安 全 | 材 料 |  | 动 力 | 试 验 |  | 预 算 |  | 工 长 |  |
| 1 | 管理职责 | ▲ |  | △ | △ |  | △ |  | △ | △ |  | △ | △ |  | △ |  | △ |  |
| 2 | 质量体系 | △ |  | △ | ▲ |  | △ |  | △ | △ |  | △ | △ |  | △ |  | △ |  |
| 3 | 合同评审 | ▲ |  | △ | △ |  | △ |  |  | △ |  | △ | △ |  | △ |  |  |  |
| 4 |  | 设计控制 | 本项目不包括对此质量体系要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 文件和资料控制 | △ | △ |  | △ | ▲ |  | △ |  | △ | △ |  | △ | △ |  | △ |  |
| 6 |  | 采购和分包 | △ | ▲ |  |  | △ |  |  |  | ▲ | △ |  |  | △ |  |  |  |
| 7 |  | 业主提供产品的控制 | △ |  |  |  | △ |  | △ |  | ▲ | △ |  |  | △ |  |  |  |
| 8 |  | 产品标识和可追溯性 | △ | △ |  |  |  |  | ▲ |  | △ | △ |  | △ |  |  | △ |  |
| 9 |  | 施工过程控制 | △ | ▲ |  | △ | △ |  | △ |  | △ | △ |  | △ | △ |  | △ |  |
| 10 |  | 检验和试验 |  | △ |  | △ | △ |  | ▲ |  | △ | △ |  | △ |  |  | △ |  |
| 11 |  | 检验测量和试验设备 |  | △ |  | △ | ▲ |  | △ |  | △ | △ |  | △ |  |  | △ |  |
| 12 |  | 检验和试验状态 |  | △ |  |  |  |  | ▲ |  | △ | △ |  | △ |  |  | △ |  |
| 13 |  | 不合格品控制 | △ | △ |  | △ | △ |  | ▲ |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |
| 14 |  | 纠正和预防措施 | △ | △ |  | ▲ | △ |  | △ |  | △ |  |  |  |  |  | △ |  |
| 15 |  | 材料搬运、储存保管、交付 | △ | △ |  | ▲ |  |  | △ |  | ▲ | △ |  |  |  |  | △ |  |
| 16 |  | 质量记录控制 |  | △ |  | △ | △ |  | ▲ |  | △ | △ |  | △ | △ |  | △ |  |
| 17 |  | 内部质量控制 | ▲ | △ |  | △ | △ |  | △ |  | △ | △ |  | △ | △ |  | △ |  |
| 18 |  | 人员培训 | △ | △ |  | △ | △ |  | △ |  | △ | △ |  | △ | ▲ |  | △ |  |
| 19 |  | 回访保修 | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 统计技术 |  |  |  | △ | ▲ |  | △ |  |  |  |  | △ |  |  | △ |  |

4、管理职责

- 项目经理

履行合同，执行企业质量方针，实现工程质量目标，组织建立和完善项目管理机构，明确项目管理人员职责，建立健全项目内部各种责任制；组织项目质量策划和质量计划的编制、实施及修改工作；组织制定项目其他各项规划、计划。对工程项目的成本、质量、安全、工期及现场文明施工等日常管理工作全面负责；合理配置并组织落实项目的各种资源，按质量体系要求组织项目的施工生产活动；协调项目经理部和业主之间的关系。

- 项目副经理

项目副经理作为负责生产的主管项目领导，应把抓工程质量作为首要任务，在布置施工任务时，充分考虑施工进度对施工质量带来的影响，在检查正常生产工作时，严格按方案、作业指导书等进行操作检查，按规范、标准组织自检、互检、交接检的内部验收。负责组织生产，协调各工种的配合，合理调配资源，安排各工序、各工种之间的衔接。

- 项目总工程师

组织项目人员进行图纸会审；编制施工组织设计，并发放至有关部门和人员；确定施工关键过程和特殊过程，并编制质量保证计划；组织编制作业指导书，并逐级交底至作业班组；负责项目技术洽商，处理设计变更有关事宜，负责项目的技术复核工作，参与质量事故和不合格品的处理，编制技术处理方案，组织对工程质量进行检查评定；负责项目竣工技术资料的收集、整理和归档及统计技术的选用。负责项目质量检验计划和项目试验计划的审核

- 质量工程师职责

对工程质量严格执行国家、行业和地方政府主管部门颁布的质量检验评定标准和规范，代表项目经理进行项目质量管理工作；负责工程施工过程的质量控制，行使监督检查职能，巡回检查，随时掌握辖区内的工程质量情况，对不符合质量标准的情况有现场处置权；负责分部分项工程的检查验收与评定，对发现不合格品应及时报告工程负责人，参加制定处理方案，并验证方案的实施效果，行使现场质量处罚权。收集整理有关质量记录，确保工程质量达到预定目标。

- 技术部门职责

组织参与编制施工组织设计、施工技术方案、项目质量计划；负责执行和落实各项技术管理制度和措施。参加不合格品、不合格项分析会，负责制定、检查、纠正和预防措施的实施情况。负责各项检验和试验，正确选择取样、送检工作。负责工程施工全过程的测量工作。做好各项计量器具验收、登记、统计、送检工作。负责建筑安装施工过程控制。负责工程技术文件资料、质量记录的管理和控制。

- 施工工长职责

施工工长作为施工现场的直接指挥者，首先其自身应树立质量第一的观念，对本工种的进度、质量、安全、文明施工负责，并在施工过程中随时对作业班组进行质量检查，随时指出作业班组的不规范操作，质量达不到要求的施工内容，督促其整改。施工工长亦是各分项施工方案，作业指导书的主要编制者，应做好技术交底工作。

监督施工队伍完成本工种定额项目及合同的全部工作内容，对本工程工种劳务队伍材料消耗量负连带责任。

- 材料组

编制物资采购计划，负责物资的采购和管理，对进场和在场材料的质量、规格、数量采取相应管理措施，组织或参与对分供商的评审 。

- 其他管理人员的职责在各项控制程序中列出。

- 质量体系

施工质量管理体系的设置及运转均要围绕质量管理职责、质量控制来进行的，只要当职责明确、控制严格的前提下，才能使质量管理体系落到实处。本标段工程在管理过程中，将对这两个方面进行严格的控制，

- 质量控制措施

- 合同控制

- 合同评审

- 目的：为明确和保证公司与业主、项目与公司以及项目与各劳务分包队伍之间的合同关系保证，合同双方对于合同所规定的责、权、利的有效执行以及保证项目一系列活动均能在合同约束条件下正常协调运转。

- 合同的评审

a）公司与业主签定合同前，项目经理应参加公司组织的评审活动，以明确工程的风格和特点：理解合同条件和业主的特定要求及隐含要求，满足合同要求应配备的各种资源；参与公司的经营决策。

b）项目经理组织相关部门对项目与劳务分包及材料供应商之间所签定的合同的评审活动。

- 合同的交底

合同签定后，由项目经理召集项目各职能部门及相关人员进行合同交底，以便能确认合同内容，并取得正确的理解。根据合同要求制定施工方案；落实履行合同和质量目标需配备的资源；确定项目人员的工作职责。

- 合同更改的评审

a)当由于业主提出要求或在施工过程中发现不合理而需要对合同进行更改时，由项目经理会同分公司主管部门召集有关职能部门进行评审。

b)

一般变更不影响原定施工方案的由项目经理部技术部门办理技术核定单或工作联系单，经业主设计院确认后，由项目部执行。

c)项目经理部对于合同更改而引起的工期、施工技术和质量、工程成本、物资订货、机械设备配置等方面带来的影响，项目经理部和业主协商一致，并报告合同管理部门，由合同管理部门与业主签定补充协议或更改合同的内容、要求。项目经理组织在项目部贯彻实施。

- 合同评审文件的管理

项目部所有合同文件、合同评审文件均由项目经理保管、发放，并报分公司办公室和工程科存档备案。

- 文件和资料控制

- 目的：为使本项目的文件和资料的发布、更正处于受控状态，确保各有关场所使用的文件和资料均为有效版本，特制定文件和资料控制计划。

- 管理职责

a)文件和资料的编号、收发、登记、标识和存档，由资料员按公司《文件和资料控制程序》规定执行。

b)设计文件和技术资料、标准、规范由项目技术组管理。

c)项目总承包合同及行政文件由项目经理管理。

d)物资采购合同及资料由项目及分公司材料部门管理。

e)人员培训资料和分包合同由项目预算部门管理。

f)施工日记、技术复核、由工长管理，竣工后交资料员入档。

g)分部、分项工程质量评定等质量资料，由质安部门保管并交资料员入档。

h)机械设备的使用及管理资料由项目动力部门管理。

- 文件和资料的批准、更改和发放

a)项目质量保证计划由主任工程师组织编写，报分公司总工程师审定后作为项目组织质量体系运行的指导性文件，由资料员发送至各使用部门。

b)项目施工组织设计由项目总工程师组织编写，报分公司总工程师审批后，由资料员发送至各使用部门。施工方案由专业技术人员编制，主任工程师审批。

c)项目部其他文件由项目经理或授权人编制，经分公司主管领导审核，项目经理批准发布，由资料员发送各使用部门。

d)

项目部对设计文件的一般更改，由项目技术部门填写技术核定单，经项目总工程师审批，报告业主、设计院批准，由资料员分发各使用部门。技术组及使用部门应根据技术核定单在原设计文件的变更部位用文字或图文作出标识。

e)业主或设计院需对原设计文件更改时，由项目技术部门组织协调，经项目总工程师批准，由资料员分发给各使用部门，并在原设计文件的变更部位用文字或图文作出标识。

f)文件或资料的更改应由原发布部门出具《文件更改通知单》，各使用部门根据要求将更改内容在原文件或资料上进行更改，所有更改应在发文登记表中予以注明。署上修改人姓名及日期、依据。

g）对作废的文件和资料，由原发布部门发出“作废通知单”，收回作废文件予以销毁，需保留的作废文件应加盖“作废”标识。

h)文件和资料应按《文件和资料控制程序》规定发放，并填写《收发文记录》，对于《项目质量保证计划》《施工组织设计》等文件和发放应填写文件发放清单，经审批后按清单发放。

- 文件和资料的收集和整理

a)工程竣工资料，由各部门记录，统一交项目资料员收集整理，竣工后交业主和分公司档案室归档。

b)施工技术文件，与质量有关的行政文件以及质量体系文件，由资料员保存，竣工后交付分公司资料室按规定处理。

- 《项目质量计划》的修改

当遇到下列情况时，项目经理应组织有关人员修改《项目质量计划》。

a)合同发生重大变化时

b)设计文件出现重大变更时

c)质量体系文件更改时

d)出现其他情况而影响质量计划执行时

修改的《质量计划》按本公司《文件和资料控制程序》执行。

- 采购和分包

- 采购

- 目的：项目经理部根据公司《采购控制程序》做好采购管理工作，保证由合格物资供应商提供的合格物资用于本工程。

- 职责：

a)项目经理部预算员根据施工图编制施工图预算、施工预算和工料分析，经项目经理审批后，送项目材料组和技术组，作为审核用料计划和技术要求的依据。

b)生产部门编制材料需用计划，经项目负责人审核后由材料部门安排采购。

c)材料组根据材料需用计划和工程进度计划编制物资采购计划，根据公司《采购控制程序》要求，委托分公司材料科进行采购管理工作。

d)材料进场后，根据有关程序文件进行检验、标识、搬运、储存。

- 物资分类

A类物资

建筑工程主体材料（如钢材、水泥、砼、楼板、砖块、砂、碎石、外购加工件、大中型设备等）。

B类物资

批量采购的装饰材料，安装材料、防水材料、电焊条、小型设备等。

C类物资

小五金、油漆化工材料、磨具、砂轮、刀具水电配件以及其它零星采购物资等低值易耗材料。

A、B类物资，由分公司相关部门提供，C类物资由项目材料部门自行采购。

- 物资供应商的评审

a)分公司材料科、动力科对A、B两类物资进行现场考察及产品验证，并将评审结果填入《供应商考察记录》，建立统一的《合格物资供应商名册》。

b)C类材料供应商由材料员和采购员进行选择。

- 采购程序

a)根据已审批的采购计划，在合格供应商名册内选择采购物资。

b)所有A类、B类物资的采购必须从合格物资供应商名册中选择。如确因需要另行采购时，应在采购前将该供应商的资质、信誉、供货能力经分公司材料科组织有关部门审定认可后方可进行采购。

c)由分公司材料科提供的物资应有“出厂合格证”，“质量保证书”等质量保证资料。进场物资经项目部经检验发现不合格品时，由项目技术负责人出具“不合格品报告”，进行拒收处理，由材料部门办理退货。

d)所有物资进场后，项目材料组应做好物资保管工作。

- 进货验证

a)所有进场物资由项目材料员组织进行文件和实物验证，并做好记录，质安部门负责监督。

b)实物验证：主要确定所进物资的数量、品种、规格和型号是否与进货单相符；是否达到有关建筑材料规范规定的标准。

c)文件验证：进货单上的数量、品种、规格、型号、标准等是否满足采购合同的要求；随货同行的质保书或产品合格证。当业主提出要求，要去供应商处验证供应商品时，材料科应与供应商联系并安排执行，但是业主的验证不能作为材料部门对供应商产品质量进行验收的依据，同时也不能排除今后业主的拒收。

- 分包

- 分包队伍的选择

a)由分公司从合格分承包商中选择一支成建制分包队伍,进行本工程的结构施工。

b)劳务分包商在进场前由分公司劳资部门负责组织对其进行上岗前的教育。

c)劳务分包商在进场后由项目经理部组织进行定期的季度考核，考核记录由项目预算员填写。

- 分包队伍的管理

a)对分包队伍实行“管、帮、促”的管理原则，使各分包人员诚服于我公司的管理，协调及控制。

b)各分包队伍均是成建制队伍，都拥有各自的技术、质量、安全等管理人员，与本项目相关职能部门进行对口管理。

c)制定“工期控制点奖罚合同”，把总进度计划按关键线路所示分成若干控制点，对完成控制计划的进行奖励，对完不成的进行处罚，直至清退出场。

d)建立业务队伍质量考核制度，并在劳务分包合同中予以明确奖罚措施，定期对各分包队伍的施工过程进行质量考核，并给以奖罚。以此来调动施工队伍的积极性，确保工程优质完成。

- 产品的标识和可追溯性

- 目的

对进场的材料、半成品、工程设备、施工过程中各施工工序、单位竣工工程进行适当标识，确保在需要时对影响工程质量的施工过程实行追溯。

- 现场物资标识方法

a)重要材料标识（钢筋、砌块、门窗等）由材料部门负责，标识牌应挂在物资堆放的醒目之处，注明物资名称、规格、型号。

b)工程设备进入现场和仓库后，要以设备的铭牌进行标识。

c)半成品（预制构件、钢筋加工件、预埋件、门窗等半成品）由相应的施工工长标明规格、数量、使用部位。

d)竣工工程以单位工程核验竣工申请单位工程综合评定表以及竣工图作为竣工工程标识。

e)未经标识的材料、半成品、工程设备不得使用。

- 标识的移置管理：

当工艺原因或其它因素而使标识损坏消失，字迹不准时，施工人员应立即报告现场质安部门，并对其原有标识状态进行最终再追溯，由质安部门要求相关责任部门追补或重新标识，并保持原有标识状态不变，以保持产品的可追溯性。

- 追溯方法

a）进货物资的追溯，当发现问题时，可依据发现问题的工程部位施工日期、使用材料，按材料明细表，领料凭证，材料台帐进行追溯。

b)施工过程各阶段的追溯。对施工过程中的“人、机、料、清、环”等因素追溯时，可依据施工资料与原材料的追溯来完成施工过程的追溯。

c)施工资料的追溯：施工资料是随着施工过程的结束而形成的，可依据施工过程为追溯路线。

- 施工过程控制

- 前期工作准备

- 总则

1）做好各单项施工方案工作，对各级施工人员进行技术交底到位。并做好施工的各项准备工作。

2）严格按照施工组织设计确定的合理施工工序进行操作施工，发现问题及时上报，并会同公司有关部门研究解决。

3）质检员实行跟班质量监督，发现问题及时处理。对有不按设计要求、施工验收规范、操作规程及施工方案施工，有损害工程质量行为的，有权停止施工并限期整改，实行质量一票否决权。

4）严格上下工序和交叉工序的交接、验收制度，做到本标段工程质量不合格不交，上工序不符合要求，下工序不继续施工。分部（分项）工程的检查、验收按建设部相应的质量评定标准执行。

5）合理安排施工工序的穿插，相应穿插的单位要明确责任，要办好交底和验收，加强产品的保护。

6）认真处理好土建与水电等安装施工的关系，积极配合安装工程按照图纸和甲方要求进行预留，严禁事后打凿。

7）各施工工序要坚持“自检、互检、专检”的质量检查制度，逐级检查，层层把关，所有隐蔽工作必须经监理或设计人验收并办好隐蔽记录签证后，才能进行下一道工序的施工。要尊重业主、监理人员、质监站，要积极配合，同心协力共同把好质量关，并为检查验收提供方便。

8）加强工程资料管理，由项目资料员负责进行收集、整理，确保资料齐全和数据准确、可靠，按照合同要求编制竣工资料。

9）实行样板引路，以样板柱、墙、工序指导施工。各分项工程实施前，应做样板，经检查满足质量达到优质结构要求后，方可大面积施工。

- 准备工作

a)设立项目组织机构，配备合适人员，由项目经理明确各部门及人员职责。

b)项目总工程师组织编制施工准备计划，明确准备阶段应完成的各项工作，报分公司总工程师审定。

c)项目总工程师组织领导编制施工组织设计，施工方案，报分公司总工室审批，批复后发至项目各使用部门。

d)项目总工程师组织编制项目质量保证计划，报分公司总工程师审批，分发项目各使用部门。

e)生产计划部门根据设计文件编写施工图预算和施工预算。

f)工程开工前，分公司技术科组织职能部门对设计图纸进行审核，参加由业主主持的图纸会审，并将会审资料汇总，经业主或业主方代理、监理、施工单位、设计院四方签字后，报分公司总工室及项目部各主要部门，并在设计文件上进行标识。

j)项目经理部应与业主、监理单位在组织机构人员方面进行对接，做出规定，保持协调。

对影响施工过程质量的要求进行控制，确保施工过程满足合同的要求，保证所有施工和安装处于受控状态。

- 施工测量的质量控制

1）、施工所用的测量仪器要定期送检，始终保持在良好状态。

2）、测量员要严格遵守操作规程，一定按有关规定作业。

3）、阴雨、曝晒天气，在露天测量时要对仪器进行遮盖。

4）、在观测过程中，经常检查仪器圆水泡是否居中，检查后视方向是否有变化，并及时调整好。水次观测完成后，一定要闭合或附合检查，防止仪器变化或偶然读错造成误差。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/338127060056006037