# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称 ：武城县振华街提升改造附属水稳站项目

建设单位（盖章） ：德州市九衢公路工程有限公司

编制日期 ：2023 年 06 月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 武城县振华街提升改造附属水稳站项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2304-371428-89-03-778023 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 建设地点 | 武城县经济开发区国道 G340 南侧国道 G240 西 400 米 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （116 度 01 分 26.958 秒，37 度 13 分 52.338 秒） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039 其他建筑材料制造业 |  | 建设项目 行业类别 |  | 二十七、非金属矿物制品业 56；砖瓦、 石材等建筑材料制造 303 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 技术改造 |  | 建设项目 申报情形 |  | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 武城县行政审批服务 局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | 2304-371428-89-03-778023 |
| 总投资（万元） | 500 |  | 环保投资（万元） |  | 15 |
| 环保投资占比 （%） | 3% |  | 施工工期 |  | 2 个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： |  | 用地（用海） 面积（m2） |  | 9000 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环 境影响评价符 合性分析 | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分 析 | ## （一）．产业政策符合性分析 ### 1、与产业结构调整指导目录符合性分析 根据国家发展和改革委员 2019 年 8 月 27 日第 29 号令公布的《国家发展改 革委员关于修改<产业结构调整指导目录（2019 年本）有关条款的决定> 》，拟 建项目不在鼓励、限制、淘汰类之内，为允许类，因此符合国家产业政策。拟 建 项 目 已 通 过 德 州 市 武 城 县 行 政 审 批 服 务 局 备 案 ， 备 案 号 为 2304-371428-89-03-778023。 ## （二） ．“三线一单”符合性分析 根据德州市人民政府 2021 年 6 月 28 日印发的《德州市人民政府关于印发 德州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》德政字[2021]19 号及《关于 印发《德州市“三线一单 ”生态环境分区管控方案 2022 年度更新内容》的通知》 |  |  |  |  |

|  | 德环委办字[2023]8 文中的有关内容，分析本项目“三线一单” 的符合性分析，具 体分析如下： ### 1、生态保护红线与一般生态空间管控 #### （1）.与生态保护红线的符合性分析 本项目位于武城经济开发区内，区域内生态保护红线区有两处。分别为： 德州四女寺地方级湿地自然公园；山东减河国家湿地自然公园（试点），该项 目位于山东省德州市武城县经济开发区国道 G340 南侧国道 G240 西 400 米，不 在生态红线区域范围内，符合《德州市“三线一单 ”生态环境分区管控方案》 (2022 年度更新)。 #### （2）一般生态空间 在生态保护红线的基础上，按照“应划则划” 的原则划定一般生态空间，德 州市一般生态空间总面积 574.60km2 ，占全市国土面积的 5.55%，包括未纳入生 态保护红线的森林公园、湿地公园、饮用水水源地保护区以及拟划定的饮用水 水源地保护区、绿地、公益林，除此之外还包括评价确定的生态系统服务功能 极重要区、重要区及生态环境极敏感区、敏感区。 本项目不属于森林公园、湿地公园、饮用水水源地保护区、拟划定的饮用 水水源地保护区、公园绿地、公益林、生态系统服务功能极重要区、重要区及 生态环境极敏感区、敏感区。 #### （3）大运河山东段核心监控区 根据《大运河山东段核心监控区国土空间管控导则》可知，原则上除城市 建成区（含建制镇）外，大运河具备条件的有水河道两岸河道管理范围外缘线 向外扩展 1000 米范围为滨河生态空间，向外扩展 2000m 范围为核心监控区。 该项目位于武城县经济开发区国道 G340 南侧国道 G240 西 400 米，距大运 河 14. 1km ，故符合《大运河山东段核心监控区国土空间管控导则》。 ### 2、与环境质量底线的符合性 #### （1）大气环境 本项目所在区域广运街道为大气环境受体敏感重点管控区，与大气环境管 控符合性分析如下表所示。 表 1-1. 本项目与大气环境管控符合性分析表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 管控要求 | 本项目情况 | 符合 性 |
|  | 执行《区域性大气污染物综合排放标准》 （DB37/2376-2019）规定的重点控制区 | 本项目所产生的污染物排 放标准执行《区域性大气污 | 符合 |

— 2 —

标准。严格控制新建、改建、扩建排放 大气污染物的工业项目，禁止新增工业 大气污染物排放量；; 染 物 综 合 排 放 标 准 》 （DB37/2376-2019）重点控 制区标准要求。所产生的大 气污染物已实现倍量替代. 产生大气污染物的工业企业应持续开展 节能减排，大气污染严重的工业企业限 期关停或逐步迁出；执行“ 高污染燃料禁 燃区” 的管理规定；; 项目建成后需持续开展节 能减排; 符合. 全面整治“散乱污”现象，城市文明施工 实现全覆盖，严格控制扬尘污染；倡导 绿色低碳的出行和生活方式，不断降低 人均能源消耗量和大气污染物排放量。; 本项目为新建项目不属于 “散乱污 ”; 符合. #### （2）水环境 本项目所在区域广运街道控制单元六六河为水环境重点管控区，与水环境 管控符合性分析如下表所示。 表 1-2. 项目与水环境管控符合性分析表 管控要求; 本项目情况; 符合性. 涉及高耗水、高污染物排放、产生有毒有害污染 物的建设项目从严审批，禁止新建、改扩建不符 合国家产业政策严重污染水环境的落后产能，禁 止建设加剧环境质量超标的建设项目。对造纸、 焦化、氮肥、印染、农副产品加工、原料药制造、 制革、农药、电镀等重点行业（国家鼓励发展的 除外）实行主要污染物排放等量或减量置换。; 本项目不属于高耗 水项目，不涉及落后 产能，本项目建设符 合产业政策，项目建 成后不会产生严重 污染水环境。; 符合. 由上表分析可知，本项目建设符合水环境管控要求。 #### （3）土壤环境 本项目用地为建设用地，与土壤环境风险管控符合性分析如下表所示。 表 1-3. 本项目与土壤环境风险管控符合性分析表 管控要求; 本项目情况; 符合 性. 根据相关技术规定，对建设用地风险管控范围进行区 域划定。严格执行土壤污染重点监管单位名录制度。 持续实施土壤污染防治行动计划。 开展典型行业企业用地及周边土壤污染状况调查。严 格管控重度污染耕地，加强建设用地土壤污染风险管 控和修复，重点解决人口密集区化工企业腾退土地安 全利用。; 本项目不在监 管企业内。; 符合. 管控要求：建设用地风险管控严格执行《工矿用地土 壤环境管理办法（试行）》和《污染地块土壤环境管 理办法（试行）》。; 本项目土壤环 境执行《工矿 用地土壤环境 管理办法（试 行） 》和《污 染地块土壤环; 符合.

|  |  |  | 境 管 理 办 法 （试行） 》标 准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设用地一般管控单元：建立一企一档，标注地块内 的风险源，标明企业的特征污染物。 |  | 本项目建立一 企一档，标注 地块内的风险 源，标明企业 的 特 征 污 染 物。 | 符合 |
|  | ### 3、与资源利用上线的符合性分析 #### （1）能源资源利用上线 本项目所在区域为重点管控区，与能源资源利用上线符合性分析如下表所 示。 表 1-4. 与能源资源利用上线符合性分析表 管控要求; 本项目情况; 符合 性. “禁燃区”范围内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁 止新（扩、改）建燃用高污染燃料的项目；现有高 污染燃料燃用设施，除用于城市集中供热外，有关 单位和个人应当在规定的期限内改用天然气、液化 石油气、电或其他清洁能源。逐步取缔热电联产供 热管网覆盖范围内的供热锅炉、工业蒸汽锅炉及各 种洗浴锅炉，推进热电联产和集中供热。; 本项目不使用 燃料。; 符合. 由上表分析可知，本项目建设符合能源资源利用上线要求。 #### （2）水资源利用上线 本项目与水资源利用上线符合性分析如下表所示。 表 1-5. 与水资源利用上线符合性分析表 |
|  | 管控要求 | 本项目情况 |  | 符合 性 |
|  | 控制高耗水产业发展和高耗水工业项目建设，加强 固定资产投资项目节能节水审查，严格建设项目水 资源论证审查把关；积极开展再生水利用，提高再 生水利用率。 ” | 本项目不属于 高耗水工业项 目。 |  | 符合 |
|  | 浅层地下水限采区：按照省水利厅划定的浅层超采 区范围，编制超采区治理方案，按照年度计划进行 超采区治理，逐步实现限采区内地下水采补平衡。 深层地下水禁采区：深层承压地下水原则上只能作 为应急和战略储备水源要求，现状深层承压水开采 井要结合替代水源建设逐步封停。逐步关停非生活 | 本项目不开采 地下水。 |  | 符合 |

|  |  | 用水和部分有水源替代条件的深层承压水开采井， 2025 年前全部关停深层承压水开采井。 试行“退地减水”措施，适当减少用水量较大的农作 物种植面积，改种耐旱作物和生态树种。工业生产、 城市绿化、生态景观等要优先使用再生水。对具备 使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、 造纸、印染等项目，不得批准其新增取用地下水 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 由上表分析可知，本项目建设符合水资源利用上线要求。 #### （3）与土地源资源利用上线的符合性 本项目不新增用地，不占用耕地和基础设施发展用地，不会影响全市土地 资源利用目标，因此项目符合土地资源利用上线。 #### （4）与岸线资源管控的符合性 德州市纳入生态环境分类管控岸线涉及徒骇河、马颊河以及德惠新河的岸 线。本项目位于武城县经济开发区国道 G340 南侧国道 G240 西 400 米，不涉及 岸线资源。 ### 4、与德州市生态环境准入清单符合性分析 表 1-6. 与德州市生态环境准入清单（总则）符合性分析 |  |  |  |  |  |
|  | 管控要求 |  |  | 本项目 情况 | 符合 性分 析 |  |
|  | 一、禁止开发建设活动的要求： 1 、禁止新建国家《产业结构调整指导目录》规定的限制类 和淘汰类工艺、技术、装备及产品的生产项目。 2 、禁止新建光气生产项目（不含延长产业链项目）。 3 、禁止新建有色金属冶炼项目（不含压延加工）。 4 、禁止新建再生铅项目。 5 、禁止新建石棉制品项目。 6 、禁止开采深层地下水的取水项目（饮用水按照相关要求 执行）。 7 、禁止新建石灰窑、粘土砖瓦窑项目。 8 、禁止钢铁、平板玻璃、水泥（含熟料生产和粉磨站，资 源综合利用除外）、铸造、生活垃圾填埋（含扩建）等行业 新增产能项目。 9 、禁止新建、改建（新增设备和产能）及扩建不符合国家 和省有关危险化学品生产、储存的行业规划和布局的生产项 目。 10 、禁止新（扩）建集中处置焚烧设施（年危险废物产生量 大于 5000 吨的企业自建配套焚烧设施除外）和填埋场项目； 对于其他已建及在建的危险废物利用处置能力接近饱和或 过剩的危险废物类别，禁止新（扩）建该类别危险废物利用 处置设施项目。 11、禁止新（扩）建废矿物油综合利用项目。 |  |  | 本项目 属于 C3039 其他建 筑材料 制造 业，不 属禁止 行业 | 符合 |  |
|  | 二、敏感区域限制开发建设活动的要求： |  |  | 本项目 | 符合 |  |

|  | 1 、集中式供水的饮用水地表水源地、地下水源地及为地表 水源地输水的引黄、引江河道范围内进行开发建设，执行《德 州市饮用水水源保护区划分方案》《山东省灌区管理办法》 中相关规定。其中，饮用水地表水源一级保护区禁止新建、 扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；在饮用水水源 二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项 目。 2 、南水北调工程管理范围和保护范围内进行开发建设，执 行《山东省南水北调条例》《山东省南水北调工程沿线区域 水污染防治条例》相关规定。 3 、漳卫新河、马颊河、德惠新河、徒骇河干流禁止新设入 河排污口，严格控制改设、扩建入河排污口，潘庄引黄干渠、 李家岸引黄干渠、引徒总干、七一河、六五河等引黄、引江 河道以及其他具有引黄、引江功能的河道均禁止设置排污 口，其他河流限制新设入河排污口，必须设置的须经行政主 管部门批准。加强对主要河流及岸线的管理和保护，河道两 侧管理和保护区范围内进行开发建设，执行《德州市河道管 理办法》中相关规定。其中，在河道管理范围内进行建设活 动须经主管部门批准同意，在保护范围内进行建设活动须征 求主管部门意见。 4 、加强对黄河的保护，沿黄区域开发建设须满足相应管理 和保护要求。 5 、加强对大运河的保护（包括卫运河、南运河）。在大运 河核心监控区进行建设，必须符合《山东省大运河文化保护 传承利用实施规划》。大运河遗产保护范围和建设控制地带 内进行开发建设，执行《大运河山东省德州段遗产保护规划》 《关于进一步加强大运河（德州段）遗产保护管理和开 发利用的通知》中相关规定，实行建设项目遗产环境影响评 价制度和项目申报审批制度。未经文物部门批准实施的项 目，一律不予审批。除依法批准的防洪、航道疏浚、水工设 施维护、输水河道等关系国计民生的重点工程外，任何单位 或者个人不得在大运河遗产保护规划范围内进行破坏大运 河遗产本体的工程建设。 6 、国家级森林公园规划范围内进行开发建设，执行《国家 级森林公园管理办法》中相关规定，严格按照总体规划要求 进行，同时须经森林公园主管部门批准同意。省级及以下森 林公园执行《森林公园管理办法》《山东省森林资源管理条 例》等相关规定，已编制总体规划的应按照总体规划要求 进行建设，其他有具体管理要求的可在要求范围内进行，并 经主管部门或管理部门批准同意。未列入生态红线但具有保 护意义的大型集中林地、森林公园等区域应加强管理和保 护，禁止工业项目建设。 7 、湿地自然保护区、湿地公园、湿地保护小区等湿地保护 范围内或规划范围内进行开发建设，执行《德州市湿地保护 条例》，须符合总体规划要求或管理要求，其中湿地自然保 护区的建设活动应符合法律、法规等相关管理要求，实行分 区管理的湿地公园其建设活动应符合分区管理要求，各种 建设活动须经主管部门批准同意。 8 、风景名胜区内进行开发建设，执行《山东省风景名胜区 条例》中相关规定，禁止进行条例明确禁止的行为，进行条 | 不涉及 开发建 设活动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 例禁止范围外的建设活动，应当经风景名胜区管理机构审核 同意，重大建设工程，在报经风景名胜区管理机构审核前， 应报相应级别住房城乡建设主管部门核准。 9 、国家级、省级、市级、县级等各级文物保护单位，在保 护范围内和建设控制地带禁止进行开发建设，执行《山东省 文物保护条例》《德州市文物保护条例》中相关规定，开发 建设工程应根据文物保护单位的级别报相应的文物行政部 门批准。 10 、严格遵守《基本农田保护条例》，已划定的永久基本农 田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降。 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石 油加工、化工、煤炭、聚氯乙烯、医药、焦化、电镀、制革、 铅蓄电池制造、危险废物处置、加油站等排放重金 属、持久性有机物和挥发性有机物的项目。 11、水土流失重点预防区和重点治理区内进行开发建设，执 行《中华人民共和国水土保持法》中相关规定。 12 、沙化土地范围内进行开发建设，执行《中华人民共和国 防沙治沙法》《全国防沙治沙规划》中相关规定。 13 、各县、市、区划定的限养区内禁止扩大养殖规模，禁养 区范围内禁止新、改、扩建各类畜禽养殖项目；德州市划定 的水产禁养区内禁止进行人工水产养殖，限养区禁止一切设 施性、投饵性、施肥性渔业养殖生产。 14 、落实并执行《德州市城市总体规划》《德州市新型城镇 化规划》（2021-2035 年）及各县、市城市总体规划中区域 管控要求，特别是生态和产业布局要求。 15 、在限制要求中，确需实施的公共交通、医疗卫生、民生 保障及基础设施等建设活动须经主管部门批复同意。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三、工业项目限制开发建设的要求： 1 、新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有 机物的项目，新增污染物原则上实行区域污染物排放倍量替 代（按鲁环发[2019]132 号要求执行），确保增产减污。省 委、省政府确定的新旧动能转换重大项目和省“双招双引 ” 十强产业中的重点项目，按照“减量替代是原则，等量替代 是例外 ”的要求进行管理。 2 、涉及通航、渔业水域的，其环境影响评价文件在审批时， 应当征求相应主管部门的意见；限制高耗水、高污染排放、 产生有毒有害物质的建设项目，对制浆造纸、焦化、氮肥、 印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重 点行业，实行新（改、扩）建项目主要污染物排放等量或减 量置换。 3 、严格控制新建危险化学品项目，严格限制新建剧毒化学 品项目，严把危险化学品建设项目‘三同时 ’审查许可关， 对不符合安全生产条件和产业发展规划的新建项目一律不 予批准。未建立健全安全生产风险分级管控和隐患排查治 理，双重预防体系，安全生产得不到有效保障的危险品生产 项目，不得新建、改建、扩建。控制化工项目建设，新建化 工项目执行山东省人民政府、山东省化工产业安全生产转型 升级专项行动领导小组要求及《山东省化工行业投资项目管 理规定》《德州市化工园区管理办法》《山东省专业化工园 区认定管理办法》中相关规定。在省政府认定的化工园区、 | 本项目 排放的 烟粉尘 均实行 倍量替 代，实现 增产减 污。本项 目属于 其他建 筑材料 制造业 项目，不 涉及以 上行业。 | 符合 |  |

|  | 专业化工园区和重点监控点等实施的化工项目须满足园区 审查的规划环评要求。禁止新建固定投资额低于 3 亿元（不 含土地费用）生产危险化学品的化工项目（危险化学品见《危 险化学品目录》），列入国家《产业结构调整指导目录》和 《外商投资产业指导目录》鼓励类以及搬迁入园项目除外。 4 、淘汰落后动能，落实能耗双控，严控‘两高 ’项目建设， 新建‘两高 ’项目须满足‘五个减量替代 ’要求，确保煤炭 消费只减不增、‘两高 ’行业能耗只减不增。有效提高‘两 高 ’行业信息化精准化监管水平。 5 、严格落实水资源双控制度，控制高耗水产业发展和高耗 水项目建设，加强固定资产投资项目节水审查，严格建设项 目水资源论证审查把关。 6 、碳素、印染、铅蓄电池、皮革鞣制、电镀、废弃电器电 子产品集中处理等行业及其他涉及重金属的新上项目原则 上应进入国务院和省级政府批准设立的经济开发区、高新技 术开发区等开发区。其他新建污染较重的建设项目原则上只 能在国务院和省级政府批准设立的经济开发区、高新技术开 发区等开发区（包括其相邻管理区域）建设，一般不得在乡 镇工业园区或工业集中区建设，具体包括：制浆纸浆、溶解 浆、纤维浆等制造；化纤（除单纯纺丝外）；人造革、发泡 胶等塑料制品制造；羊绒及羊毛清洗；大豆蛋白；玉米淀粉、 味精、柠檬酸、赖氨酸制造；有提炼工艺的中成药制造、中 药饮片加工；太阳能电池片；含钝化工艺的热镀锌；专业实 验室（P3 、P4 生物安全实验室；转基因实验室）；含医药、 化工类等专业中试内容的研发基地；防水建筑材料制造等。 7 、新（改、扩）建耗煤项目执行《山东省耗煤项目煤炭消 费减量替代管理办法》中相关规定，须取得投资主管部门核 定同意的煤炭消费减量替代方案，其中，新上燃煤发电项目 须取得市级及以上煤炭消费总量控制部门出具的审查意见； 全市区域内禁止燃烧煤矸石等高硫燃料；高污染燃料禁燃区 内禁止建设燃烧高污染燃料的工业锅炉（集中供热除外）； 经济开发区、工业园区、高新区等集中供热、供汽管网覆盖 范围内，禁止新建、改建、扩建燃煤锅炉；全市禁止新上 35t/h 以下燃煤锅炉。 8 、新建涉高 VOCs 排放的建设项目，即石化、化工、包装 印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业 VOCs排放量大、 排放强度高的新建项目应进入园区。严格涉 VOCs 建设项目 环境影响评价，新（改、扩）建涉 VOCs 排放项目，应从源 头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废 气收集，安装高效治理设施。 9 、新、改、扩建有色金属冶炼（铜冶炼、金冶炼、铅锌冶 炼等）、铅蓄电池制造、皮革鞣制加工、金属表面处理（电 镀）、化学原料和化学品制造（聚氯乙烯）等涉重金属重点 行业建设项目（不包括电子及新材料工业项目以及不列入重 金属总量管理的生活垃圾及危废焚烧项目），实施重金属 排放量“等量置换 ”或“减量置换 ”，涉重金属重点行业企 业落实减排措施和工程削减的重金属污染物排放量，经监测 并可核实的，可作为涉重金属行业新、改、扩建企业重金属 污染物排放总量的来源。无明确具体总量来源的，不得批准 相关环境影响评价文件。禁止在土壤重金属质量超标区域、 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 群众反映强烈的重金属污染区域、土壤污染防治目标责任书 有关重金属减排任务考核不合格区域建设增加重金属污染 物排放的项目。 10 、禁止企业独自新建燃料类煤气发生炉，集中使用煤气发 生炉、暂不具备改用天然气条件的工业园区应建设统一的清 洁煤制气中心。 11、控制碳排放总量，严格控制“两高 ”项目建设，高耗能、 高排放建设项目应满足《山东省高耗能高排放建设项目碳排 放减量替代办法（试行）》 要求。开展二氧化碳排放达峰行动，深入推进绿色低碳发展， 构建清洁低碳安全高效能源体系，深化工业领域绿色低碳转 型，推动建筑领域绿色低碳建设，推进低碳交通运输体系构 建。 12 、符合城市规划要求的乡镇及街道应设立工业园区或工业 集中区，新建工业项目应进入工业园区或工业集中区，现有 工业企业应逐步向工业园区或工业集中区搬迁。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 四、逐步调整退出（退出地方、退出产能）： 1 、位于生态红线区域、饮用水水源保护区、风景名胜区、 南水北调工程核心保护区及重点保护区等敏感区域，不符合 区域定位和相关规定的企业，通过搬迁入园、限期整改等措 施进行整顿，逾期整改不到位的企业予以关闭退出。 2 、未按规定进入省政府公布的化工园区、专业化工园区， 也未列入重点监控点，经山东省化工生产企业评级评价结果 为“差 ”的化工企业，限期整改，逾期整改不到位的企业予 以关闭退出。不在化工园区、专业化工园区、重点监控点区 域的重点化工项目，不符合安全和卫生防护距离要求的， 必须搬迁入园。 3 、对无项目核准备案、建设用地、规划、环评、安评等法 定手续的企业，由有关部门依法限期整改，逾期未整改的予 以关闭退出。 4 、城市建成区内及主要人口密集区周边石化、钢铁、火电、 水泥、危险废物经营处置等重污染企业应搬迁。2025 年，城 镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险 化学品生产企业就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关 闭退出。 5 、淘汰《产业结构调整指导目录》中淘汰类工艺、技术、 装备及产品。 6 、落实《关于进一步加强危险化学品安全生产管理工作的 若干意见》，关闭不具备安全生产条件企业。 7 、淘汰不达标工业炉窑，逐步取缔燃煤热风炉，淘汰热电 联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰 炉膛直径 3 米（不含）以下燃料类煤气发生炉；对热效率低 下、敞开未封闭，装备简易落后、 自动化程度低，无组织排 放突出， 以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染 环境的工业炉窑，责令停业关闭。 8 、优化燃煤机组发电组合，提升高效大容量机组发电利用 率，减少低效机组运行时间。逐步推进现役燃煤发电机组改 造，加大落后机组淘汰力度，除所在地区唯一、不可替代民 生热源机组外，逐步关停单机容量 30 万千瓦以下燃煤机组 及配套锅炉。 | 本项目 不属于 上述范 围。 | 符合 |  |

|  |  | 9 、加强监管工业用地控制线范围以外区域已建排放重金属 污染物的项目，逐步实施搬迁、转产、转型。 10、2022 年年底，阳煤平原化工完成产业升级搬迁改造一期 建设项目，2025 年底前完成二期建设项目，淘汰现有 100 万 吨落后工艺的氨醇装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表 1-7. 本项目与德州市生态环境准入清单符合性分析表（单元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环 境 管 控 单 元 名 称 |  | 管 控 单 元 分 类 | 空间布局约束 | 污染物排放管控 | 环境风险防控 |  | 资源开发 效率要求 |  |  |
|  | 广 运 街 道 |  | 重 点 管 控 单 元 | 1.执行全市空 间布局约束 空间准入要 求。 2. 限制报告书 级别工业项 目建设（农副 产品加工业、 食品制造业、 家具制造业、 机械加工及 设备制造业、 酒及饮料制 造业等除外）。 限制废气污 染物、废水污 染物排放较 大的工业项 目建设，禁止 机制砂、机制 石子项目建 设。控制高水 耗、高污染、 高环境风险 的工业项目 建设。 | 1.执行《区域性大气污染物 综合排放标准》 （DB37/2376)(包括有分 区要求的行业标准)规定 的重点控制区标准。 2.严格控制 VOCs 排放重 点行业新增污染物排放 量，单元内涉及挥发性有 机物排放的行业应严格遵 守山东省地方标准《挥发 性有机物排放标准》 （DB37/2801）。涉 VOCs 企业无组织排放控制执行 《挥发性有机物无组织排 放控制标准（GB37822）》。 工业涂装等涉 VOCs重点 行业执行《山东省 挥发性有机物企业分行业 治理指导意见》，推行源 头替代、加强过程控制和 末端治理，加强挥发性有 机物(VOCs)废气收集与治 理，建设有效的废气收集 系统和 VOCs 处理设施。 重点排放源 VOCs 理效率 达到 80%以上。 3.执行《流域水污染物综合 排放标准第 4 部分：海河 流域》标准。排入集中污 水处理设施的工业企业， 所排废水经预处理后须达 到集中处理要求。 4.餐饮服务经营场所安装 油烟净化设施并强化运行 监管，餐饮业油烟净化装 | 1.合理布局城 镇与工业区， 减少生活垃 圾、噪声等城 市污染。通 过有效的管理 手段，恢复地 表水与地下水 水质，严格控 制地下水的开 采。 2.生产、使用、 存储、运输危 险化学品的企 业事业单位， 应当采取风险 防范措施，编 制突发环境事 件应急预案并 定期开展演 练，预防环境 污染事故的发 生。 3.建立各企业 危险废物的贮 存、 申报、经 营许可、转移 和处置管理制 度，并负责对 危废相应活动 的全程监管和 环境安全保 障。 4.涉酸、渉重等 土壤、地下水 |  | 1.建筑施 工、城市环 境卫生、园 林绿化等 可使用低 质水的，应 当充分使 用工程排 水或经过 处理后的 再生水、雨 水。 2.改进高 耗水行业 的生产工 艺，推行少 水、无水新 工艺，提高 工业用水 重复利用 率。鼓励高 耗水企业 开展清洁 生产审核。 3.加大节 水型器具 的推广普 及力度，推 进建筑用 水器具的 更新改造， 新建和改 扩建的民 用建筑一 律使用节 |  |  |

— 10 —

置配备率达到 100％，油烟 废气排放达到《山东省饮 食油烟排放标准》 (DB37/597)要求。 5.防治扬尘污染，建设工程 施工、建（构）筑物拆除、 物料运输和堆存、道路保 洁、绿化作业等活动执行 《德州市扬尘污染防治条 例》要求。; 高污染风险企 业的车间、危 废间、污水处 理站、储罐等 重点管控区进 行重点防渗。; 水型器具， 现有建筑 中使用淘 汰型用水 器具的分 批分期更 换。 4.执行高 污染燃料 禁燃区要 求。. 本项 目情 况; 1 、通过分析 本项目与空 间布局约束 要求，本项目 符合要求。 2 、本项目不 属于报告书 级别项目，不 属于污染物 排放较大、机 制砂、机制石 子项目; 本项目所排放颗粒物执行 《区域性大气污染物综合 排放标准》（DB37/2376） 一般控制区要求；本项目不 涉及 VOCs 排放。; 不涉及危险化 学品，无危险 废物产生。; 本项目不 属于高耗 水行业. 由上表分析可知，本项目建设符合德州市生态环境准入清单中武城县武城 镇管控要求。 ## （三） ．项目与环保政策符合性分析 ### 1、项目与《山东省环境保护条例》（2019.01.01 实施）符合性分析 表 1-8. 与《山东省环境保护条例》（2019.01.01 实施）符合性分析一览表 要求; 本项目情况; 符合 性. 第八条：企业事业单位和其他生产经营者应 当落实环境保护主体责任，防止、减少环境 污染和生态破坏，对所造成的损害依法承担 责任。; 项目产生的废气 、废 水、噪声和固体废物均 采取环保治理措施，合 理处置，达标排放; 符合. 第十五条禁止建设不符合国家和省产业政 策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、 炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石 棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重 污染环境的生产项目; 本项目建设符合国家 和省产业政策; 符合. 第四十四条：县级以上人民政府应当根据产 业结构调整和产业布局优化的要求，引导工 业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的 工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求 的以外，应当进入工业园区或者工业集聚 区。; 本项目位于工业集聚 区; 符合.

第四十五条排污单位应当采取措施，防治在 生产建设或者其他活动中产生的废气、废 水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放 射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐 射等对环境的污染和危害，其污染排放不得 超过排放标准和重点污染物排放总量控制 指标。; 项目废气、废水、噪声 可达标排放，固体废物 均能合理处置 ，不外 排。; 符合. 第五十七条塑料制品的生产、销售、使用应 当遵循减量化、资源化、再利用的原则，降 低资源消耗，减少废弃物的产生。禁止生产 不符合国家有关标准的塑料制品。; 本项目不涉及塑料制 品。; 符合. 由上表可知，本项目建设符合《山东省环境保护条例》的要求。 ### 2、与《山东省大气污染防治条例》符合性分析 表 1-9. 与《山东省大气污染防治条例》符合性分析 要求; 本项目情况; 符合 性. 企业事业单位和其他生产经营者排放 的大气污染物，不得超过国家和省规 定的排放标准，不得超过核定的重点 大气污染物总量控制指标。; 项目运行后，所排放的大 气污染物可实现达标排 放。; 符合. 在集中供热管网覆盖区域内，禁止新 建、扩建分散燃煤供热锅炉； 已建成 的分散燃煤供热锅炉应当在县级以上 人民政府环境保护主管部门规定的期 限内停止使用。; 本项目不使用燃料; 符合. 除国家和省另有规定外，在城市建成 区、开发区、工业园区内不得新建额 定蒸发量二十吨以下的直接燃煤、重 油、渣油锅炉以及直接燃用生物质的 锅炉。; 本项目不使用锅炉; 符合. 由上表分析可知，本项目建设符合《山东省大气污染防治条例》的要求。 ### 3、与《山东省’十四五’生态环境保护规划》符合性分析 表 1-10. 本项目与《山东省’十四五’生态环境保护规划》符合性分析一览表 要求; 本项目情况; 符合性. 坚决淘汰落后动能; 本项目不涉及落后产 能; 符合.

统筹考虑 PM2.5 和 O 3 污染特征，加强重点 区域、重点时段、重点领域、重点行业治 理, 强化分区分时分类差异化精细化协同 管控.在夏季以石化、化工、工业涂装、包 装印刷等行业为主,加强氮氧化物、 甲苯、 二甲苯等PM2.5 和 O 3 前体物排放监管;在秋 冬季以移动源、燃煤源污染管控为主,强化 不利扩散条件下颗粒物、氮氧化物、二氧 化硫、氨排放监管。; 本项目建成后，应进行 精细化协同管控。; 符合. 石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行 业建立完善源头替代、过程管控和末端治理 的 VOCs 全过程控制体系。; 本项目不涉及 VOCs。; 符合. 由上表分析可知，本项目建设符合《山东省’十四五’生态环境保护规划》 要求。 ### 4、本项目与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025 年）》 （鲁环委办[2021]30 号文）符合性分析 表 1-11. 项目与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025 年）》（鲁 环委办[2021]30 号文）符合性分析一览表 分类; 文件要求; 符合性分析. （一）淘 汰低效落 后产能; 1.聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、 轮胎、煤炭、化工个重点行业，加快淘 汰低效落后产能。严格执行质量、环保、 能耗、安全等法规标准，按照《产业结 构调整指导目录》，对“淘汰类 ”落后 生产工艺装备和落后产品全部淘汰出 清。各市聚焦“高耗能、高污染、高排 放、高风险 ”等行业，分类组织实施转 移、压减、整合、关停任务。; 本项目不属于前述 8 个 重点行业，符合。. 2.严格项目准入，高耗能、高排放（以 下简称“两高 ”）项目建设做到产能减 量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量 和污染物排放减量“五个减量 ”替代。 有序推进“两高 ”项目清理工作，确保 “三个坚决 ”落实到位，未纳入国家规 划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气 项目，一律不得建设。; 本项目不属于高耗能、高 排放项目，符合。. （二）压 减煤炭消 费量; 1.对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃 料的工业炉窑，加快使用工厂余热、 电 厂热力、清洁能源等进行替代。新、改、 扩建熔化炉、加热炉、热处理炉、干燥 炉原则上使用清洁低碳能源，不得使用 煤炭、重油。; 本项目不使用燃料。. 由上表分析可知，项目建设符合《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划 （2021—2025 年）》文件要求。

### 5、与《关于印发山东省扬尘污染综合整治方案的通知》（鲁环发〔2019〕 112 号）符合性分析 表 1-12. 与鲁环发〔2019〕112 号符合性分析 序号; 山东省扬尘污染综合治理方案; 项目情况; 符合性. 1; 物料运输 扬尘污染 整治; 运输渣土、土方、砂石、垃 圾、灰浆、煤炭等散装、流 体物料的车辆，应当采取密 闭措施，按照规定安装卫星 定位装置，并按照规定的路 线、时间行驶，在运输过程 中不得遗撒、泄漏物料。; 砂石、垃圾的运输车 辆均采取密闭措施， 按规定的路线时间行 驶; 符合. 2; 工业企业 无组织排 放整治; 物料储存应采用入棚、入仓 储存，棚内应设有喷淋装 置。; 项目石块入厂后于封 闭生产车间内原料区 存储，车间内设有喷 淋装置。; 符合. 3; 各类露天 堆场扬尘 污染整治; 工业企业堆场料场，应按照 “空中防扬散、地面防流 失、底下防渗漏 ”的标准控 制扬尘污染，安装在线监测 设施，厂区路面硬化，采用 防风抑尘网或者封闭料场 （仓、棚、库），并采取喷 淋等抑尘措施。; 项目石块在封闭生产 车间内原料区存储， 且车间内设置喷淋装 置；厂区路面硬化。; 符合. 由上表分析可知，本项目建设符合《关于印发山东省扬尘污染综合整治方 案的通知》（鲁环发〔2019〕112 号）的要求。 ### 6、与《山东省生态环境厅关于印发山东省工业企业无组织排放分行业管控 指导意见的通知》（鲁环发〔2020〕30 号）符合性分析 表 1-13. 与鲁环发〔2020〕30 号符合性分析 山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见; 项目情况; 符合性. 管控 要求; （一）加强物料运输、装卸环节管控。砂石、矿 石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿 物料采用皮带通廊、封闭车厢等封闭方式运输或 苫盖严密，防止沿途抛洒和飞扬。料场或厂区出 入口配备车辆清洗装置或采取其他控制措施，确 保出场车辆清洁、运输不起尘。厂区道路硬化， 平整无破损、无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸 露空地及时绿化或硬化，厂区道路定期洒水清扫。 块状、粒状或粘湿物料直接卸落至储存料场，装 卸过程配备有效抑尘、集尘除尘设施，粉状物料 装卸口配备密封防尘装置且不得直接撒落到地 面。挥发性有机液体装车采用顶部浸没式或底部 装载，严禁喷溅，运输相关产品的车辆具备油气 回收接口。; 项目砂石 含水量较 高，运输装 卸过程污 染较小。厂 区道路硬 化，裸露空 地绿化。; 符合.

（二）加强物料储存、输送环节管控。砂石、矿 石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿 物料采用密闭料仓、封闭料棚或建设防风抑尘网 等方式进行规范储存，封闭料棚和露天料场内设 有喷淋装置，喷淋范围覆盖整个料堆。所储存物 料对含水率有严格要求或遇水发生变化的，在料 场内安装有效集尘除尘设施。封闭料棚进出口安 装封闭性良好且便于开关的卷帘门、推拉门或自 动感应门等，无车辆通过时将门关闭。防风抑尘 网高度高于料场堆存高度，并对堆存物料进行严 密苫盖。块状、粒状或粘湿物料上料口设置在封 闭料棚内，采用管状带式输送机、皮带通廊、封 闭车辆等方式输送。物料上料、输送、转接、出 料和扒渣等过程中的产尘点采取有效抑尘、集尘 除尘措施。含挥发性有机物（VOCs）物料储存于 密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、 料仓等；封闭式储库、料仓设置 VOCs 有效收集 治理设施。含 VOCs 物料输送，采用密闭管道或 密闭容器、罐车等。; 项目砂石 含水量较 高，储存输 送过程污 染较小。项 目不涉及 挥发性有 机物。; 符合. （三）加强生产环节管控。通过提高工艺自动化 和设备密闭化水平，减少生产过程中的无组织排 放。生产过程中的产尘点和 VOCs 产生点密闭、 封闭或采取有效收集处理措施。生产设备和废气 收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生 故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检 修完毕后投入使用。生产设备不能停止或不能及 时停止运行的，设置废气应急处理设施或采取其 他替代措施。生产车间地面及生产设备表面保持 清洁，除电子、电气原件外，不得采用压缩空气 吹扫等易产生扬尘的清理措施。厂内污水收集、 输送、处理，污泥产生、暂存、处置，危险废物 暂存等产生 VOCs 或恶臭气体的区域加罩或加盖 封闭并进行收集处理。涉 VOCs化（试）验室实 验平台设置负压集气系统，对化（试）验室中产 生的废气进行集中收集治理。; 项目生产 过程对所 产生的颗 粒物进行 了有效收 集处置，项 目不涉及 挥发性有 机物。; 符合. 由上表可知，拟建项目符合《关于印发山东省工业企业无组织排放分行业 管控指导意见的通知》（鲁环发〔2020〕30 号文）相关规定。 ### 7、本项目与《山东省新一轮“ 四减四增”三年行动方案（2021—2023 年）》 符合性分析 表 1-14. 项目与《山东省新一轮“ 四减四增”三年行动方案（2021—2023 年）》 符合性分析一览表 文件要求; 项目情况; 符合性. （三）淘汰低效落后产能。依据安全、环保、技术、能; 本项目属. 耗、效益标准，以钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮 胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移、压; 于其他建 筑材料制; 符合. 减、整合、关停任务，加快淘汰低效落后产能。实施“散; 造业，不.

— 15 —

|  | 乱污”企业动态清零，按照“发现一起、处置一起” 的原则， 实施分类整治。各市要制定实施方案，重点围绕再生橡 胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业，对生产 工艺装备进行筛查，按照有关法律法规和程序要求，推 动低效落后产能退出。 | 属于左侧 所列的低 效落后产 能。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （四）严控重点行业新增产能。重大项目建设，必须首 先满足环境质量“ 只能更好，不能变坏” 的底线，严格落 实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外” 的总 量控制刚性要求。按照国家相关产业政策，深入实施“ 四 上四压” ，坚持“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上整 压散” 。对钢铁、地炼、焦化、煤电、电解铝、水泥、轮 胎、平板玻璃等重点行业实施产能总量控制，严格执行 产能置换要求，确保产能总量只减不增。严格执行国家 煤化工、铁合金等行业产能控制或产能置换办法。“两高” 项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放 减量和常规污染物减量等“五个减量” ，新建项目要按照 规定实施减量替代，不符合要求的高耗能、高排放项目 要坚决拿下来。严禁新增水泥熟料、粉磨产能，严禁省 外水泥熟料、粉磨、焦化产能转入我省。 | 本项目属 于其他建 筑材料制 造业，不 属于“两 高一资 ” 项目及左 侧所列的 重点行 业。 | 符合 |  |
|  | （五）推动绿色循环低碳改造。 电力、钢铁、建材、有 色、石化、化工等重点行业制定碳达峰目标，实施减污 降碳协同治理。优化整合钢铁、地炼、焦化、煤电、水 泥、轮胎、煤炭、化工等行业产能布局。对人口密集、 资源开发强度大、污染物排放强度高的区域实施重点管 控，推进产业布局优化、转型升级。将“三线一单”作为 综合决策的前提条件，加强在政策制定、环境准入、园 区管理、执法监管等方面的应用，作为区域资源开发、 产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址和审批 的重要依据。实施重点行业清洁化改造。以钢铁、焦化、 铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷 等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改 造，促进传统产业绿色转型升级。2021 年年底前，制定 山东省清洁生产审核实施方案，在能源、冶金、化工等 13 个重点行业依法开展强制性清洁生产审核，选树一批 清洁生产先进单位。加快生态工业园区建设，2023 年年 底前，生态工业园区力争达到 30 家以上。改造提升传统 动能。推动重点行业完成限制类产能装备的升级改造， 鼓励高炉—转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企 业。加强燃煤机组、 自备电站、锅炉、钢铁行业超低排 放运行管控，开展焦化、水泥行业超低排放改造，推进 玻璃、陶瓷、铸造、有色等行业污染深度治理。推动生 产、使用低（无）VOCs含量的工业涂料、油墨、胶粘 剂、清洗剂等产品，从源头减少 VOCs 排放。到 2023 年，建立 60 个原辅材料替代示范项目，高 VOCs 原辅材 料源头替代比例达到 9% 。提升园区集约发展水平。提 高工等行业园区集聚水平，实施建材、化工、铸造等产 业集群提升改造，提高集约化、绿色化发展水平，到 2023 年，化工园区（含化工重点监控点） 内化工生产企业营 业收入占全行业比重达到 75% 。围绕炼化一体化、新材 料、海洋化工、煤化工、精细化工、轮胎制造等六大产 | 本项目不 涉及 VOCs | 符合 |  |

|  | 业高质量发展，聚焦产业链重点产品和关键环节，强化 产业链优势，加快补齐补强短板，推动化工园区优化提 升。加快城市建成区重污染企业搬迁改造。各市组织对 城市建成区重污染企业布局情况进行摸底，制定城市建 成区重污染企业搬迁改造或关闭退出工作计划。已经明 确退城的企业，按计划退出城市建成区；未明确退城的 企业，分批实施污染深度治理改造，实现“有组织放稳定 达标、无组织排放全流程收集处理、物料运输清洁化”， 到 2023 年，明显降低对 16 市主城区空气质量影响。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （七）严控化石能源消费。严控能源消费总量，在满足 全社会能源需求的前提下，持续推进煤炭消费压减，增 加清洁能源供给，加大清洁能源替代力度，进一步控制 化石能源消费，逐步实现新增能源需求主要由清洁能源 供给。到 2023 年，全省化石能源消费总量控制在 39600 万吨标准煤以内，非化石能源消费总量力争达到 4400 万吨标准煤以上；煤炭消费总量压减 6%以上，煤炭消 费占能源消费比重下降 5 个百分点。 |  | 本项目不 涉及化石 能源消费 |  | 符合 |  |
|  | （十一）持续压减煤炭使用。持续淘汰落后燃煤机组， 在确保电力、热力接续稳定供应的前提下，大力推进单 机容量 30 万千瓦以下煤电机组关停整合，严格按照减容 量“上大压小”政策规划建设清洁高效煤电机组。到 2023 年，关停退出低效燃煤机组 400 万千瓦，其中，2021 年 关停退出 206 万千瓦。提高电煤使用效率，到 2023 年， 现役煤电机组改造后平均供电煤耗力争降至 302 克标准 煤/千瓦时。（省能源局牵头，省发展改革委等部门配合） 2021 年 10 月底前完成 35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘 汰任务。 由于客观原因暂时不具备条件的，由市政府正 式申请，可最晚延期至 2022 年采暖季之前完成淘汰。 |  | 本项目不 涉及煤炭 使用 |  | 符合 |  |
|  | 由上表可知 ，拟建项目符合《山东省新一轮“ 四减四增 ” 三年行动方案 （2021—2023 年）》相关规定。 ### 8、与《德州市堆场料场扬尘污染整治工作方案》的通知（大气办〔2016〕 5 号）符合性分析 表 1- 15. 与《德州市堆场料场扬尘污染整治工作方案》的通知（大气办〔2016〕 5 号）符合性分析一览表 |  |  |  |  |  |
|  | 内容 | 本项目情况 |  | 符合情 况 |  |  |
|  | 一）严格执行环评及“三同时”制度，环保审 批手续齐全并严格落实污染防治措施 | 本项目尚未建设，为 新建项目 |  | 符合 |  |  |
|  | 二）建立扬尘污染防治管理制度，配备专职 环保工作人员，确保扬尘防治措施落实到位。 | 本项目建成后需配 备专门环保人员 |  | 符合 |  |  |
|  | （三）粉煤灰、煤渣、水泥、石灰、石膏等 粉性物料必须采取仓库、储罐等密闭方式存 放，并采用密闭方式输送；临时性堆放的要 采取严格的篷盖、洒水、围挡等抑尘措施。 | 本项目购入的水泥 采取储罐密闭方式 存放，石子、石粉堆 存于料仓储车间内 |  | 符合 |  |  |

|  | （四）煤炭、煤矸石、矿石、砂石、砂土等 易产生扬尘的物料应当优先采用密闭方式贮 存；确因法律法规有明确规定、技术条件等 限制而不能密闭的堆场，外围要设置高于堆 存物料的围墙、防风抑尘网、挡风屏等设施， 场内应根据物料类别配备覆盖、喷淋和围挡 等防风抑尘设施，避免作业起尘和风蚀起尘。 |  | 本项目购入的水泥 采取储罐密闭方式 存放，石子、石粉堆 存于料仓储车间内 | 符合 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （五）运输车厢应采取密闭措施或有效篷盖， 严禁敞开式运输，防止沿途抛洒、风蚀造成 扬尘污染。内容拟建项目情况符合情况 |  | 原料运输密闭进行 | 符合 |  |  |
|  | 由上表可见，本项目的建设符合《德州市堆场料场扬尘污染整治工作方案》 的通知（大气办〔2016〕5 号）要求。 ## （四） ．土地利用符合性分析 本项目位于武城县经济开发区国道 G340 南侧国道 G240 西 400 米，项目不 属于国家《禁止用地项目目录》（2012 年本）和《限制用地项目目录》（2012 年本） 中规定的项目，也不属于《山东省禁止限制供地项目目录》及《建设用 地集约利用控制标准》中山东省禁止、限制供地项目用地。 ## （五） ．项目选址符合性分析 本项目租赁武城县弘源热力有限公司厂房进行建设，项目选址合理性分析 如下。 表 1-16. 项目选址合理性分析表 |  |  |  |  |  |
|  | 项目分析 | 条件 |  |  | 结论 |  |
|  | 土地利用分析 | 拟建项目占地属于工业用地，符合武城的用地要求 |  |  | 符合 |  |
|  | 供水供电排水 | 项目所在地配套完善的供水管网、供电设施 |  |  | 符合 |  |
|  | 交通运输 | 项目位于 G340 南侧，交通运输便利，地理位置优越 |  |  | 符合 |  |
|  | 环境敏感点 | 厂界外 200m 范围内无自然保护区、风景名胜区、居住 区和农村地区中人群较集中的区域 |  |  | 符合 |  |
|  | 外界环境对项 目影响 | 拟建项目周边为一般企业及道路，周围企业经采取污染 防治措施后污染较小 |  |  | 符合 |  |
|  | 项目对外界环 境影响 | 上料工序产尘上方设集气罩，通过除尘管道引至一台布 袋除尘器处理，经一根 15m 高排气筒 P1 排放；水泥储 仓产尘经仓顶自带袋式除尘器进行处理，排气口引入经 1 根 15m 高排气筒 P1 排放；骨料堆场位于室内，并采 取洒水降尘措施，装卸、道路扬尘采取洒水降尘等措施； 骨料卸料区、厂内运输道路定期进行洒扫。 生产废水进入沉淀池，经絮凝沉淀处理后回用于生产工 序，不外排；生活污水经化粪池处理后，由环卫部门定 期清运。 固废均能做到资源化、合理化处置，做到零排放。 厂界噪声采取合理降噪措施后，能实现达标排放。 因此，拟建项目产生的污染物采取合理的控制措施后， 均能实现达标排放，外界环境影响较小 |  |  | 符合 |  |

# 二、建设项目工程分析

| ## 建设 内容 | ### （一）．项目基本情况 本项目组成主要包括主体工程、公辅工程和环保工程等，具体组成情况见下表。 表 2-1. 项目基本内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 类别 |  | 内容 | 工程内容 |  |
|  | 1 | 主体 工程 |  | 生产车间 | 1 座，利用现有建筑，位于厂区北侧，建筑面积 1000m², 用 于生产设备放置及各生产工序生产。 |  |
|  | 2 | 储运 工程 |  | 仓储车间 | 1 座，位于水泥储仓北侧，建筑面积 8000m², 用于石子和石 粉原料的存储。 |  |
|  |  |  |  | 水泥储仓 | 2 个，新建，位于生产车间南侧，每个容量 150t ，气力输送 |  |
|  | 3 | 辅助 工程 |  | 办公室 | 1 座，位于仓储车间南侧，建筑面积 200m², 用于行政办公。 |  |
|  |  |  |  | 沉淀池 | 2 座，容积 50m³, 用于处理生产废水，并重新回用于生产 |  |
|  | 4 | 公用 工程 |  | 供电 | 年用电量约为 50 万 kWh ，由武城县市政供电系统提供。 |  |
|  |  |  |  | 供水 | 项目用水量为 16282m³/a ，由武城县自来水供水管网提供。 |  |
|  |  |  |  | 排水 | 项目排水体制为雨污分流制，各建筑屋面和道路雨水经雨 水管道排入周边沟渠；生产废水不外排。 |  |
|  | 5 | 环保 工程 |  | 废气治理 | ①仓储车间采用车间密闭及棚顶水雾喷淋等措施，装卸、 道路扬尘采取洒水降尘等措施； ②原料上料工序产生的颗粒物经“集气系统 ”收集后汇入 1 套“脉冲布袋除尘器”处理； ③水泥储仓经仓顶自带袋式除尘器进行处理，排气口引入 1 根 15m 高排气筒 P1 排放； |  |
|  |  |  |  | 废水治理 | ①生产废水进入沉淀池，经絮凝沉淀处理后回用于生产工 序，不外排； ②生活污水经化粪池处理后， 由环卫部门定期清运。 |  |
|  |  |  |  | 噪声治理 | 采取选用低噪声设备、车间内合理布置、基础减振、加强设 备维护、建筑隔声、距离衰减等措施。 |  |
|  |  |  |  | 固废治理 | 集尘回用于生产，沉渣、废布袋集中收集定期清运，生活 垃圾集中收集后由环卫部门定期清运。 |  |
|  | ### （二） ．主要产品及产能 本项目建成后，可年产水泥稳定碎石 10 万吨。 表 2-2. 主要产品一览表 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 产品 |  |  | 数量 |
|  | 1 |  | 水泥稳定碎石 |  |  | 10 万吨 |
|  | ### （三） ．主要生产单元及设备 |  |  |  |  |  |

|  | 本项目生产单元主要为水泥稳定碎石生产单元，主要生产设备详见下表。 表 2-3. 主要生产设备一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
|  |  | 1 | 搅拌机装置 | 100m³/h | 台 | 1 |
|  |  | 2 | 水泥储罐 | 单个容积 150t | 台 | 2 |
|  |  | 3 | 铲车 |  | 台 | 2 |
|  |  | 4 | 传送带 |  | 条 | 1 |
|  |  | 5 | 洒水车 |  | 台 | 1 |
|  |  | 6 | 布袋除尘器 |  |  | 3 |
|  | ### （四） ．主要原材料 本项目所需原辅料具体情况详见下表。 表 2-4. 主要原辅料一览表 序号; 原辅材料; 年用量 t; 备注. 1; 水泥; 3000; 汽运（罐车），筒仓. 2; 石子; 95500; 汽运，料仓. 3; 石粉; 1500; 汽运，料仓. ### （五） ．劳动定员及工作制度 项目劳动定员10人，本项目实行一班制，每班8小时，年工作300天。 ### （六） ．项目环保投资 项目环保投资情况见下表。 表 2-5. 项目环保投资一览表 序号; 环保设施; 环保投资（万元）; 备注. 1; 废气; 10; 布袋除尘. 2; 废水; 3; 沉淀池. 3; 隔声降噪设施; 1; 设备基础减振，墙体隔声. 4; 固废; 1; 一般固体废物暂存处. 合计; 15; /. ### （七） ．总平面布置 项目在平面布置上遵循减少物料转移工序的原则设置。故此项目的储存车间设在生 产车间附近，在项目实施过程中可充分利用空间、减少物料的转移。项目总图布置分区 明确，厂区充分利用地形条件，布置紧凑合理。 ### （八） ．公用工程 #### 1、供水 ##### （1）生活用水 |

|  | 本项目生活用水由市政自来水提供。员工生活用水定额按照《建筑给水排水设计规 范》 （GB50015-2019） 的规定，生活用水按 50L/人 · 天计，项目定员 10 人，每年工作 300 天，则用水量为 150m³/a。 ##### （2）生产用水 ###### 1 产品用水： 根据企业提供资料比，生产 1t 水泥稳定碎石需消耗水 0. 13m³, 本项目年产水泥稳 定碎石 10 万 t ，则生产产品用水量为 13000m³/a ，全部进入产品。 ###### 2 道路喷洒水： 厂区道路面积约 1000m², 用水量按 0.002t/m² ·d 计，则项目道路洒水量为 600m³/a， 该部分水全部蒸发损耗，无废水产生。 ###### 3 仓储车间喷洒水： 仓储车间面积约为 8000m², 用水量按 0.001t/m² ·d 计，则项目仓储车间喷洒水消耗 量为 2400m³/a ，这部分水被蒸发，无废水产生。 ###### 4 车辆清洗用水 车辆冲洗用水定额取 80L/辆 · 次，平均每日车辆进出次数按 30 次计，车辆冲洗用水 量为 720m³/a 。车辆清洗产生的废水经沉淀池沉淀后循环利用，车辆冲洗过程中会有水 的损耗，需补充新鲜水，新鲜水补充量按车辆冲洗用水的 10%计，则新鲜用水补充量约 为 72m³/a。 ###### 5 搅拌机清洗用水 搅拌机每天清洗一次，用水量 2m³/次，则搅拌机清洗用水总量约 600m³/a ，搅拌机 清洗产生的废水经沉淀池沉淀后循环利用，搅拌机清洗过程中会有水的损耗，需补充新 鲜水，新鲜水补充量按车辆冲洗用水的 10%计，则新鲜用水补充量约为 60m³/a。 经厂内沉淀池处理后，可循环利用，废水回用量为 3.2m³/d（768m³/a）。 由以上分析可知，本项目运行过程中自来水用量为 2302t/a。 #### 2、排水工程 本项目运行过程中产生的废水主要包括生产废水、生活污水， 本项目道路喷洒水、仓储转单喷洒水全部损耗，车辆清洗水废水、搅拌设备清洗废 水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排，项目所外排废水主要为生活污水，所产生的的生 活污水经化粪池处理后， 由环卫部门定期清运。 生活污水按生活用水量的 80％计算，生活污水产生量为 120m³/a。 表 2-6. 本项目给排水情况表 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/338131011005006040