# 目	录

##### 第一章	QC统计手法概述„„„„„„„„„„„„„„„„„„1

一、前言„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.1

二、管理循环„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.1

三、QC七大手法简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.5

四、从ISO谈统计技术„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..7

##### 第二章	数据与图表(Data & Graph)„„„„„„„„„„„„„9

壹、数据

一、前言„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.9

二、数据的分类„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.9

三、应用数据须注意事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..10

四、整理数据的方法与原则„„„„„„„„„„„„„„„„„„..10

五、整理数据的原则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11

贰、图表

一、前言„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..12

二、何谓图表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12

三、图表的种类„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12

四、图表的功用与使用条件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13

五、图表制作的原则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..14

六、图表制作要领„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..15

七、几种常用图表介绍„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18

##### 第三章	检查表(Check   List)„„„„„„„„„„„„„„„.35

一、定义„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„35

二、检查表的分类„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„35

三、检查表制作注意事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.35

四、检查表的制作方法与原则„„„„„„„„„„„„„„„„„.36

五、检查表记载的项目„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.36

六、检查表制作要点„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.37

七、检查表的应用„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.37

八、范例„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.38

九、实例演练„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.52

##### 第四章	层别法(Stratification)„„„„„„„„„„„„„57

一、前言„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..57

二、层别的分类„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..58

三、层别法的实施步骤„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..59

四、层别法使用的注意事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„..59

五、层别法的运用手法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..59

六、实例演练„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..62

##### 第五章	特性要因图(Charateristic  Diagram)„„„„„„„.69

一、前言„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..69

二、特性要因图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„69

三、如何绘制特性要因图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..70

四、绘制时应注意事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..72

五、特性要因图的应用„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..72

六、范例„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..73

七、实例演练„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..75

##### 第六章	柏拉图(Pareto    Diagram)„„„„„„„„„„„„„77

一、前言„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..77

二、柏拉图的由来„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..77

三、柏拉图的定义„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..77

四、柏拉图的制作步骤„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..78

五、柏拉图的应用„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..85

六、应用柏拉图应注意的事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„87

七、哪些数据可以整理成为柏拉图„„„„„„„„„„„„„„„..88 八、范例„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..89

九、实例研讨„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..90

##### 第七章	管制图(Control   Chart)„„„„„„„„„„„„„.95

一、前言„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..95

二、管制图的基本特性„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..95

三、管制图的原理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..96

四、管制图的种类„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..98

五、管制图的绘制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.100

六、管制图的判断„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.104

七、管制图使用时的注意事项„„„„„„„„„„„„„„„„„.107

八、实例演练„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.107

##### 第八章	直方图(Histogram)„„„„„„„„„„„„„„„115

一、前言„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.115

二、直方图的定义„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.115

三、直方图的制作„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.117

四、直方图的应用„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.126

五、过程能力„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.130

六、实例演练„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.132

##### 第九章	散布图(Scatter Diagram)„„„„„„„„„„„„145

一、前言„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„145

二、散布图的定义„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„145

三、散布图的制作方法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„145

四、散布图的判读„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„147

五、范例„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„149

六、实例演练„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„149

附录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..151

一、个案研究„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„151

二、参考文献„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„194

第一章	QC 统计手法概述	1

一、前 言

# 第一章	QC统计手法概述

质量控制指以消费者的需求为导向，了解消费者的需求，利用公司的技术能力，生产价廉物美、安全可靠的产品，并能将产品按时交给客户。

因此，公司的每位员工必须在自己的岗位上，具备质量意识、问题意识、危机意识、改善意识，寻求自身工作的改善方法，在管理上应用统计技术的方法和观念，在全员努力之下来满足顾客要求和社会要求。

统计是一种“以数据与事实说话”的管理方法，除了客观判断事实外，也应具有相当合理的说明力。而在QC活动中所采用的统计方法， 都极为简单，即我们常讲的“QC七大手法”。

### 二、管理循环

目前产业界，无论是公司、部门或制造现场，都非常重视管理， 也经常在强调管理的重要性。但是若只在管理上下功夫，是无法使管理水准提高的，必须将管理、改善、统计方法三者统一起来，三者相互连贯运用，才能在整体上发挥效果。

所谓管理，是指按照预先计划，按作业标准实施，然后检查实施

的结果是否与目标一致。简言之，管理的主要功能是维持现状。

要确实做好管理工作，就必须让[管理循环]正常运转，此循环是不断重复计划(Plan)、实施(Do)、查核(Check)、处置(Action)等四个步骤。PDCA循环的具体步骤是：1.决定目标（P），2.决定达成目标的方法（P），3.教育训练（D），4.实施（D），5.检查实施结果（C）， 6.对异常现象采取措施（A）。持续地转动PDCA，就可不断提高管理质量，这称为[盘状上升(Spiral up)]。

所谓改善，就是要打破现状。即为一种改变目前的作业方法，

##### 2	品管七大手法

使效果更好的活动。改善活动通常需要一段时间，较长期地做解析、研究、下对策、确认效果的工作，才能达成改善的目标。改善活动的具体步骤是:1.确定问题点， 2.对问题点的现状分析， 3.改善对策实施，4.实施结果的确认，5.标准化。

凭经验去决定问题，不易掌握重点，应利用统计方法分析，通常分析问题点常用柏拉图或直方图。而要掌握产生问题的真正原因，一般采用控制图、检查表、散布图、层别法等统计方法。至于对策实施， 则要有效利用各种统计方法，并与原有技术结合。实施结果的确认， 一般是应用推移图、柏拉图等，而对于有效果的对策应将其标准化， 并纳入日常管理，使管理水平提高。进行改善活动之后，一定要保持效果，如此才能再进一步的改善，也才可以提高工作的质量。

处

计

营业

企划

置

营业

营业

划

A

售后 确实掌握客

产品移交

客户业主

全体部门 （竣工）

采取修正处置

服

务

户需求而制

定计划

设计

考虑

技术

现场

P

评

估

C

质量控制

根据管理计划检查

问题点，采取修正处置

公司的原有技

术与环境条件等， 实施设计，正确地将客

户的需求具体化

和约内容、现场条件、

确

确

保

施工技术的调合

而决定施工

全体部门

现场作业

技术

依照施工

计划构架合乎 确客户（业主） 保需求的制品 人

员

保

使

使

用

计划

用

材

机械、

设计

料

材料

实

现场作业

人事	机械

劳资

D

施

公司内外情报调查

营运资金

原有技术

人

才

材

料

机械设备

利益

Q 品管

C 成本D 交期S 安全

M 士气

图：管理循环

##### 第一章	QC 统计手法概述	3

A

P

C

D

A

P

C

P C

D

A

D

质的提升

质的提升

图：盘状上升

采取紧急处置消

除该现象，其次防止再发生（消除原因），回馈

到其次循环

公司方针

部门方针

Q C

改

善步骤

原因的追求

部门方针

对

策

(1)

效果确认

①决定目标

②决定目标达成的方法

③决定目标达成时的评估基

准

标	准	化

Action

(处理)

Plan

(计划)

重点管理

5WIH

Check

(调查)

Do

(实施)

(2)按计划实施——维持管理

(3)以(1)的③

所定的评估标准检查实施的效果

日常管理

管

理

[目标-实施结果= + 差

—

储存成公司的技术水平展开

偏差不能容许时采取处置、首先

图：管理循环

##### 4	品管七大手法

保持

保持	改善

质的提升

时间

QC 改善步骤与QC 手法的配合使用情形如下图：

QC 改善步骤示意图

对自己现场的工作的质量、业务的质量、产品的质量、服务的质量„„等，都能做最有效的改善，同时对有关的质量、成本能以最经 济有效的方法达到最佳效果的管理者，才是成功的管理者；而其除了具备原有的管理(经验、直觉、胆识)的条件之外，还需有能运用各种QC 手法的能力。将此两者有效结合，活用到自己的工作岗位，与自己的日常事务完全结合在一起，才能进行有实效的管理与改善。

第一章	QC 统计手法概述	5

### 三、QC 七大手法浅说

QC 七大手法的使用情形，可归纳如下：

- 根据事实、数据发言——图表(Graph)、检查表(Check List)、散布图(Scatter Diagram)。

- 分析原因与结果的关系，以探讨潜在性的问题——特性要因图(Characteristic Diagram)。

- 凡事物不能完全单独用平均数来考虑，应了解事物都有变差存在，须从平均数与变异性来考虑——直方图(Histogram)、控制图(Control Chart)。

- 所有数据不可仅考虑平均，须根据数据的来龙去脉，考虑适当分层——层别法(Stratification)。

- 并非对所有原因采取措施，而是先从影响较大的 2~3 项采取措施，即所谓管理重点——柏拉图(Pareto Dragram)。

检查表

1	2	3	4	5

A B C

D

柏拉图	散布图	直方图

步骤 1

控制图

问题点

掌握现状

步骤 2

原因与结果的关系

特性要因图

步骤 3

解	析

x

R

x R

##### 6	品管七大手法

层别

相关

控制图

步骤 4

采取对策

步骤 5

效果确认

图表（趋势图）

柏拉图

标 准 化

步骤 7

残留问题

改善前

改善后

改善前

改善后

管

理

时间

控制图

#### x R

检	查	表

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +3 |  |  |  |  |  |  |
| +2 |  |  |  |  |  |  |
| +1 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| -1 |  |  |  |  |  |  |
| -2 |  |  |  |  |  |  |
| -3 |  |  |  |  |  |  |

图	QC 改善步骤与QC 手法

简单地说，这些手法是要[以现实合理的眼光，来观察产生不良情形的现场与现物]，确实做好所谓的[三现主义]；同时,也通过改善

##### 第一章	QC 统计手法概述	7

的手法与培训，做到[不制造不良品、不流出不良品、不接受不良品] 的质量[三不政策]。

何为统计手法

QC 改善步骤

QC 七大手法

三现主义

- 根据事实，让数据说话

- 考虑层别

- 重点管理

以现实的眼光，观察现场与事物。

不制造不良品。

三不政策	不流出不良品。

不接受不良品。

### 四、从 ISO 谈统计技术

ISO 9000 自 1987 年公布实施以来，至今(1999)12 年，申请 ISO 质量体系认证，已是世界潮流；能取得认证者，无疑是取得了“质量身份证”。

在ISO 9000 质量体系中，也相当重视统计技术，在 ISO 9000 4.20 中，特别规定应将各项质量改善用统计的手法来分析，对于各项的质量记录的统计结果，如何分析并采取纠正措施？如何进行质量改善？ 以前谈到统计技术，大家都直接想到那是质量工程人员或现场主管的事，但是 ISO 所谈的统计技术，不仅局限在 ON line QC，而且对于OFF line QC 更加强调，对于以往均无关的研发/工程部门，都必须学习如何使用统计手法。

过去，仅拿几张控制图即可称之为统计，亦将成为绝响；而对于统计技术的应用，才是ISO 述求的真正重点，为何要控制过程参数？

##### 8	品管七大手法

过程参数对质量的影响有多大？如何确定过程参数的控制范围？再 者，如何运用统计手法来帮助决策，也是ISO 的管理重心，即根据精确的统计，来降低失败冒险率，从而提升决策质量。

现代统计技术，可应用范围除了过程及检验结果外，一般还可以应用于：

- 市场分析、调查。

- 产品设计。

- 可靠度分析：寿命/耐用度的预测。

- 过程控制/过程能力的合理化。

- 质量水平/抽样计划的决定。

- 数据分析/功能评估/缺点分析。

为了满足上述需求，其统计手法/技术，除传统的统计技术外， 还应用：

- 实验计划/要因分析。

- 变异数分析/回归分析

- 安全性评估/风险分析。

- 显着性鉴定。

- 质量控制图表/累计和控制图、管制图。

- 统计抽样检验。

在今日ISO 旋风雷厉风行全球之际，各企业依据实际的情况，积极地在各阶层全面实施 QC 教育培训，提升质量意识，熟练各种质量管理手法/技术的运用，以提升体系的质量，因此通过在今日 ISO 洪流的洗礼，必将成为明日企业界的佼佼者。

第二章	数据与图表	9

# 第二章	数据与图表

## 壹、数	据

### 一、前言

[凡事讲求数据]在现实工作中，这是我们常听到的一句话，然而[数据]是什么？依据测量所获得的数值和资料等事实，即所谓数据。所以，我们以为数据最主要的基本观念是：

##### 数	据 = 事	实

对于解决问题第一个步骤,就是根据事实经判断后再采取行动。

### 二、数据的分类

- 依特性可分为：

  - 定性数据：利用人的感官判断而来的数据。例如：布料的质感及陈年美酒的香醇。

  - 定量数据：

    - 计量数据：以重量、时间、含量、长度等可以测量而来的数据者，一般通称为计量值。

    - 计数数据：以合格数，缺点数等使用点数计算而得的数据，一般通称为计数数值。

- 依来源可分为：

  - 原物料及产品市场数据：从原料、物料及产品市场，收集相关反馈的数据，以作为评定设计质量，确定采购及销售策略而收集的数据。

  - 过程数据：在产品制造过程中，作为判断过程是否稳定， 产品是否良好，将过程中所收集的半成品、成品予以测量所得的数据。

  - 检验数据：为知道采购进来的原物料，是否符合公司要求； 为确保过程中的半成品合格后才能流入下一个工序，成品 合格才能入库和出厂销售。能符合客户需求，杜绝不合格

##### 10	品管七大手法

品流出或减至最底，而实行检验得来的数据。

- 依时间先后可分为：

  - 过去数据：为某种目的而去追溯过去收集的数据。将此数 据，放在经济技术上加以研究，应用控制图、推定、检定、变异数分析„等统计手法，就可获得极为有用的价值。

  - 日常数据：由于过去所收集的数据，并不完全符合现在需求，因而就现有状况随时收集数据，绘制控制图，并加以分析或分层，而用于分析或其它用途。

  - 新数据：前述两项数据为现有的日常作业条件，易于获得大量的数据，而为寻求改善或创新，则应寻找变更现行的作业标准、技术标准后的最佳生产组合。如实验计划法就是以此种数据再加以解析而获得答案的方法之一。

### 三、应用数据注意的重点

- 收集正确可用的数据：倘若收集的是不正确或错误的数据，将导致真正的问题无法显现。

- 避免个人主观的判断：没有依据事实资料，而冒然以个人主观意识的判断作结论，往往是无法解决问题的。

- 掌握事实的真相：为了防止错误发生，首先应确实掌握数据， 亦即掌握事实的真相，制定正确的对策，纠正行动才能无误而中肯地达到预期的效果。

### 四、整理数据的方法

- 机器整理法：此法整理费用较为昂贵，但迅速可靠，适用于大量数据的整理，如大规模市场调查，民意调查所收集的数据， 可用机器加以整理，依据现有的卡片，规定记号，卡片打孔、验孔、分类而完成整理工作。另外如市面上常见的QC 控制图软件，亦是机器整理的一种，从数据分类到结果分析，可同时

##### 第二章	数据与图表	11

完成。

- 人工整理法：

  - 卡片法：利用质地较坚硬的纸，做成大小相同的卡片，将每一项事实，记录在卡片上，并依特定的标准分类后，加以确认无误为止，最后将卡片计数登录在整理表上。

  - 画记法：以“正”字为记号及“    ”棒形记号较为常用，经画记后统计各类数据的所有个数的整理方法。

- 实例说明：

  - 试将下列的数据，依据其特性分类说明。（以计数、计量分类）强度、张力、批量、酒精浓度、样本数、银行存款、郭泰源的球速、盒子内的钉子、百米赛跑成绩、身高、汽车销售量。

解： ① 计数数据：批量、样本数、盒子内的钉子、银行存款、汽车销售量。

② 计量数据：强力、张力、酒精浓度、郭泰源的球速、百米赛跑的成绩、身高。

### 五、整理数据的原则

- 发生问题要采取改善对策前，必须有数据作为依据。

- 对于数据使用目的应清楚了解。

- 当数据收集完成后，应立即使用它。

- 数据的整理与运用，改善前、改善后所具备的条件应一致。

- 数据不可造假，否则问题将永远无法解决。

12	品管七大手法

## 贰、图	表

### 一、前	言

身为一个现场管理者，必须随时掌握现状，了解其部门的绩效， 与制定的目标有无差距，再依据现状，拟订新的工作计划，做到

      - 的管理循环。

然而，如果报表所呈现的结果，是一大堆的文字叙述或繁杂的数据，随着时间的推移，势将很难掌握问题的整体概念。现场第一季的质量如何？是进步或退步？市场上的客户投诉与不良率又如何？如  果光凭报表不容易获得有效的情报，靠图表的辅助则有其必要了。图表的运用，可以将繁杂的数字，以最简单的方式表达出来，易看易懂， 一目了然。在争取时间，讲求效率的今天，管理者应尽量使用图表。

### 二、何谓图表

现场的数据或情报，用点、线、面、体来表示大概情势及巨细变动在纸上的图形，称为图表。其目的是：

        - 方便人的视觉，使能获取更多的情报，并使之能传递更迅速，更易被人了解，更快看出情报内容。

        - 从一组数据，能掌握到更多的情报，而采取必要的对策。

### 三、图表的种类

- 依使用目的分

⑴分析用图表

将过去的数据或现状，作为图表加以分析，从中发现问题点来加以改善。适用于工厂作业分析或研究之用。如推移图、柏拉图、控制图、工程分析图„„。

⑵管理用途表

加上目标或所定管理的处置界限，在进行管理时所使用。如

##### 第二章	数据与图表	13

年度计划表。

⑶计划用图表

于制定计划时使用，如甘特图(Gantt Chart)或称进度表。

⑷统计用图表

如柱形图(棒形图)、折线图。

⑸计算用图表

重复做同一计算时，最好能将此计算作成图表，如此可节省计算时间，并减少错误。如二项机率纸。

⑹说明用图表

用于描述事物的组织与流程等的图表，其优点为易理解，适合表示复杂的相互关系。如组织图、过程流程图。

- 依数据性质分

⑴静态图表

表示某一时点的数据图表。如公司主要产品的品种，或不合格项目等。

⑵动态图表

表示与时间变化过程有关系的图表。如每天的生产额或不合格百分比，或者是每月销售额的趋势。

- 依表现内容分

⑴系统图表——如工厂组织图。

⑵预定图表——如质量管理实施计划表。

⑶记录图表——如温度记录表。

⑷计算图表——各种统计纸。

⑸统计图表——如推移图、散布图„„。

- 依表示方法(形状)分

棒形图、面积图、扇形图、折线图、带状图、进度图、工程能力图、Z 形图„„。

14	品管七大手法

### 四、图表的作用与具备条件

- 图表的作用

⑴有利于多种复杂现象的相互比较，可供分析研究之用。

⑵花费较少时间可得明确的概念。

⑶对于专业知识不足的人，也可了解。

⑷表示事物间的关系时，图表比文章可以使阅读者印入脑海。

⑸利用于演讲、宣传或广告时，给阅读者留下深刻印象。

⑹有时可用插补法求近似值。

⑺可供预测用。

- 图表必备条件

⑴能把握全体——应一看即能了解所有的状况。

⑵简单明了——绘制力求简单明了。

⑶迅速了解——不用任何言辞说明，阅读者一看即能判断出来。

⑷正确的判断——不论刻度标法、线的大小或实虚、点的大小、都应刻意讲求，帮助正确判断。

⑸浮现对策——最高明的图表，是能够从图上看出解决问题的对策。

### 五、图表制作的原则

- 制作前考虑事项

⑴制作图表的目的是什么？

⑵要收集的资料有那些？

⑶有那些可用的情报数据？

⑷制作图表及阅读的对象是谁？

⑸以后用起来是否方便？是否长期可用？

⑹实用性及时间性如何？使用起来是否方便？

⑺是否符合正确、简洁、清楚的原则？

- 制作应遵守的原则

##### 第二章	数据与图表	15

⑴目的要明确。

⑵掌握的数据特性要固定，前后应一致，注意其正确性、适用性。

⑶管理用图表，应对何时、何人、何种方法绘制及打点都要有明确规定。

⑷单位要先定好，图上的刻度要合理划分，使整体有美观性及完整性。

⑸不要使用太多的颜色(最好使用三种以下不同的颜色或记号)。

⑹要求标准化。

⑺实用第一，美观次之。

⑻出现异常，要追查原因并注明。

⑼简洁的词句运用，具有画龙点睛的效果。

⑽布局与文字字体的搭配要突出，以达到图表使用的目的。

- 图表制作注意事项

⑴必需把主题(必要时也将副题)简单清楚地写在图表的上部，并且考虑能引起注意的写法。

⑵图上的坐标特性要标示清楚。

⑶分类项目里若出现有数量少的各项目，最好综合为其它项，放在最末端。

⑷数据的履历、说明等记录到图表空白部分或图表栏下面部份。

⑸图表所表示数值的限度，一般取 3 位数。

### 六、图表制作要领

- 图	名(Title)

⑴一幅图形的内容应在图名(图的标题)中很清楚地显现出来。

⑵图名若不是置于图形的上方，便应置于图形的下方。

⑶如图名的文字过长 ,可分两层书写,将时间书写于主要标题之下。

- 图形的大小(Chart Proportions)

##### 16	品管七大手法

⑴图形的大小应于纸张大小相适宜。

⑵图形的长度与宽度，应成适当的比例，不宜过于扁平或狭长。

⑶图形内部各项目的安排不宜拥挤。

⑷图形的四周应留出充裕的边缘。

⑸凡用于制版印刷的图形，其原图应比复印品为大。

- 坐标轴(Coordinate)

⑴当将资料绘成线图时，线上各点是由两线成直角交叉而得。

⑵横线为x 轴，纵线为y 轴。

⑶二轴相交的点称为原点，其在两轴上二值均为零。

⑷在零右方的x 轴及上方的y 轴，其值均为正。

⑸将资料绘成图形时 ,指定一轴表示某变数 ,以另轴表示另一变数。

⑹一般把自变数设置于x 轴，因变数设置于y 轴。

⑺绘任一点的图形时，量x 轴上的距离，以 y 轴为起点，量 y 轴上的距离以x 轴为起点。

- 刻	度(Scale)

⑴横轴刻度不必一定与纵轴刻度相等。

⑵由于不同刻度的利用，图形可以扩大或缩小。

⑶刻度过分扩大或过分缩小，易使阅读者发生错误印象，因此刻度应合理制定。

⑷一般图形使用的刻度为算术刻度。

⑸如果图形须相对变动，则图中的一轴或两轴可用对数刻度。

⑹每一轴的刻度与单位均须注明清楚。

- 零基准(Zero Base)

⑴所有的算术刻度，以零为纵轴上的零点应予标出，只有当资料以 100 为基准(或其它点为基准)时例外。

⑵对数刻度不能以零为起点(因零的对数为负无穷大)。

- 划	线(Ruling)

##### 第二章	数据与图表	17

⑴零线或零基准线，必须比其它边线为粗。

⑵在图上组成方格的坐标线或指导线，应以较细的线绘成。

⑶坐标线或指导线不宜过多，为帮助阅览所不可缺者才予以划出。

⑷为方便绘图，成图后不必保留的坐标线，可用铅笔或容易抹去的墨水划出。(若须经复印图形，可使用不会显现的浅蓝或绿色墨水划出坐标线)

⑸图形四周，应划出周界线或轮廓线。

⑹图示线可比其它线条更粗更明显。

- 文字的书写(Lettering)

⑴文字要求整齐。

⑵字体种类不宜过多。

⑶字体不宜过大或过小。

⑷避免使用雕琢过分的文字书写。

⑸专门书法家可以随手写出，一般人可用镂字印版及描摹法书写。

⑹除纵尺度的左方或右方文字，须直书外，其余均一律为横书。

- 数字的排列

⑴图内数字一律用阿拉伯数字由左至右写。

⑵横刻度上的数值，须自左至右排列，小数在左，大数在右；纵刻度上的数值，宜由下而上排列，小数在下，大数在上。

⑶图上方的横刻度的数值，宜写在横尺度之上，图下方的横刻度的数值，应写在刻度之下，图左方的纵刻度上数值，宜置于纵刻度的左边，图右方的纵刻度上数值，宜置于纵刻度的右边。

⑷从横刻度上的数值，不必逐一写出，而不致因排列过密看不清楚。

##### 18	品管七大手法

- 图 例

⑴图例是用于说明几种不同图示线或分段影线(或不同颜色)，应置于图内空白位置上，如无适当的空白位置，则应置于图的下方，

⑵图示线如不过份复杂，可将图例画在线的左右或上下，可用箭头指示。

- 资料来源(Source Reference)

⑴图内应注明所用资料的出处。

⑵上项附注不宜过分突出。

⑶不宜放置于有碍于图形的重要部位。(通常放置于图形底部与度周界线之间)。

### 七、几种常用图表介绍

- 条形图

以长短表示数值的大小，而将若干等宽长柱平行排列的统计图。为使全图得到平衡，给人以明确的印象，绘图时应注意：

⑴基线、尺寸线要以明线表示。

⑵棒形的排列因数据的性质而不同：

a.时间数列应按时间的先后顺序排列。 b.空间数列应按习惯或数列的大小排列。

c.属性数列按属性的程度或类别的重要程度排列。d.变量数列应由小排向大。

⑶棒形的宽度应求一致，其形状只有长短方面的不同。

⑷各棒形间的距离要适当，一般是棒形宽度的一半。

##### 第二章	数据与图表	19

横式条形图示例

| (%) 100 | 外销比例 80 60 | 40 | 20 | 0 | 20 | 40 | 内销比例 60 80 | (%) 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加拿大 | 70.4 日本 54 |  |  | 29.6 | 46 |  |  |

西德	53.7

46.3

法国	50.5

49.5

西班牙	43.3

56.6

36.1

意大利	63.9

36.6

英	国	63.4

9.5

美	国	90.5

1983 年各主要车辆制造国家外销比例条形图

其它示例	两个以上条形图合用示例

22%

77.3%

5%

①易犯错误:

%

25

不	20

合

格	15

率

10

5

100

C 零件

D 零件

E 零件

F 零件

G 零件

整 80

0

改善前

(83 年 5 月)

改善后

(83 年 8 月)

修 60

A 件改善前、后条形图比较

率 40

20

0

冲压工场C.D.E.F.G 零件整修率,改善前、中、后条形图比较

##### 20	品管七大手法

②正确示范

□改善前	□改善后一个月	□改善后三个月

100

整 80

修 60

率 40

20

0

C 零件	D 零件	E 零件	F 零件	G 零件

冲压工场C.D.E.F.G 零件整修率,改善前、中、后条形图比较

易犯错误

问题点说明：

①纵轴未说明，且刻度线分割于纵轴。

②各条形间隔过宽。

③作图日期未注明。

④纵轴数字刻度不当，难以比较。

⑤标题未说明。

160

140

120

100

80

60

40

20

0

A	B	C	D

部	部	部	部门	门	门	门

X 公司各部门 83 年 1 月份提案件数比较图

##### 第二章	数据与图表	21

易犯错误

问题点说明：

①纵轴刻度线在外侧。

②基线不在 0 处。

160

150

140

130

|  |  |  | ③各条形间隔过窄。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 A | B | C | D |
| 部 | 部 | 部 | 部 |
| 门 | 门 | 门 | 门 |

120

作图者及日期：张三，83.2.5 A 公司各部门 83 年 1 月份 提案件数比较图

正确示例说明

160

提	150

案	140

件	130

数	120

10

0

①纵轴及横轴说明清楚。

②条形未依大小顺序排列，而依部门别顺序排列。

③基线为 0。

④因各资料大小差异不大，故数量刻度适当放大，将条形中间部分省略以波形中断线表示，使各条形容易比较。

⑤纵轴刻度线在内侧。

⑥制图者、日期、及标题说明清楚。

A	B	C	D

部	部	部	部门	门	门	门

作图者及日期：张三，83.2.5 X 公司各部门 83 年 7 月份 提案件数比较图

##### 22	品管七大手法

- 推移图(又称趋势图、历史线图或折线图)

|  |  |  |  |  | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 300 |
|  |  |  |  |  | 200 |
|  |  |  |  |  | 100 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 12 月 | 0 |

个 4000

3000

2000

1000

0

5	10	15	20	25

表示因时间变动的图形。绘制法

①决定周期，收集数据。

②计算不合格率或每单位缺点数。

③横轴表示时间，纵轴表示统计事项的数值。

④以数据打点，点与时点之间以直折线连结。

⑤计入数据期间，及记录表的题目(目的)。推移图实例

问题点说明：

①纵轴最好不要加入中断线。

②点与点之间连线未连接有间隙。

③纵轴刻度不适当造成 3 月份的点位置不恰当，而 2 月份，4 月份连接线用中断线表示无法掌握变化。

⑴易犯错误	⑵正确示例

6

5

4

3

9.3

10

8

生	生	6

产	产

量	量	4

千

(

2

件

0	)	0

A 零件80每/1	月2   生3  产4量5推移6(月)图	A 零件80/1  每2月3生产4	量5    推6(月移)	图

##### 第二章	数据与图表	23

⑶易犯错误

元

10000

8000

问题点说明：

①纵轴刻度线应在内侧。

②每月成本金额差异不大，因纵轴刻度不当造成折线上、下差不

金 6000

4000

额

2000

0

80/1	2	3	4	5	6(月)

大，难以比较。

车辆B 零件每月成本推移图

⑷正确示例

元

9000

8500

金 8000

7500

额

7000

6500

80/1	2	3	4	5	6(月)

⑸易犯错误

4

3

车辆B 零件每月成本推移图

问题点说明：

A 班

B 班	①纵轴横轴刻度线在外侧。

②A、B 两班折线未加区分，无法识别。

③基线未表识。

不

良	2

率	1

0

连杆A、B 两班加工不合格率月推移比较

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/345112023230011034