# 中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T  3592—2013

实验室化学药品和样品废弃物

处理的标准指南

Standard guide for disposal of laboratory chemicals and samples

2013-08-30发布

2014-03-01 实施

中    华    人   民   共    和   国

国家质量监督检验检疫总局

发 布

SN/T 3592—2013

前    言

本标准按照GB/T  1.1—2009 给出的规则起草。

本标准与ASTM  D4447:2010《Standard  guide  for  disposal  of  laboratory  chemicals  and  samples》的

一致程度为修改采用，其主要差异如下，

——按照 GB/T1.1    标准的要求和汉语习惯对一些编排格式进行了修改

——将一些国际标准的内容转换为适用于国家标准的表述方式；

对“前言”、“规范性引用文件”的内容按照国家标准的要求进行了修订

——将标准中的部分“注”按中文标准习惯改为正文；

——删除与实验室化学药品和样品处理无关的内容；

——增加了实验室废弃物的包装和贮存。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利权的责任。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：中华人民共和国广东出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：王春利、刘炜、李天宝、李丽华、樊于虹、王英姿、冯志洪、姚科、闫剑勇。

SN/T  3592—2013

实验室化学药品和样品废弃物

处理的标准指南

1  范围

本标准规定检验检疫实验室化学药品和样品废弃物处理的推荐性程序和要求。

本标准适用于检验检疫实验室化学药品和样品废弃物的分类、收集、贮存、预处理和处理。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用义件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 8978 污水综合排放标准

GB13015   含多氯联苯废物活染控制标准

GB14554   恶臭污染物排放标准

GB16297   大气污染物综合排放标准

GB 18597 危险废弃物贮存污染控制标准

国家危险废物名录2008 版

废弃危险化学品污染环境防治办法(中华人民共和国环境保护总局，2005)

医疗废物集中处置技术规范(户华人民共和国环境保护总局，20à3)

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

实验室废弃物  laboratory waste

实验过程中产生的具有各种毒性、易燃性、爆炸性、腐蚀性、化学反应性和传染性，并会对生态环境 和人类健康构成危害的所有废弃物。包括：化学品空容器；过期与报废化学品；研究、试验等产生的化学

废弃物；沾染化学品的实验器皿、耗材等废弃物；过期的样品等。

3.2

危险实验室废弃物  hazardous waste

列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的

实验室废弃物。

3.3

实验室废弃物预处理  waste pretreatment

通过一系列的物理、化学、生物、物化及生化方法把废物转化为适于运输、贮存、利用或处置物的过

程，其目标是实现无害化、减量化、资源化。

3.4

实验室废弃物处理  waste  disposal

将预处理后的残余实验室废弃物经焚烧、固化、罐藏等技术处理后的安全排放过程。

SN/T  3592—2013

3.5

化学相容性 chemical compatible

实验室废弃物与容器、材料接触，或两种以上实验室废弃物混合时，不应发生下列效应：产生热、激

烈反应、火灾或爆炸；产生可燃性流体或有害流体；造成容器材质劣化。

3.6

实验室废弃物贮存  waste storage

指实验室废弃物再利用或者无害化处理和最终处置前，实验室废弃物产生者将实验室废弃物存放

于符合特定要求的专门场所或设施内的过程。

4  实验室废弃物的分类方法

4.1  垃圾、情性化学品、符合有关法律法规的无毒、无放射性、无腐蚀性的固体。

4.2  弱酸废液及其相关化合物(质量分数<10%)

4.3  弱碱废液及其相关化合物(质量分数<10%)

4.4 浓酸废液及其相关化合物

4.5 浓碱废液及其相关化合物

4.6  易燃的(燃点<60 ℃)不含卤素的有机溶剂及其相关化合物

4.7  易燃的含卤素的有机溶剂及其化合物

4.8  难燃的不含卤素的有机溶剂及其化合物

4.9  难燃的含卤素的有机溶剂及其化合物

4.10  不可经稀释后排人下水道中的有机碳含量(TOD)≥10%     的易燃物质

4.11  有机酸

4.12 有机碱

4.13 无机氧化物、过氧化物

4.14 有机氧化物、过氧化物

4.15 有毒重金属

4.16  毒药、除草剂、杀虫剂、致癌物质

4.17 还原剂废液及其化合物

4.18 发火物质

4.19  与水作用的物质

4.20  氰化物、硫化物、氨废液

4.21 爆炸物

4.22  放射物

4.23  传染物

4.24  医疗废弃物

4.25  来源或性质不确定的水溶性实验室废弃物

4.26  来源或性质不确定的非水溶性实验室废弃物

4.27  空容器

4.28  石棉、含石棉的实验室废弃物

4.29  被污染的实验室器皿和垃圾

4.30  多氯联苯(PCBs)

SN/T  3592—2013

5  预处理和回收方法

# 5.1  回收再利用(recovery,re-use)

实验中产生的大量有机废液可以采用蒸馏法进行回收，在满足要求的前提下可重复使用； 一些贵重 金属可以采用沉淀法、结晶法、吸附法、离子交换法等方法进行回收；实验中的冷却水可以冷却后重新

使用。

5.2  稀释法(dilution)

实验室废弃物如某些重金属、可溶于水的易燃有机溶剂等，可以做适当稀释后直接排入下水道。具

体要求按 GB 8978 执行。

5.3  中和法(neutralization)

强酸类和强碱类实验室废弃物可小心的中和到适当pH 后直接排放，若中和后的废液中含有其他

有害物质需要做进一步处理。

5.4 氧化法(oxidation)

硫化物、氰化物、醛类、硫醇和酚类等化合物可以被氧化为低毒和低臭化合物，

5.5  还原法(reduction)

氧化物、过氧化物、许多有机药品和重金属溶液可以被还原成低毒物质。含六价铬的废液可以被酸 性亚硫酸盐、硫酸亚铁等还原剂还原为三价铬，废液中的汞、铅和银还原后，可以沉淀过滤出来。有机铅

也可以通过类似的方法去除。将处理后的浓缩液收集后装入容器，送到指定地点处理。

6  处理方法

6.1 垃圾箱(containerization)

对于适合公共卫生垃圾场处理，且不会对处理人产生危害的惰性固体垃圾，可直接丢入垃圾箱，但 必须符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定。

6.2  下水道排放(disposal to the sewer system)

经上述预处理方法处理后安全无害的实验室废弃物，符合相关环保法律法规排放要求，可直接通过 下水道排放。

6.3  焚烧、溶剂回收(incineration,solvent recovery)

对不含固体、腐蚀性或可能起化学反应物质的废有机溶剂应分类，收集，也可混入燃料后在锅炉房

或发电站进行燃烧处理。

6.4 实验室包装(lab pack)

将少量的液体或固体实验室废弃物按照毒药、氧化剂、易燃物、腐蚀性的酸和腐蚀性的碱进行分类，

然后用双层的密封罐收集，送往指定的安全场所或特定的垃圾场处理。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/345212024203011122