ICS 91.010.99

CCS P 00

DB 23

黑	龙	江	省	地	方	标	准

DB23/T 3350—2022

黑龙江省建设工程质量检测机构

现场检测技术管理标准

Management Standard of On-site Inspection Technology of Heilongjiang Construction

Engineering Quality Inspection Agency

2022 - 09 - 27 发布	2022 - 10 - 26 实施

DB23/T 3350—2022

目	次

前言 ................................................................................................................................................................................	II

1 范围 ........................................................................................................................................................................... 	1

2 规范性引用文件 ....................................................................................................................................................... 	1

3 术语和定义 ............................................................................................................................................................... 	2

4 基本规定 ................................................................................................................................................................... 	3

5 管理要求 ................................................................................................................................................................... 	5

6 地基基础质量现场检测 ........................................................................................................................................... 	6

7 主体结构质量现场检测 ........................................................................................................................................... 	9

8 钢结构质量现场检测 ............................................................................................................................................. 	12

9 建筑节能质量现场检测 ......................................................................................................................................... 	15

10 市政工程质量现场检测 ....................................................................................................................................... 	17

11 超低能耗建筑质量现场检测 ..............................................................................................................................	20

附录 A （规范性） ..................................................................................................................................................... 	23

I

DB23/T 3350—2022

前	言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由黑龙江省住房和城乡建设厅提出并组织实施，由哈尔滨市建设工程质量安全站负责解释。

本文件起草单位：哈尔滨市建设工程质量安全站、黑龙江省寒地建筑科学研究院、哈尔滨兴旺建设

工程质量检测有限公司、哈尔滨市上和时代市政工程材料检测有限责任公司、黑龙江鹏程检验检测有限

公司、哈尔滨市建筑工程研究设计院有限公司、黑龙江省寒地建筑工程质量检测中心、牡丹江市科研建

筑工程质量检测公司、哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司、黑河市建筑安全站、黑河市工程质量

监测站、大庆臣耀节能技术服务有限公司、哈尔滨市工程质量咨询中心、哈尔滨市市政工程质量检测咨

询中心。

本文件主要起草人：范春生、孙晶、康永生、冯伟东、马军、李超、李洪岩、张岩、杨守成、李松

涛、田军伟、吴丽、田轩、尹冬梅、李响、马永建、袁野、辛天乐、付广成、孟男、吕红伟、刘瀚、张

百安、于欣宇、周子涵、周莉、姜元鹏、杜志军、高忠臣、邓承文、杨万民、潘文玉、于涛、邓伟财、

王峰、于瑶、张红、赵晓明、路小顺、印莹莹、张琦、王预光、杨光、王宏光。

Ⅱ

DB23/T 3350—2022

黑龙江省建设工程质量检测机构现场检测技术管理标准

1 范围

本文件规定了黑龙江省建设工程质量检测机构现场检测技术管理的术语和定义、基本规定、管理

要求、地基基础质量现场检测、主体结构质量现场检测、钢结构质量现场检测、建筑节能质量现场检

测、市政工程质量现场检测及超低能耗建筑质量现场检测。

本文件适用于黑龙江省行政区域内建设工程质量检测机构现场检测技术管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适

用于本文件。

GB/T 5700	照明测量方法

GB/T 9445	无损检测人员资格鉴定与认证

GB 50021 岩土工程勘察规范

GB 50202 建筑地基基础工程施工质量验收标准

GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50205 钢结构工程施工质量验收标准

GB 50243 通风与空调工程施工质量验收规范

GB/T 50269 地基动力特性测试规范

GB/T 50315 砌体工程现场检测技术标准

GB/T 50344 建筑结构检测技术标准

GB 50411 建筑节能工程施工质量验收标准

GB 50618 房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范

GB/T 50621 钢结构现场检测技术标准

GB 50661 钢结构焊接规范

GB/T 50784 混凝土结构现场检测技术标准

CJJ 1 城镇道路工程施工与质量验收规范

CJJ/T 7 城市工程地球物理探测标准

CJJ 61 城市地下管线探测技术规程

CJJ 181 城镇排水管道检测与评估技术规程

JG/T 211	建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法

JGJ/T 23 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程

JGJ 79 建筑地基处理技术规范

JGJ 106 建筑基桩检测技术规范

JGJ 118 冻土地区建筑地基基础设计规范

JGJ 120 建筑基坑支护技术规程

JGJ/T 132 居住建筑节能检测标准

JGJ/T 136 贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程

1

DB23/T 3350—2022

JGJ 145 混凝土结构后锚固技术规程

JGJ/T 152 混凝土中钢筋检测技术标准

JGJ/T 177 公共建筑节能检测标准

JGJ/T 182 锚杆锚固质量无损检测技术规程

JGJ/T 294 高强混凝土强度检测技术规程

JGJ/T 299 建筑防水工程现场检测技术规范

JGJ 340 建筑地基检测技术规范

JGJ/T 384 钻芯法检测混凝土强度技术规程

JGJ/T 401 锚杆检测与监测技术规程

JGJ/T 403 建筑基桩自平衡静载试验技术规程

JGJ/T 422 既有建筑地基基础检测技术标准

JGJ/T 437 城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准

JT/T 738 基桩静载试验 自平衡法

JTG 3450 公路路基路面现场测试规程

JTG/T 3512 公路工程基桩检测技术规程

JTG/T J21-01 公路桥梁荷载试验规程

TB 10018 铁路工程地质原位测试规程

TB 10102 铁路工程土工试验规程

TB 10223 铁路隧道衬砌质量无损检测规程

YS/T 5219 圆锥动力触探试验规程

YS/T 5223 静力触探试验规程

DB23/T 1019 黑龙江省建筑工程资料管理标准

DB23/1206 黑龙江省建筑工程施工质量验收标准 建筑节能工程

DB23/T 1771 黑龙江省市政基础设施工程资料规程

CECS：03 钻芯法检测混凝土强度技术规程

T/CECS 02 超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程

T/CECS 597 地下连续墙检测技术规程

T/CECS 740 近零能耗建筑检测评价标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

工程质量检测机构  testing services for quality of construction engineering

具有独立法人资格，并取得相应资质，对社会出具工程质量检测数据或检测结论的机构（以下简

称检测机构）。

3.2

工程质量现场检测  on-site inspection of engineering quality

对工程实体实施的原位检查、检测和测试以及对从工程实体中取得的样品进行的检验和测试分析。

3.3

见证人员  witnesses

具备相关检测专业知识，受建设单位或监理单位委派，对工程质量现场检测过程真实性、规范性

见证的技术人员。

2

DB23/T 3350—2022

3.4

管理体系  management system

为建立方针和目标并实现这些目标的体系，包括质量管理体系、技术管理体系和行政管理体系。

3.5

内部审核  internal audits

检测机构自行组织的管理体系审核，按照管理体系文件规定，对其管理体系的各个环节组织开展

的有计划的、系统的、独立的检查活动。

3.6

管理评审  management review

最高管理者为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。

3.7

量值溯源  metrological traceability

通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链，使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标

准（通常是国家计量基准或国际计量基准）联系起来的特性。

3.8

能力验证  proficiency testing

依据预先制定的准则，采用检测机构间比对的方式，评价参加者的能力。

4 基本规定

4.1 从事建设工程质量现场检测的检测机构应取得建设行政主管部门颁发的资质证书。检测机构应在

资质范围内及有效期内开展检测工作。

4.2 建设工程质量现场检测应由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测，检测机构应与委托

单位签订书面检测合同。非建设单位委托的检测机构出具的检测报告不得作为工程质量验收依据。

4.3 检测机构不应与行政机关、法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目

相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或其他利害关系。

4.4 检测机构开展现场检测活动应编制检测方案，经检测机构技术负责人批准并取得委托单位或监理

单位同意后方可实施。

4.5 检测机构应按照国家现行有关标准、规范开展检测工作，对检验检测报告的真实性负责，不应伪

造检测数据、出具虚假检验检测报告。对检测结果不合格的报告严禁抽撤、替换或修改。

4.6 现场检测工作应由两名或两名以上检测人员承担。

4.7 现场检测活动应遵守现场安全管理制度，检测人员应正确佩戴安全帽，登高检测作业时，检测人

员应正确佩戴安全带，必要时检测区域应设立安全警戒线或采取其他安全措施。

4.8 检测机构应建立检测资料档案管理制度，检测资料档案管理制度应符合相关标准要求。

4.9 检测机构应使用符合行业和主管部门要求的检测信息化管理系统。当具备条件能力时，检测机构

应将现场检测数据及时上传至监控平台。

4.10	检验检测报告的管理应符合下列要求：

──应按检测方案及国家标准的相关要求及时出具检验检测报告，宜采用统一格式，检验检测报

告内容应包含检测委托的要求；

──检验检测报告编号应按年度编号，编号应连续，不应重复和空号，检验检测报告应出具一式

四份，对外发放三份，存档一份；

──检测管理信息系统管理的检测项目，应通过系统出具检验检测报告；

──检验检测报告应由检测人、审核人、批准人签字并加盖检验检测专用章，多页报告应加盖骑

3

DB23/T 3350—2022

缝章，有加盖注册工程师印章及签字要求的报告应加盖注册工程师印章并签字；

──检验检测报告应登记后发放，登记应记录报告编号、份数、领取日期及领取人等信息；

──检验检测报告结论应根据设计文件、相关标准及委托要求给出明确的判定；

──检测机构应建立检测结果不合格项目台账，并按规定时间报送工程项目所在地建设主管部门。

4.11 检测资料的管理应符合下列要求：

──检测资料应包含检测合同、检测委托单、检测方案、检测原始记录、检验检测报告和检测台

账、不合格项目台账、仪器设备使用记录、其他与检测相关的重要文件等；

──检测资料的管理应由专人负责；

──检测机构涉及结构安全的试块、试件及结构建筑材料的检测资料汇总表和有关地基基础、主

体结构、钢结构、市政基础设施主体结构的检测资料宜保存 20 年，其他检测资料宜保存 5

年；

──检测资料可以是纸质文件或电子文件，如检测资料有电子文件时，应与相应的纸质文件材料

一并归档保存；

──保管期限到期的检测资料销毁应进行登记、造册后经技术负责人批准；

──销毁登记册保管期限不应少于 5 年。

4.12	检测工作程序应按图 1 进行。

图 1 检测工作程序框图

4

DB23/T 3350—2022

5 管理要求

5.1 检测机构

5.1.1 检测机构应依法成立并具有独立法人资格，能够承担相应的法律责任，有明确的法律地位，对

其出具的检测结果的真实性、准确性承担相应的法律责任。

5.1.2 检测机构应建立完善的管理体系，并明确其组织结构及管理、技术运作和技术支持服务之间的

关系。

5.1.3 检测机构应配置与其开展检测业务相匹配的人员、设备、场所以及环境。

5.1.4 检测人员不应同时受聘于两个或两个以上的检测机构。

5.1.5 检测机构变更名称、地址、法定代表人、技术负责人时应向原审批机关申请变更。

5.1.6 检测机构应建立保证公正性和诚信度的工作制度或程序，确保检测行为遵循客观独立、公平公

正、诚实信用的原则，检测人员应恪守职业道德、承担社会责任。

5.2 人员

5.2.1 检测机构的技术负责人、质量负责人、检测项目负责人、报告审核人、报告批准人应具有工程

类专业中级及以上技术职称，掌握相关领域知识，具有相应的工作经历和检测工作经验；报告审核人、

报告批准人应有从事相关专项检测工作 3 年以上工作经历。

5.2.2 各专项检测机构专业技术人员应具有工程质量检测、施工、监理或设计经历，各专项检测人员

数量应满足住建行业资质管理要求。

5.2.3 检测人员应经技术培训，培训考核合格后方能上岗。检测机构应对检测人员建立管理程序，对

其培训、考核、资格确认、授权和能力保持继续教育等进行规范管理。

5.2.4 检测机构应与检测人员建立劳动关系，临时性、辅助性或替代性工作岗位可以采取劳务派遣用

工形式。

5.2.5 检测机构应明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足工作要求。

5.3 场所环境

5.3.1 检测机构应有固定的场所，还可设置临时的、可移动的或多个地点的场所。

5.3.2 检测机构应确保其工作环境满足检测的要求。检测机构在开展现场检测时，应提出相应的控制

要求，以确保环境条件满足检测标准或技术规范的要求。

5.3.3 检测标准或技术规范对环境条件有要求或环境条件影响检测结果时，应监测和记录环境条件。

当环境条件不利于检测的开展时，应停止检测活动。

5.4 设备

5.4.1 检测机构应配备具有独立支配使用权、性能符合工作要求的设备和设施。

5.4.2 检测机构应建立检测设备检定、校准周期台账，做好量值溯源工作，并利用期间核查保证设备

的可靠性。

5.4.3 检测机构应建立设备档案，并对设备加以唯一性标识。

5.4.4 检测机构应对设备的使用前、使用中、使用后状态进行确认，并对出库、流转、使用、入库等

进行记录。

5.4.5 检测机构应对大型、复杂、精密的检测设备编制操作规程。

5.4.6 检测设备应由经过授权的人员进行操作，并定期进行维护。建立检测设备的维护保养、日常检

5

DB23/T 3350—2022

查制度，并做好相应记录。

5.5 管理体系

5.5.1 检测机构应具有保证其检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系，并确保该管理体系能够

得到有效、可控、稳定实施。

5.5.2 检测机构应依据法律法规、标准的规定制定完善的管理体系文件，包括政策、制度、计划、程

序和作业指导书等。检测机构所建立的管理体系应符合自身实际情况并有效运行。

5.5.3 检测机构应开展有效的合同评审，对要求、标书、合同的偏离和变更应征得客户同意并通知相

关人员。

5.5.4 检测机构应能正确使用有效的方法开展检测活动。检测方法包括标准方法和非标准方法，应优

先使用标准方法。使用标准方法前应进行验证；使用非标准方法前，应先对方法进行确认，再验证。

5.5.5 检测机构应对质量记录和技术记录管理做出规定，包括记录标识、贮存、保护、归档留存和处

置等内容，记录信息应充分、清晰、完整。

5.5.6 检测机构出具的检验检测报告应客观真实、方法有效、数据完整、信息齐全、结论明确、表述

清晰并使用法定计量单位。

5.5.7 检测机构应对管理体系的内部审核、管理评审做出规定。内部审核应每年至少一次，由质量负

责人制定审核方案，并组织实施，检测机构内审员应经过培训；管理评审宜 12 个月一次，由管理层负

责。

5.5.8 检测机构在运用计算机与信息技术自动设备系统实施检测、数据传输或对检测数据和相关信息

进行管理时，应具备保障数据安全性、完整性、正确性的措施。

5.5.9 检测机构应实施有效的数据结果质量控制，质量控制活动应与检测工作相适应。

6 地基基础质量现场检测

6.1 一般规定

6.1.1 建筑地基基础质量现场检测可分为建筑地基现场检测、建筑基桩现场检测及建筑基坑支护现场

检测。

6.1.2 建筑地基现场检测主要项目及方法应包括下列内容：

──地基载荷试验（浅层平板载荷试验、深层平板载荷试验和岩基载荷试验）；

──复合地基载荷试验；

──竖向增强体载荷试验；

──圆锥动力触探试验。

6.1.3 建筑地基现场检测其他项目及方法包括下列内容：

──标准贯入试验；

──静力触探试验；

──地基系数试验；

──十字板剪切试验；

──水泥土钻芯法试验；

──扁铲侧胀试验；

──地基动力特性测试（多道瞬态面波试验）；

──冻土地温场测试。

6.1.4 建筑基桩现场检测主要项目及方法应包括下列内容：

6

DB23/T 3350—2022

──基桩承载力检测（单桩竖向抗压静载试验、单桩竖向抗拔静载试验、单桩水平静载试验）；

──桩身完整性检测（低应变法、声波透射法）。

6.1.5 建筑基桩现场检测其他项目及方法包括下列内容：

──高应变法；

──桩身内力测试；

──基桩自平衡静载试验；

──钻芯法；

──孔内摄像法；

──钻孔桩成孔质量检测；

──旁孔透射法；

──磁测桩法；

──基础锚杆抗拔试验。

6.1.6 建筑基坑支护现场检测主要项目及方法应包括下列内容：

──桩身完整性检测（低应变法、声波透射法、钻芯法）；

──支护锚杆抗拔试验；

──土钉抗拔试验；

──锚杆锁定力测试。

6.1.7 建筑基坑支护现场检测其他项目及方法包括下列内容：

──地下连续墙成槽质量检测（超声波法）；

──地下连续墙墙体质量检测（声波透射法、钻芯法）；

──锚杆锚固质量无损检测。

6.1.8 地基基础检测机构专业技术人员数量和技术能力应满足开展的现场检测项目需求，现场检测人

员应熟悉地基基础工程现场检测项目、检测方法、抽样方法和验收标准，熟练掌握仪器设备操作规程。

6.1.9 建筑地基基础质量现场检测所配置的设备应符合附录 A 的规定。

6.2 检测准备

6.2.1 委托单位委托地基基础质量现场检测时，应填写委托单，委托单信息应包括下列内容：

──工程名称、工程地址；

──委托单位、设计单位、勘察单位、监理单位及施工单位名称；

──委托日期；

──检测项目及检测数量；

──地基基础设计等级；

──施工工艺；

──设计要求或相关标准的要求；

──委托单位与见证单位的签字及盖章。

6.2.2 检测机构接受委托后应进行现场调查、资料收集，现场调查、资料收集宜包括下列内容：

──收集被检测工程的岩土工程勘察资料、地基基础设计文件、施工记录、了解施工工艺和施工

中出现的异常情况；

──了解委托单位的具体要求，明确检测目的；

──对检测项目现场环境条件进行分析，明确现场实施的可行性。

6.2.3 检测机构应根据相关标准、规范及委托单位的具体要求，编制检测方案，检测方案宜包括下列

内容：

7

DB23/T 3350—2022

──工程概况；

──设计要求；

──施工工艺；

──检测项目；

──检测目的；

──检测方法及依据的标准；

──检测数量、抽样方案；

──检测点位置；

──检测点开挖、加固、处理；

──仪器设备及检测人员；

──检测进度计划；

──需要委托方配合的工作；

──安全措施。

6.2.4 建筑地基现场检测的数量及检测点位置应符合 GB 50202 及 JGJ 340 的规定。

6.2.5 建筑基桩现场检测的数量及检测点位置应符合 JGJ 106 及 JGJ/T 422 的规定。

、

6.2.6 建筑基坑支护现场检测的数量及检测点位置应符合 JGJ 120 JGJ/T 182、JGJ/T 401 及 T/CECS 597

的规定。

6.3 现场检测

6.3.1 建筑地基基础质量现场检测应按照经确认的检测方案进行。

6.3.2 建筑地基现场检测方法应符合 JGJ 79、JGJ 118、JGJ 340 及 GB/T 50269 的规定。

6.3.3 建筑基桩现场检测方法应符合 JGJ 106、JGJ/T 403 及 JGJ/T 422 的规定。

6.3.4 建筑基坑支护现场检测方法应符合 JGJ 120、JGJ/T 182、JGJ/T 401 及 T/CECS 597 的规定。

6.3.5 检测前应对仪器设备进行检查调试。当现场操作环境不符合仪器设备使用要求时，应采取保证

仪器设备正常工作的措施；仍不满足设备使用条件或现场检测中仪器设备受到干扰无法继续检测时，

应停止检测，并及时向本机构技术负责人报告有关情况。

6.3.6 检测数据采集应符合下列要求：

──优先采用自动测试系统进行数据采集；

──人工记录时，应用专用表格，并应做到数据准确、字迹清晰、信息完整，不应追记；

──仪器自动记录的数据应妥善保存，必要时宜打印输出后经现场检测人员校对确认。

6.3.7 检测人员应熟悉检测异常情况处理预案。如有异常应及时查明原因，采取相应措施，必要时重

新检测，检测结束后要对检测记录进行核查，确保检测原始记录的准确性和完整性。

6.3.8 建筑地基基础质量现场检测除应符合本标准外，尚应符合其他现行有关标准的规定。

6.4 原始记录与检验检测报告

6.4.1 建筑地基基础质量现场检测原始记录应包括下列内容：

──委托单位名称、工程名称、工程地址；

──检测项目、检测方法、检测时间；

──设计参数（承载力、桩径、桩长等）；

──受检桩编号；

──静载试验的荷载分级、实测压力、数据读取时间、终止试验条件；

──检测设备名称、型号及编号；

8

DB23/T 3350—2022

──检测环境数据(如有要求）；

──检测数据分析及结果；

──检测中异常情况的描述记录；

──检测人、复核人签名。

6.4.2 建筑地基基础质量现场检测的检验检测报告应包括下列内容：

──委托单位名称、工程名称、工程地址；

──设计单位、勘察单位、施工单位及监理单位名称；

──检测目的及要求；

──工程地质条件描述；

──设计参数（地基基础设计等级、承载力、桩径、桩长等）；

──检测项目、检测方法及检测数量；

──检测依据的标准；

──受检桩编号（静载试验需附位置图）；

──主要检测设备名称、型号及编号；

──检测日期及报告完成日期；

──检测数据及实测与计算分析曲线、图表等（数据汇总表、荷载-位移曲线、位移-时间对数曲

线、位移-荷载对数曲线等）；

──低应变检测桩身波速取值、完整性描述、缺陷位置及桩身完整性类别；

──检测结果及检测结论；

──检测人、审核人及批准人的签名并加盖检验检测专用章，多页检验检测报告还应加盖骑缝章；

──注册岩土工程师签名及盖章；

──对见证检测项目，应有见证单位名称、见证人员姓名；

──检测机构的名称、地址和通信信息；

──报告的编号和每页及总页数的标识。

6.4.3 建筑地基基础质量现场检测结果应按国家现行有关标准及设计要求进行评价，其中建筑基桩检

测应符合下列要求：

──桩身完整性检测结果评价，应给出每根受检桩的桩身完整性类别；

──工程桩承载力验收检测应给出受检桩的承载力检测值，并评价单桩承载力是否满足设计要求；

──为设计提供依据的承载力检测应给出受检桩的承载力极限值和特征值。

6.4.4 建筑地基基础质量现场检测自动采集的原始数据及曲线应作为电子记录进行保存，并应采取加

密加权措施，防止数据的丢失、损坏。

6.4.5 建筑地基基础质量现场检测原始记录、检验检测报告与信息资料除应符合本标准的规定外，尚

应符合 GB 50618、DB23/T 1019 的相关规定。

7 主体结构质量现场检测

7.1 一般规定

7.1.1 主体结构质量现场检测可分为混凝土结构现场检测及砌体结构现场检测。

7.1.2 混凝土结构现场检测主要项目及方法应包括下列内容：

──混凝土强度现场检测（回弹法、钻芯法、超声回弹法）；

──拉拔现场检测（后置埋件拉拔）；

──钢筋保护层厚度现场检测（电磁感应法）；

9

DB23/T 3350—2022

──结构构件现场检测（尺寸、偏差、挠度、承载力、裂缝）。

7.1.3 混凝土结构现场检测其他项目及方法应包括下列内容：

──混凝土强度现场检测（后装拔出法）；

──拉拔现场检测（炭纤维片粘结强度）；

──钢筋保护层厚度现场检测（雷达法、直接法）；

──结构构件现场检测（缺陷、倾斜、变形、现浇结合面粗糙度、现浇结合面平整度、键槽尺寸、

间距、位置）；

──混凝土中钢筋现场检测（钢筋间距、钢筋数量、钢筋直径、钢筋锈蚀）；

──装配式混凝土灌浆饱满度现场检测（预埋传感器法、预埋钢丝法、X 射线成像法、冲击回波

法）；

──结构原位测试（沉降、水平位移、垂直度）。

7.1.4 砌体结构现场检测主要项目及方法应包括下列内容：

──砂浆强度现场检测（贯入法、砂浆回弹法）；

──砌体强度现场检测（原位轴压法）。

7.1.5 砌体结构现场检测其他项目及方法应包括下列内容：

──砂浆强度现场检测（推出法、筒压法、砂浆片剪切法、点荷法）；

──砌体强度现场检测（扁顶法、原位单剪法、原位双剪法）；

──烧结砖强度现场检测（回弹法）。

7.1.6 主体结构检测机构专业技术人员数量和技术能力应满足开展的现场检测项目需求，现场检测人

员应熟悉主体结构工程现场检测项目、检测方法、抽样方法和验收标准，熟练掌握仪器设备操作规程。

7.1.7 主体结构质量现场检测所配置的设备应符合附录 A 的规定。

7.2 检测准备

7.2.1 委托单位委托主体结构质量现场检测时，应填写委托单，委托单信息应包括下列内容：

──工程名称、工程地址；

──委托单位、设计单位、监理单位及施工单位名称；

──委托日期；

──检测项目及检测数量；

──检测部位；

──设计要求或相关标准规范要求；

──委托单位与见证单位的签字及盖章。

7.2.2 检测机构接受委托后应进行现场调查、资料收集，现场调查、资料收集宜包括下列内容：

──收集被检测工程的设计资料、施工资料；

──了解委托单位的具体要求，明确检测目的；

──对检测项目现场环境条件进行分析，明确现场实施的可行性。

7.2.3 检测机构应根据相关标准、规范及委托单位的具体要求，编制检测方案，检测方案宜包括下列

内容：

──工程概况；

──设计要求；

──检测项目；

──检测方法及依据的标准；

──检测数量、抽样方案；

10

DB23/T 3350—2022

──检测点位置；

──仪器设备及检测人员；

──检测进度计划；

──需要委托方配合的工作；

──安全措施；

──提出由于检测造成的结构或构件局部损伤的修补建议。

7.2.4 主体结构质量现场检测的数量及检测点位置应符合 GB 50204、GB/T 50344 及 GB/T 50784 的规

定。

7.3 现场检测

7.3.1 主体结构质量现场检测应按照经确认的检测方案进行。

7.3.2 混凝土强度现场检测的检测方法应符合 JGJ/T 23、JGJ/T 294、JGJ/T 384、CECS：03 及 T/CECS

02 的规定。

7.3.3 拉拔现场检测的检测方法应符合 JGJ 145 的规定。

7.3.4 钢筋保护层厚度现场检测、混凝土中钢筋现场检测、结构构件现场检测的检测方法应符合 GB

50204、GB/T 50344、GB/T 50784 及 JGJ/T 152 的规定。

7.3.5 砂浆强度、砌体强度的检测方法应符合 GB/T 50315 及 JGJ/T 136 的规定。

7.3.6 检测前应对仪器设备进行检查调试。当现场操作环境不符合仪器设备使用要求时，应采取保证

仪器设备正常工作的措施；仍不满足设备使用条件或现场检测中仪器设备受到干扰无法继续检测时，

应停止检测，并及时向本机构技术负责人报告有关情况。

7.3.7 检测数据采集应符合下列要求：

──现场检测记录数据应及时、准确；

──人工记录时，应用专用表格，并应做到数据准确、字迹清晰、信息完整，不应追记；

──仪器自动记录的数据应妥善保存，必要时宜打印输出后经现场检测人员校对确认，热敏纸输

出记录时宜附有原件的复印件；

──图像信息应标明获取信息的时间和位置。

7.3.8 检测人员应熟悉检测异常情况处理预案。如有异常应及时查明原因，采取相应措施，必要时重

新检测，检测结束后应对检测记录进行核查，确保检测原始记录的准确性和完整性。

7.3.9 主体结构质量现场检测的测区和测点应有明晰标注和编号，标注和编号宜保留一定时间，并保

留影像资料。

7.3.10 主体结构质量现场检测除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

7.4 原始记录与检验检测报告

7.4.1 主体结构质量现场检测原始记录应包括下列内容：

──委托单位名称、工程名称、工程地址；

──检测项目、检测方法、检测时间；

──检测部位、检测数量；

──检测设备名称、型号及编号；

──检测依据的标准；

──检测对象的状态描述；

──检测原始数据；

──检测环境数据（如有要求）；

11

DB23/T 3350—2022

──检测数据分析及结果；

──检测中异常情况的描述记录；

──检测人、复核人签名。

7.4.2 主体结构质量现场检测的检验检测报告应包括下列内容：

──委托单位名称、工程名称、工程地址；

──设计单位、施工单位及监理单位名称；

──检测目的及要求；

──工程结构类型及规模；

──检测项目、检测方法及检测数量；

──检测依据的标准；

──检测数量及检测点位置；

──主要检测设备名称、型号及编号；

──检测日期及报告完成日期；

──检测项目的主要分类检测数据和汇总结果，检测结果、检测结论；

──检测人、审核人及批准人的签名并加盖检验检测专用章，多页检验检测报告还应加盖骑缝章；

──注册结构工程师签名及盖章；

──对见证检测项目，应有见证单位名称、见证人员姓名；

──检测机构的名称、地址和通信信息；

──报告的编号和每页及总页数的标识。

7.4.3 主体结构质量现场检测原始记录、检验检测报告与信息资料除应符合本标准的规定外，尚应符

合 GB 50618、DB23/T 1019 的相关规定。

8 钢结构质量现场检测

8.1 一般规定

8.1.1 钢结构质量现场检测主要项目及方法应包括下列内容：

──焊缝内部缺陷的超声波检测；

──防腐涂层厚度检测；

──防火涂层厚度检测；

──钢材厚度及外观尺寸检测；

──高强度螺栓终拧扭矩检测；

──钢结构挠度检测。

8.1.2 钢结构质量现场检测其他项目及方法应包括下列内容：

──外观质量检测；

──表面质量的磁粉检测；

──表面质量的渗透检测；

──变形检测（构件变形、钢结构变形）。

8.1.3 钢结构检测机构专业技术人员数量和技术能力应满足开展的现场检测项目需求，现场检测人员

应熟悉钢结构工程现场检测项目、检测方法、抽样方法和验收标准，熟练掌握仪器设备操作规程。

8.1.4 从事钢结构无损检测的人员应按现行标准 GB/T 9445 进行相应级别的培训、考核，并持有考核

机构颁发的资格证书。

8.1.5 取得不同无损检测方法的各技术等级人员不应从事与该方法和技术等级以外的无损检测工作。

12

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/347006026132006041