煎药室工作制度

为加强药品管理，保证煎药质量，根据《中华人民共和国药品管理法》和《医疗机构中药煎药室管理规范》等要求，制定煎药室工作制度。

一、煎药人员收到药剂，应详细核对病人姓名、性别、年龄、科别、服药时间、剂数与煎煮方法，经核对无误后，在收药本上签收。如有疑问，应及时与医生、调剂人员联系。

二、煎药时应认真执行煎药操作规程，按照标准化操作程序使用煎药设备。煎煮前将药材用冷水浸泡 40～60 分钟，加水量超过药材表面 2 厘米。做到一剂煎两次，煎煮时间根据药材的性质而定，一般为 30～40 分钟，保证煎药质量，对先煎、后下、冲服、烊化、包煎等需特殊处理的药物必须按规定特殊处理。

三、药剂煎好后，必须检查煎药设备的标签和中药包装标签姓名是否相符，无误者方可由护士验收签字领取。药渣应保存 24 小时备查。

四、煎药用具、容器应清洁干净，每煎完一剂后，应彻底清洗。内服、外用药器具应严格区分。

五、煎药室要注意安全，保持清洁卫生，严防火灾和用电安全。非工作需要其他人员不得进入煎药室。

六、对急重病人的药剂，应即领、即煎、即取，全程不得超过2 小时。

七、煎药室应有详实的收发药记录，煎药记录及差错事故记录。

八、做好门诊病人的代煎中药工作，病人凭煎药费收据到煎药室办理代煎手续，工作人员必须热情接待，细致服务，详细告知病人相关用药事项。

九、加强煎药室安全管理，做好水电及电器设备维护，非工作人员不得进入煎药室。

中药煎药操作规程

收药、煎药、发出要仔细认真，详细核对，做到各个环节清楚、准确，保证质量，防止差错。

- 收药：凡在本煎药室煎药者，每付药要附上煎药卡片，填写病人姓名、科室、床号、日期、煎药剂量。煎药人员要逐剂核对，无误后在煎药登记表上签字。门诊煎药以收据作取药凭证。对特殊药物， 应详细注明，按要求进行煎煮。

- 浸泡：待煎药物应当先行浸泡，浸泡时间一般不少于 30 分钟。先煎药、后下药、另煎或另炖药、包煎药、煎汤代水药在煎煮前均应当先行浸泡，浸泡时间一般不少于 30 分钟。

- 煎药：每剂药必须煎两遍，煎药过程中要搅拌药料 2-3 次，煎煮时间应当根据方剂的功能主治和药物的功效确定。一般药物煮沸后再煎煮 20-30 分钟；解表类、清热类、芳香类药物不宜久煎，煮沸后再煎煮15-20 分钟；滋补药物先用武火煮沸后，改用文火慢煎约40—60 分钟。药剂第二煎的煎煮时间应当比第一煎的时间略缩短。儿童每剂一般煎至 100-300 毫升，成人每剂一般煎至 400-600 毫升，一般每剂按两份等量分装，或遵医嘱。

- 煎药发出：病房煎药一般在下午送到各科室，并由护理人员签收；门诊煎药由病人或家属凭证领取。复核查对无误后，在收药单上签字。对危重病人，急煎药送煎药室后，—2 小时送药，确保按时服药。

- 清洗消毒：煎药设备要严格处理，对用过的煎、盛药器具要及时洗刷干净，严格消毒后再用，防止交叉污染。

- 煎药完毕，关停水电，保证工作、人身安全。

# 自动煎药包装机标准化操作程序（SOP）

为加强中药煎药室规范化操作，保证中药煎药质量，对BZY150K 型自动煎药包装机操作规范制定如下：

一． 操作前的准备与检查：

- 每个汤药煲及充填管路必须经过了充分的清洗，无任何杂物及污垢。

- 包装带已安装完毕，准确地引入了包装机头。

- 煎药时各个充填主阀门及备用阀门必须在关闭位置。二．操作程序：

- 装药

- 将煎药证固定在药单夹中,按照一定的比例向玻璃筒里注入适量清水,液面以超过药物5厘米为宜。

- 将要煎制的中草药装入药袋内，再将装药的布袋装入不锈钢过滤网中，最后将装完药的过滤网放进汤药煲的玻璃筒里， 进行浸泡，并应进行适当搅拌。

- 将药袋口翻向玻璃筒外边，盖好玻璃盖。

- 煎药

- 开启电源总开关，总电源指示灯亮，红色显示。

- 对需要煎药的汤药煲 ，按一下该汤药煲的“加热”键，即刻有“笛”声提示同时加热指示灯（红色）亮， “强火”指示灯（黄色） 闪亮、锅体加热指示灯（红色）亮，汤药煲处于全功率加热状态。此时，“加热时间”显示器，显示上一次“强火”加热时间设定值，并倒计时显示。根据所要煎煮药物的质地性质上、下调整键来重新设定其值, “强火”加热时间倒计时显示为零时，有“笛”声音响提示，汤药煲的加热方式自动由“强火”转换为“弱火”方式。此时加热指示灯(红色)继续亮， “弱火”指示灯（绿色）闪亮，锅体加热指示灯（红色）闪亮， 汤药煲处于半功率加热状态。这时,“加热时间”显示器显示的是“弱火” 最后加热时间的设定值，并倒计时显示。此时同样可利用上、下调键修定“弱火”的加热时间。“弱火”加热时间倒计时显示为零时，有“笛” 声提示，锅体加热指（红色）灭， “加热时间”显示器有（[	]）符号显示加热停止。此时加热指示灯红灯仍亮，按一下“加热”键，指示灯红灯灭，煎药结束。

- 包装

- 按一下“热合”键，热合指示灯（红色）亮，各显示器首先显示的是初设定值。然后经过约 3-5 秒后显示实际值, 上、下热合辊开始加温，即进入工作状态。

- 利用“模式”选择键，可以对有关项目重新修定。选择项目的顺序为: 工作状态→包装数量→下辊热合温度→上辊热合温度→工作状泰包装数量的设定范围：0～250  循环上(下)辊热合温度设定范围为 100--199℃，一般设定为 130--160 ℃。注入量的设定范围：a、

定量型：约 180mlb、变量型：70	～230ml选择有关设定项目，利用上、下调键改变设定值。

- 待上、下热合辊的实际温度达到设定温度值且稳定时，“准备”指示灯（绿色）亮，此时可正式开始包装作业。

- 开启充填主阀门：待管道内空气充分排出后，同时分别按一下“自动”键、“注入”键和“起动”键，各键对应的指示灯亮，药液包装开始。“包装数量”显示器计数显示，达到包装数量设定值时自动停机。

- 将分装成袋的中药贴上煎药证，以利于与他人中药分清。

- 包装要领

- 当煎药结束， 包装开始前， 虽然汤药煲已停止加热， 但药液仍呈沸腾状态这时需打开玻璃筒的锅盖自行降温， 然后用药液挤压器的过滤网架杆穿过网孔把过滤网架在玻璃筒上口， 形成药液自动下沥， 同时用药液挤压器的压盘挤压药布袋能尽快挤出布袋的药液。

- 包装数量起始零的说明：包装数量设定后，在“包装数量”显示器上显示的数值是实际包装过的袋数，为了正确反映有效的包装袋袋数，本设备作了如下处理：包装注入开始时，第一次切下的药袋（即上次未切下的挂在机头下面的遗留包装袋） 不计数，在显示器上显示为“0”，而第二次切下的药袋才为本次包装的第一袋，在显示器上显示为 1开始计数。

- 包装数量设定后，在自动状态下，实际包装数量与设定数量

一致时，包装注入自动停止。如果重新注入包装必须首先“清零”， 或进行清洗以后重新设定包装数量，否则机器不转动。

- 一个汤药煲煎药包装完毕后，对玻璃筒过滤网及充填管道要进行比较彻底的清洗。

- 较长时间不需要进行包装的设备，应关闭“热合”键，指示灯灭，结束包装状态

三． 装带方法：

  - 将两卷包装带分别装在左、右两个芯轴上。装带时注意带的带里朝上。

  - 装上压力弹簧，用挡环调整弹簧的压力并紧固。四． 将包装带按图示方向同时引入到上辊轴之间位置。

五． 启动“电源总开关”、启动“热合”键、按“起动”键，辊轴转动将包装带送入待上（下）热合辊的实际温度达到设定温度值且稳定时， 如果仅按“起动”键而不启动“注入”键可以检验包装带的粘合程度

六． 清洗方法：

    - 每个汤药煲煎药包装完毕后，对玻璃筒、锅底、过滤网及充填管道必须进行清洗。

    - 过滤网应当在设备以外的水池中清洗。

七． 玻璃筒及锅底的清洗禁止使用铁刨花或掉毛毛刷工具。打开充填主阀门、 备用阀门，洗刷水可以从备用阀门迅速放掉。

八． 充填管道的清洗，利用“清洗”键。在玻璃筒中倒入清洁水， 打开充填主阀门,反复开启“清洗”键，将水从注入管排出，充填管道即

得到充分的清洗。

# 煎药电磁炉操作程序（SOP）

为做好中药急煎服务，保证煎药质量，特制定急煎用炉电磁炉操作程序。

1、	用不锈钢煎药锅浸泡中药 30 分钟后，放于电磁炉煎煮区。

2、	插上电磁炉电源插座，按下“开/关”按键后，电磁炉进入工作状态。

3、	按“+”、“ ”按键，调节电磁炉温度至 270℃将药物煮沸。

4、	药物煮沸后调节温度到 100℃，煎煮到规定时间。煎煮过程中要搅拌药物 23	次。

5、	在文火煎煮过程中，根据情况调节温度设置，冬季调高一点，夏季调低一点，保持煎药锅微微沸腾。

6、	第二煎操作程序按第一煎操作。

7、	电磁炉使用完毕后，关闭电源，拔下电源插座。

8、	用抹布清洁电磁炉。

# 冷藏柜操作程序（SOP）

一、初次开机，首先让机器空载12	个小时，待箱内温度降下来后再往箱内放入袋煎中药。

二、控制温度的控制器在箱体正面标有“ 07 ”的标牌上，通常情况下：一般温控面板上的旋钮刻度线对准“ 45 ”即可，标牌上表示的数字越大，箱内的温度就越低。随时注意冷藏柜内温度一般在28 ℃之间即可。

三、袋煎中药煎好后，先放置在储药篮内，待温度降至室温再放入冷藏柜。

四、盛有袋煎中药的储药蓝在冷藏柜内放置均匀摆放之间保留适当间隙，并且不能靠放在箱壁上。

五、存取药品时要尽量减少开门次数，并尽快将门关严，以免冷气散失。

六、冷藏箱要每日清洁，每周对冰箱进行一次清洗消毒。七、每天下班前检查冰箱门是否关严。

# 煎药质量控制规范

为保证煎药质量，提高中药治疗效果，按照《医疗机构中药煎药室管理规范》要求，制定《煎药质量控制规范》。

一、煎药人员必须具有中药专业人员技术职务任职资格，或者经过有关部门认可的专门培训并考核合格。

二、煎药所用的设备、设施必须经过国家认可，我院购置国家中医药管理局推荐的全自动煎药机，并配备中药包装机。

三、煎药室要远离各种污染源，室内设计要便于清洁，没有卫生死角。

四、煎药室各项规章制度、操作规范及操作程序齐全并落实到位。五、煎药用火要根据药物特性的需要设置，解表药、清热药的火

力稍强，煎煮时间略短；滋补药的火力稍弱，煎煮时间略长。

六、煎好药液应当符合药物的物理学特性，外观颜色不能太淡， 不能看到明显的沉淀物。解表药的颜色可能淡一些，滋补药的颜色则深一些。一般来说，药液的比重稍大。

七、过滤出的药渣不能有白心，或者没有煎透的征象，药渣要保存 2 天备查。

八、花粉类药物不能直接放入锅内煎煮，可用布包，以免花粉颗粒逸出，刺激咽喉，不利服用。

九、先煎的药物要严格按照操作规程，先行浸泡，煮沸后改用文火，煎 4060	分钟后过滤药液，再与其他药物煎煮。

十、严格执行煎药操作记录，如实记录浸泡时间、特殊药物的处理、包装数量等项目。

十一、对煎药外观质量提出异议的处理：

1、必须是本院药房调剂的药物。

2、煎药人员提供药物收发记录、煎药标签、煎药记录等相关材

料。

3、分析药物的组成和影响理化性质的因素，尤其是影响药物颜色、浓度的因素，作出合理解释，患者认可。

4、如患者有多剂药物，则可用对比法，再煎其余剂数，进行对比。对浸泡时间、煎煮时间、煎煮次数严格操作并核实。确实属于操作不规范，造成煎药质量下降，扣发煎药人员当月奖金并记入差错事故登记，院内通报。

8、药品

（2）先煎后下等特

煎煮

不能完全按医嘱

殊要求是否按医嘱	是	否

操作

操作

无糊状块

糊状（）

有糊状块

（3）药渣煎透程度

无白心

白心（）

有白心

药剂科煎药室质量控制监测检查表

| 检查项目 |  | 检查情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、有无领取待煎药品分类记录 | 有 | 记录不全 | 无 |
| 2、煎药设备、设施、容器使用 | 清洁 | 清洁程度不够 | 不清洁 |
| 前是否清洁 |  |  |  |
| 3、有无设备、设施、容器清洁 | 规程完范 | 规程不够完范 | 无 |
| 规程 |  |  |  |
| 4、煎药人员是否穿戴工作服工 | 穿工作服并清洁 | 工作服不清洁 | 没有穿工作 |
| 作服是否清洁 |  |  | 服 |
| 5、煎药工作人员操作是否规范 | 规范 | 不够规范 | 不规范 |
| 6、待煎药品先行浸泡时间是否 | 浸泡时间充足 | 浸泡时间不充足 | 没有浸泡 |
| 充分 |  |  |  |
| 7、各项记录是否完整 | 完整 | 不完整 | 无 |
| （1）是否根据方剂 |  | 不能完全根据方 |  |
| 功能和药物功效确 | 是 | 剂功能和药物功 | 否 |
| 定煎煮时间 |  | 效确定煎煮时间 |  |

| 无硬心 | 硬心（） | 有硬心 |
| --- | --- | --- |
| 有 | 标识不清楚 | 无 |
| 准确 | / | 不准确 |
| 复核并签收 | / | 没有复核签 |

9、是否有标识区分内服药与外

用药

10、煎出药液量与方剂剂数是

否相符且分装剂量是否准确

11、工作人员发放中药汤剂时

是否复核并签收

收

12、急煎汤剂在 2 小时内是否

能够

/

不能够

能够发放

此次检查综合评价

优秀（ ）良好（ ）合格（ ）不合格（ ）

检查人员签字：

检查时间：	年	月

日

# 煎药室工作质量考核标准

项目	考核内容

分	检查

工作量

煎药付数。

（20 分）

值

20	完成计划目标得 20

1、按时参加院内各种指令性会议及培训	2	无故缺席每人次扣分

2、认真完成领导布置的各项应急性工作	3	应急性工作未按时完

3、煎药室工作环境清洁，工作区与生活区分开，煎药机、封装

5	一项不符合要求扣分

科室	机、操作台干净，无积尘，物品放置整齐有序。

4、煎药人员应当注意个人卫生。煎药前要进行手的清洁，工作

管理	5	一项不符合要求扣分

（20 分）

时应当穿戴专用的工作服并保持工作服清洁。

5、煎药设备设施、容器使用前应确保清洁，要有清洁规程和每

煎药设施设备、容器

日清洁记录。用于清扫、清洗和消毒的设备、用具应放置在专用

5	毒记录不全每处扣分

场所妥善保管。

6、举办院内或科内业务培训。

扣分；

+2	有 2 分，无 0 分。

1、煎药人员在收药、煎药、装药、送药时应当认真核对处方（或

5	收发记录不完整，每

工作质量

（30 分）

煎药凭证）有关内容，建立收发记录，内容真实、记录完整。

2、煎药操作记录应保持整洁，内容真实、数据完整。	5	煎药操作记录不完整

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/347042043141006045