#### 第四节 AC/AC变换电路认知

一、选择题

1、进口设备标牌上的英文词汇“sensor”的中文意思是（ A ）。

A．传感器

B．报警器

C．继电器

D．备用

2、电气设备标牌上的英文词汇“thyritor”的中文意思是（ D ）。

A．晶体管

B．稳压管

C．逆变器

D．晶闸管

3、集成稳压器按工作方式可分为线性串联型和（ B ）串联型。

A．非线性

B．开关

C．连续

D．断续

4、三相半控桥式整流电路，晶闸管承受的最大反相电压是变压器（ D ）。

A．二次相电压最大值

B．二次相电压的有效值

C．二次线电压的有效值

D．二次线电压的最大值

5、下列器件中，（ A ）属于不可控电力电子器件。

A．肖特纳二极管

B．晶闸管

C．电力晶体管

D．绝缘栅双极型晶体管

6、（ D ）的本质是一个场效应晶体管。

A．肖特纳二极管

B．电力晶体管

C．可关断晶体管

D．绝缘栅双极型晶体管

7、三相半波可控整流电路各相触发脉冲相位差（ C ）。

A．60°

B．90°

C．120°

D．180°

8、可关断（GTO）晶体管是（ D ），要使GTO晶体管关断，必须在门极上施加一个反向的大脉冲电流及反向电压。

- 电压控制型

- 电流控制型

- 电压注入型

- 电流注入型

9、在变频调速时，若保持恒压频比（U/f=常数），可实现近似（ C ）。

- 恒功率调速

- 恒效率调速

- 恒转矩调速

- 恒电流调速

10、当电动机在额定转速以上变频调速时，要求（ B ），属于恒功率调速。

- 定子电源频率可任意改变

- 定子电压为额定值

- 维持U/f=常数

- 定子电流为额定值

11、变频器与电动机之间一般（ B ）接入接触器。

- 允许

- 不允许

- 需要

- 不需要

12、变频器在故障跳闸后，使其恢复正常状态应按（ C ）键。

A．MOD

B．PRG

C．RESET

D．RUN

13、变频器的（ B ）接口用于和计算机或PLC进行通讯，并按照计算机PLC的指令完成所需的动作。

A．数字输入/输出

B．通讯

C．多功能输入端子和输出

D．输入/输出信号

14、变频器的功能预置必须在“编程模式”下进行，功能预置的第一步是找出需要的（ C ）。

A．程序

B．软件

C．功能码

D．复位键

15、当变频器在配电变压器容量大于500KVA，且变压器容量大于变频器容量（ D ）倍以上时，需在变频器输入侧加装电抗器。

A．2

B．4

C．6

D．10

16、交-直-交变频器主电路中，滤波电抗器的功能是（ D ）。

- 将充电电流限制在允许范围内

- 当负载变化时使直流电压保持平稳

- 滤平全波整流后的稳压纹波

- 当负载变化时是直流电流保持平稳

17、交-交变频器仅适用于（ C ）。

- 高速小容量

- 低速小容量

- 低速大容量

- 高速大容量

18、在变频调速系统中调频时调节定子电源的（ C ），在这种情况下，机械特性平行移动，转差功率不变。

- 电抗

- 电流

- 电压

- 转矩

19、变频调速系统在基速以下一般采用（ A ）的控制方式。

- 恒磁通调速

- 恒功率调速

- 变阻调速

- 调压调速

20、电压型逆变器采用滤波电容，电压较稳定，（ B ），调速动态响应较慢，适用于多电动机传动及不可逆系统。

- 输出电流为矩形波

- 输出电压为矩形波

- 输出电压为尖脉冲

- 输出电流为尖脉冲

21、变频器的频率设定方式不能采用（ C ）。

- 通过操作面板的加速/减速按键来直接输入变频器的运行频率

- 通过外部信号输入端子来直接输入变频器的运行频率

- 通过测速发电机的两个端子来直接输入变频器的运行频率

- 通过通信接口来直接输入变频器的运行频率

22、变频器所允许的过载电流以（ A ）来表示。

- 额定电流的百分数

- 额定电压的百分数

- 导线的截面积

- 额定输出功率的百分数

23、变频调速系统的变频器一般由（ A ）组成。

- 整流器、滤波器、逆变器

- 放大器、滤波器

- 整流器、滤波器

- 逆变器

24、变频器改造设备调速系统提高了（ A ）的性能，降低了电能消耗。

- A.调速

B.准确

C.抗扰动

D.稳定

25、变频器改造设备调速系统采用交流变频器调速替代原设备中（ C ）或其他电动机调速的方案。

A.变极调速

B.变压调速

C.直流调速

D.闭环负反馈

26、高性能的高压变频器调速装置的主电路开关器件采用（ B ）。

A.快速恢复二极管

B.绝缘栅双极晶体管

C.电力晶体管

D.功率场效应晶体管

27、变频器输出侧抗干扰措施中，为了减少（ B ），可在输出侧安装输出电抗器。

A.电源

B.电磁噪声

C.高次谐波

D.信号

28、下列元件中属于半控型器件的是（ C ）。

A．GTO

B．GTR

C．SCR

D．MOSFET

29、在无静差闭环调速系统中，转速调节器一般采用（ C ）调节器。

A．比例

B．积分

C．比例积分

D．比例微分

30、转速负反馈调速系统在稳定运行过程中，转速反馈线突然断开，电动机的转速会（ A ）。

A．升高

B．降低

C．不变

D．不定

31、双闭环调速系统中，无论启动、堵转或稳定运行时，电流调节器始终处于（ B ）状态。

A．饱和

B．不饱和

C．开环

D．不定

32、在转速负反馈系统中，当开环放大倍数K增大时，转速降落△n将（ D ）。

A．不变

B．不定

C．增大

D．减小

33、在晶闸管-直流电动机调速系统中，当负载电流增加时，则电枢回路电压降（ A ）。

A．增加  、

B．减小

C．不变

D．不定

34、双闭环调速系统比单闭环调速系统的启动时间（ B ）。

A．长

B．短

C．不快也不慢

D．不定

35、当晶闸管-直流电动机转速负反馈调速系统中，当负载电流增加后晶闸管整流器输出电压将（ A ）。

A．增加

B．减小

C．不变

D．不定

36、当晶闸管-直流电动机无静差调速系统在稳定运行时，速度反馈电压（ C ）速度给定电压。

A．小于

B．大于

C．等于

D．不定

37、在调试晶闸管-直流电动机转速负反馈调速系统时，若把转速反馈信号减小，这时直流电动机的转速将（ B ）。

A．降低

B．升高

C．不变

D．不定

38、无速度传感器调节系统的速度调节精度和范围目前（ C ）有速度传感器的矢量控制系统。

A．超过

B．相当于

C．低于

D．远远低于

39、转速负反馈调速系统机械特性的硬度比电压负反馈调速系统机械特性的硬度（ A ）。

A．硬

B．软

C．一样

D．不变

40、晶闸管调速系统中，PI调节器中的电容元件发生短路就会出现（ A ）。

A．调速性能下降

B．超速运行

C．无法调速

D．低速运行

- 有“220V、100W”“220V、25W”白炽灯两盏，串联后接入220V交流电源，其亮度情况是（ A ）
A. 25W灯泡最亮

- 100W灯泡最亮

- 两只灯泡一样亮

- 都不亮

42、一个电热器，接在10V的直流电源上，产生的功率为P。把它改接在正弦交流电源上，使其产生的功率为P/2，则正弦交流电源电压的最大值为 （ A ）。
A.7.07V

B.5V

C.14V

D.10V

43、提高供电线路的功率因数，下列说法正确的是（ A ）。
A.可提高电源设备的利用率并减小输电线路中的功率损耗

- B.可以节省电能
C.减少了用电设备的有功功率，提高了电源设备的容量
D.减少了用电设备中无用的无功功率

44、纯电容正弦交流电路中，电压有效值不变，当频率增大时，电路中电流将（ C ）。
A.增大

B.减小

C.不变

D.先增大后减小

45、在RL串联电路中，UR=16V，UL=12V，则总电压为（ A ）。
A.20V

B.28V

C.2V

D.4V

46、RLC串联电路在f0时发生谐振，当频率增加到2f0时，电路性质呈（ B ）。
A. 电感性

B. 电阻性

- 电容性

- 不确定

47、串联正弦交流电路的视在功率表征了该电路的（ A ）。
A.电路中总电压有效值与电流有效值的乘积

- B.平均功率

- C.瞬时功率最大值

- D.功率因素

48、实验室中的功率表，是用来测量电路中的（ D ）。
A. 有功功率

- 无功功率

- 视在功率

- 瞬时功率

49、相量只能表示交流电的有效值（或最大值）和（ A ）。
A.初相位

- 频率

- 相位
D.末相位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/347043150165006033