华北水利水电大学

North China University of Water Resources and Electric Power

远程与继续教育学院

毕业论文

题目   钻孔灌注桩施工泥浆配合比技术研究

毕业院校  华北水利水电大学

专    业      土木工程

姓    名      孟天浩

学    号    41210421415

指导教师

2023年  2  月  27  日

独立完成与诚信声明

本人郑重声明：所提交的毕业设计（论文）是本人在指导教师的指导下，独立工作所取得的成果并撰写完成的，郑重确认没有剽窃、抄袭等违反学术道德、学术规范的侵权行为。文中除已经标注引用的内容外，不包含其他人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

毕业设计（论文）作者签名：           指导导师签名：

签字日期：                           签字日期：

毕业设计（论文）版权使用授权书

本人完全了解华北水利水电大学有关保管、使用毕业设计（论文）的规定。特授权华北水利水电大学可以将毕业设计（论文）的全部或部分内容公开和编入有关数据库提供检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段复制、保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交毕业设计（论文）原件或复印件和电子文档（涉密的成果在解密后应遵守此规定）。

毕业设计（论文）作者签名：               导师签名：

签字日期：                               签字日期：

目  录

摘 要	I

ABSTRACT	I

第1章 引言	2

1.1 研究背景	2

1.2 研究现状	3

第2章 钻孔灌注桩的发展动向	4

第3章 钻孔灌注桩标准化施工工艺	6

3.1 施工前的准备工作	6

3.2 护筒的制作与埋设	6

3.2.1 护筒的制作	6

3.2.2 护筒的埋设	6

3.3 钻机安装	7

3.4 泥浆制备	7

3.5 成孔	7

3.6 终孔	8

3.7 清孔	8

3.8 钢筋笼制作与安装	8

3.8.1 钢筋笼制作	8

3.8.2 钢筋笼安装	8

3.9 水下混凝土灌注	9

第4章 钻孔灌注桩的质量控制	10

4.1 采取隔孔施工顺序	10

4.2 确保桩身成孔垂直精度	10

4.3 确保桩位、桩顶标高和成孔深度	10

4.4 钢筋笼制作质量和吊放	11

4.5 灌注水下混凝土前泥浆的制备和第二次清孔	11

第5章 成孔过程中常见病害及质量保证措施	12

5.1 桩孔孔壁坍塌	12

5.2 桩孔局部缩颈	12

5.3 桩孔偏移倾斜	12

5.4 孔底沉渣超标	13

5.5 导管堵塞	13

5.6 钢筋笼上浮	14

5.7 桩顶砼质量差	14

5.8 断桩	15

第6章 结语	16

参考文献	17

致  谢	18

钻孔灌注桩施工泥浆配合比技术研究

# 摘 要

现阶段桩广泛应用于各种各样工程项目，桩成为了在我国最主要的建设工程方式。钻孔灌注桩因对其各种各样地理条件适应能力强、施工简易、操作简便、设备成本少而广泛应用于各种各样工程项目。但是由于钻孔桩施工多地下开展，不能直接观查施工全过程，不能直接钻孔检验桩，很容易出现产品质量问题。剖析钻孔灌注桩施工中可能出现的安全事故，采用必须的防范措施，是保障钻孔灌注桩质量与施工安全的主要对策。文中从以下几方面讨论施工中遇到的困难的解决方案。

关键词：桩基础；钻孔灌注桩；施工质量

Study on the mud mix ratio technology of bored pile construction

# ABSTRACT

At present, pile is widely used in a variety of engineering projects, and pile has become the most important construction project mode in China. Drilling pile is widely used in a variety of engineering projects due to its strong adaptability to various geographical conditions, simple construction, simple operation and low equipment cost. However, because the construction of bored piles is carried out more underground, the whole construction process cannot be directly observed, and the piles cannot be directly drilled and inspected, so it is easy to cause product quality problems. Analyze the possible safety accidents in the construction of bored piles and adopt the necessary preventive measures are the main countermeasures to ensure the quality and construction safety of bored piles. The paper discusses the solutions to the difficulties encountered in the construction from the following aspects.

KEY WORDS:  Pile foundation; bored pile; construction quality

# 引言

## 研究背景

近年来随着建设工程的迅猛发展，桩广泛应用于多层建筑、超重型工业厂房、公路桥梁、海港等项目，桩成为了工程项目中的关键方式。在大多数桩基础种类中，钻孔灌注桩运用最广，特别是钻孔灌注桩。钻孔灌注桩具备噪音低、震动小、不挤土、对周边环境和毗邻房屋建筑危害小、穿越重生各种各样繁杂地质构造产生大单桩承载力、适应于各种各样地理条件以及不同体量的房屋建筑等特点。该施工技术可将水下工程变成水上工程，大大简化工程项目，减少施工期，减少工程成本。此外，需要机器设备简易，操作简便。伴随着和经济科技的进步，钻孔灌注桩的尺寸和直径特别大，单桩的承载力越来越高。与此同时，单一的设计方案变成了实际。因为绝大多数钻孔灌注桩施工不能观查，成桩后不能进行基坑开挖检测和，特别是长桩、大桩施工难度高，很容易发生安全事故。但悬臂单桩设计对桩的品质要求比较高。品质事故发生，结构加固难度高，费用较高。不论在的建设哪个时期出问题，都是会直接关系全部新项目质量以及进展，为投资者带来很大的财产损失和不良社会效应[1]。因而，怎样进行桩基础施工是衡量工程施工质量的主要环节。完成桩基础工程品质，需要严苛把握施工时期的质量控制。科学研究桩基础施工里的质量控制方法和关键点，以防患于未然、协助解决具有重要意义。钻孔灌注桩施工具备多元性、持续性和隐秘性三大特性。

最先，在繁杂场所环境下，因为岩土工程非均质性，碰见了各种各样工程问题，给钻孔灌注桩施工增添了各种各样艰难，有时候严重危害工程施工质量和进展。次之，钻孔灌注桩施工中各步骤互相密切联系，具有极强的及时性。发觉质量风险，务必立即整改，达标工艺流程务必马上实现下一道步骤的施工。最终，钻孔桩为装修隐蔽工程，容易忽视产品质量问题。前期著作的好与坏对后期著作有很大影响。假如产品质量问题不可以及早发现和处理，过后一般没办法修补。钻孔灌注桩的施工品质与以上特性息息相关。因而，从施工的角度看，务必处理几个问题。

但在具体施工环节中，施工企业通常仅仅一步到位施工放样、基坑开挖、注浆混泥土，对钻孔灌注桩施工技术性欠缺了解并质量控制要点的把握。我们不应该依据施工实践活动，融合施工技术特征和完善、技术规范规定，找到质量控制点，具体指导施工实际操作。另一方面，钻孔灌注桩施工中时常发生安全事故。施工部门对比较常见的安全事故没有一定的和认识高度重视，事故发生假如不采取相应对策进行改正，施工质量与设计要点的误差会非常大。

## 研究现状

20世际40时代，伴随着功率大的麻花钻的诞生，钻孔技术性在国外面世。二战后伴随着全球经济的修复与发展，多层建筑和高层建筑持续修建，绝大多数挑选钻孔灌注桩。尤其是20个世纪70时代之后，钻孔灌注桩技术性在全球范围内迅猛发展。

1963年，我国钻孔桩在陕西问世。这个冬天，安阳苏峰立交桥的二座暗板涵初次选用钻孔灌注桩。那时候水利局钻井使用的大铁锅锥是钻井使用的。麻花钻直径一般60~70cm，选用手工打磨麻花钻。此方法虽然很初始，但可以确保麻花钻品质，使用体验好。自此，河南朱干河大桥和白河大桥的应用范围不断发展，中国其他几个省份也相继营销推广。1965年4月，交通运输部在陕西举办钻孔灌注桩技术性鉴定会，觉得这是一次重大技术创新，确定向全国推广。

用这样的简易机械钻孔灌注桩克服了水深水中公路桥梁施工的一大难题，使水下工程成了水上作业。和传统沉井对比，因其工程经济优点十分突显，很快就被全国各地道路技术工程师认同和接纳，变成桥梁下边的最佳选择方式。城市规划建设、铁路线、水利工程等全面的桥梁施工也相继选用。

1965年交通运输部在陕西举办鉴定会后，由交通运输部道路科学研究所带头，河南省、吉林省、湖南省、陕西省部分地区参与，构成技术专业项目团队，鼓励全国各地路桥区对系统钻孔灌注桩施工技术以及设计理论进行了详细全面的科学研究。团队搜集了105根较大直径140cm、较大长短47m的试桩材料，进行了详细的梳理。除施工技术性外，最主要的是给出了钻孔灌注桩的设计理论。

此项科学研究非常艰难细腻，学术水平非常高。结论已收录在国家交通部1975年发布的《公路桥涵设计技术规范》(实施)和1985年新发布的《公路桥涵地基与基础础设计规范》(jtj 024-85)。此后，拥有合乎在我国详细情况和成桩方式的钻孔灌注桩标准化设计方式，对引导生产制造，推动钻孔灌注桩的高速发展也起到了积极意义[2]。

# 钻孔灌注桩的发展动向

现阶段钻孔灌注桩施工技术性迅速发展，应留意下列发展趋势

(1)桩大小沿长短目标和方面发展。

根据高层和超高层建筑物的承载力，桩的直径特别大，桩长度越来越长。郑州市某工程反循环钻机钻孔灌注桩直径1000~1100mm，桩长77.6m的；南京二桥主塔墩反循环钻机钻孔灌注桩直径3000mm，深150m。

(2)摆脱桩孔产生的难题。

以日本为例子，成立了由64家工程设计公司所组成的凿孔技术性研究会，研发了20多种多样大直径岩石层的勘探方式，包含3种长螺旋勘探、5种转动勘探、7种冲击性勘探、9种全管转动勘探。我国好几家企业取得成功研发了岩石层钻孔法及大三岩石层(大卵石层、大块石层、大孤石层)钻孔法。

(3)向低污染工程建筑桩发展趋势。

钻孔灌注桩沙浆保障法在地下水相对较高的软基处理地域获得广泛应用，但沙浆的应用造成施工当场不文明行为，沙浆无法消除(变成二次污染)，一直是施工工作人员头痛的问题。因而，钻孔桩因为干躁采土工作与应用保存在专用型仓储物流罐里稳定液态，具备文明工地。在日本建筑业，这类桩型早已

北京市一般直径扩底钻孔灌注桩(桩径0.3~0.4m，扩底直径0.8~1.2m))载荷试验结果显示，后者的极限荷载为后者的1.7~7.0倍，前面一种企业桩容积的极限荷载为后者的1.4~3.0倍。大直径钻(钻)孔扩底桩具备承载力高、基坑开挖量小、占地总面积小等明显优势，国内外获得广泛应用。我国有20多种多样麻花钻，日本有将近30种大直径麻花钻[3]。

(4)钻孔成型加工工艺除开麻花钻扩径外，也包括发生爆炸扩径、翻车机扩径、震动扩径、捶击扩径、工作压力扩径、冲针扩径、注入扩径、压挤扩径、发掘扩径。

(5)向异型桩发展趋势。对于单桩承载力(桩侧压力和桩端摩擦阻力)，世界各国开发设计了大批异型桩。本质上异型桩包含截面异化理论桩和纵剖面异化理论桩。挤扩多条桩是一种横纵横截面各异的异型桩，由桩身、桩基础、桩基础构成。企业桩容积极限荷载不得少于相对应直孔桩的2倍。

(6)向组合型技术性桩发展趋势。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/348031046035006042