佰龙下选针限制器

操作说明书

软件版本

V-1.57

10/07/10制订第一版

1.开机

当机台开电时,限制器干脆通电.不须要切换任何开关.

开机等待时间约为10秒.此时限制器会将异样接点导通.防止运用者启.寸动.

1-1 H/W TEST

此画面会在开机时CHECK完AC220V 时显示

H/W TEST: 为进入 H/W 页面之按钮。

1-2 H/W TEST 显示页面

1.EXT-BOARD:目前未建功能

2. DRV+STITCH:目前未建功能

3. DRV1-V2.0:为进入测试 48V DRV板页面之按钮

4. DRV2-V2.0: 为进入测试 96V DRV板 页面之按钮(此页为上选针电子板用)

固为测试会显示fail

5.USB DEVICE:进入usb 选择更新页面

6.NVRAM:目前未建功能

7.ENCODER:为进入测试编码器之页面按钮。

8.USB PROGRAM:为进入 USB 更新程序 之页面按钮

9.WR FONT:未建功能

10.SEL-SPEED:测试选针器之速度

11.EXIT:为离开H/W TEST 之按钮

1-2.3 DRV1-V2.0 测试页面

STOP-RELAY: 测试停车点是否正常。

STRIPPER:未建

SELECTER:测试DRV 是否正常驱动选针器，此按钮按下 全部选针皆动作

BATT-RLY:未建

ESC:为返口H/W TEST 主页之按钮.

★此页一进来会自动侦测电路电源 -48V +48V AC220V 侦测为正常 显示为OK 不正常则显示 为 FAIL

1-2.4 DRV2-V2.0 测试页面(双选针)

SELECTER:此按钮为测试96V 板之选针选针之动作是否正常。

- 此页面一进来会自动侦测 ± 96V 正常显示为OK  异样显示为FAIL

★ 因下选无此电子板固状态为fail

1-2.5 USB DEVICE

Usb里面放有.bin更新文件可在此选项做选择更新

1-2.8 usb program

Update codes:可进入1-2.5 usb device 页面

Read machine:读出限制器设定值

>> machine:读入限制器设定值

1-2.10 sel-speed

+:调整测试之速度增加

-:调整测试之速度削减

EXIT:离开此页面

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/348037133032006027