测量专业监理细则

一、工程概况

起讫里程为主线DK43+934.47 —DK62+822.49、小榄至江门支线 K45+233.09—JDK71+232.83，正线长44.92km。位于中山市和江门市境 内。主要工程量：双线桥绸座35.665km，高架站桥9座7.046km，单线 桥4座4.834km，具体包括标段范围内的桥梁工程及电缆槽、接触网支 柱基础、声屏障基础及相关工程、综合接地、连接管道等相关的配套 工程；站场范围内的高架站特大桥工程（含站台梁）标段范围内的存 车场工程和正线、站线、其他线无碴轨道工程及其备料、相关临时设 施；改移道路、改沟、改渠、给排水拆迁、取弃土的青苗补偿；预制 场地建设等相关临时设施。

（一）、主要工程特点

本标段全线桥梁具有工程量巨大、桥长、新技术含量高、施工复 杂的特点。全线预制简支箱梁数量大，由于箱型梁截面大、自重大， 对架梁及运输机械的要求很高，桥梁上部结构的制作、运输和安装成 为施工组织的关键问题，施工将采用设置箱型梁预制场，运梁车运输， 大吨位架桥机或运输一体机架设的施工方法。主要河流和跨度大的立 交桥采用连续梁、钢构连续梁拱、连续钢构等结构形式，采用吊篮桥 位现浇等施工方法。全线板式无碴轨道施工对桥梁上部结构的线型控 制提出了严格的要求，施工中必须采用严格的技术工艺保证措施控制 收缩徐变引起的结构线型变化，墩台沉降和相邻墩台的差异沉降要求

高，须严格按设计要求对墩台沉降进行观测。

(二)、技术标准

线路等级：客运专线；

正线数目：双线；

设计最高行车速度：200km/h；

线间距：4.4m；

平面最小曲线半径：一般地段2800m，困难地段2200m；

最大坡度：一般12%。，最大30%0；

到发线有效长度:中山站650m,珠海、江门西站550m,其余车站450m；

轨道：正线采用60kg/m钢轨，采用无碴轨道，跨区间无缝线路；

牵引种类：电力；

机车类型：动车组；

列车运行控制方式：自动控制；

调度指挥方式：综合调度

二、编制目的与依据

1、目的

为了加强广珠城际轻轨交通工程的质量管理，明确规定工程测量监理 工作的内容与程序，对工程测量进行有效控制，保证工程质量和验收 程序满足设计图纸、现行规范及有关法规要求，特制定本细则。

2、编写依据：

- 铁路工程监理规范。(TB10402—2003)

- 新建铁路工程测量规范。(TB10101-99)

- 客运专线铁路桥涵工程质量评定标准。(铁建设【2005】160号)

- 设计图纸。

- 监理规划

- 《国家一、二等水准测量规范》(GB/T18314——2001)

- 《京沪高速铁路测量暂行规定》(铁建设(2003)13号或《客运专线铁路无 碴轨道工程测量技术暂行规定》

- 《国家三、四水准测量规范》(GB12898-91)

- 《国家三角测量规范》(GB-T17942-2000)

⑩《建筑变形测量规范》(JGJ_T8-97)

三、测量专业监理岗位职责

1、	对项目监理站站长、总监理工程师负责，在监理站站长、总监 理工程师领导下，全面负责本监理组测量监理工作。

2、	全面熟悉合同条款、技术规范和设计图纸。在施工过程中对测 量工作进度、质量进行全面控制。

3、	会同业主、设计部门向承包人移交工程测量桩位和成果资料， 对承包人复测资料进行检测和抽检工作。

4、	对图纸资料进行复核。

5、	在开工之前，对承包人的施工放样资料进行检验确认。

6、	在各项工程施工进行中，对控制工程的位置、高程、尺寸及其 线形的准确性，进行检验、确认。

7、	在各项分项工程、分部工程、单位工程、工程段落或总体工程 项目的中间交工和竣工验收时进行测量检查、汇总，并提供测量成果

资料。

8、	对施工测量、检验抽检中的情况和发现的问题、解决办法等要 及时记录于“监理日志”中并存档备查。

9、	及时提供各专业需要的有关资料，做好各专业间的互相配合。

10、	办理监理站站长、总监理工程师交办的其他工作。

四、测量监理程序和工作内容

一、测量工作内容和测量监理流程图：

测量监理内容

1、	控制测量监理

2、	构筑物测量监理

3、	复杂构筑物变形测量监控

4、	轨道工程施工测量监理

5、	安装工程测量监理

6、	竣工测量监理

测量工作监理流程图

监理单位

施工单位

技术要求及说明

■ ■

7皿K二

广东铁路建设监理有限公司

GUANGDONG RAILWAY CONSTRUCTION AIDMINSTRATION CO..,LTD.

（二）、施工准备阶段的测量监理工作：

1、	熟悉设计、图纸和规范，掌握测量专业技术规范标准及熟悉铁路工 程监理规范。

2、	检查各施工单位测量组织系统、技术力量。全面检查、校验各类检 测仪器，需送国家仪器检验部门检验，同时核查检验检定书，测量仪 器要求每年检验一次，未经检验的仪器不得投入施工当中。测量监理 工程师审核施工单位报送的“进场人员/仪器报验单”。

3、	测量监理工程师会同业主、设计部门向承包单位移交工程测量控制 网，其交桩内容和要求如下：

- 路线起止控制桩、国家固定的三角点、导线点GPS点、水准点， 以及根据施工需要布设的大地四边形、多边形、三角控制网、复杂桥 涵轴线定位桩等，要求作为交桩记录。

- 若路线跨越两个不同的高斯投影带时，勘测设计单位应考虑并解 决坐标换算问题，提供换带成果。

- 当原始基准点发生损坏、丢失过多，应发《监理工作联系单》， 通知设计院补测。

4、	测量监理工程师应参与图纸会审，对图纸原始定线资料进行复测， 对超出规范误差的差错应发《监理工作联系单》，通过设计院予以纠正。

5、	测量监理工程师应对控制网复测及控制网测量，一般要求如下：

- 复测工作应采用检验合格后的精密测量仪器进行。

- 测量监理工程师应对承包人复测桩和加密控制点的测量工程现

场监督、检查并复核认定。填报审批《施工复测及测量报验单》计算

成果等资料。测量监理工程师应审批承包方提交的测设方案。各标段 驻地监理必要时进行旁站参与，测量工程师必要时进行抽检。

- 对于标段之间共同控制桩应通知三方进行复测。

- 复测中应注意保护点位，必要时应维护桩或将点移至安全区，主 要控制桩均应稳固可靠，保留至工程竣工验收。

- 复测中若发现控制点不能满足施工要求时，可进行加密，其成果 需经过平差后，经测量监理工程审批后方能正式使用。测量精度应以 中误差衡量，其精度等级、精度如下：

三角测量、导线测量等级和测角精度如下表:

| 测量等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测角中误差 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 4.0 |

（1）导线测量

导线点的间距不宜大于400M或小于50M，当地形平坦且视线清晰 时，不宜大于500M，导线相邻边长之比不宜小于1： 4。使用光电测距 仪和全站仪观测的导线点点间距可增至1000M，但应在500M左右处钉

设加点。

导线点水平角应使用DJ2或更高精度相等的全站仪观测，水平角观 测用全测回法测量右角，两半测回角较差限应在15 〃以内，在限差内 时取平均值。

测量导线边长采用全站仪、光电测距仪，距离一测回应读数两次， 两次读数较差符合下表：

各等级光电测距仪的测距限差应符合以下的规定。

测距限差（川口）

| 仪器精度等级 | 测距中误差 | 同一测回各 次读数互差 | 测回间读 数较差 | 往返测平 距较差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | V5 | 5 | 7 |  |
| II | 5〜10 | 10 | 15 |  |
| III | 11 〜20 | 20 | 30 |  |

符合以上规定时取平均值，平均中应加入气象改正。边长应采用彳主 测平距，返测值仅供校核。

水准测量应使用精度不低于DS3型的仪器，水准尺宜用整体式标尺， 应中丝法读数法，可采用一组彳主返或两组单程进行，在限差以内时采 用平均值，其精度如下：

水准测量等级和测量精度，应符合下表的规定:

| 水准测量 等级 | 每千米水准测 量的偶然中误 差M △ | 限差 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测已测段 高差之差 | 往返 测不 符值 | 符合路线 闭合差 | 环闭合差 | 左右路线高 差不符值 |
| 二 | ^1.0 | 6& | 4w% | 4 & | 4而 | — |
| 三 | ^3.0 | 20 yfR | 12掠 | 12 dL | 12时字 | 8砂R |
| 四 | ^5.0 | 30掠 | 204R | 20& | 20 4F | 14掠 |
| 五 | ^7.5 | 30掠 | 30 VF | 30& | 30履 | 20亦 |

水准点采用光电测距三角程测量方法测量时，应符合如下要求。

水准点光电测距三角高程测量技术要求

| 距离测回数 | 竖直角 |  |  |  | 往返观测 高程较差 （mm） | 边长范围 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测回数 （中丝法） | 最大角 值（〃） | 测回间较 差（〃） | 指标差互 差（〃） |  |  |
| 往返各一测回 | 往返各测 两回 | 20 | 10 | 10 | 60 | 200〜600 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/348112000115006044