# ICS         65.020.20

B.05                                                                                                                                        DB64

宁 夏 回 族 自 治 区 地 方 标 准

DB 64/T 1713—2020

多层覆盖内置保温被日光温室建造技术规

程

Technical specification for the construction of multilayer covered inner insulated solar greenhouse

2 0 2 0 - 0 5 - 1 8 发 布                          2020-08-18实施

宁夏回族自治区市场监督管理厅  发布

DB64/T      1713—2020

前   言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由宁夏农林科学院提出。

本标准由宁夏回族自治区农业农村厅归口并实施。

本标准由宁夏农林科学院种质资源研究所、宁夏新起点现代农业装备科技有限公司共同起草。

本标准主要起草人：赵云霞、裴红霞、桑婷、高晶霞、金鑫、杨冬艳、冯海萍、谢华、王学梅、祁 娟霞、李伟。

DB64/T 1713—2020

多层覆盖内置保温被日光温室建造技术规程

1  范围

本标准规定了多层覆盖内置保温被日光温室的性能指标、设计、建造标准等技术要求。 本标准适用于多层覆盖内置保温被日光温室的建造。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 4455—2006 农业用聚乙烯吹塑棚膜

GB 5084—2005  农田灌溉水质标准

GB/T 13912—2002  金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求

GB/T 51183—2016 农业温室结构荷载规范

JB/T 10594—2006  日光温室和塑料大棚结构与性能要求

NY/T 610—2016  日光温室质量评价技术规范

NY/T 3024—2016  日光温室建设标准

NY/T 3223—2018  日光温室设计规范

DB64/T 708—2011  温室保温被

DB64/T 1278—2016 设施农业多功能组装式卡槽型钢骨架生产技术规程

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

多层覆盖内置保温被日光温室 multi- layer covered inner insulated solar greenhouse

东西延长，由椭圆管钢骨架为外骨架覆盖棚膜，组装设施农业多功能组装式卡槽型钢骨架为内骨架 覆盖棚膜及保温被；组装式墙体内安装主动蓄热系统，以太阳能为主要能源并可进行作物周年生产的温 室。

3.2

螺旋地锚  spiral ground anchor

全热镀锌螺旋地锚长度为1.48m, 厚度3.2mm, 用螺旋地锚机安装到地下，是固定温室角钢及骨架 的专用构件。

4  设计要求与参数

4.1 设计要求

DB64/T           1713—2020

多层覆盖内置保温被日光温室技术条件按照NY/T 3223   20188规定执行，结构域性能要求应按照 JB/T 10594—2006 和NY/T 610—2016规定执行。设计示意图见附录A。

4.2  承载能力

符合GB/T 51183—2016的规定。

4.3 结构参数

4.3.1 温室方位

拱棚为东西方向延长，依据地形地貌，正南或偏西5°以内。

4.3.2  温室间距

以每栋温室互不遮光和不影响通风为宜，保证冬至正午前2h的阳光能照射到后栋温室的前沿，在 北纬35°~39°之间的地区，温室间距约10m～15m

4.3.3 温室长度

单栋温室长度以70m～100m为宜。

4.4  温室高度、跨度

温室跨度以8m～15m 为宜，脊高4.4m～7.5m, 高跨比为1:1.8～1:2.0。

4.5 前屋面、后屋面

前屋面角度为31.9°,前屋面的形状为拱圆形；后屋面角度为45°,厚度0.1m。

4.6  墙体

温室墙体厚度0.5 m, 墙体用水泥发泡板(高1.2m、宽1m、厚10cm) 和容重12kg/m³苯板(高1.2m、 宽1.17m、 厚10 cm) 填充并设有主动蓄热系统。

4.7 骨架

骨架材料质量应符合GB/T 13912—2002的规定，骨架构件中设施农业多功能组装式卡槽型钢骨架 (图a)应符合DB64/T1278—2016的规定，热镀锌椭圆钢骨架(图b) 规格为长60mm、宽30mm、厚度1.5mm 或者长80mm、 宽30mm、 厚度2.0mm。

单位为mm

a) 卡槽型钢骨架刨面图                  b) 热镀锌椭圆钢骨架刨面图

图1 骨架刨面图

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/348122102073006027