# 施工现场安全管理

安全台帐一 安全生产责任制

施工单位： 工程名称： 编制人： 审核人： 批准人：

# 年	月	日

目	录

安全台帐一 安全生产责任制	错误!未定义书签。

1	各级管理人员安全生产责任制 	1.

1.1        项目(经理)主管安全生产岗位责任制.............................................................................

1.2 项目（副经理）副主管安全生产岗位责任制 ...............................................................

1.3 仓库主管安全生产岗位责任制 .......................................................................................

1.4 项目总工程师安全生产岗位责任制 ...............................................................................

1.5 项目安全员安全生产岗位责任制 ...................................................................................

1.6  项目施工员（含主办施工员）安全生产岗位责任制 ...................................................

1.7        项目机电管理员安全生产岗位责任制.............................................................................

1.8 项目水电管理员安全岗位责任制 ...................................................................................

1.9 项目劳动力管理员安全生产岗位责任制 .......................................................................

1.10  项目（仓库）材料（保管）员安全生产岗位责任制 .................................................

1.11  项目保安（义务消防）人员安全生产岗位责任制 .....................................................

1.12  项目（办公室）后勤管理员安全生产岗位责任制 .....................................................

1.13  劳务及专业分包工班负责人安全生产岗位责任制 .....................................................

1.14    班组长安全生产岗位责任制  .........................................................................................

1.15      工人安全生产岗位责任制...............................................................................................

2	管理人员花名册  ................................................................................................

3	各部门安全生产责任制  ....................................................................................

3.1      生产计划部安全生产责任制.............................................................................................

3.2    技术质量部安全生产责任制  ...........................................................................................

3.3   安全部安全生产责任制  ...................................................................................................

3.4 行政（办公室）部安全生产责任制 ...............................................................................

3.5    人力资源部安全生产责任制  ...........................................................................................

3.6    合同预算部安全生产责任制  ...........................................................................................

3.7       劳务管理中心安全生产责任制.........................................................................................

3.8   水电部安全生产责任制  ...................................................................................................

3.9   机电部安全生产责任制  ...................................................................................................

3.10   保安部安全生产责任制  .................................................................................................

3.11    施工项目部安全生产责任制  .........................................................................................

4	各级各部门及管理人员安全生产责任制考核办法........................................

5	各级各部门及管理人员安全生产责任制执行情况考核记录........................

6	经济承包合同、安全生产管理协议................................................................

7	各工种安全技术操作规程 ................................................................................

7.1      打桩工安全技术操作规程.................................................................................................

7.2   电工安全操作规程  ...........................................................................................................

7.3   电焊工安全操作规程  .......................................................................................................

7.4     架子工安全操作规程.........................................................................................................

7.5 中小机械操作工安全操作规程 .......................................................................................

7.6   木工安全操作规程  ...........................................................................................................

7.7     钢筋工安全操作规程.........................................................................................................

7.8   瓦工安全操作规程  ...........................................................................................................

7.9   抹灰工安全操作规程  .......................................................................................................

7.10   油漆工安全操作规程  .....................................................................................................

7.11   混凝土工安全操作规程  .................................................................................................

7.12   管工安全操作规程  .........................................................................................................

7.13   沥青工安全操作规程  .....................................................................................................

7.14    翻斗车司机安全操作规程  .............................................................................................

7.15     基坑支护安全操作规程...................................................................................................

8	安全员资格 ........................................................................................................

9	安全值班（制度、表、记录）   ........................................................................

10	项目经理、施工企业安全资格......................................................................

11 市政工程安全监督登记手续 ..........................................................................

# 安全台帐一 安全生产责任制

## 各级管理人员安全生产责任制

### 项目(经理)主管安全生产岗位责任制

    - 贯彻执行国家和地方安全生产政策、法规、法令、标准及相关文件， 贯彻落实公司各项文明安全管理制度及岗位责任制，在总经理和主管安全副总的领导下，开展施工项目文明安全领导和管理工作。

    - 项目(经理)主管必须经过培训，持有施工项目安全生产负责人资质方可上岗。

    - 项目(经理)主管是施工项目安全生产的第一责任人，领导施工项目（安全管理、生活区管理、现场料具管理、环境保护、脚手架、安全防护、临时用电、塔吊起重吊装、机械安全、保卫消防等）文明安全工作。

    - 负责建立健全安全生产保证体系和文明安全组织机构，根据工程规模按规定配齐专职安全员。

    - 负责签订分包安全协议和临时用电等协议，负责审查劳务工班或专业分包的安全资质，审查专、兼职安全员和特殊工种配备和持证上岗情况。

    - 组织编制施工组织设计、专项施工方案、应急预案，落实各项安全技术措施，组织安全设施及机电设备验收。

    - 组织施工人员及特殊工种三级安全教育工作，落实农民工夜校教育培训制度。

    - 组织施工项目危险源识别和危险性较大工程的专家论证，确定施工现场安全重点，落实重大安全危险源防范措施。

    - 监督安全技术交底和班前安全讲话活动。

    - 定期组织召开项目安全生产例会，分析现场安全形势，处理施工过程中有关安全生产与文明施工的重大问题。

    - 组织施工项目文明安全周检、落实文明安全隐患整改措施。

    - 监督文明安全资料编制、收集、整理和归档工作。

    - 按月度提出劳务及专业分包工班文明安全状况考核评价。

    - 按月度提出施工项目管理人员文明安全状况考核评价。

    - 依据规定对施工现场违章作业、违反劳动纪律的行为提出处罚。

    - 负责施工项目紧急情况救援指挥，组织施工项目一般安全事故和治安事件的调查和处理，参加重大安全事故和治安事件的调查，提出处理意见，并落实整改和防范措施。

### 项目（副经理）副主管安全生产岗位责任制

    - 协助项目（经理）主管工作，在项目（经理）主管领导下，开展项目文明安全工作。

    - 结合施工项目生产特点提出有针对性的文明安全管理措施，为实现项目安全生产指标和文明施工目标提出切实可行的办法，并组织项目管理人员贯彻落实。

    - 组织落实施工项目安全生产规划及各项安全技术措施、方案的实施工作，监督落实项目各级人员安全生产责任制。

    - 负责施工项目各项文明安全设施施工和验收。

    - 负责监督劳务工班及专业分包单位人员的三级安全教育、培训和考核。

    - 组织施工项目文明安全周检，及时纠正和取缔各种违章，发现问题采取措施立即整改，并复查整改结果。重大安全隐患必须紧盯不放，规定整改时间， 确定整改责任人，合格为止。

    - 参加施工组织设计、施工方案、安全技术措施、应急预案的编制和讨论，提出改进技术和安全措施合理化建议。

    - 负责接待政府及各级职能部门对施工项目文明安全检查，落实整改措施，及时办理回复手续。

    - 协助项目（经理）主管审查劳务及专业分包安全资质。

    - 检查安全技术交底和班前安全讲话工作。

    - 监督文明安全资料收集、整理和归档工作。

    - 主持召开项目例会，协调和解决施工项目存在的各种安全问题。

    - 主持劳务及专业分包月度文明安全状况考核评价。

    - 主持项目管理人员月度文明安全状况考核评价。

    - 负责施工项目紧急情况现场救援指挥。参加施工项目安全事故及治安事件调查，提出处理建议，并落实整改和防范措施。

### 仓库主管安全生产岗位责任制

    - 在总经理和主管安全副总及相关职能部门的领导下，开展仓库文明安全管理工作。

    - 负责仓库存放的各种物资材料的防火、防盗安全管理工作。

    - 负责制定和完善仓库安全管理制度及岗位责任制。

    - 负责仓库管理人员安全教育和培训。

    - 组织仓库日常安全检查和定期安全检查，负责仓库隐患整改。

    - 负责仓库临时用电、消防安全管理，加强易燃易暴材料及物资保管和管理工作，按规定配置消防器材，并确保消防器材齐全有效，采取有效措施防治火灾事故。

    - 负责取缔和制止仓库违章动火和违章用电，仓库区域严禁吸烟。对违章和违规及危害仓库安全的行为提出处罚。

    - 负责仓库火灾事故及治安事件应急处置，调动施工项目管理人员和保安人员应急救援，抢救伤员，采取措施保护财产，控制事态扩大。

    - 上报安全事故及治安事件，参加并协助安全事故及治安事件调查，提出处理意见，落实整改措施。

### 项目总工程师安全生产岗位责任制

    - 贯彻落实国家安全生产方针、政策、规范、标准及相关文件。对施工项目的安全技术工作负责。

    - 负责编制施工组织设计、施工方案、应急预案、安全技术措施，经审批后组织实施。主持施工项目安全技术交底工作，组织危险性较大工程专家论证。编制施工项目临时消防方案，协助办公室主任办理临时消防手续。

    - 负责处理重大安全技术隐患，负责施工项目重大危险源和分项工程重大隐患整治方案编制和报批，并监督和检查落实情况。

    - 负责新材料、新技术、新工艺和新标准应用安全技术措施及安全规程的编制，经审批后监督实施，并对操作人员进行技术培训和交底。

    - 主持施工项目文明安全设施、设备的检查、验收。

    - 参加项目例会，解决施工项目各种安全技术问题。

    - 参加施工项目文明安全周检，对存在的文明隐患和不安全因素，从技

术上提出整改和处理意见。

    - 协助项目（经理）主管提出劳务及专业分包月度文明安全状况考核评价。

    - 协助项目（经理）主管提出项目管理人员月度文明安全工作状况考核评价。

    - 参加事故调查，提出整改措施和处理意见。

### 项目安全员安全生产岗位责任制

    - 贯彻执行国家和地方安全生产政策、法律、法规、标准及有关文件， 落实公司各项文明安全管理规章制度和劳动纪律，在项目（经理）主管和公司职能部门的领导下开展施工项目文明安全管理工作。

    - 负责施工项目劳务及专业分包工班安全资质审查，督促劳务及专业分包工班按规定建立健全安全生产保证体系和组织机构，配齐专职安全员，审查特殊作业人员资质，并组织教育和培训。

    - 负责施工项目各项文明安全管理工作，制定和完善施工项目安全管理制度及岗位责任制。

    - 负责施工项目三级安全教育工作，组织劳务工班及专业分包工班施工人员安全教育和农民工夜校培训活动。

    - 负责签定劳务及专业分包安全协议及临时用电等协议。

    - 负责检查验收安全防护用品质量，监督安全防护用品的正确使用。

    - 负责施工项目文明安全日常检查、监督文明安全隐患整改。组织施工项目劳务及专业分包工班文明安全周检，督促施工员加强施工过程安全交底、安全检查和隐患整改，并按时上报文明安全工作周报。

    - 负责施工项目文明安全资料管理，按工程进度情况及时收集、整理文明安全资料并归档。

    - 组织各种安全设施、临电、消防、机电、设备使用前的安全检查和验收，并办理验收手续，方可投入使用。

    - 负责落实政府及行政部门检查提出的隐患整改，办理整改回复手续。

    - 取缔施工项目“三违”行为，提出处罚建议并报项目（经理）主管审批。

    - 组织并参加项目例会，分析解决施工项目安全问题，并提出改进工作

建议。

    - 负责劳务及专业分包工班月度文明安全状况考核评价，并报项目（经理）主管审批。

    - 协助办公室主任办理临时消防审批手续。

    - 负责解决施工项目日常存在的文明安全问题，遇有困难或工作受阻时，向项目主管汇报，并执行项目主管对文明安全问题的处理决定。

    - 参加事故调查、分析、提出处理建议，并负责落实事故预防和整改措施。

### 项目施工员（含主办施工员）安全生产岗位责任制

    - 在项目（经理）主管的领导下，开展辖区（单位工程）施工项目文明安全管理工作，是辖区安全生产的直接责任人。

    - 负责落实辖区（单位工程）文明安全各项管理制度、岗位责任制，严格执行安全技术交底和安全操作规程，针对生产任务特点，负责安全技术交底和班前讲话活动。

    - 组织对辖区现场文明安全检查和安全设施验收，审查和监督特殊工种持证上岗。

    - 协助辖区内劳务及专业分包施工人员及特殊工种做好三级安全教育和培训，协助农民工夜校教育和培训工作。

    - 负责监督检查辖区施工人员安全防护用品质量和使用。

    - 负责辖区施工项目文明安全日常监督检查，负责施工现场整改，协助隐患整改回复工作。

    - 参加施工项目文明安全周检，提出劳务工班及专业分包工班月度文明安全状况考核评价。

    - 负责取缔辖区违章、违规行为，并提出处罚。

    - 参加事故调查，提出事故处理建议，落实预防事故发生的整改措施。

### 项目机电管理员安全生产岗位责任制

    - 在项目（经理）主管和机电部经理的领导下，对施工项目的本专业文明安全工作负责。

    - 负责施工项目机电、起重设备的安装、拆除及使用过程文明安全管理

工作。

    - 负责本专业安全技术交底和班前讲话活动。负责办理机电设备使用和登记手续。

    - 参加本专业施工组织设计、专项施工方案及安全技术措施编制，审批后组织实施。

    - 负责本专业施工项目特殊工种配置和教育培训工作，特殊工种必须持证上岗。

    - 负责施工项目本专业文明安全资料的收集、整理和归档工作。

    - 负责施工项目本专业日常检查，参加施工项目月检和周检，负责施工项目本专业隐患整改，对辖区违章、违规行为提出处罚。

    - 参加施工项目本专业辖区内安全事故及治安事件调查，提出处理建议， 落实预防事故整改措施。

### 项目水电管理员安全岗位责任制

    - 在项目（经理）主管及水电部经理的领导下，对施工项目本专业文明安全工作负责。

    - 负责施工项目的临水、临电、临时消防设施及水电安装工程专业施工文明安全状况全过程控制和管理。

    - 编制本专业施工组织设计、专项施工方案及安全技术措施，审批后组织实施并协助办公室主任办理临时消防审批手续。

    - 负责施工项目临时用电、临时用水、临时消防设施使用前的检查和验收工作，经验收合格后方可投入使用。

    - 负责施工项目本专业安全技术交底和班前讲话活动。

    - 负责配齐本专业特殊工种，特殊工种必须持证上岗。

    - 负责施工项目本专业劳务工班及专业分包工班安全教育和农民工夜校培训工作。

    - 负责施工项目本专业文明安全资料的收集、整理和归档工作。

    - 负责施工项目本专业日常检查，参加项目月检和周检，负责施工项目本专业隐患整改，对辖区内违章、违规行为提出处罚。

    - 参加辖区内事故调查，提出处理建议，落实预防事故整措施。

### 项目劳动力管理员安全生产岗位责任制

    - 在项目（经理）主管和部门主管的领导下，负责及时编制劳务工班及专业分包工班进退场人员花名册，发放或回收胸卡。

    - 协助施工项目三级安全教育和农民工夜校培训工作。

    - 配合施工项目文明安全资料编制、整理、收集工作，协助施工项目安全员对劳务工班月度文明安全状况考核评价工作。

### 项目（仓库）材料（保管）员安全生产岗位责任制

    - 在项目（经理）主管或仓库主管的领导下，负责对施工现场（仓库） 各种物资材料的检查验收，收集相关质量证明资料提交文明安全资料存档。

    - 负责对可疑物资材料进行鉴定和复试，控制不合格材料进场和使用。

    - 负责检查施工现场（仓库）易燃易暴和有毒物品存放和使用安全管理， 防止火灾和爆炸事故发生。

    - 监督现场（仓库）机械设备、材料堆放，协助文明施工工作。

    - 协助调查施工项目（仓库）材料及物资盗窃事件，提出处理建议。

### 项目保安（义务消防）人员安全生产岗位责任制

    - 在项目（经理）主管及保安部领导下，负责施工项目消防保卫工作。

    - 负责制定施工项目消防保卫工作计划和管理制度，落实消防保卫岗位责任制，保护项目管理人员及施工人员生命和公司财产安全。

    - 负责施工项目治安巡防和火情隐患日常巡逻检查，纠正和取缔明火作业违章，监督消防火险隐患整改。

    - 按规定组织建立义务消防队，组织义务消防队进行日常训练和生产安全事故应急救援演练。

    - 负责施工项目汛情、治安事件及各种安全事故紧急情况抢险和抢救。按照应急预案要求，控制现场事态扩大。

    - 参加治安事件调查，提出处理建议，负责落实预防事故的整改措施。

### 项目（办公室）后勤管理员安全生产岗位责任制

    - 在项目经理和办公室主任领导下，负责施工项目办公区、生活区、仓库、食堂等临时设施文明安全管理工作。

    - 负责办公区、生活区、食堂、仓库等临时设施日常检查，取缔违章作业和违反安全管理制度及劳动纪律行为。

    - 负责消除和整改临时设施结构和防护重大安全隐患，防治临时设施重大安全事故。

    - 负责食堂（包括工班食堂）日常卫生管理工作，监督食品采购渠道， 检查食品质量和食堂卫生状况，及时清理生活垃圾，采取措施防治发生食物中毒事件。

    - 负责生活区、食堂、仓库等临时设施临时用电安全，明火作业，取暖设施的文明安全管理，采取措施防治发生火灾事故。

    - 负责生活区、食堂、仓库等临水、临电管理工作，取缔常流水、常明灯。

    - 负责传染病和重大疫情防治，落实防暑降温、灭菌消毒、防寒防冻措施。

    - 监督临时设施施工，组织临时设施验收。

    - 协助办公室主任办理施工项目临时消防审批手续。

    - 协助卫生疫情救助，参加辖区内事故调查，落实卫生防疫及文明安全整改措施。

### 劳务及专业分包工班负责人安全生产岗位责任制

    - 贯彻落实国家和地方安全生产政策、法规、法令、标准及相关文件， 严格执行安全生产各项规章制度和劳动纪律。

    - 履行工程承包合同条款，签定安全生产协议和临时用电等协议。服从总承包施工项目文明安全管理，劳务及专业分包负责人是分包施工项目安全生产直接责任人。

    - 负责向总承包施工项目部提供分包队伍文明安全资质文件，建立健全安全生产保证体系和组织机构，项目负责人及专职安全员持证上岗。

    - 负责组织施工人员入场、转场、转岗的三级安全教育和农民工夜校培训活动。

    - 负责特殊工种教育和培训工作，按承包施工规模配齐特殊工种，持证上岗。

    - 按规定购置、使用合格安全防护设施和劳保用品，对施工人员的安全和健康负责。

    - 服从总包劳动力管理，向项目部上报施工人员花名册，提供施工人员身份证件，办理相关暂住证及保险手续，办理胸卡，方可进入施工现场。

    - 负责辖区范围内文明安全管理工作，严格执行安全操作规程和相关安全标准，落实安全技术交底和班前讲话活动制度。

    - 负责承包范围内施工现场文明安全日常检查，负责承包范围内文明安全隐患整改，取缔违章作业、违章指挥和违反劳动纪律行为。

    - 负责施工现场文明施工管理，工完场清，垃圾及时清理，按照现场平面布置要求合理规划施工现场，机具、材料堆放整齐。

    - 参加总包项目周检和月检及政府职能检查，落实隐患整改措施。配合总包项目部进行月度文明安全状况考核评价。

    - 负责承包范围内安全事故及治安事件的调查处理，并向总包项目部汇报调查处理结果。

### 班组长安全生产岗位责任制

    - 班组长是本班组安全生产的直接责任人，对本班组人员在施工生产中的文明安全工作负责。

    - 负责组织班组人员学习安全技术操作规程，认真执行安全生产规章制度和劳动纪律，监督班组人员正确使用个人劳动防护用品，提高自我保护能力。

    - 负责落实安全技术交底和班前安全活动讲话，并做好记录，制止违章作业和野蛮施工。

    - 负责监督班组成员施工中过程的安全生产状况，负责恢复被拆改的各种安全防护及设施，协调解决各种安全问题。

    - 负责落实相关部门提出的文明安全隐患整改。组织新入场、转场、转岗的施工人员的安全教育与培训，组织施工人员参加农民工夜校各种教育培训活动。

    - 报告安全事故，保护现场，抢救受伤人员。

### 工人安全生产岗位责任制

    - 服从管理、听从指挥，严格执行安全技术操作规程，遵守安全生产文

明施工的各项规章制度和劳动纪律。

    - 认真执行安全技术交底要求，做到文明施工、工完场清。

    - 加强施工过程自我安全保护，不伤害他人，同时也不被他人伤害，互相监督。

    - 未经批准不随意拆改和挪用各种安全防护及设施，经批准拆改的安全防护设施必须及时恢复。非特殊工种及专业人员严禁动用机电设备和从事特种作业。

    - 对不安全的作业环境提出安全防护意见，有权拒绝违章指令。

    - 按规定佩带个人安全防护用品，并正确使用。

    - 积极配合文明安全隐患整改。

    - 报告安全事故，保护现场，抢救伤员。

## 管理人员花名册

精品文档

# 管理人员花名册

序

号

1

职	务

姓

名

性别

年龄

证件名称

发

项目经理

2

项目技术负责人

3

施工员

4

材料员

5

资料员

6

安全文明负责人

7

防火责任人

8

安全员

工程名称：

填表人：	审核人：	填表日期

精品文档

## 各部门安全生产责任制

### 生产计划部安全生产责任制

    - 在公司总经理和主管安全副总的领导下，开展本部门生产安全管理工作。

    - 负责劳务及专业分包单位的安全资质证审查（包括：安全生产许可证、资质等级、营业执照等证明材料、专职安全员配置、特殊工种配置等），安全资质不合格的劳务或专业分包工班不得引进和录用。

    - 协助项目部监督劳务及专业分包工班隐患整改，促进和提高劳务及专业分包工班的项目生产安全制度和劳动纪律的执行力。

    - 文明安全管理工作内容必须纳入施工项目进度计划和施工项目工序及进度指标考核管理范筹，协助和监督施工项目生产安全工作。

    - 协助施工项目场地规划和现场材料堆放管理，监督施工项目文明施工。

    - 审查施工项目临时设施（包括：生活区宿舍、食堂、办公室等）规划， 落实临时设施材料和临时设施施工单位，并对涉及临时设施使用功能安全的进场材料及临时设施施工质量进行监控。

    - 协调工班与项目部及相关部门各方面关系，解决和处理相关问题。

### 技术质量部安全生产责任制

    - 在公司总经理和主管副总的领导下，从技术上对施工项目的文明安全负责。

    - 贯彻执行国家和地方相关安全技术标准和规范。

    - 指导施工项目各项安全技术文件编制，审批施工组织设计、专项方案、安全技术措施、应急预案，组织危险性较大工程的施工方案专家论证。监督安全技术交底。

    - 负责对新工艺、新技术、新材料和新标准应用安全措施和安全规程编制和审批。

    - 负责对危险性较大的分项工程（深基坑、高大脚手架、高支模等），施工过程技术监督和检查，提供安全保证。

    - 负责重大危险源和分项工程重大安全隐患整改方案的编制和落实。

    - 协助施工项目临时设施（包括生活区宿舍、食堂、办公室等）规划、报建工作，对临时设施材料和施工质量进行监督、检查和验收，审查临时设施图纸及相关技术文件。

    - 参加安全事故调查，监督整改过程中安全技术措施的落实。

### 安全部安全生产责任制

    - 贯彻执行国家和地方有关安全生产方针、政策、法令、法规、规范和标准，结合公司施工项目特性引导和推进施工项目文明安全工作，并进行指导、监督和检查。在总经理和主管副总领导下开展文明安全管理工作。

    - 负责制定和完善各项安全生产制度及职位责任制度。

    - 负责制定公司年度安全生产管理目标和安全工作计划，报公司领导审批后实施。

    - 贯彻落实公司施工项目各项安全生产管理制度和施工项目安全生产岗位责任制。

    - 按照公司管理目标，以项目为单位进行指标分解，开展各项文明安全管理活动。

    - 定期组织安全文明施工月度检查和考评，对施工项目文明安全重大危险源进行不定期巡查和重点监控，监督项目文明安全隐患整改。

    - 加强安全系统的业务管理，指导项目安全员的日常工作，定期召开安全系统工作会议，研究工作，促进施工项目文明安全标准化管理。

    - 负责施工项目的一般安全事故调查处理，协助重大安全事故调查分析， 提出对事故责任者处理建议，按照“三不放过”原则，监督项目部落实整改措施。

### 行政（办公室）部安全生产责任制

    - 贯彻执行国家和地方有关安全生产方针、政策、法令、法规、规范和标准，在总经理和主管安全副总领导下开展相关文明安全工作。

    - 按照公司安全目标和安全工作计划要求，对管辖范围内的消防保卫（社会治安）、办公区、生活区、食堂等后勤保障工作进行文明安全管理。

    - 负责文明安全工作对外事务，保持与政府及行业主管部门的业务联系和信息沟通，协调和处理政府及行业主管部门对施工项目监督检查过程中各种问

题和相关事项。

    - 根据公司各施工项目特性，配齐保安人员及配备治安管理设施，组建施工项目义务消防队，并按季度组织定期应急救援演练工作。

    - 负责公司各施工项目食堂（含管理人员及工班食堂）的管理工作，监督检查食品采购及饮食卫生工作，采取得力措施防食物中毒。

    - 负责监督后勤管理人员对施工项目生活区文明安全日常巡查，组织定期检查，负责落实生活区、食堂及各种临时设施房屋的隐患整改。

    - 制止生活区宿舍和食堂工班及人员违规及违纪行为，有权对违规、违纪行为按规定提出处罚。

    - 负责办理施工项目临时消防审批手续。负责项目临时设施建设规划报批，参加临时设施验收，负责临时设施使用期间的日常维护管理。

    - 负责本部门管辖区内安全事故和治安事件调查，提出处理意见，并以书面形式向公司领导报告。

### 人力资源部安全生产责任制

    - 在公司总经理和主管安全副总领导下开展本部门文明安全工作，协助生产安全部门相关工作。

    - 负责公司及项目部安全管理人员的招聘，调配、考核和培训工作。

    - 负责安全系统安全管理人员的劳动合同签定和解除工作。

    - 协助施工项目劳务及专业分包工班专职安全员、特殊工种教育培训事务。

### 合同预算部安全生产责任制

    - 在总经理和主管安全副总领导下开展本部门相关文明安全工作。

    - 按规定制定专项安全经费方案，报公司领导审批后实施，监督资金拨付到位，并监督施工项目资金使用情况。

    - 签定劳务及专业分包工班文明安全合同条款，明确相关文明安全责任， 并监督文明安全合同各款的履行情况。

    - 负责办理劳务及专业分包工班违章作业，犯劳动纪律罚款的扣款手续。

### 劳务管理中心安全生产责任制

    - 在总经理和主管安全副总领导下开展本部门相关文明安全工作。

    - 负责审查劳务工班及专业分包工班和工班现场负责人的安全资质（包括安全生产许可证、营业执照、专职安全员的配置、特殊工种配置情况等）。

    - 负责联系培训部门和组织劳务及专业分包工班专职安全员，特殊工种培训工作。

    - 负责劳务及专业分包单位进场施工人员登记、造册、胸卡发放。

    - 配合施工项目进行新入场、转场、转岗施工人员和特殊工种三级安全教育和农民工夜校培训事项。

    - 协调劳务工班及专业分包工班与项目部及相关部门之间的关系，协助项目部监督劳务及专业分包文明安全隐患整改工作。

    - 协调和处理劳务工班及专业分包单位违犯管理制度、劳动纪律及工伤事故的调查和处理，处罚工班违章、违规行为。

### 水电部安全生产责任制

    - 在总经理和主管安全副总领导下，开展本部门相关文明安全工作。

    - 负责对公司施工项目临电、临水及消防系统文明安全管理工作。

    - 负责施工项目水电安装专业文明安全管理工作。

    - 负责施工项目临时用电、临时消防设施安装、维护与保养。

    - 负责临水、临电安装专业安全资料收集，整理及归档工作。

    - 负责临水、临电及消防设施的日常巡查和隐患整改，对违犯临水、临电、消防管理规定的行为按照标准提出处罚。

    - 协助项目部做好本部门施工人员特殊工种及相关分包工班施工人员安全教育和培训，特殊工种持证上岗。

    - 负责本部门管辖范围内仓库材料易燃易爆物品的防火防盗工作。

    - 负责部门管辖范围内相关专业施工安全事故及治安事件的调查和处理，以书面形式向公司领导报告。

### 机电部安全生产责任制

    - 在总经理和主管安全副总领导下，开展本部门文明安全工作。

    - 负责自有和租赁机电设备的进出场运输、安装、使用、拆除、保管全过程文明安全管理。

    - 负责施工项目机电设备配置调动、定期检查、维护保养和零部件更换及报废。

    - 负责施工项目机电人员的安全教育与培训，特殊工种持证上岗。

    - 负责施工项目办理起重吊装机械的备案及使用登记。确保起重吊装机械登记编号和使用编号及资料齐全。机电设备安装完毕必须经过试车合格办理验收手续后方可投入使用。

    - 负责本部门管辖范围内机电文明安全资料收入集、整理和归档工作。

    - 负责施工项目机电设备的安全隐患整改和对违返反机电设备使用管理规定的行为提出处罚。

    - 负责本部门管辖范围内自有和租赁车辆的行车安全管理工作。

    - 负责本部门管辖范围内仓库周转材料等机械设备防火、防盗工作。

    - 负责本部门机电专业范围内文明安全事故及治安事件的调查和处理， 以书面形式向公司领导报告。

### 保安部安全生产责任制

    - 在总经理和主管安全副总领导下，开展本部门文明安全工作。

    - 负责施工项目办公区、生活区及公司办公室等所有场所治安保卫工作。

    - 负责施工项目的消防安全工作，承担义务消防队工作责任。

    - 负责保安（义务消防）人员安全教育培训。

    - 组织定期和不定期消防保卫专项检查。

    - 负责组织义务消防队应急救援演练，每季度一次，并对演练结果进行总结，不断改进和提高应急救援水平及能力。

    - 负责施工项目盗窃及治安事件的调查和处理，并以书面形式向公司领导报告。

### 施工项目部安全生产责任制

    - 在总经理和主管安全副总领导下，开展施工项目文明安全工作。

    - 贯彻执行国家和地方安全生产政策、法规、法令、法律、标准及相关文件。

    - 贯彻落实公司有关施工项目文明各项规章制度及劳动纪律，采取有效

措施保证施工项目必须生产安全。

    - 项目经理（项目主管）是施工项目安全生产的第一责任人，具备相应安全资质，持证上岗。

    - 施工项目必须坚持“安全第一同，预防为主，防治结合”的方针，建立健全项目安全生产责任保证体系和安全生产组织机构，落实安全生产管理制度和岗位职责，对施工项目的（安全管理、生活区管理、现场料具管理、环境保护、脚手架、安全防护、临时用电、塔吊、起重吊装、机械安全、保卫消防等）文明安全工作内容实施全过程管理。

    - 负责施工项目辖区的生活区、食堂、办公室、仓库等临时设施的文明安全管理工作。

    - 制定施工项目文明安全工作计划和文明安全保证措施。

    - 组织新入场、转岗、转场施工人员、特殊工种的安全教育和培训，建立施工人员花名册，并落实施工人员进场配戴胸卡制度。

    - 审查公司直属施工队伍（水电、机电、园林等）、劳务及专业分包队伍安全资质，按规定配齐专职安全员和特殊工种，并持证上岗。

    - 编制项目施工组织设计，专项施工方案，安全技术措施、应急预案经审批后组织实施。

    - 组织危险源识别和危险性较大工程专家论证，确定施工现场安全防范重点，落实重大安全危险区域防控措施。

    - 签订分包安全协议，临时用电安全协议及相关安全管理协议。

    - 制定项目管理人员岗位责任制，落实安全交底和班前讲话制度。

    - 组织临时用电、临时用水、临时消防、各项安全设施及各种机电设备安装后的验收，合格后方可投入使用。

    - 组织施工项目文明安全检查，落实安全文明隐患整改措施，对违章指挥、违章作业、违犯劳动纪律的行为按规定提出处罚。

    - 持施工项目文明安全日常检查，严格执行周报制度，加强劳务及专业施工队伍文明安全管理，提出劳务及专业分包文明安全状况月度考核评价。

    - 施工项目的文明安全管理队伍建设，提出施工项目管理人员月度文明安全工作状况月度考核评价。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/355100143242011100