# 摘 要

本文主要是合成氨合成工段的设计，主要包括物料计算、热量计算以及设备的选型，生产产品为液氨，生产能力为15万吨液氨/年。与传统流程相比拟，具有节能低耗的特点，通过设计两个串联的氨冷器，在低压下，既减少了动力消耗，又保证了合成塔入口氨含量的要求。

合成塔出口气体经废热锅炉、水冷器冷却至常温，进入氨别离器后局部氨被冷凝并被别离出来，再进入冷凝塔上部的冷交换器冷却后与新鲜气混合，进入氨冷器1冷却至0摄氏度，为降低其负荷进入氨冷器2继续冷却至-15摄氏度使绝大局部氨冷凝下来，并在冷凝塔下部使液氨别离出来，循环气经冷凝塔上的换热器加热至22摄氏度后经循环压缩机补充压力至15MPa后进入合成塔，开始下一个循环。

关键词：合成氨；合成工段；节能低耗

# Abstract

This article is mainly ammonia synthesis section design, including the calculation ofmaterial, heat calculation and equip ment selection, for the production of liquid a mmonia, liquid a mmonia production capacity of 150000 tons / year.Co mpared with the traditional proCess co mpared with energy saving, low consu mption, through the design of the two series of the a mmonia cooler, under low pressure, which reduces power consu mption, and ensures that the synthetic tower entrance a mmonia content require ment.

Synthesis tower outlet gas waste heat boiler, water cooler cooling to room temperature, ammonia into ammonia separator after being condensed and separated out again into the condensing tower, the upper part of the cold heat exchanger cooling and fresh gas mixture, into the ammonia cooler 1 is cooled to 0 degrees Celsius, to reduce the load into the ammonia cooler 2 continued cooling to -15 degrees C make most ammonia condensed, and the condensing tower bottom so that the liquid ammonia is separated, circulating gas by condensation tower heat exchanger heating to 22 degrees C after circulating compressor added pressure to 15MPa after entering synthetic tower, the start of the next cycle.

Key words: ammonia synthesis; synthesis process; Low energy consumption

# 目 录

前言1

第1章说明书2

1.1合成氨的原料组成2

1.2合成氨的方法2

1.3合成氨的工艺流程2

1.3合成氨的机理和反响条件确实定4

1.4合成氨的催化剂5

第2章原材料及产品主要技术规格7

2.1原材料技术规格7

2.2氨水产品技术规格7

2.3液氨产品技术规格7

第3章工艺流程简述9

3.1工艺流程图9

3.2流程简述9

3.3设计规模及特点10

第4章物料计算11

4.1设计要求11

4.2带工作点的工艺流程简图11

4.3物料计算11

第5章热量衡算28

5.1冷交换器热量计算28

5.2氨冷凝器热量计算30

5.3循环机热量计算32

5.4合成塔热量衡算33

5.5沸热锅炉热量计算34

5.6热交换器热量计算35

5.7水冷器热量衡算36

5.8氨别离器热量衡算37

第6章设备的选型与计算38

6.1合成塔催化剂层设计38

6.2热锅炉设备工艺计算42

6.3热交换器设备工艺计算45

6.4水冷器设备工艺计算50

6.5冷交换器设备工艺计算52

参考文献58

致谢59

# 前 言

氨在国民经济中占有重要地位。现在约有80%的氨用来制造化学肥料，其余作为生产其他化工产品的原料。除液氨可直接作为肥料外，农业上使用的氨肥，例如尿素、硝酸铵、磷酸铵、硫酸铵、氯化铵、氨水以及各种含氮混肥和复肥，都是以氨为原料的。氨在工业上主要用来制造炸药和各种化学纤维及塑料，从氨可以制的硝酸，进而再制造硝酸铵、硝化甘油、三硝基甲苯和硝基纤维素等。在化纤和塑料工业中，那么以氨、硝酸和尿素等作为氮源，生产己内酰胺、尼龙6单体、己二胺、人造丝、丙烯腈、酚醛树脂和脲醛树脂等产品。氨的其他工业用途也十分广泛，例如，用作冰、空调、冷藏等系统的制冷剂，在冶金工业中用来提取矿石中的铜、镍等金属，在医药和生物化学方面用作生产磺胺类药物、维生素、蛋氨酸和其他氨基酸等等。

合成氨是一个产量吨位大、与国名经济密切，特别是对开展农业具有重要意义的化工产品，现在全世界的生产能力和年产量都以亿吨计，主要用作肥料和生产其他肥的原料。从二战结束以后，随着科技的进步和原料路线的转变，机械和设备制作、炼金材料和新催化剂的开发，合成氨生产面貌有了重大的变化。

本文主要是合成氨合成工段的设计，主要包括物料计算、热量计算以及设备的选型，生产产品为液氨，生产能力为15万吨液氨/年。与传统流程相比拟，具有节能低耗的特点，通过设计两个串联的氨冷器，在低压下，既减少了动力消耗，又保证了合成塔入口氨含量的要求。

# 第1章 说明书

# 1.1合成氨的原料组成

合成氨的主要原料可分为固体原料、液体原料和气体原料。经过近百年的开展，合成氨技术趋于成熟，形成了一大批各有特色的工艺流程，但都是由三个根本局部组成，即原料气制备过程、净化过程以及氨合成过程。

# 1.2合成氨的方法

〔1〕天然气制氨。天然气先经脱硫，然后通过二次转化，再分别经过一氧化碳变换、二氧化碳脱除等工序，得到的氮氢混合气，其中尚含有一氧化碳和二氧化碳约0.1%～0.3%〔体积〕，经甲烷化作用除去后，制得氢氮摩尔比为3的纯洁气，经压缩机压缩而进入氨合成回路，制得产品氨。以石脑油为原料的合成氨生产流程与此流程相似。

〔2〕重质油制氨。重质油包括各种深度加工所得的渣油，可用局部氧化法制得合成氨原料气，生产过程比天然气蒸汽转化法简单，但需要有空气别离装置。空气别离装置制得的氧用于重质油气化，氮作为氨合成原料外，液态氮还用作脱除一氧化碳、甲烷及氩的洗涤剂。

〔3〕煤〔焦炭〕制氨。随着石油化工和天然气化工的开展，以煤〔焦炭〕为原料制取氨的方式在世界上已很少采用，但是由于我国煤拥有极大的储量，并且煤产量较大，所以在我国用煤制氨的方法依然运用很广泛。

本设计采用的就是以煤〔焦炭〕来制氨的方法。

# 1.3合成氨的工艺流程

(1)原料气制备将煤和天然气等原料制成含氢和氮的粗原料气。对于固体原料煤和焦炭，通常采用气化的方法制取合成气；渣油可采用非催化局部氧化的方法获得合成气；对气态烃类和石脑油，工业中利用二段蒸汽转化法制取合成气。

(2)净化对粗原料气进行净化处理，除去氢气和氮气以外的杂质，主要包括变换过程、脱硫脱碳过程以及气体精制过程。

①一氧化碳变换过程

在合成氨生产中，各种方法制取的原料气都含有CO，其体积分数一般为12%~40%。合成氨需要的两种组分是H2和N2，因此需要除去合成气中的CO。变换反响如下：

CO+H2O→H2+CO2   ΔH=-41.2    KJ/ mol

由于CO变换过程是强放热过程，必须分段进行以利于回收反响热，并控制变换段出口剩余CO含量。第一步是高温变换，使大局部CO转变为CO2和H2；第二步是低温变换，将CO含量降至0.3%左右。因此，CO变换反响既是原料气制造的继续，又是净化的过程，为后续脱碳过程创造条件。

②脱硫脱碳过程

各种原料制取的粗原料气，都含有一些硫和碳的氧化物，为了防止合成氨生产过程催化剂的中毒，必须在氨合成工序前加以脱除，以天然气为原料的蒸汽转化法，第一道工序是脱硫，用以保护转化催化剂，以重油和煤为原料的局部氧化法，根据一氧化碳变换是否采用耐硫的催化剂而确定脱硫的位置。工业脱硫方法种类很多，通常是采用物理或化学吸收的方法，常用的有低温甲醇洗法(Rectisol)、聚乙二醇二甲醚法(Selexol)等。

粗原料气经CO变换以后，变换气中除H2外，还有CO2、CO和CH4等组分，其中以CO2含量最多。CO2既是氨合成催化剂的毒物，又是制造尿素、碳酸氢铵等氮肥的重要原料。因此变换气中CO2的脱除必须兼顾这两方面的要求。

一般采用溶液吸收法脱除CO2。根据吸收剂性能的不同，可分为两大类。一类是物理吸收法，如低温甲醇洗法(Rectisol)，聚乙二醇二甲醚法(Selexol)，碳酸丙烯酯法。一类是化学吸收法，如热钾碱法，低热耗本菲尔法，活化 MDEA法， MEA法等。

③气体精制过程

经CO变换和CO2脱除后的原料气中尚含有少量剩余的CO和CO2。为了防止对氨合成催化剂的毒害，规定CO和CO2总含量不得大于10c m3/ m3(体积分数)。因此，原料气在进入合成工序前，必须进行原料气的最终净化，即精制过程。

目前在工业生产中，最终净化方法分为深冷别离法和甲烷化法。深冷别离法主要是液氮洗法，是在深度冷冻(<-100℃)条件下用液氮吸收别离少量CO，而且也能脱除甲烷和大局部氩，这样可以获得只含有惰性气体100c m3/ m3以下的氢氮混合气，深冷净化法通常与空分以及低温甲醇洗结合。甲烷化法是在催化剂存在下使少量CO、CO2与H2反响生成CH4和H2O的一种净化工艺，要求入口原料气中碳的氧化物含量(体积分数)一般应小于0.7%。甲烷化法可以将气体中碳的氧化物(CO+CO2)含量脱除到10c m3/ m3以下，但是需要消耗有效成分H2，并且增加了惰性气体CH4的含量。甲烷化反响如下：

CO+3H2→CH4+H2O   ΔH =-206.2 KJ/ mol

CO2+4H2→CH4+2H2O    ΔH =-165.1 KJ/ mol

(3)氨合成将纯洁的氢、氮混合气压缩到高压，在催化剂的作用下合成氨。氨的合成是提供液氨产品的工序，是整个合成氨生产过程的核心局部。氨合成反响在较高压力和催化剂存在的条件下进行，由于反响后气体中氨含量不高，一般只有10%~20%，故采用未反响氢氮气循环的流程。氨合成反响式如下：

N2+3H2→2NH3(g)      ΔH =-92.4 KJ/ mol

# 1.3合成氨的机理和反响条件确实定

合成氨的反响为

N2+3H2→2NH3(g)      ΔH =-92.4 KJ/ mol

可以看出氨的合成是一个放热、气体总体积缩小的可逆反响。

〔1〕在反响热力学方面：

合成氨的热效应不仅取决于温度，而且与气体的组成、压力有关，氢、氮混合却完全转化为氨，在不同压力温度下的反响热计算式为

-ΔHr=3.83408+〔22.83+3.5196x104T-1+1.9249x1010T-3〕p+22.3875T+

1.057x10-3T2-7.0832x10-6T3 KJ/Kmol

式中p为合成压力( MPa)

根据拉休经验关系式

lg Kp=2074.8/T-2.4993lgT+aT+1.856x10-7+c

a、c和压力有关，一直氨合成的 Kp值后，就可以求得该反响条件下的平衡物系中氨的含量

设平衡时总压力为p，NH3的摩尔分率为x(平衡氨含量)，H2/N2的混合比为R，惰性气体的含量为i时，那么各组分的平衡分压为：

PNH3=px

pN2=p(1-x-i)/(1+R)

pH2=pR(1-x-i)/(1+R)

代入 Kp=pNH3/pN20.5pH23整理得

x/(1-x-i)2= KpR1.5p/(1+R)2p

根据该式可知温度对平衡氨含量有显著的影响，压力一定时，温度下降，平衡氨含量增加，但是化学反响速度降低，到达平衡时间较长，为了工业上的较快反响速度，必须在催化剂的起燃温度〔400-450℃〕进行反响，要保持一定数量的平衡氨含量，所以必须在高压进行氨的合成，因为温度一定是，压力上升，平衡氨含量增加。另外，在原料气N2+3H2时，NH3的平衡浓度到达最大值，惰性气体存在是，平衡浓度降低，但影响较小，故无需一直排空，只需要定期排空即可。

〔2〕在反响动力学方面：

在固相催化剂作用下，氢氮混合反响生成氨，工业上称之谓气固相催化反响过程。由于反响速度对合成塔的设计和操作条件是重要因素，为此，对合成氨反响的机理及其反响速度进行了研究

合成氨过程可以分为以下四个过程：

1、N2分子吸附

2、H2分子的吸附

3、在催化剂外表进行反响

4、氨的脱附

根据以上机理，杰姆金-佩日夫认为氨的脱附是控制步骤，并提出在铁的催化剂上氨的微分动力学方程：

rNH3=dpNH3/dt= K1pN2(pH23/pNH3)- K2(pNH32/pH2)1-a

式中rNH3——反响速度， mol(NH3)/(h· m3)(催化剂)

K1、 K2——氨合成及分解反响的速度常数

pN2、pH2、pNH3——N2、H2、NH3气体分压 MPa

a——常数，是催化剂性质及反响条件而定

对于一般的催化剂a=0.5，平衡时反响速度等于0，对于一般的铁催化剂，正反响活化能等于 KJ/ mol之间，而逆反响的活化能在163-193 Kj/ mol

当反响据平衡甚远时不在适用，特别是当pNH3=0时，由此得rNH3=无穷大，这显然是不合理的，为此，杰姆金提出了远离平衡时的动力学方程：

rNH3= K1pN2〔1-a〕PH2a

根据平衡研究，H2：N2之比为3:1时最正确，但是根据在催化剂上氨合成研究说明，氮气体分压提高有利于提高氨合成的化学反响速率，从而提高收率，所以实际生产中，氢氮比为左右。

# 1.4合成氨的催化剂

热力学计算说明，低温、高压对合成氨反响是有利的，但无催化剂时，反响的活化能很高，反响几乎不发生。当采用铁催化剂时，由于改变了反响历程，降低了反响的活化能，使反响以显著的速率进行。

小合成氨厂使用的氨合成催化剂一般是国产的A系列，主要有A106，A110，A110-2，A110-3，本次设计主要应用的是A106型催化剂，其主要成分是Fe3O4,Al2O3, K2O,Cao,SiO2,

其中Fe3O4是主要成分，约占90%，其余组成统称促进剂。

Al2O3：是结构性助催化剂，在催化剂制备过程中通过熔融进入四氧化三铁晶格，Al2O3能通尖晶石型的Fe3O4作用生成FeAl2O4,形成铝酸盐，以代替三氧化二铁，均匀的分布在催化剂晶格内。在四氧化三铁被复原时，Al2O3未被复原，在中间起骨架作用，增加a-Fe外表积和保持多孔结构。

K2O：试点自行助催化剂，它可以提高催化剂的固有活性，当四氧化三铁被复原时， K2O未被复原，他聚集在a-Fe晶粒的界面上，由于它的强碱性，使外表逸出功降低，有利于氮的吸附。可提高催化剂活性。但另一方面会降低铁的比外表积。

CaO：能与氧化铝及氧化硅形成硅铝酸盐化合物，减少 K2O与氧化铝和氧化硅的作用，可是大局部的 K2O余留下来做活化铁使用，提高热稳定性和抗毒害能力

SiO2：能减弱促进剂的作用，但另一方面能提高热稳定性和抗水汽毒害能力

# 第2章 原材料及产品主要技术规格

# 2.1原材料技术规格

表2-1原材料技术规格

| 序号 | 名称 | 规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 成分 | 百分含量〔摩尔〕 |
| 1 | 精练气 | 氢气 氮气 氨气 甲烷 氩气 | 72.76 25.92 0 0.98 0.34 |

# 2.2氨水产品技术规格

表2-2 氨水产品技术规格

| 序号 | 名称 | 规格 |  |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 等级 | 组分 | 百分含量 |  |
| 1 2 | 农业用氨水 工业用氨水 | 一级品 二级品 三级品 一级品 二级品 三级品 | 氨 氨 氨 氨 残渣 氨 残渣 氨 残渣 | ＞20 ＞18 ＞15 ＞25 ＜0.3 ＞20 ＜0.3 ＞20 ＜0.5 | 部标 HGI-88-64 部标 HGI-88-64 |

# 2.3液氨产品技术规格

表2-3 液氨品技术规格

| 序号 | 名称 | 规格 |  |  | 国家标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 等级 | 组分 | 百分含量 |  |

| 1 2 | 液氨 液氨 | 一级品 二级品 | 氨 水和油 氨 水和油 | ＞99.8 ＜0.2 ＞99.5 ＜0.5 | GB356-65 GB356-65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 第3章 工艺流程简述

# 3.1工艺流程图

图3-1 工艺流程图

# 3.2流程简述

由氮氢气压缩机送来的35℃～45℃的新鲜气，与放空后经冷交换器来的循环气混合，而后温度被降至20℃，进入氨冷器Ⅰ。气体管内流动，液氨在管外蒸发，由于氨大量蒸发吸收了混合气的热量，使管内气体进一步被冷却至0℃左右，为降低氨冷器Ⅰ负荷，进入氨冷器Ⅱ继续冷却至-15℃左右，出氨冷器后的气液混合物，在冷交换器的下部用别离器将液氨别离，别离出的液氨进入液氨贮罐，分氨后的循环气上升至上部换热器壳程被热气体加热至22℃后出冷交换器，然后，气体经循环压缩机，补充压力至15兆帕，由合成塔的下部进入进行合成反响，气体氨含量增加到16.5﹪，再经塔内下换热器将热量移走，后进入沸热锅炉，副产1.3 Mpa蒸气。换热产生蒸汽后进入循环器加热器一次出塔气体至160℃，本身温度降至112℃左右进水冷器被冷却产生局部液氨，温度降至35℃，混合气液进氨别离器，别离液氨，别离的液氨去液氨罐贮存，出氨别离器的气体那么局部放空，放空气去氢回收装置，放空后的循环气经冷交换器降温至17℃与新鲜气混合，继续下一循环。

# 3.3设计规模及特点

本工段生产液氨，生产能力为15万吨液氨/年，与传统流程相比拟，具有节能低耗的特点，通过设计两个串联的氨冷器，在低压下，既减少了动力消耗，又保证了合成塔入口氨含量的要求；现具体起来如下：

〔1〕循环机位置：

本工段设置在氨别离系统后，合成塔之前，从而充分利用循环机压缩功，提高进合成塔温度，减少冷量消耗，降低氨冷器负荷，同时提高进塔压力，提高合成率，而进循环机的氨冷量较低，防止了塔后循环机流程容易带液氨而导致循环机泄漏。

〔2〕反响热回收的方式及利用：

这涉及到废热锅炉的热量利用几合成塔塔外换热器如何科学设置的问题，废热锅炉的配置实际上是如何提高反响热的回收率和获得高品位热的问题，本设计选择塔后换热器及后置锅炉的工艺路线，设置塔后换热器使废热锅炉出口气体与合成塔二进气体换热，充分提高合成塔二进温度，相应提高了合成塔二出温度，进废热锅炉的气体温度为360度，副产1.3兆帕的中压蒸汽，充分提高回收热量品位。

〔3〕采用“二进二出〞合成流程：

全部冷气经合成塔环隙后进入热交换器，可使合成塔体个点温度分布均匀，出口气体保持较低温度，确保合成塔长期平安稳定运行，与循环机来的冷气直接进入热交换器相比，使热交换器出口温度增大。进入水冷的气体温度降低意味着合成余热回收率高和水冷负荷低。

〔4〕水冷器、氨冷器的设置：

水冷后别离液氨再进行冷交，氨冷有利于降低后续氨冷的负荷，边冷却边别离液氨，即提高了液氨的别离效果，又防止了气液两相流的存在，通过设置两氨冷器的冷凝充分解决了低压下，水冷后很少有氨冷凝下来的矛盾，到达了进一步冷却，保证合成塔入口氨冷量的要求。

〔5〕补充气及放空点位置设置：

补充气设置在冷交的二次入口，以便减少系统阻力，并通过氨冷进一步洗脱微量二氧化碳和一氧化碳及氨基甲酸等杂质，有利于保护触媒防止管道和设备堵塞。放空点设置在冷交换器和氨别离器之间，氨分后有效气体浓度较低，惰性气体含量较高，有利于降低新鲜气单耗。

# 第4章 物料计算

# 4.1设计要求

年工作日：330天；系统工作压力：15 MPa

精练气组成〔％〕：H2 72.76,N2 25.92,CH4 0.98,Ar0.34

合成塔进气〔％〕：NH3 2.5,CH4+Ar 15;出气，NH3 16.5

水冷器出口温度：35℃设计裕度：10％

# 4.2带工作点的工艺流程简图

图4-1 带工作点的工艺流程简图

# 4.3物料计算

4.3.1合成塔物料计算

合成塔入口气组分：

入塔氨含量：y4NH3=2.5％;

入塔甲烷含量：y4CH4=15.00％x0.98/〔0.98+0.34〕x100％=11.136％；

入塔氢含量：y4H2=［100-〔2.5+11.136+3.864〕］x3/4x100％=61.875％；

入塔氩含量：y4Ar〔0.98+0.34〕x100％=3.864％；

入塔氮含量：y4N2=［100-〔2.5+11.136+3.864〕］x1/4x100％=20.625％

表4-1 入塔气组分含量〔％〕

| NH3 | CH4 | Ar | H2 | N2 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | 11.136 | 3.864 | 61.875 | 20.625 | 100 |

合成塔出口气组分：

以1000Kmol入塔气作为基准求出塔气组分，

由下式计算塔内生成氨含量：

MNH3= M4(y7NH3-y4NH3)/(1+y7NH3)

=1000(0.165-0.025)/(1+0.165)

=120.172Kmol

出塔气量:      M7=入塔气量—生成氨含量

=1000-120.172=879.828Kmol

出塔氨含量：  y7NH3=16.5％

出塔甲烷含量：y7CH4=( M4/ M7)y4CH4=(1000/879.828)x11.136％=12.657％

出塔氨含量：  y7Ar=( M4/ M7)y4A％=4.392％

出塔氢含量：  y7H2=3/4(1-y7NH3-y7CH4-y7Ar)x100％

=3/4(1-0.165-0.12657-0.043921)x100％

=49.838％

出塔氮含量：  y7N2=1/4(1-0.0165-0.12657-0.04392)x100％

=16.612％

表4-2 出塔气体组分含量〔％〕

| NH3 | CH4 | Ar | H2 | N2 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.5 | 12.657 | 4.392 | 49.838 | 16.612 | 100 |

合成率：

合成率=2 MNH3/［ M4(1-y4NH3-y4CH4-y4Ar)］x100％

=2x120.172/［1000(1-0.025-0.11364-0.03964)］x100％

=29.133％

4.3.2氨别离器气液平衡计算

表4-3 氨别离器入口混合物组分 m(i)

| mNH3 | mCH4 | mH2 | mAr | mN2 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.165 | 0.12657 | 0.04392 | 0.49838 | 0.16612 | 1.00000 |

表4-4 查35℃，P=14.4555 MPa各组分平衡常数：

| KNH3 | KCH4 | KAr | KH2 | KN2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.13888 | 22.6485 | 62.8257 | 80.3771 | 72.8704 |

设〔V/L〕=29.85时，带入Lx(i)= m(i)/［1+(V/L)x K(i)］=L(i):

LNH3= mNH3/［1+(V/L)x KNH3］=0.032066Kmol

LCH4=  mCH4/［1+(V/L)x KCH4］=0.000187Kmol

LAr= mAr/［1+(V/L)x K Ar］=0.000023Kmol

LH2= mH2/［1+(V/L)x KH2］=0.000208Kmol

LH2= mN2)/［1+(V/L)x KN2］=0.000077Kmol

L总= L(NH3)+ L(CH4)+ L(Ar)+ L(H2)+ L(N2)=0.032559Kmol

别离气体量：V=1-L=1-0.032559=0.967441Kmol；

计算气液比：〔V/L〕＇=0.967441/0.032559=29.713;

误差［〔V/L〕-〔V/L〕＇］/〔V/L〕=〔〕/29.85X100％=0.46％，结果

合理从而可计算出液体中各组分含量：

液体中氨含量：xNH3=LNH3/L=0.03266/0.032559x100％=98.48％

液体中氩含量：xAr=LAr/L=0.000023/0.032559xI00％=0.07％

液体中甲烷含量：xCH4=LCH4/L=0.00185/0.032559x100％=0.57％

液体中氢含量：xH2=LH2/L=0.000208/0.032559x100％=0.64％

液体中氮含量：xN2=LH2/L=0.000077/0.032559x100％=0.24％

表4-5 氨别离器出口液体含量                     〔%〕

| NH3 | CH4 | Ar | H2 | N2 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98.48 | 0.57 | 0.07 | 0.64 | 0.24 | 100.00 |

别离气体组分含量：

气体氨含量 yNH3=［ mNH3-LNH3］/V

=(0.165-0.02066)/0.967441x100 ％

=13.410％

气体甲烷含量 yCH4=［ mCH4-LCH4］/V

=(0.12657-0.00185)/0.967441x100 ％

=13.064％

气体氩含量 yAr=［ mAr-LAr］/V

=(0.04392-0.000023)/0.967441x100 ％

=4.537％

气体氢含量 yH2=［ mH2-LH2］/V

=(0.49838-0.000208)/0.967441x100 ％

=51.494％

气体氮含量 yN2=［ mN2-LN2］/V

=(0.11654-0.000077)/0.967441x100 ％=17.163％

表4-6 氨别离器出口气体含量

| NH3 | CH4 | Ar | H2 | N2 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.410 | 13.064 | 4.537 | 51.494 | 17.163 | 100.00 |

4.3.3冷交换器气液平衡计算

表4-7查t=15℃,p=13.062 MPa的平衡常数

| KNH3 | KCH4 | KAr | KH2 | KN2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.02522 | 74.585 | 72.752 | 133.32 | 693.699 |

冷交换器出口液体组分含量：

出口液体甲烷含量 xCH4=yCH4/  KCH4=0.11136/74.585x100％=0.149％

出口液体氨含量 xNH3=yNH3/  KNH3=0.025/0.02522 x100％=99.110％

出口液体氩含量 xAr=yAr/  KAr=0.03864/72.725 x100％=0.053％

出口液体氢含量 xH2=yH2/  KH2=0.61875/133.32 x100％=0.464％

出口液体氮含量 xN2=yN2/  KN2=0.20625/93.966 x100％=0.149％

表4-8 冷交换器出口液体组分含量〔％〕

| NH3 | CH4 | Ar | H2 | N2 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99.110 | 0.149 | 0.053 | 0.464 | 0.149 | 100.00 |

4.3.4液氨贮槽气液平衡计算

由于氨别离器液体和冷交换器出口别离液体集合后进入液氨贮槽经减压后溶解在液氨中的气体会解吸，即弛放气;两种液体百分比估算值，即水冷后别离液氨占总量的白分数

.

G％=〔1+y4NH3〕x(y7NH3-yNH3分)/([ y7NH3- y4NH3)x(1- yNH3分)]

=[(1+0.025〕x〔〕]/ [〔〕x〔1-0.13741〕]x100％=23.418％

水冷后别离液氨占总量的23.418％冷交，氨冷后别离液氨占总量的76.582％.

液氨贮槽入口1Kmol液体计算为准，即L0=1Kmol，入口液体混合后组分含量：

m(0i)=L(14)xX14i+L15xX15i

= G％x L0x X14i+(1- G％)xX15i

=0.23418x X15i+0.76582 X15i

混合后入口氨含量： m0NH3=0.23418x0.9848+0.76582x0.9911=0.9896

混合后入口甲烷含量: m0CH4=0.23418x0.0057+0.76582x0.00149=0.00247

混合后入口氩含量: m0Ar=0.23418x0.0070+0.76582x0.00053=0.0005

混合后入口氢含量： m0H2=0.23418x0.0064+0.76582x0.00464=0.00505

混合后入口氮含量： m0N2=0.23418x0.0024+0.76582x0.00224=0.00228

表4-9 液氨贮槽入口液体含量

| m0NH3 | m0CH4 | m0Ar | m0H2 | m0N2 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9896 | 0.00247 | 0.0005 | 0.00505 | 0.00228 | 1.0000 |

表4-10 t=17℃P=1.568 MPa平衡常数

| KNH3 | KCH4 | KAr | KH2 | KN2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.598 | 170 | 540 | 575 | 620 |

根据气液平衡L(i)= m(0i)/[1+(V/L)x K(i)],设(V/L)=0.0275,代入上式得:

出口液体氨含量：LNH3= m0NH3/[(1+(V/L)x KNH3]

=0.989/(1+0.0275x0.598)=0.972999Kmol

出口液体甲烷含量：LCH4= m0CH4/ [ 1+(V/L)x KCH4]

= 0.002476/(1+0.0275x170)=0.000436Kmol

出口液体氩含量：LAr= m0 Ar/ [ 1+(V/L)x KAr ]

=0.00057/(1+0.0275x540)=0.000036Kmol

出口液体氢气含量：LH2= m0H2/[ 1+(V/L)x KH2 ]

=0.005052/(1+0.0275x575)=0.003Kmol

出口液体氮气含量：LN2= m0N2/ [ 1+(V/L)x KN2 ]

=0.002277/(1+0.0275x620)=0.000126Kmol

L(总)=0.973897,V=1-0.973897=0.026103Kmol

(V/L) ＇=V/L=0.0268,

误差 (0.275-0.0268)/0.0275=2.4％

当 V/L=0.025时

LNH3=0.974432Kmol, LCH4=0.000472Kmol

LAr=0.000039Kmol, LH2=0.000328Kmol

LN2=0.000138Kmol，

V=1-L(总)=0.024591

(V/L)＇=V/L=0.024591/0.975409=0.0251

误差 (0.025-0.0252)/0.025x100％=0.4％

出口液体组分含量：

出口液体氨含量：xNH3=LNH3/L=0.974432/0.975409x100％=99.9％

出口液体甲烷含量：xCH4=LCH4/L=0.000472/0.975409x100％=0.048％

出口液体氩含量：xAr=LAr/L=0.000039/0.975409x100％=0.004％

出口液体氢气含量：xH2=LH2/L=0.000328/0.975409x100％=0.034％

出口液体氮气含量：xN2=LN2/L=0.000138/0.975409x100％=0.014％

表4-11 液氨贮槽出口液氨组分〔％〕

| NH3 | CH4 | Ar | H2 | N2 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99.9 | 0.048 | 0.004 | 0.034 | 0.014 | 1.000 |

出口弛放气组分含量：

弛放气氨含量：yNH3=( M0NH3-LNH3)/V=(0.98962-0.97443)/0.024591x100％=61.78％

弛放气甲烷含量：yCH4=( M0CH4-LCH4)/V=(0.00248-0.000472)/0.02459x100％=8.15％

弛放气氩含量：yAr=( M0 Ar-LAr)/V=(0.00057-0.000039)/0.024591x100％=2.15％

弛放气氢气含量：yH2=( M0H2-LH2)/V=(0.005052-0.000328)/0.024591x100％=19.21％

弛放气氮气含量：yN2=( M0N2-LN2)/V=(0.002277-0.000138)/0.024591x100％=8.69％

表4-12 出口弛放气组分含量

| NH3 | CH4 | Ar | H2 | N2 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.78 | 8.15 | 2.15 | 19.21 | 8.69 | 100.00 |

4.3.5液氨贮槽物料计算

以液氨贮槽出口一吨纯液氨为基准折标立方米计算液氨贮槽出口液体量L(18)=1000x22.4/(0.998998x17)=1318.969 m３

其中NH3   L(18NH3)=L(18NH3)xX(18NH3)﹪=1317.647  m３

CH4   L(18CH4)=L(18CH4)xX(18CH4)﹪=0.638  m３

Ar    L(18Ar)=L(18Ar)xX(18Ar)﹪=0.053  m３

H2    L(18H2)=L(18H2)xX(18H2)﹪=0.053  m３

N2    L(18N2)=L(18N2)xX(18N2)﹪=0.186  m３

液氨贮槽出口弛放气〔V/L〕=0.025

V(19)=0.025xL(18)=0.025x1318.969=32.974  m３

其中　　NH3  V(19NH3)=V(19NH3) × y(20NH3)﹪=20.373  m３

CH4  V(19CH4)=V(19CH4) × y(20CH4)﹪=2.687 m３

Ar  V(19Ar)=V(19Ar) × y(19Ar)﹪=0.712  m３

H2 V(19H2)=V(19H2) × y(19H2)﹪=6.334  m３

N2  V(19N2)=V(19N2) × y(19N2)﹪=2.868  m３

液氨贮槽出口总物料=L(18)+ V(19)=1318.969+32.974=1351.943  m３

液氨贮槽进口液体：

由物料平衡，入槽总物料=出槽总物料，L(20)=L(18)+V(19)=1351.943  m３

入口液体各组分含量计算:L(20i)= L(18i) + V(19i)

其中NH3  L(20NH3)=1317.647+20.373=1338.020  m３

CH4   L(20CH4)=0.638+2.687=3.325  m３

Ar   L(20Ar)=0.053+0.712=0.765  m３

H2   L(20H2)=0.443+6.334=6.777 m３

N2   L(20N2)=0.186+2.868=3.054  m３

入口液体中组分含量核算,由 m´(0i)=L(20i)/L(20):

入口液体中氨含量 m´(0NH3)=1338.02/1351.943x100﹪=98.97﹪

入口液体中甲烷含量 m´(0CH4)= 3.325/1351.943x100﹪=0.246﹪

入口液体中氩含量 m´(0Ar)= 0.765/1351.943x100﹪=0.057﹪

入口液体中氢气含量 m´(0H2)= 6.777/1351.943x100﹪=0.501﹪

入口液体中氮气含量 m´(0N2)= 3.045/1351.943x100﹪=0.226﹪

入口液体中组分含量 m´(0i)≈  M´(0i)

4.3.6合成系统物料计算

将整个合成看着一个系统，进入该系统的物料有新鲜补充气补V补，离开该系统的物料有放空气V放，液氨贮槽弛放气V弛，产平液氨L氨

表4-13 合成系统物料表：

| 名称 | NH3 | CH4 | Ar | H2 | N2 | 气量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补充气 | — | 0.0098 | 0.0034 | 0.7276 | 0.259 | V补 |
| 放空气 | 0.137 | 0.130 | 0.045 | 0.514 | 0.017 | V放 |
| 弛放气 | 0.618 | 0.081 | 0.021 | 0.192 | 0.086 | 32.974 |
| 液氨 | 0.999 | 0.000484 | 0.00004 | 0.000336 | 0.0011 | 1318.969 |
| 入塔气 | 0.025 | 0.1136 | 0.03864 | 0.61875 | 0.20625 | V入 |
| 出塔气 | 0.165 | 0.126 | 0.0439 | 0.498 | 0.166 | V出 |

根据物料平衡和元素组分平衡求V补,V放,V入,V出：

循环回路中氢平衡：

V补yH2补=V放yH2放＋V弛yH2弛+3/2V放yNH3放+3/2V弛yNH3弛+3/2LNH3┉┉┉┉┉┉①

循环回路中氮平衡:

V补yN2补=V放yN2放＋V弛yN2弛+1/2V放yNH3放+1/2V弛yNH3弛+1/2LNH3┉┉┉┉┉┉②

循环回路中惰性气体平衡:

V补(yCH4放+yAr放)=Ｖ弛(yCH4放+yAr放)+V弛(yCH4弛+yAr弛)V补(0.0098+0.0034)

=V放(0.12938+0.4493)+32.944(0.08149+0.02159)0.01332 V补

=0.17431 V放+3.39587┉┉┉┉┉┉③

循环回路中惰性气体平衡:V出yNH3-V入yNH3入

=V放y放+V弛yNH3弛+LNH30.165V出-0.025V入

=0.13741V放 + 32.974 x 0.61784 + 1317.647┉┉┉┉┉┉④

循环回路中总物料体平衡: V入=V出 + V补 - V放 - V弛- LNH3

= V出 + V补－V放┉┉┉┉┉┉⑤

联立①②③④⑤各式解得：

V放=201.475 m３; V补=2917.8  m３; V出=9998.906  m３; V入=11364.61  m3

4.3.7合成塔物料计算

入塔物料：Ｖ4=11364.610  m3

NH3  V4NH3=11364.61 x 2.5﹪=284.115 m3

CH4  V4CH4=11364.61 x 11.136﹪=1265.563 m3

Ar   V4Ar=11364.61 x 3.864﹪=439.129 m3

H2 V4H2=11364.61 x 61.875﹪=7031.852 m3

N2V4N2=11364.61 x 20.625﹪=2343.951 m3

合成塔一出，二进物料，热交换器，冷气进出物料等于合成塔入塔物料

即　　Ｖ4=V5=V6=11364.610  m3

出塔物料　　V7=9998.906 m3

NH3  V7NH3=9998.906 x 16.5﹪=1649.819 m3

CH4 V7CH4=9998.906 x 12.657﹪=1264.862 m3

Ar    V7Ar=9998.906 x 4.392﹪=439.152 m3

H2V7H2=9998.906 x 49.838﹪=4983.255 m3

N2V7N2=9998.906 x 16.612﹪=1661.018 m3

合成塔生成氨含量：⊿VNH3=V7NH3-V4NH3

=1649.819-284.115=1365.704  m3=1036.472 Kg

沸热锅炉进出口物料，热交换器进出口物料等于合成塔出塔物料。

即V7=V8=V9=9998.906  m3

4.3.7水冷器物料计算

进器物料：水冷器进气物料等于热交换器出口物料，即   V9入=9998.906  m3

出器物料：在水冷器中局部气氨被冷凝；由氨别离器气液平衡计算得气液比 (V/L)=29.85,有如下方程:

V10出/L10出=(V/L)=29.85┉┉┉┉┉┉①

V10出+L10出=L9入=9998.906┉┉┉┉┉┉②

将  V10出=29.85L10出带入②得:

L10出=324.114  m3     V10出=9674.792  m3

出口气体组分由V10i=V10出y10i得:

其中，NH3  V10NH3=9674.792 x 13.741﹪=1329.431 m3

CH4  V10CH4=9674.792 x 13.064﹪=1263.910 m3

Ar   V10Ar=9674.792 x 4.537﹪=438.945 m3

H2 V10H2=9674.792 x 51.494﹪=4981.937 m3

N2V10N2=9674.792 x 17.163﹪=1660.485 m3

出口液体各组分由L10i=V7i-V10i

其中，NH3  L10NH3=1649.819-1329.413=320.406 m3

CH4  L10CH4=1264.862-1263.915=0.947 m3

Ar   L10Ar=439.152-438.945=0.207 m3

H2L10H2=4983.255-4981.937=1.318 m3

N2L10N2=1661.018-1660.485=0.533 m3

4.3.8氨别离器物料计算

进器物料：氨别离器进器总物料等于水冷器出口气液混合物总物料

即　V10=V10出+L10出=9674.792+324.114=9998.906  m3

出器物料：气液混合物在器内进行别离，分别得到气体和液体

出器气体V11＝V10出＝9674.792  m3，

出器液体L14＝L10出＝324.114  m3

氨别离器出口气体放空V12=201.475  m3

其中，NH3  V12NH3=201.475 x 13.741﹪=27.685 m3

CH4  V12CH4=201.475 x 13.064﹪=26.321 m3

Ar   V12Ar=201.475 x 4.537﹪=9.141 m3

H2V12H2=201.475 x 51.494﹪=103.748 m3

N2V12N2=201.475 x 17.163﹪=34.579 m3

4.3.9冷交换器物料计算

进器物料：进器物料等于氨别离器出口气体物料减去放空气量

V13=V11-V12=9674.792-201.475=9473.317  m3

其中，NH3  V13NH3=9674.792 x 13.741﹪=1301.728 m3

CH4  V13CH4=9674.792 x 13.064﹪=1225.658 m3

Ar   V13Ar=9674.792x 4.537﹪=425.636 m3

H2V13H2=9674.792 x 51.494﹪=4890.316 m3

N2V13N2=9674.792x 17.163﹪=1629.979 m3

出器物料〔热气〕：

设热气出口温度17℃查 t=17℃,P=13.062 MPa气相平衡氨含量y NH3=8.386﹪，计算热气出口冷凝液氨时，忽略溶解在液氨中的气体。取过饱和度10﹪

故V16NH3﹪=9.225﹪

设热气出口氨体积为，那么：

a/(9473.317-1301.728+a)=0.09225       a=830.427  m3

L16NH3=V13NH3-a=1301.728-830.437=471.291  m3

冷交换器热气出口气量及组分：

其中NH3  V16NH3= V13NH3-L16NH3=830.437 m3

CH4  V16CH4= V13CH4 =1225.658 m3

Ar  V16Ar=V13Ar=425.636 m3

H2  V16H2= V13H2 =4890.316 m3

N2  V16N2= V13N2=1629.979 m3

出口总气量   V15=V12-L15NH3=9473.317-471.291=9002.026  m3

出口气体各组分：

NH3  V16NH3／V16= 830.437／9002.026x100％=9.225％

CH4  V16CH4／V16= 1225.658／9002.026 x100％=13.615％

Ar   V16Ar／V16=425.636／9002.026 x100％=4.728％

H2V16H2／V16= 4890.316／9002.026 x100％=54.325％

N2V16N2／V16= 1629.979／9002.026 x100％=18.107％

4.3.10氨冷器物料计算

4.3.10.1氨冷器Ⅰ物料计算

进器物料：氨冷器进器物料等于冷交换器出器物料加上补充新鲜气物料V1=2917.8  m3

其中，     CH4  V1CH4=2917.8x0.0098=28.594 m3

Ar  V1Ar=2917.8x0.0034=9.921 m3

H2  V1H2= 2917.8x0.7276=2122.991 m3

N2  V1N2= 2917.8x0.2592=756.294 m3

V17〔进器气体物料〕=V1+V16=2917.8+9002.026=11919.826  m3

进器气体组分含量　　V17i=V1i+V16i

其中，NH3  V17NH3= V16NH3=830.437 m3

CH4   V17CH4= 28.594+1225.658=1254.252 m3

Ar   V17Ar=9.921+425.636=435.557 m3

H2    V17H2= 2122.991+4890.316=7013.307 m3

N2    V17N2= 756.294+1629.979=2386.273 m3

各组分百分含量　　y17i=V17i/V17

NH3  y17NH3= 830.437/11919.826x100％=6.967％

CH4  y17CH4=1254.252/11919.826x100％=10.522％

Ar  y17Ar=435.557/11919.826x100％=3.654％

H2  y17H2= 7013.307/11919.826x100％=58.837％

N2  y17N2= 2386.273/11919.826x100％=20.02％

进器液体等于冷交换器冷凝液氨量　L17=L17NH3=L16NH3=471.291  m3

进器总物料＝V17=L17=11919.826+471.291=12391.117  m3

出器Ⅰ物料：出器Ⅰ气体中氨含量为 4.872％，设出器气体中氨含量为b  m3

b/(11919.826-830.437+b)=4.872％解得 b=540.275  m3

那么氨冷器Ⅰ中冷凝液氨量：L′17NH3=V17NH3-b=830.437-540.275=290.162  m3

氨冷器Ⅰ出口总液氨量:L2NH3=L17NH3+L′17NH3=471.291+290.162=761.453  m3

氨冷器Ⅰ出口气量:V2=V17-b=11919.826-290.162=11629.664  m3

其中，NH3  V2NH3= 540.275 m3

CH4  V2CH4= V18CH4= 1254.252 m3

Ar  V2Ar= V18Ar=435.557 m3

H2  V2H2= V18H2= 7013.307 m3

N2  V2N2= V18N2= 2386.273 m3

各组分百分含量   y2i=V2i/V2

NH3  y2NH3=540.275/11629.664x100％=4.646％

CH4  y2CH4=1254.252/11629.664x100％=10.785％

Ar  y2Ar=435.557/11629.664x100％=3.475％

H2  y2H2=7013.307/11629.664x100％=60.305％

N2  y2N2=2386.273/11629.664x100％=20.519％

出器Ⅰ总物料=V2+L2NH3=11629.664+761.453=12391.117  m3

4.3.10.2氨冷凝器Ⅱ物料计算

进器气体物料=V2=11629.664  m3

进器气体组分含量  V21i=V2i

NH3 V21NH3=V2NH3= 540.275 m3

Ar  V21Ar =V2Ar= V17Ar=435.557 m3

CH4  V21CH4 =V2CH4= V17CH4= 1254.252 m3

H2  V21H2=V2H2= V17H2= 7013.307 m3

N2  V21N2=V2N2= V17N2= 2386.273 m3

各组分含量  y21i=y2iNH3

NH3  y21NH3= y2NH3=4.646％

CH4  y21CH4= y2CH4=10.785％

Ar  y21Ar= y2Ar=3.475％

H2y21H2= y2H2=60.305％

N2  y21N2= y2N2=20.519％

进器液体等于氨冷器Ⅰ液氨量=761.453  m3

进器总物料等于出器Ⅰ总物料=12391.117  m3

出器Ⅱ物料：出器Ⅱ气体中氨含量为 2.5％，

设出器气体中氨含量为bⅡ m3

bⅡ+bⅡ)=0.025 解得bⅡ =277.235  m3

那么氨冷器Ⅱ中冷凝液氨量：L′21NH3=V′2NH3- bⅡ=540.275-277.235=263.04  m3

氨冷器Ⅱ出口总液氨量:LⅡNH3=L2NH3+L′22NH3=761.453+263.04=1024.493  m3

氨冷器Ⅱ出口气量:VⅡ=V2- bⅡ=11629.664-263.04=11366.624  m3

其中，NH3  VⅡNH3= 277.235 m3

CH4  VⅡCH4= V22CH4= 1254.252 m3

Ar  VⅡAr= V22Ar=435.557 m3

H2  VⅡH2= V22H2= 7013.307 m3

N2  VⅡN2= V22N2= 2386.273 m3

各组分百分含量   yⅡi=VⅡi/VⅡ

NH3  yⅡNH3=277.235/11366.624x100％=2.439％

CH4  yⅡCH4=1254.252/11366.624x100％=11.035％

Ar  yⅡAr=435.557/11366.624x100％=3.832％

H2  yⅡH2=7013.307/11366.624x100％=61.700％

N2  yⅡN2=2386.273/11366.624x100％=20.994％

出器Ⅱ总物料=VⅡ+LⅡNH3=11366.624+1024.493 =12391.117  m3

4.3.11 冷交换器物料计算

进口物料：冷交换器进口总物料等于氨冷器出口总物料

其中气体入口VⅡ=11365.624  m3；液体入口 LNH3=1024.493  m3

由气液平衡计算得，以一1Kmol进口物料为计算基准：即  F=1

L+V=F┉┉┉┉┉┉①

LxNH3+VyNH3=F mNH3┉┉┉┉┉┉②

将yNH3=0.025，xNH3=0.9911代入上式：

V=〔xNH3- mNH3〕/〔xNH3- yNH3〕= 1.026- mNH3/0.9661┉┉┉┉┉┉③

③式中 mNH3可由物料平衡和氨平衡计算 mNH3=V2NH3/V2

V′Ⅱ=V1+V′16┉┉┉┉┉┉④

V′16=V17-V12-L14┉┉┉┉┉┉⑤

V′ⅡNH3=VⅡNH3+L16NH3+L′21NH3┉┉┉┉┉┉⑥

式中V′Ⅱ ———冷交换器入口总物料；V′16———冷交换器热气出口总物料

V′ⅡNH3———冷交换器入口总氨物料

将 V7=9998.906  m3，V12=201.475  m3，L14=324.114  m3代入上式解得：V16=9473.317  m3

∴V′Ⅱ=2917.8+9473.317=12391.117  m3；

V′ⅡNH3 =277.235+471.291+553.202=1301.728  m3

∴ mNH3= V′ⅡNH3/ V′Ⅱ=1301.728/12391.117=0.10505  代入③得：

；L=1-V=0.08274；〔L/V〕=0.08274/0.91726=0.0902

由〔L/V〕可求出冷交换器冷凝液体量〔L14/V3〕=〔L/V〕=0.0902

冷凝液体量 L14=0.0902V3=0.0902x11364.61=1025.088  m3

出器物料：冷交换器〔冷气〕出口气体物料等于进口总物料减去冷激液体量

V3=12391.117-1025.088=11366.029  m3

其中NH3  V3NH3％=284.151 m3

CH4  V3CH4％=1265.721 m3

Ar   V3Ar％=7032.730 m3

H2   V3H2％=439.183 m3

N2   V3N2％=2344.243 m3

计算误差=〔V3-V4〕/V4x100％=〔〕/11364.61 x100％=0.01245％

校核氨别离器液氨百分数

氨别离器液氨百分数：

G分％=L14x14/(L14+L15x15)X100％

=324.114x0.9848/(324.114x0.9848+0.9911x1025.088) X100％=23.096％

冷交换器别离液氨百分数：G冷％=1-G分％=1-29.906％=76.094％

计算误差=〔G′-G分〕/G′=〔23.418％-23.906％〕/23.906％=--2.041％

4.3.12液氨贮槽物料计算:

进槽物料：氨别离器入槽液体  L14=324.114  m3

其中NH3  L14NH3= 324.114x0.9848=319.187 m3

CH4   L14CH4= 324.114x0.0057=1.847 m3

Ar   L14Ar= 324.114x0.0007=0.227 m3

H2    L14H2= 324.114x0.0064=2.074 m3

N2    L14N2= 324.114x0.0024=0.778 m3

冷交换器入槽液体  L15=1025.088  m3

其中NH3  L15NH3= 1025.088x0.9911=1015.965 m3

CH4   L15CH4= 1025.088x0.00149=1.527 m3

Ar   L15Ar= 1025.088x0.00053=0.543 m3

H2    L15H2= 1025.088x0.004644=4.756 m3

N2    L15N2= 1025.088x0.00224=2.296 m3

入槽混合物料  L20=L14+L15=324.114+1025.088=1349.202  m3

各组分物料含量：L20i=L14i+L15i

其中NH3L20NH3= 319.187+1015.965=1335.152 m3

CH4   L20CH4= 1.847+1.527=3.374 m3

Ar   L20Ar= 0.227+0.543=0.77 m3

H2    L20H2= 2.074+4.756=6.83 m3

N2    L20N2= 0.778+2.296=3.074 m3

百分含量x20i=L20i/L20

其中NH3    x20NH3= 1335.152/1349.202x100％=98.959％

CH4   x20CH4=3.374/1349.202x100％=0.25％

Ar    x20Ar= 0.77/1349.202x100％=0.057％

H2    x20H2= 6.83/1349.202x100％=0.506％

N2    x20N2=3.074/1349.202x100％=0.228％

出槽物料：液氨贮槽出口弛放气  V19=32.974  m3

其中NH3  V19NH3= 20.373 m3

CH4  V19CH4= 2.687 m3

Ar  V19Ar= 0.712 m3

H2  V19H2= 6.334 m3

N2  V19N2= 2.868 m3

出口液氨总物料  L18=L20-L19=1349.202-32.974=1316.228  m3

其中NH3L18NH3= L20NH3-V19NH3=1335.152-20.373=1314.779 m3

CH4   L18CH4= L20CH4-V19CH4=3.374-2.687=0.687 m3

Ar    L18Ar= L20NH3-V19NH3=0.770-0.712=0.058 m3

H2    L18H2= L20H2-V19H2=6.83-6.334=0.496 m3

N2    L18N2= L20N2-V19N2=3.074-2.868=0.206 m3

各组分百分含量：x18i=L18i/L18

其中NH3    x18NH3= 1314.779/1316.228x100％=99.892％

CH4   x18CH4=0.687/1316.228x100％=0.052％

Ar    x18Ar= 0.058/1316.228x100％=0.004％

H2    x18H2= 0.496/1316.228x100％=0.038％

N2    x18N2=0.206/1316.228x100％=0.016％

液氨产量核算:   mNH3=1314.779/22.4x17=997.82 Kg

表4-14物料计算汇总表：

|  | 〔21〕氨冷器Ⅰ出口〔气体〕 |  |  |  | 〔3〕〔4〕冷交换器冷气出口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ％ | m3/tNH3 | m3/h | Kmol/h | ％ | m3/tNH3 | m3/h | Kmol/h |
| NH3 | 4.646 | 540.275 | 10231.927 | 456.782 | 9.225 | 830.437 | 15727.646 | 702.127 |

| CH4 | 10.785 | 1254.252 | 23754.279 | 1060.459 | 13.615 | 1225.658 | 23212.737 | 1036.283 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ar | 3.745 | 435.557 | 8249.014 | 368.260 | 4.728 | 425.636 | 8061.120 | 359.871 |
| H2 | 60.305 | 7013.307 | 132825.02 | 5929.688 | 54.325 | 4890.316 | 92617.695 | 4134.719 |
| N2 | 20.510 | 2386.273 | 45193.624 | 2023.503 | 18.017 | 1629.979 | 30870.172 | 1378.133 |
| ∑ | 100.000 | 11629.664 | 220254.207 | 9832.777 | 100.000 | 9002.026 | 170489.370 | 7611.133 |
|  | 〔4〕〔5〕〔6〕合成塔一次入口 |  |  |  | 〔7〕〔8〕〔9〕合成塔二次出口 |  |  |  |
|  | ％ | m3/tNH3 | m3/h | Kmol/h | ％ | m3/tNH3 | m3/h | Kmol/h |
| NH3 | 2.5 | 284.115 | 5380.854 | 240.217 | 16.5 | 1649.819 | 31245.922 | 1394.907 |
| CH4 | 11.136 | 1265.563 | 23968.498 | 1070.022 | 12.657 | 1264.862 | 23955.221 | 1069.430 |
| Ar | 3.864 | 439.129 | 8316.664 | 371.280 | 4.392 | 439.152 | 8317.100 | 371.300 |
| H2 | 61.875 | 7013.852 | 133176.245 | 5945.368 | 49.838 | 4838.255 | 94377.866 | 4213.298 |
| N2 | 20.625 | 2343.951 | 44392.088 | 1981.790 | 16.612 | 1661.018 | 31458.020 | 1404.376 |
| ∑ | 100.00 | 11364.61 | 215234.34 | 9608.676 | 100.00 | 9998.906 | 189369.28 | 8453.986 |
|  | (10)水冷器出口气体 |  |  |  | (10)水冷器出口液体 |  |  |  |
|  | ％ | m3/tNH3 | m3/h | Kmol/h | ％ | m3/tNH3 | m3/h | Kmol/h |
| NH3 | 13.741 | 1329.413 | 2450.953 | 109.418 | 98.856 | 320.406 | 6068.169 | 270.900 |
| CH4 | 13.064 | 1263.915 | 23937.286 | 1068.629 | 2.922 | 0.947 | 17.935 | 0.8 |
| Ar | 4.537 | 438.945 | 8313.379 | 371.124 | 0.064 | 0.207 | 3.920 | 0.175 |
| H2 | 51.494 | 4981.937 | 94352.905 | 4212.183 | 0.407 | 1.318 | 24.962 | 1.114 |
| N2 | 17.163 | 1660.485 | 31447.925 | 1403.925 | 0.164 | 0.533 | 10.094 | 0.451 |
| ∑ | 100.00 | 9674.972 | 183230.88 | 8179.950 | 100.00 | 324.114 | 6138.395 | 274.035 |
|  | 〔11〕氨别离器出口 |  |  |  | 〔12〕放空气 |  |  |  |
|  | ％ | m3/tNH3 | m3/h | Kmol/h | ％ | m3/tNH3 | m3/h | Kmol/h |
| NH3 | 13.741 | 1329.413 | 2450.953 | 109.418 | 83.741 | 27.685 | 524.326 | 23.407 |
| CH4 | 13.064 | 1263.915 | 23937.286 | 1068.629 | 13.064 | 26.32 | 498.474 | 22.253 |
| Ar | 4.537 | 438.945 | 8313.379 | 371.124 | 4.537 | 9.14 | 173.102 | 7.728 |
| H2 | 51.494 | 4981.937 | 94352.905 | 4212.183 | 51.494 | 103.748 | 1964.883 | 87.718 |
| N2 | 17.163 | 1660.485 | 31447.925 | 1403.925 | 17.163 | 34.579 | 654.892 | 29.236 |
| ∑ | 100.000 | 9674.972 | 183230.886 | 8179.950 | 100.000 | 201.475 | 3815.735 | 170.345 |
|  | 〔13〕冷交换器热气进口 |  |  |  | 〔14〕氨别离器出口液氨 |  |  |  |
|  | ％ | m3/tNH3 | m3/h | Kmol/h | ％ | m3/tNH3 | m3/h | Kmol/h |
| NH3 | 13.741 | 1301.728 | 24653.427 | 1100.600 | 98.856 | 320.406 | 6068.169 | 270.900 |
| CH4 | 13.064 | 12125.658 | 23212.737 | 1036.283 | 2.922 | 0.947 | 17.935 | 0.8 |
| 续表4-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ％ | m3/tNH3 | m3/h | Kmol/h | ％ | m3/tNH3 | m3/h | Kmol/h |
| Ar | 4.537 | 425.636 | 8061.120 | 359.871 | 0.064 | 0.207 | 3.920 | 0.175 |
| H2 | 51.494 | 4890.316 | 92617.659 | 4134.719 | 0.407 | 1.318 | 24.962 | 1.114 |
| N2 | 17.163 | 1629.979 | 30870.172 | 1378.133 | 0.164 | 0.533 | 10.094 | 0.451 |
| ∑ | 100.000 | 9473.317 | 179415.151 | 8009.605 | 100.000 | 324.114 | 6138.395 | 274.035 |
|  | 〔15〕冷交换器出口液体 |  |  |  | 〔16〕冷交换器热气出口气体 |  |  |  |
|  | ％ | m3/tNH3 | m3/h | Kmol/h | ％ | m3/tNH3 | m3/h | Kmol/h |
| NH3 | 99.11 | 1015.965 | 19241.361 | 858.989 | 9.225 | 830.437 | 15727.646 | 702.127 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/356204223040010040