外墙面砖脱落修理工程

案例1（0—7分）

施

工

方

案

编制：

审核：

批准：

目     录

第一章 编制依据

其次章 工程概况与管理体系设置

一、工程概况

二、管理体系设置

第三章 施工方法的确定

第四章 吊栏材料要求

第五章 吊栏脚手架搭设

第六章 吊栏脚手架结构计算

第七章 吊栏脚手架验收

第八章 外脚手架搭设的劳力支配

第九章 外脚手架搭设的平安技术措施

第十章  脚手架拆除的平安技术措施

第十一章  外墙砖脱落修理

- 缘由分析

- 施工打算

- 外墙砖修理方法

- 质量标准

- 成品爱护

第十二章   平安文明施工措施

第十三章   应急救援预案

第一节  应急救援预案建立原则

其次节  应急组织领导体系

第三节  主要危急源

第四节  应急报告程序

第五节  寻救第三方支援救援

第六节   现场爱护

第七节   现场应急救援、救援详细措施

第一章 编制依据

一、编制依据：

业主批

现场测量

《建筑施工手册》

《建筑施工扣件式钢管脚手架平安技术规范》（JGJ130-2001）

《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

其次章 工程概况与管理体系设置

为进一步贯彻《建筑施工平安检查标准》（JGJ59-2011），实现平安管理规范化、科学化，确保规范施工平安生产，依据该工程建筑结构和施工特点、特编制该施工方案。

一、工程概况

1、本工程场地位于重庆市高校城科技学院。

2.案例一：某一职工住宅楼共18层，屋面为上人屋面，发觉在15层外墙山墙处出现一处外墙砖（纸面砖）脱落，约5平方米，请投标人针对该项目制定专项修理方案。

二、管理体系设置

施工质量限制体系是按科学的程序运转，其运转的基本方式是PDCA的循环管理活动，它是通过支配、实施、检查、处理四个阶段把经营和生产过程的质量有机地联系起来，而形成一个高效的体系来保证施工质量达到工程质量的保证。

以我们提出的质量目标为依据，编制相应的分项工程质量目标支配，这个分项目标支配应使在项目参与管理的全体人员均熟识了解，做到心中有数。

在目标支配制定后，各施工现场管理人员应编制相应的工作标准在施工班组实施，在实施过程中进行方式、方法的调整，以使工作标准完善。

在实施过程中，无论是施工工长还是质检人员均要加强检查，在检查中发觉问题并与时解决，以使全部质量问题解决于施工之中，并同时对这些问题进行汇总，形成书面材料，以保证在今后或下次施工时不出现类似问题。

在实施完成后，对成型的建筑产品进行全面检查，发觉问题，追查缘由，对不同问题进行不同的处理方式，从人、物、方法、工艺、工序等方面进行探讨，并产生改进看法，再依据这些改进看法而使施工工序进入下次循环。

第三章 施工方法的确定

一、工程概况分析：依据现场状况，该职工住房共18层楼，修理处位于第15层，屋面为上人屋面，外墙砖（纸面砖）脱落约5平方米， 此修理处高度在外墙的3/4高度，就是从地面到修理处的长度大于从屋到修理处的长度。假如从地面搭设落地式脚手架，其特点一是处理地面受力面，二是要在室内做连接，由于修理处是在外墙的山墙上，做室内连接会对墙体实行打凿，会增加工费，可另择方法；

二、确定采纳在屋顶搭设电动吊栏，工费要节约许多。

第四章 吊栏材料要求

材料与规格选择：

悬挑梁采纳I16Q235热扎一般工字钢，挑梁单根长8米，2根。横向连系2根，单根长3.5米。将配重架焊接或U行卡连接成为一整体。吊栏自行焊接也可租用，提升采纳葫芦链子，保险绳采纳白棕绳，保险带选购	专用保险带。钢丝绳用手拉葫芦(倒链)拉紧,做到全部钢丝绳拉紧程度基本相同,避开钢丝绳受力不匀称.

1、吊栏制作

吊架材料采纳└56*8等支角钢，围栏用└45*5等支角钢。材质符合《一般碳素结构钢技术条件》（GB700-88）中的A3钢的技术条件。焊接成型。 围栏杆高度1.2米，横箍2道。立柱每边4根。底板角钢4根，平铺竹编脚手板并用16号铁丝绑扎坚固。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/356232001050010054