第一节 AC/DC变换电路认知

- 选择题

1. 下面哪种功能不属于变流的功能（ C ）

A. 有源逆变

B. 交流调压

C. 变压器降压

D. 直流斩波

2. （ B ）将负载与交流电源接通几个整周波，再断开几个整周波，通过改变接通周波数与断开周波数的比值来调节负载所消耗的平均功率

A. 交流电力电子开关

B. 交流调功电路

C. 单相交流调压电路

D. 三相交流调压电路

3. 斩波电路的控制方式中，频率调制型是（ A ）

A. 保持开关导通时间不变，改变开关周期

B. 时改变开关导通时间和开

C. 保持开关周期不变，改变开关导通时间

D. 持开关导通时间和开关周

4. 斩波器中的电力管晶体管，工作在（ D ）状态

A. 放大

B. 截止

C. 饱和

D. 开关

5. 流斩波电路，是一种（ D ）变换电路

A. AC/AC

B. DC/AC

C. DC/DC

D. AC/DC

6.功率放大电路的转换效率是指（ B ）

A. 输出功率与晶体管所消耗的功率之比

B. 输出功率与电源提供的平均功率之比

C. 晶体管所消耗的功率与电源提供的平均功率之比

D. 以上选项都不对

7. 乙类功率放大电路的输出电压信号波形存在（ B ）

A. 饱和失真

B. 交越失真

C. 截止失真

D. 以上选项都不对

8. 乙类双电源互补对称功率放大电路中，若最大输出功率为2W,则电路中功放管的集电极最大功耗约为（ B ）

A. 0.1W

B. 0.4W

C. 0.2W

D. 0.5W

9. 乙类双电源互补对称功率放大电路的转换效率理论上最高可达到（ C ）

A. 25.5%

B. 45.5%

C. 78.5%

D. 50.5%

10. 乙类互补功放电路中的交越失真，实质上就是（ C ）

A. 线性失真

B. 饱和失真

C. 截止失真

D. 以上选项都不对

11. 功放电路的能量转换效率主要与（ C ）有关

A. 电源供给的直流功率

B. 路输出信号最大功率

C. 电路的类型.

D. 以上选项都不对

12. 在三相交流电路中所谓三相负载对称是指（ C ）

A. 各相阻抗值相等

B. 各相阻抗值不等

C. 电阻相等，电抗相等，电抗性质相同

D. 阻抗角相等

13. 交流电路中常用P、Q、S表示有功功率、无功功率、视在功率，而功率因数是指（ B ）

A. Q/P

B. P/S

C. Q/S

D. P/Q

14. 在交流电流i通过某电阻，在一-定时间内产生的热量，与某直流电流I在相同时间内通过该电阻所产生的热量相等，那么就把此直流I值称为交流电流i的（ A ）

A. 有效值

B. 最大值

C. 平均值

D. 瞬时值

15. 导体的电阻与导体的长度关系为（ A ）

A. 正比

B. 反比

C. 随之增加

D. 无关

16. 导体的电阻与导体的截面积关系为（ B ）

A. 正比

B. 反比

C. 随之减少

D. 无关。

17. 电阻的单位是（ B ）

A. 焦耳

B. 欧姆

C. 安培

D. 瓦特

18. 对称三相交流电路总功率等于单相功率的（ B ）

A. 2倍

B. 3倍

C. 1/2倍

D. 1/3倍

19. 对称三相交流电路中，中性点对地电压等于（ D ）

A. 1/3

B. 1

C. 2

D. 0

20. 蓄电池是一 种储能设备,它能把电能转变为（ D ）

A. 热

B. 光

C. 机械

D. 化学

21. 在电阻、电感、电容组成电路中，不消耗电能的元件是（ A ）

A. 电感与电容

B. 电阻与电感

C. 电容与电阻

D. 电阻

22. 一般电气设备铭牌上的电压和电流的数值是（ C ）

A. 瞬时值

B. 最大值

C. 有效值

D. 平均值

23. 变压器的油枕容积应保证变压器在环境温度（ C ）

停用时，油枕中要经常有油存在。

A.  -10°C

B.  -20°C

C.  -30°C

D.  0C

24. 电流互感器的二次绕组严禁（ A ）

A. 开路运行

B. 短路运行

C. 带容性负载运行

D. 带感性负载运行

25. 电压互感器的二次绕组严禁（ B ）

A. 开路运行

B. 短路运行

C. 带容性负载运行

D. 带感性负载运行

26. 交流电A、 B、C三相的颜色标志依次是（ A ）

A. 黄绿红

B. 黄红绿

C. 红绿黄

D. 红黄绿

27. 铝材料与铜材料相比较，两者导电性能相比（ B ）

A. 铝比铜好

B. 铜比铝好

C. 二者一样好

D. 不一定

28. 交流电流表或电压表指示的数值是交流电的（ D ）

A. 平均值

B. 最大值

C. 最小值

D. 有效值

29.	发电机绕组的最高温度与发电机入口风温差值称为发电机的（ C ）

A. 温差

B. 温降

C. 温升

D. 温度

30. 同电源的交流电动机，极对数多的电动机其转速（ A ）

A. 低

B.高

C.不变

D.不一定

31.	三相绕线式交流电动机通过（ B ）方法，可使电动机反转

A. 调换转子任意两根引线

B. 调换定子任意两相电源线

C. 转子引线、定子电源线全部进行调换

D. 转子和定子引线互换

32. 晶体管能够放大的外部条件是（ C ）

A. 发射结正偏，集电结正偏

B. 发射结反偏，集电结反偏

C. 发射结正偏，集电结反偏

D. 以上选项都不对

33. 当晶体管工作于饱和状态时，其（ A ）

A. 发射结正偏，集电结正偏

B.	发射结反偏，集电结反偏

C. 发射结正偏，集电结反偏

D. 以上选项都不对

34. 高压配电网是指电压在（ A ）及以上的配电网

A. 1KV

B. 35KV

C. 110KV

D.150KV

35. 反向饱和电流越小，晶体管的稳定性能（ A ）

A. 越好

B. 越差

C. 无变化

D. 以上选项都不对

36. 温度升高，晶体管的电流放大系数b（ A ）

A. 增大

B. 减小

C. 不变

D. 以上选项都不对

37. 温度升高，晶体管的管压降|UBE|（ B ）

A. 升高

B. 降低

C. 不变

D. 以上选项都不对

38. 对PNP型晶体管来说，当其工作于放大状态时，（ C ）极的电位最低

A. 发射极

B. 基极

C. 集电极

D. 以上选项都不对

39. 温度升高，晶体管输入特性曲线（ B ）

A. 右移

B. 左移

C. 不变

D. 以上选项都不对

40. 温度升高，晶体管输出特性曲线（ A ）

A. 上移

B. 下移

C. 不变

D. 以上选项都不对

41. 温度升高，晶体管输出特性曲线间隔（ C ）

A. 不变

B. 减小

C. 增大

D. 先增大后减小

42. 晶体管共射极电流放大系数b随集电极电流i（ C ）

A. 不变化

B. 有一定变化

C. 无法判断

D. 先增大后减小

43. 当晶体管的集电极电流Ic >Icm时，下列说法正确的是（ C ）

A. 晶体管一定被烧毁

B. 晶体管的Pc=Pcm

C. 晶体管的β一定减小

D. 以上选项都不对

44. 对于电压放大器来说，（ B ）越小，电路的带负载能力越强。

A. 输入电阻

B. 输出电阻

C. 电压放大倍数

D. 以上选项都不对

45. 14.在单级共射放大电路中，若输入电压为正弦波形，则输出与输入电压的相位（ B ）

A. 同相

B. 反相

C. 相差90度

D. 以上选项都不对

46. 在单级共射放大电路中，若输入电压为正弦波形，而输出波形则出现了底部被削平的现象，这种失真是（ A ）失真

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/357043155165006033