| ChinaSkills | 2023年全国职业院校技能大赛 飞机维修 |  |  | 工作单 JOBCARD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工作项目 |  | 飞机铆装结构修理 |  |  |
| 机型 | 机号 | 密级 | 工作区域 |  | 版本 |  | 编写日期 |  |
|  |  | 公开 |  |  | R1 |  |  |  |
| 维修类别 |  | 适用对象 |  |  | 场次号 |  | 工位号 |  |
| 结构修理 |  | 所有竞赛组 |  |  |  |  |  |  |
| 比赛总时间：120分钟 起始时间： 结束时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 作 内 容 |  |  |  |  |  |  | 工作者 | 检查者 |
| A . 概述 本项目是基于飞机翼肋肋板组合铆装设计(图纸见附件),工作任务涉 及下料及钣金折弯、补片配作、钣金制孔和组合件铆接装配等。 说明：选手在需要填写信息的地方只许填代码，不允许填姓名和参赛队 等加密信息。例如：3A2-1,第一位为场次号；第二位为赛项模块； 第三位 为工位号；第四位为队内选手自编号，可以为1、2、3。 B.参考资料 1.任仁良.维修基本技能[M].北京：清华大学出版社，201C 2.汉锦丽.《飞机铆接工理论与实训》,西北工业大学出版社 3.中华人民共和国航空行业标准HB644-2002铆钉通用规范HB/Z 223.3-2003,飞机装配工艺第3部分_普通铆接[S].北京：国防科学技术工 业委员会，2003 C.考核目标 重点考核参赛选手阅读图纸，按要求完成钣金件弯折、补片制作和间隙 修配、零部件制孔、铆装以及精准装配等结构件维修能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.准备工作 阅读图纸、工单，清点设备、工具、耗材，检查量具有效期。 (详细清 单见“飞机翼肋肋板组合铆装竞赛设备、工具、耗材清单”) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制 | 审核 | 批准 | 开工日期 | 完工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ChinaSkills | 2023年全国职业院校技能大赛 飞机维修 | 工作单 JOBCARD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工作项目 | 飞机铆装结构修理 |  |  |
| 工作内容 |  |  |  | 工作者 | 检查者 |
| E.工件制作(可分项同步交叉施工) 1.垂直肋板组合件铆装 注意：操作过程中必须按规范使用工具、量具和设备； 注意：操作折边机时，警示杆区域不能站人； 注意：开工前检查板料尺寸及纹路是否符合制作需求，若不符合应报告 裁判更换板料； 注意：使用气钻时，须佩戴护目镜，若佩戴近视眼镜，向裁判报告后可 不佩戴护目镜； 注意：铆钉型号、铆接方向与图纸保持一致； 注意：更换钻头和铆枪头时应断开气源 注意：弯折件角度不允许二次弯折，弯折完成后零件不允许再锉修、剪 切，折弯R区不允许有裂纹。 1.1阅读图纸，依据零件6、 7要求剪切下料 1.2依据图纸要求弯制钣弯件，角度允许偏差正负30′应无裂纹； 1.3依据零件7要求制作圆环加强衬板； 1.4铆接前提交裁判检查孔的质量和表面质量； 1.5参考装配图完成组合铆装 1.6工件自检，不合格可拆除重铆。 |  |  |  |  |  |

| ChinaSkills | 2023年全国职业院校技能大赛 飞机维修 | 工作单 JOBCARD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工作项目 | 飞机铆装结构修理 |  |  |
| 工作内容 |  |  |  | 工作者 | 检查者 |
| 2.斜支撑板组合件铆装 注意：操作过程中必须按规范使用工具、量具、设备； 注意：操作折边机时，警示杆区域不能站人； 注意：使用气钻时，须佩戴护目镜，若佩戴近视眼镜，向裁判报告后可 不佩戴护目镜； 注意：铆钉型号、铆接方向与图纸保持一致； 注意：更换钻头和铆枪头时应断开气源； 注意：弯折件角度不允许二次弯折，弯折完成后零件不允许再锉修、剪 切，折弯R区不允许有裂纹。 2.1阅读图纸，依据零件1、2、 13要求剪切下料； 2.2依据零件1、2、13要求弯制钣弯件，角度允许偏差正负30′应无裂 纹 ； 2.3按照图纸和实际工艺要求定位制孔，完成间隙修配 2.4铆接前提交裁判检查孔的质量和表面质量； 2.5参考装配图进行支撑板与加强版的组合铆装 2.6工件自检，不合格可拆除重铆。 |  |  |  |  |  |

| ChinaSkills | 2023年全国职业院校技能大赛 飞机维修 | 工作单 JOBCARD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工作项目 | 飞机铆装结构修理 |  |  |
| 工作内容 |  |  |  | 工作者 | 检查者 |
| 3.底板蒙皮组合件铆装 注意：操作过程中必须按规范使用工具、量具、设备； 注意：沉头铆钉允许突出工件表面0-0.1mm,不能低于工件表面 注意：使用气钻时，须佩戴护目镜，若佩戴近视眼镜，向裁判报告后可 不佩戴护目镜； 注意：铆钉型号、铆接方向与图纸保持一致； 注意：更换钻头和铆枪头时应断开气源 注意：铆装完成后，工件平面度应控制在≤0.5mm范围内。 3.1阅读图纸，依据零件8、9、10要求剪切下料； 3.2依据图纸要求制作补片和衬板，参考装配图完成间隙修配； 3.3按照图纸和实际工艺要求定位制孔； 3.4铆接前提交裁判检查孔的质量和表面质量 3.5依据装配图要求进行组合铆装； 3.6工件自检，不合格可拆除重铆。 |  |  |  |  |  |

| ChinaSkills | 2023年全国职业院校技能大赛 飞机维修 | 工作单 JOBCARD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工作项目 | 飞机铆装结构修理 |  |  |
| 工作内容 |  |  |  | 工作者 | 检查者 |
| 4.飞机翼肋肋板组合铆装 注意：整体外形不允许锉修； 注意：使用气钻时，须佩戴护目镜，若佩戴近视眼镜，向裁判报告后可 不佩戴护目镜； 注意：铆钉型号、铆接方向与图纸保持一致； 注意：更换钻头和铆枪头时应断开气源； 注意：铆装完成后，工件平面度应控制在≤0.5mm范围内。 4.1依据装配图要求完成蒙皮肋板整体组合铆装； 4.2依据图纸要求，进行质量检查； 4.3确认完成装配件制作后，上交考官。 |  |  |  |  |  |
| F.收尾工作 1.清点工具、清洁量具，将工量具等回归原位； 2.整理工单和图纸资料，清理场地、打扫卫生； 3.报告裁判(计时),结束全部工作。 |  |  |  |  |  |

| ChinaSkills |  | 2023年全国职业院校技能大赛 飞机维修 |  | 工作单 JOBCARD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工作项目 |  | 飞机铆装结构修理 |  |  |  |
| 飞机翼肋肋板组合铆装竞赛设备、工具、耗材清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 剪板机 |  | Q11(1×1000 |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 2 | 折边机 |  | YC-1020B2 |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 3 | 工作台 |  | 通用 |  | 2 |  | 个 |  |  |
| 4 | 台虎钳 |  | 通用 |  | 3 |  | 个 |  |  |
| 5 | 测量平台 |  | 400X400 |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 6 | 测量方箱 |  | 200×200×200mm |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 7 | 气管 |  | 通用 |  | 3 |  | 根 |  |  |
| 8 | 橡胶垫 |  | 200X200X20mm |  | 1 |  | 块 |  |  |
| 9 | 工具车 |  | 通用 |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 10 | 垫木 |  | 200×200×20mm |  | 1 |  | 块 |  |  |
| 11 | 铆钉盒 |  | 通用 |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 12 | 废料框 |  | 通用 |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 13 | 废料盒 |  | 通用 |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 工 具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气钻 |  | Z0601 |  | 3 |  | 把 |  |  |
| 2 | 气钻钥匙 |  | 配套气钻 |  | 3 |  | 个 |  |  |
| 3 | 铆枪 |  | MO501 |  | 3 |  | 把 |  |  |
| 4 | 平头铆卡(带弹簧) |  | 015(头部) |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 5 | 半圆头铆卡(带弹簧) |  | 03.0mm |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 6 | 平锥头铆卡(带弹簧) |  | 03.0mm |  | 1 |  | 个 |  |  |

| 7 | 锪窝钻(不带限位器) | 03.0mm×120° | 1 | 个 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 旋转铣刀 | 15mm | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 中心冲 | 100mm | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 铆钉冲 | 03.0mm | 1 | 个 |  |  |
| 11 | 去毛刺刮刀 | 通用 | 1 | 把 |  |  |
| 12 | 刮边器 | 通用 | 1 | 个 |  |  |

| 13 | C型大力钳 | 通用 |  | 2 | 个 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | C型夹 | 通用 |  | 4 | 个 |  |  |
| 15 | 弹簧式固定销 | ∅3.0mm |  | 6 | 个 |  |  |
| 16 | 航空侧夹头 | 通用 |  | 4 | 个 |  |  |
| 17 | 手动穿心夹 | ∅3.0mm |  | 4 | 个 |  |  |
| 18 | 固定销钳 | 配套固定销 |  | 2 | 把 |  |  |
| 19 | 划针 | 150mm |  | 1 | 个 |  |  |
| 20 | 木榔头 | 通用 |  | 1 | 把 |  |  |
| 21 | 计算器 | 通用 |  | 1 | 个 |  |  |
| 22 | 毛刷 | 2寸 |  | 3 | 把 |  |  |
| 23 | 圆规 | 150mm |  | 1 | 个 |  |  |
| 24 | 划规 | 150mm |  | 1 | 个 |  |  |
| 25 | 顶铁 | 2号 |  | 3 | 块 |  |  |
| 26 | 平锉刀 | 300mm |  | 3 | 把 |  |  |
| 27 | 中半圆锉刀 | 250mm |  | 3 | 把 |  |  |
| 28 | 小半圆锉刀 | 150mm |  | 3 | 把 |  |  |
| 29 | 钢丝刷 | 通用 |  | 1 | 把 |  |  |
| 30 | 什锦锉刀 | 通用 |  | 1 | 套 |  |  |
| 31 | 护目镜 | 通用 |  | 3 | 副 |  |  |
| 32 | 美工刀 | 通用 |  | 1 | 把 |  |  |
| 33 | 量角器 | 通用 |  | 1 | 把 |  |  |
| 34 | 软钳口 | 通用 |  | 3 | 副 |  |  |

| 1 | 角度样板 | 定制 | 1 | 套 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | R规 | R1～6.5mm | 1 | 个 |  |  |
| 3 | 塞尺 | 0.02～1mm | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 宽座角尺 | 300mm | 1 | 把 |  |  |
| 5 | 游标卡尺 | 0～150mm | 1 | 把 |  |  |
| 6 | 游标卡尺 | 0～300mm | 1 | 把 |  |  |
| 7 | 钢板尺 | 600mm | 1 | 把 |  |  |

| 8 | 钢板尺 | 300mm |  | 2 | 把 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 万能游标角度尺 | 0～320 ° |  | 1 | 把 |  |  |
| 10 | 刀口直角尺 | 40×60mm |  | 1 | 把 |  |  |
| 11 | 高度游标卡尺 | 0-300mm |  | 1 | 个 |  |  |
| 1 | 纸胶带 | 通用 |  | 1 | 卷 |  |  |
| 2 | 砂纸 | 通用 |  | 1 | 张 |  |  |
| 3 | 线手套 | 通用 |  | 3 | 双 |  |  |
| 4 | 耳塞 | 通用 |  | 3 | 副 |  |  |
| 5 | 钻头 | ∅3.1mm |  | 3 | 个 |  |  |
| 6 | 钻头 | ∅2.6mm |  | 3 | 个 |  |  |
| 7 | 铆钉 | HB6316.3.0×7 |  | 按需 | 颗 |  |  |
| 8 | 铆钉 | HB6316.3.0×6 |  | 按需 | 颗 |  |  |
| 9 | 铆钉 | HB6230.3.0×6 |  | 按需 | 颗 |  |  |
| 10 | 铆钉 | HB6298.3.0×6 |  | 按需 | 颗 |  |  |
| 11 | 铆钉 | HB6298.3.0×7 |  | 按需 | 颗 |  |  |
| 12 | 铝板 | 2A12-T4- δ1.0 |  | 2 | 张 |  |  |
| 13 | 记号笔 | 通用 |  | 3 | 支 |  |  |
| 14 | 签字笔 | 通用 |  | 3 | 支 |  |  |
| 15 | 清洁剂 | 酒精 |  | 1 | 瓶 |  |  |
| 16 | 棉布 | 通用 |  | 3 | 块 |  |  |

选手在比赛过程中所需图纸如下图：

教 量

6

37

2

14

单 重

恶 重

28.4

1

5/

虽

45

2

.4

240      A

,

技术要求：

1 . 未注尺寸公差0 . 5mm;

2.未注角度90°,」

3.修壤配杂 三

华 的 贴

铆4打孔距 公

沉头铆竹穴

.零件表 面 不 许 打 胺 修 复 ； 9.低弯件折弯纹路方向正确。

HB6316-3X7

27.4

A

60

30

民

9

R40

0

P30

20

园

#5

9     10

10

&

倾斜肋板1

倾斜肋板加强板

倾斜肋极2 底 板 3

底板2

底板1

垂直肋板2  垂直肋板1  半圆头铆钉2 半团头铆钉1 沉头铆打2  沉头铆钉1  平锥头铆钉

名 称

2A12-T4-81.0 2A12-T4-61.0

2A12-T4-81.0 2A12-T4-81.0 2A12-T4-81.0 2A12-T4-81.0 2A12-T4-81.0 2A12-T4-810

LYI

LY1

LY10

LY10

LY10

材 料

装配件

HB6230-3X7

HB6230-3X6 HB6316-3X6 HB6316-3X7 HB6298-3X6

备注

全国取业脱校技能大赛 机维警项目

月  8

飞载结构修理

#

20

814

49*

HB6298-3X6

HB6230-3X7

85

25

HB6230-3X6                   学

●

0*

器

g0

7

#40

布

B

0.3-0.6.

O   Q

11

8

12

●

13

12

11

10

HB6298-3X7

9

8

7

6

5

4

2

代 号

●    趣   总

HB6316-3X7

摩 勞

●

●

32

13

8

6

2

12

| ChinaSkills |  | 2023年全国职业院校技能大赛 飞机维修 |  |  | 工作单 JOBCARD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工作项目 |  | 飞机标准线路施工 |  |  |
| 机型 | 机号 |  | 密级 | 工作区域 |  | 版本 |  | 编写日期 |  |
| B737-300 | B-2986 |  | 公开 | 标准线路 施工车间 |  | R1 |  | / |  |
| 维修类别 |  |  | 适用对象 |  |  | 场次号 |  | 工位号 |  |
| 维护与修理 |  |  | 所有竞赛组 |  |  |  |  |  |  |
| 比赛总时间：120分钟 起始时间： 结束时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 作 内 容 |  |  |  |  |  |  |  | 工作者 检 | 查者 |
| A.概述 故障现象：B-2986飞机1号发动机整流罩热防冰系统故障、N1速度指示故 障、油门杆位置指示系统故障。 排故确认：现已确定飞机1号发动机整流罩热防冰管道过热/超压传感器、 发动机整流罩热防冰活门、N1转速传感器、油门杆位置同步器等LRU部件本身 均正常。 故障可能性：出现在发动机各LRU(航线可更换件)部件与连接器之间导 线、连接器本身及终端接地桩存在故障。 排故要求：请查找相关手册排除故障，确保系统工作正常 警告：请务必严格遵守标准线路施工手册程序施工，不正确的施工方法将 导致设备或人员的伤害。 注意：此次比赛模拟CFM56-3系列发动机的线缆，安装于操作台架上，通 过跳开关、控制电门和相应的指示灯模拟对应系统的工作情况。要求参赛者进 行资料查询、故障确认、排故和修理施工，修理施工方法与在真实的飞机、发 动机上的标准相同。(详见后附图1和操作台架上模拟指示操作说明) 说明：为方便排故与修复，后续第4、5、6、7部分可同时进行，故障的检 测、修复不分先后。 说明：选手在需要签字的地方只允许填代码，不允许填姓名和参赛队等加 密信息。例如：3A2-1,第一位为场次号；第二位为赛项模块；第三位为工位 号；第四位为队内选手自编号，可以为1、2、3。 B.参考资料 1.波音公司，B737-300飞机WDM手册、SWPM手册、AMM手册。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.维修基本技能，任仁良主编，[M].北京：清华大学出版社，2010。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 审核 | 批准 | 开工日期 | 完工日期 |

| ChinaSkills | 2023年全国职业院校技能大赛 飞机维修 | 工作单 JOBCARD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工作项目 | 飞机标准线路施工 |  |  |
| 工作内容 |  |  |  | 工作者 | 检查者 |
| C.工具、设备 1.工具清单 工具清单见工单后附件“比赛工具清单”。 2.设备清单 设备清单见工单后附件“比赛设备清单”。 D.材料 材料清单见工单后附件“比赛材料清单”。 |  |  |  |  |  |
| E.接近 1.检查身上有无多余物。 2.阅读工卡，安排工作任务。 3.按照工具清单清点工具、设备和耗材。 4.检查工作现场。 |  |  |  |  |  |
| F.工作步骤 1.故障检查与记录(参考后附图和操作台架上模拟指示操作说明) 1.1发动机整流罩热防冰系统故障的检查与记录。 1.1.1分别闭合发动机整流罩热防冰系统相应的跳开关。 1.1.2接通控制盒上对应操作电门(S5、S7、S10)。 1.1.3观察对应系统各指示灯(L5、L8、L9、L10)的指示情况，如果对 应各系统指示灯不正常，请记录具体故障检查结果： 发动机整流罩热防冰系统故障检查情况： |  |  |  |  |  |

| 1.2发动机N1转速指示系统故障的检查与记录。 1.2.1闭合发动机N1速度指示系统相应跳开关。 1.2.2接通控制盒上对应操作电门(S6)。 1.2.3观察对应系统指示灯(L6)的指示情况，如果对应各系统指示灯不 正常，请记录故障检查结果： 发动机N1转速指示系统故障检查情况： |  |  |
| --- | --- | --- |

| ChinaSkills | 2023年全国职业院校技能大赛 飞机维修 | 工作单 JOBCARD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工作项目 | 飞机标准线路施工 |  |  |
| 工作内容 |  |  |  | 工作者 | 检查者 |
| 1.3油门杆位置传感器系统故障的检查与记录。 1.3.1闭合油门杆位置传感器系统相应跳开关。 1.3.2接通控制盒上对应操作电门(S1、S2)。 1.3.3观察对应系统指示灯(L1、L2、L3、L4)的指示情况，如果对应各 系统指示灯不正常，请记录故障检查结果： 油门杆位置传感器系统故障检查情况： 1.4断开操作电门和跳开关，挂跳开关夹和“禁止操作”警告标牌(每个 系统仅需在对应系统电门上任一位置悬挂一个“禁止操作”警告牌即可 )。 |  |  |  |  |  |
| 2.基本信息查询与准备 查询相关手册，查询1号发动机整流罩热防冰管道超压传感器、整流罩热 防冰管道过热传感器、整流罩热防冰活门、N1转速传感器、油门杆位置传感 器与防火墙脱开支架连接器、增压区脱开支架(STA500)处连接器及相互之 间各线缆、终端等相关信息，填写记录单第一部分：维修资料查询记录单。 |  |  |  |  |  |

| 3.线缆测量和终端的检查 注意：选手可以根据故障检查情况分段脱开连接器去排查故障，但不允 许先拆除线缆上的捆扎带。 注意：请选用正确的方式测量短路故障。 3.1检查、测量各故障系统线缆、连接器、接地桩等是否存在故障，并描 述检查、测量结果，填入记录单第二部分：线缆测量记录单。 3.2选手完成线缆检查、测量记录单后，请及时提交记录单给裁判，方可 执行后续步骤。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.线缆维修 警告：该区域属于燃油蒸汽区，注意操作区域的安全检查与防护，使用 |  |  |

| ChinaSkills | 2023年全国职业院校技能大赛 飞机维修 | 工作单 JOBCARD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工作项目 | 飞机标准线路施工 |  |  |
| 工作内容 |  |  |  | 工作者 | 检查者 |
| 不合适的设备或不规范的施工可能导致人员、设备的伤害。 4.1根据前续测量和检查的结果，在位进行故障排除。 4.1.1拆下线束捆扎结，结合前续测量结果，检查1号发动机的防火墙插 头所连接的的线缆，确定线缆故障具体位置，将发现的线缆故障信息填入记 录单第三部分：线缆维修记录单。 4.1.2拆下线束捆扎结，结合前续测量结果，检查增压区脱开支架(STA50 0)处连接器所连接的线缆，确定线缆故障具体位置，将发现的线缆故障信息 填入记录单第三部分：线缆维修记录单。 4.3根据故障情况，查询SWPM手册，确定故障修复的施工方案，将查询信 息填入记录单第三部分：线缆维修记录单。 4.4依据查询的手册，将所需要的工具、耗材件号填入记录单第八部分： 工具、耗材领取记录单(1),并到指定位置领取工具和耗材 4.5依据SWPM手册，完成导线的修复： 4.5.1剪下损坏的导线，确保导线的末端垂直于导线的纵轴。 4.5.2清洁导线，确保清洁每根导线末端的绝缘区域干燥 4.5.3安装拼接管。 4.5.4进行套管热缩。 4.5.5完成所有导线的修复后，测量维修后线缆的导通性。 4.6检查是否存在其它未修复的故障，若有请查询SWPM手册，制定修理方 案完成导线的修复。 |  |  |  |  |  |

| 5.线缆终端连接器维修 5.1根据前续测量和检查结果，在位进行故障排除。 5.2根据故障情况，查询SWPM手册，确定相关修复的施工方案，填入记录 单第四部分：线缆终端维修记录单。 5.3依据查询的手册，将所需要的工具、耗材件号填入记录单第八部分： 工具、耗材领取记录单(2),并到指定位置领取工具和耗材。 5.4依据SWPM手册，完成连接器的修复： 5.4.1分解连接器， 5.4.2使用退钉工具退出插钉。 |  |  |
| --- | --- | --- |

| ChinaSkills | 2023年全国职业院校技能大赛 飞机维修 | 工作单 JOBCARD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工作项目 | 飞机标准线路施工 |  |  |
| 工作内容 |  |  |  | 工作者 | 检查者 |
| 5.4.3剪下损坏的插钉。 5.4.4完成导线绝缘层的去除。 5.4.5执行插钉的压接。 注意：选手完成插钉的压接后，须报告裁判检查。 5.4.6按要求完成送钉工作。 5.4.7使用保持力测试工具执行插钉安装是否到位的测试。 5.4.8测量维修后插钉的导通性。 5.5检查插头是否发现有其它问题。如有，请予以纠正。 检查结果： 注意：选手完成检查后，须报告裁判。 5.6使用插头清洁剂清洁连接器。 5.7使用密封塞填充空的插钉孔。 |  |  |  |  |  |

| 6.屏蔽线缆修理施工 6.1结合前续测量、检查结果，检查线缆损坏情况，确定具体位置，将发 现的屏蔽线缆故障信息填入记录单第五部分：屏蔽线缆施工记录单。 6.2根据屏蔽线缆的损伤情况，查询SWPM手册制修理施工方案，填入记 录单第六部分；屏蔽线缆施工记录单。 6.3依据查询的手册，所需要的工具、耗材件号填入记录单第八部分：工 具、耗材领取记录单(3),并到指定位置领取工具和耗材。 6.4依据SWPM手册，修理屏蔽电缆 6.4.1选用合适的工具，将受损屏蔽电缆从线束中取下。 6.4.2检查屏蔽层、最外层绝缘层切割面以及导线内部绝缘层是否损坏。 6.4.3如有导线线芯破损，按照手册进行屏蔽电缆的拼接修理。若无导线 线芯破损，请进行下一步。 6.4.4根据手册要求，剥除合适长度的绝缘外层。 6.4.5去除损坏的屏蔽网。 6.4.6用异丙醇清洁线缆。 6.4.7截取适当的屏蔽网长度。 6.4.8小心将屏蔽网安装在导线上。 |  |  |
| --- | --- | --- |

| ChinaSkills | 2023年全国职业院校技能大赛 飞机维修 | 工作单 JOBCARD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工作项目 | 飞机标准线路施工 |  |  |
| 工作内容 |  |  |  | 工作者 | 检查者 |
| 6.4.9安装并热缩焊锡环。 注意：选手在执行完上述步骤后，须报告裁判进行检查。 6.4.10选择并按照手册规范缠绕温度等级为B或更高等级的胶带。 6.4.11剪取合适长度并安装热缩管。 警告：请务必严格遵守标准线路施工手册热缩程序操作，热烘枪出口温 度很高，且金属喷嘴裸露，不正确的施工方法将导致设备或人员的伤害。 注意：该区域通风良好且易燃蒸汽数值未超过安全范围。 6.4.12制作完成后，将屏蔽线缆重新安装到连接器上。 |  |  |  |  |  |
| 7.接地桩、接线片的施工 7.1结合前续目视检查结果，检查相关系统的接地桩和接线片安装，确定 安装错误的具体位置，将发现的接地桩终端故障信息填入记录单第六部分： 接地桩、接线片施工记录单。 7.2根据故障情况，查询SWPM手册，确定故障修复的施工方案，填入记录 单第五部分：接地桩、接线片施工记录单。 7.3依据查询的手册，将所需要的工具、耗材件号填入记录单第八部分： 工具、耗材领取记录单(4),并到指定位置领取工具和耗材。 7.4依据SWPM手册，完成接地桩的拆装： 7.4.1拆下螺母。 7.4.2将接线片调整至正确位置。 7.4.3仔细清洁接地桩的安装区域。 7.4.4领用新的螺帽与垫片完成接地桩、接线片的安装。 7.4.5根据手册要求对接地桩、接线片的装配执行力矩检查。 安装力矩大小： 7.4.6按照手册要求完成接地电阻测量。 测得接地电阻大小： 注意：选手在执行接地电阻测试及打力矩时，必须报告裁判进行检查。 |  |  |  |  |  |

| 8.线缆、终端设备恢复 8.1确定线缆、连接器、终端等故障均已排除，同时各连接器及尾附均已 |  |  |
| --- | --- | --- |

| ChinaSkills | 2023年全国职业院校技能大赛 飞机维修 | 工作单 JOBCARD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工作项目 | 飞机标准线路施工 |  |  |
| 工作内容 |  |  |  | 工作者 | 检查者 |
| 按要求恢复安装，最后在受影响的插头后尾夹上执行保险丝保险。 8.2根据线缆的安装区域相关要求，查询SWPM手册，确定线缆恢复施工方 案，填入记录单第七部分：线缆恢复记录单 8.3依据查询的手册，将所需要的工具、耗材件号填入记录单第八部分“ 工具、耗材领取记录单(5)”,并到指定位置领取工具和耗材。 8.4按SWPM导线的捆扎与防护程序要求，参照附图1的要求完成线缆的恢 复与安装： 8.4.1对高温高振动区导线束的捆扎恢复： (1)根据手册要求，对线束进行防滑丁香结的捆绑，确保每个捆扎结的 间距满足要求。 (2)小心剪除多余的绳扣长度，确保捆扎扣线头长度满足标准要求。 8.4.2对增压区导线束的捆扎恢复： (1)使用尼龙扎带完成导线束捆扎恢复。 8.5恢复线束上所有插头的安装。 注意：选手在执行完线束捆扎、敷设恢复后，请报告裁判进行检查。 |  |  |  |  |  |
| 9.模拟测试 9.1在操作台架上模拟系统测试。 9.1.1分别取下相应“禁止操作”标牌及跳开关卡。 9.1.2接通电源，操作对应系统电门(本次比赛采用直流稳压电源), 观察是否对应系统指示绿灯显示是否正常(参考技术说明文件)。 9.1.3测试结果： 9.2恢复控制盒至正常状态。 |  |  |  |  |  |

| G.结束工作 1.清点工具，清洁现场。 2.归还借用工具、耗材。 注意：归还“第八部分工具、耗材领取记录单”所记录的专用工具和未使 用的耗材，经工作人员验收后才能报告考官结束考核。 |  |  |
| --- | --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/358003032027006031