第二节 电路基础及电工测量

- 选择题。

1．1A的电流在5min时间内通过某金属导体，流过其横截面的电荷量为（ D ）。
A.1C

B.5C

C.60C

- D.300C

- 2．当参考点改变变时，下列电量也相应发生变化的是（ B ）。
A.电压

B.电位

C.电动势

D.以上三者皆是

3．在电源内部，电动势方向是（ B ）。
A.从电源正极指向负极

- B.从电源负极指向正极
C.没有方向

D.无法确定

4．如题图所示，a，b两点间的电压为（ A ）。
A.1V

B.2V

C.3V

D.5V

- 关于与下列叙述正确的是（ C ）
A.两者大小相同，方向一致

- B.两者大小不同，方向一致
C.两者大小相同，方向相反

D.两者大小不同，方向相反

6．一只电阻两端加15V电压时，电流为3A；如果加18V电压， 则电流为（ B ）。
A.1A

B.3.6A

C.6A

D.15A

- 一台直流发电机，其端电压为230V，内阻为6Ω，输出电流为5A，该发电机的电动势为（ D ）。
A.230V

B.240V

C.260V

D.200V

8．为使某一电炉的功率减小到原来的一半，则应使（ D ）。
A电压减半

- B.电压加倍

- C.电阻减半

- D.电阻加倍

9．标有“12V/6W”的灯泡，接入6V电路中，通过灯丝的电流为（ C ）。
A.1A

- B.0.5A

C.0.25A

D.0.125A

10.10度电可供220V/40W的灯泡正常发光（ B ）。
A.200h

B.250h

- C.400h

- D.450h

- 11. 灯泡A为“6V/12W”，灯泡B为“9V/12W”，灯泡C为“12V/12W”，它们都在各自的额定电压下工作，以下说法正确的是（ C ）。
A.三个灯泡电流相同

- B.三个灯泡电阻相同
C.三个灯泡一样亮

D.灯泡C最亮

12．在直流供电电网中，由于电压降低致使用电器的功率降低了19%，这时电网电压比原来的降低了（ D ）
A.90%

- B.81%

C.19%

D.10%

13. 某电源短路时消耗在内阻上的功率是40W，电源能给外电路提供最大的功率为（ A ）。
A.10W

- B.20W

C.30W

D.40W

14. 若某电源开路电压为12V，短路电流为1A，则负载能从电源获得的最大功率为（ A ）。
A.3W

B.6W

C.12W

D.24W

15.采用差分放大电路是为了（ B ）
A.加强电路对称性
B.抑制零点漂移
C.增强放大倍数
D.以上都不对

16.交流放大电路中，晶体管一旦进入饱和或截止状态，IB对IC将（ D ）
A.增强控制能力

B.控制能力不变
C.失去控制能力   
D.它们之间没有关系

17、如图电路中电压U为（ C ）
A.-50V
B.-10V
C.10V
D.50V

18.若交流电路的电流相位比电压相位超前，则电路成（ C ）
A.电阻性

B.电感性

C.电容性
D.以上说法均正确

19．稳压管反向击穿后，其后果为 （ B ）。
A.永久性损坏
B.只要流过稳压管的电流值不超过允许范围，管子不会损坏
C.由于击穿而导致性能下降
D.以上都不对

20.在电阻元件的交流电路中，电压和电流的相位（ A ）
A.相同

B.电压的相位比电流的相位超前90°
C.电压的相位比电流的相位落后90°
D.以上说法均正确

21.在电感元件的交流电路中，电压和电流的相位（ B ）
A.相同

B.电压的相位比电流的相位超前90°
C.电压的相位比电流的相位落后90°

D.以上说法均正确

22、若交流电路的电流相位比电压相位超前，则电路成（ C ）
A.电阻性

B.电感性

C.电容性

D.电阻性

23．动态电阻rZ 是表示稳压二极管性能的一个重要参数，它的大小与稳压性能的关系是 （ B ）。
A.rZ 越小则稳压性能越差
B.rZ越小则稳压性能越好
C.rZ的大小不影响稳压性能
D.rZ的大小影响稳压性能

24. 二极管两端加上正向电压时（ B ）
A.一定导通           
B.超过死区电压才导通
C.超过0.7V才导通
D.超过0.3V才导通

- 对三极管放大作用的实质，下面说法正确的是（ D ）
A.三极管可以把小能量放大成大能量
B.三极管可以把小电流放大成大电流
C.三极管可以把小电压放大成大电压
D.三极管可用较小的电流控制较大的电流

26、二极管两端加上正向电压时（ B ）
A.一定导通         
B.超过死区电压才导通
C.超过0.7V才导通     
D.超过0.3V才导通

27、理想二极管的正向电阻为（ B ）。
A.零
B.无穷大
C.约几百欧
D.约几千欧

28．我国通常应用的交流电工频为（ A ）Hz。
A.50

B.60

C.70
D.100

29.就放大作用而言，射极输出器是一种 ( A )。
A.有电流放大作用而无电压放大作用的电路
B.有电压放大作用而无电流放大作用的电路
C.电压和电流放大作用均没有的电路
D.以上都不对

30.触发器输出的状态取决于 ( C )。
A.输入信号   
B.电路的原始状态
C.输入信号和电路的原始状态
D.模拟信号

31.交流铁心线圈，当线圈匝数N增加一倍，则磁通将( A ) 。   
A.增大   
B.减小   
C.不变
D.以上都不正确

- 通过一个电阻的电流是5A，经过4 min，通过该电阻的一个截面的电荷量是（ B ）
A.20C

B.50C

C.1200C

D.2000C

33.相同材料制成的两个均匀导体,长度之比为3:5,截面之比为4:1,则其电阻之比为（ A ）
A.12:5

B、3:20

C.7:6

D.20:3

34.通常电工术语“负载大小”是指（ A ）

A、等效电阻的大小

B、实际电功率的大小
C、实际电压的大小

D、负载电流的大小

35.R1和R2为两个串联电阻,已知R1=4R2,若R1上消耗的功率为1W,则R2上消耗的功率为（ C ）
A.5W

B.20W

C.0.25W

D.400W

36.用电压表测得电路端电压为0，这说明（ C ）
A.外电路断路

B.外电路短路

- C.外电路上的电流比较小

D.电源内阻为0

37.某电路有3个节点和7条支路,采用支路电流法求解各支路电流时,应列出电流方程和电压方程的个数分别为（ B ）
A.3、4

B.4、3

C.2、5

D.4、7

38.实验测得某有源二端线性网络的开路电压为6V，短路电流为2A，当外接负载电阻为3时，其端电压是（ A ）
A.2V

B.3V       
C.4V

D.6V

39.电流I、电压U、电动势E三者之间的关系为（ C ）
A.U=E-IR     
B.E=-U-IR

C.E=U-IR     
D.U=-E+IR

40.万用表上的红表笔和黑表笔分别接（ B ）
A.-；+

B.+；-

C.-；-

D.+；+

41.测量方法按照获取测量数据分类为（ A ）
A.直接测量、间接测量

B.间接测量、组合测量
C.直读法、比较法

D.组合测量、比较法  

42.以下哪个不是测量误差的表示方法（ C ）
A.绝对误差

B.基本误差

C.相对误差

D.引用误差

43.导体在磁场中做切割磁感线运动，用什么定则分析（ B ）
A.左手定则

B.右手定则

C.右手螺旋定则

D.左手螺旋定则

- 电路主要由负载、线路、电源、（ B ）组成。

A.变压器

B.开关

C.发电机

D.仪表

45.电流是由电子的定向移动形成的,习惯上把（ D ）定向移动的方向作为电流的方向。

A.左手定则

B.右手定则

C.N-S

D.正电荷

46．正弦交流电的有效值等核最大值的（ D ）。
A.1/3

B.1/2

C.2

D.0.7

47.感应电流所产生的磁通总是企图( C )原有磁通的变化。

A.影响

B.增强

C.阻止

D.衰减

48.在三相四线制中,当三相负载不平衡时,三相电压相等, 中性线电流( B )。
A.等于零

B.不等于零

C.增大

D.减小

49.串联谐振是指电路呈纯( A )性。

A.电阻

B.电容

C.电感

D.电抗

50．串联电路中, 电压的分配与电阻成( A )。
A.正比

B.反比

C.1:1

D.2:1

51．二极管的主要特性就是( C )。
A.整流

B.稳压

C.单向导通

D.反向击穿

52．在整流电路的输出端并一个电容, 主要是利用电容的( C )特性, 使脉动电压变得较平稳。
A.电压不能突变

B.滤波

C.充放电

D.升压

53．建筑电气图上的总平面图要精确到( A )
A.厘米

B.毫米

C.微米

D.分米

54．建筑电气安装图一般用( B )表示。
A.立面图

B.平面图

C.三维立体图

D.大样图

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/365111340341011044