2024年-黑龙江省安全员A证考试题库

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的 ( A )防范措施及事故应急措施
A.危险因素 B.事故隐患 C.设备缺陷 D.管理不足

2.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由( A )承担，或者按照合同约定执行。
A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

3.高度在24m以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面设剪刀撑，其规定为（ A）。
A.两端各设一道，并从底到顶连续设置，中间每道剪刀撑净距不应大于15m
B.无论多长的脚手架只需在两端各设一道剪刀撑
C.剪刀撑不要从底到顶连续设置
D.剪刀撑的设置没有规定


4.木工圆盘锯上的（A ）必须设置防护罩。
A.旋转锯片 B.开关 C.轴箱 D.电机

5.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外

伤害保险，该保险责任期限到该项目（B）之日为止。
A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

6.生产经营单位的 ( D )必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。
A.作业人员 B.项目负责人 C.危险项目作业人员 D.特种作业人员

7.为了解决“（ B）”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。
A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

8.当锚杆固结体的强度达到（ B）或设计强度的75%后，方可进行锚杆的张拉锁定。
A.10MPa B.15MPa C.20MPa D.25MPa

9.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工现场暂时停止施工的, ( C )应当做好现场防护,所需费用由 ( C )承担,或者按照合同约定执行
A.建设单位；责任方 B.施工单位；施工单位 C.施工单位；责任方 D.建设单位；施工单位

10.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替（ A ）使用。
A.导线 B.相线 C.零线 D.地线

11.门型脚手架水平加固杆设置要求不正确的是（A ）。
A.当脚手架高度超过24m时，应在脚手架外侧每隔4步设置一道，并宜

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/365241033214011120