北京科技大学远程与成人教育学院 本科生毕业设计（论文） 题 目：; 变电站仿真培训系统设计. 学习中心(教学站)：. 专 业：; 自动化. 年 级：. 姓 名：; 谢辛. 学 号：; 121022012. 指导教师：. 2 2023年2月5日

声    明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得研究结果。论文在引用他人已经发表或撰写的研究成果时，已经作了明确的标识；除此之外，论文中不包括其他人已经发表或撰写的研究成果，均为独立完成。其他同志对本文所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明并表达了谢意。

学生签名：__谢辛___         2023 年   2   月   5   日

北京科技大学远程与成人教育学院 毕业设计（论文）任务书 谢辛 同学（学号 121022012 ）： 经研究决定，你的毕业设计（论文）题目为： 变电站仿真培训系统设计. 指导教师为: 请你于 2023 年 月 日-- 2023 年 月 日期间完成。 日程安排: 1. 2023 年 月 日前完成开题报告； 2. 2023 年 月 日前完成论文初稿； 3. 2023 年 月 日前完成论文终稿。 指导教师(签字): 2023年 月 学 生(签字): 谢辛 2023年 月 日

摘    要

文中最先确认了主要电路的构造和各器件的设计方案，与此同时测算了包含晶闸管、串联电抗器和直流电机调速电源电路等在内的其主要参数。根据速度和电流双闭环晶闸管不可逆转直流调速系统，制定了直流电机调速电源电路。要实现速度和电流的双负的反馈，系统软件中能够设计方案电流调节器和速度调节器二种调节器。为了能各自完成电流和速度的功效，在两者之间完成了联级。即速度调节器的导出变成电流调节器的键入，电流调节器的导出用以操纵晶闸管电子整流器的开启设备。双闭环调速系统的两大调节器ASR和ACR选用PI调节器，保证系统较好的静态和动态特性。双闭环直流调速系统中速度调节器作用是减少速度偏差，选用PI调节器也不是说并没有静差。负荷变动的抗干扰性实际效果其导出限定确定电动机许可的较大电流；双闭环直流调速系统中电流调节器作用是使电流靠谱地追踪预订工作电压的改变；在电力网变化时具有立即抗干扰性的功效；动态过程加快；具有堵塞和负载时快速全自动维护的功效。本问题关键阐述了电流和速度控制板的基本原理，依据基本原理总体设计了控制模块的二种控制方式，归纳了全部电源的动静态数据特性，制定了各部分保护与晶闸管触发电路。最终，制定了全部控制板的电路原理图。

关键词：双闭环；闸管；可逆直流调速系统；静差

# Abstract

Thisthesis first determines the structural form of the main circuit and the design of each component, The parameters are calculated simultaneously, Including thyristor, reactor, DC motor governor controller circuit, Thisthesis uses the speed and current double closed-loop thyristor irreversible DC speed control system to design the DC motor speed control control circuit, In order to realize the two negative feedback of rotational speed and current, respectively, Two regulators can be designed in the system, Current regulator and speed regulator, To achieve that the current and rotational speed function separately, The cascade connection between the two, That is, using the output of the speed regulator as an input to the current regulator, The trigger of the thyristor rectifier controls the output of the current regulator. The two regulators ASR and ACR of the double closed-loop speed system use PI regulators to ensure good static and dynamic performance reduce the speed error with PI regulator； and the output limit determines the maximum current allowed by the motor； the current regulator in the function of the current following the given voltage； accelerate the dynamic process and rapid automatic protection during blocking or overload. The content of this topic includes the principle of current and speed controller, and according to the principle of the two adjustments of the controller for a detailed design, an overview of the dynamic and static performance of the whole circuit, and the protection of each part and thyristor trigger circuit design, and finally the whole controller circuit diagram design is completed.

Key Words：Double closed loop, thyristor, reversible DC speed control system, static difference

## 目    录

1. 绪论	2

1.1. 课题的背景和意义	2

1.2. 课题的发展状况	3

1.3. 设计要求	3

1.4. 设计内容	4

2. 系统主电路设计	5

2.1. 主电路的选择与确定	5

2.2. 双闭环调速系统的组成	8

2.3. 稳态结构框图和动态数学模型	10

2.4. 主电路各器件的选择和计算	14

3. 调节器的计算	21

3.1. 确定电流调节器的时间参数	21

3.2. 选择电流调节器的结构	22

3.3. 计算电流调节器的参数	22

3.4. 计算调节器电阻和电容	23

4. 速度调节器的设计	25

4.1. 确定转速调节器的时间常数	25

4.2. 转速调节器的结构设计	25

4.3. 计算转速调节调节器参数	26

4.4. 校验近似条件	26

4.5. 计算调节器电阻和电容	27

4.6. 本章小结	27

5. 总结	31

# 绪论

## 课题的背景和意义

大部分生产机械规定在一定范围之内稳定调速，具有较好的稳定和动态性性能。调速系统软件调速范围广，静态数据误差值小，性能稳定，动态性性能好。在大性能驱动技术领域里，长期用DC动力驱动系统软件。双闭环直流电调速操作系统是直流电调速自动控制系统里最完善、运用最普遍的动力传动系统。具备瞬态响应快、抗干扰性高的优势。我们都知道反馈环自动控制系统具有较好的抗干扰性性能，可以有效的抑止反馈环精子活动率无线信道里的全部影响。速率负的反馈和PI控制器单闭环速率自动控制系统确保系统稳定性，完成速率无静差。可是，制动系统、负载的高动态性高效率等系统对动态性性能要求高的状况。单闭环系统软件难以符合要求。这是因为单闭环方法不可以良好控制动态过程的电流和转距。单闭环方法只有断开电流来限定电流冲击，而无法完美控制电流动态的波型。在具体姿势中，希望能在电机较大电流极限值条件下，最大程度地运用电机的容许过载能力，而且在衔接中始终将电流(转距)维持在容许最高值，尽量以最大加速度运行机电传动控制系统软件。做到平稳转速比后，电流马上降低，扭距马上与负载均衡，随后转到平稳运作[1]。这时，运行电流具备波形波型，转速比平行线提升。这也是调速在系统较大电流转距环境下可以获得的更快运行全过程。

伴随着社会化大生产的高速发展，机电传动控制设备广泛用于当代工业化生产，并对生产工艺流程和产品品质的需求持续，越来越多生产机械规定完成制动系统调速。因而，我们要对于该全自动调速系统实现全面的了解与研究。本设计方案课题研究为双闭环可控硅不可逆转直流电调速系统软件，包含主要电路和控制回路。主要电路由可控硅组成，控制回路主要是由检验电源电路和光耦电路组成，检验电源电路包含速率监控和电流检验。

依据电机类别的不一样，机电传动控制可以分为沟通交流调速和直流电调速。直流电调速就是指手动式或全自动更改直流电电机的转速比，以适应数控车床的需求。从机械设备特性的立场来说，是由更改电机的主要参数外部生产加工工作电压来调节电机的机器特性，进而更改电机的机器特性动作和特性的联系，进而更改电机稳定启动速度。直流电电机的启动性与制动性优质，适用大规模的光滑调速。广泛用于挤压机、矿山开采机、挖机、深海钻探机、金属切割机、制造机械、多层电梯等都需要高性能可控性动力驱动的行业[2]。

## 课题的发展状况

近些年，交流传动系统迅速发展。但直流驱动系统在理论与实践上面比较完善，从意见反馈闭环控制控制的角度看，是沟通交流驱动控制系统，因而直流驱动系统在制造工作和生活中起到重要作用。另一方面，必须注意的是，电驱动与全自动控制息息相关。调速控制设备通常是各种各样电力电子技术逆变电路，为电机给予可控性直流或交流电路，是缺点控制和特点控制的物质。可以这么说电力电子学的发展是机电传动控制调速系统发展趋势强大的驱动力。把它们结合在一起科学研究直流调速系统，更有助于充分了解直流调速系统。

## 设计要求

1．稳态无静差，空载起动到额定转速超调

2.进行系统各个环节的设计方案和参数测算。

3.依据技术标准动态性修改系统，明确ASR调节器和ACR调节器的构造形式，开展参数测算，使调速系统能平稳运作，达到动态性性能参数的需求。

4.速度控制系统具有过压、过电流保护和制动系统对策。

制定了一种不可逆的速度与电流量双闭环直流电调速系统，基本上技术数据参数如下所示。

1.直流无刷电机：

PN=150kw，UN=220V，IN=700A，nN=1000r/min，λ=1.5，

Ra=0.05Ω，，，GD2=125Nm2，

电枢回路总电阻R=0.8Ω。

## 设计内容

1.依据课题的技术标准，剖析确认了主回路的构造和闭环调速系统的构成，并制作了系统构造的原理框图。

2.调速系统关键电源电路电子器件的确认以及参数测算(包含电力工程电子元件、平波电抗器和保护电路等)。

3.动态设计方案测算：按技术标准动态改动系统，明确ASR控制器和ACR调节器构造，计算参数使调整系统运作稳定，达到动态性能参数规定。

4.制作v-m双闭环直流不可逆转调速系统电气图纸[3]。

# 系统主电路设计

## 主电路的选择与确定

直流调速系统常见的直流开关电源有三种。①转动变流器模块；②静态数据操纵电子整流器；③直流换流器或脉冲宽度调制转化器。

20世际60时期之前，开关电源直流调速系统用途广泛，但是由于该系统最少要2个与调速电机容量同样的旋转电机和庄严的励磁发电机，机器设备多、结构复杂、成本相对高、工作效率高。

1957年晶闸管面世，试制成功一套晶闸管整流装置。图2是右如图所示晶闸管电动机调速系统(通称V-M系统)的电路原理图。根据调整处罚设备GT控制电压，从而实现平滑调速。和旋转变流机组

图2-1 V—M系统原理

可控硅常见故障与正离子推动变流器对比不但经济发展靠谱，并且在技术性性能上也有一定的优点。

直流电换流器-电机系统原理图如下图2-2所显示。这儿，VT代表含有随意开关符号的电力电子技术开关设备，VD代表续流二极管。当VT接入时，向电机增加DC电源电压US；VT关掉时，直流稳压电源与电机断开，电机电枢根据VD流回，两直流电压贴近零。反复该全过程，获得电枢接线端子电压波形[3]。，如图2-3所示，好像是电源电压US在时间内被接上，又在(T--)时间内被斩断，故称“斩波”。这样，电动机得到的平均电压为

公式（2-1）

式中T------功率开关器件的开关周期；

------开通时间；

------占空比，，其中为开关频率。

图2-2直流斩波器-电动机系统原理图

图2-3波形图

因而，应依据本设计要点挑选第二可控性DC电源。

针对在一定范围之内规定无极稳定调速的软件，宜调节同步电机电源电流。自动控制系统的直流电调速系统软件一般以工作电压调节为主导。依据可控硅的特点，能通过调节操纵角来调节工作电压。电子整流器负荷容积比较大或DC工作电压脉冲较钟头，选用三相整流电路，对其沟通交流侧根据三相电源供电。三相整流电路分成三相半波整流电路和全控平臂整流电路。三相半波整流电路则在变压器次级线圈侧带有DC份量，因而不能使用。本设计方案选用三相全桥整流电路供电系统。该电源电路是当前运用最普遍的整流电路，导出电压波动小，适用直流电电机负荷。除此之外，由该电源电路所组成的调速设备调节范畴宽，能够满足电机持续稳定调速和电机不可逆转运转的技术标准。主电路原理图如下图2-4所显示。

图2-4主电路原理图

三相全操纵逆变电路由与公共性负极组相连的晶闸管VT1、VT3、VT5与和公共性阳极氧化组相连的晶闸管VT4、VT6、VT2构成。在这个电源的控制下，仅有共阴极组里电位差最高晶闸管和共阳极组里电位差最低晶闸管与此同时键入触发单脉冲，才可以组成完备的逆变电路。闸流管操纵角在一个时间段内所有6个闸流管被触发1次，触发次序为vt1-vt2-vt3-vt4-vt5-vt6。晶闸管务必严格按照编号顺序通断，6个触发单脉冲的相位角分别为60O。唯有如此，电源电路才可以正常运转。

为了能紧急情况下保护元件免遭超出其抗压能力的电流和电流产生的影响，电源电路配置了过压和过电流等保护设备。

## 双闭环调速系统的组成

速率电流双闭环调速系统是20世际60时代海外发生的一种新型调速系统[5]。20个世纪70时代至今，广泛用于在我国冶金工业、机械设备、生产和印染厂等领域。

双闭环调速系统是以单闭环全自动调速系统发展趋势而成的。单闭环调速系统选用比例积分控制器构成速度调节器，会获得无静差速率调整。从扩张调速范畴的角度来看，单回路系统基本上能够满足生产机械的调速规定。可是，一切速度控制系统都必须要自始至终运行和终止。从电动机可以承受的负载电流比较有限的立场考虑，规定启动电流的最高值不得超过规定值。要实现这个目的，如下图2-5中虚线所显示，根据选用电流短路负的反馈系统，会获得启动电流波型。的波型最高值恰好做到直流无刷电机许可的较大单脉冲电流，其启动时间为。

图2-5带有截止负反馈系统启动电流波形

在具体速度自动控制系统中，除开速率调整外，很多生产机械都给出了加速启动和制动系统流程的规定。比如，可逆性冷轧和钻床一直处在正反面运行情况。为了能生产经营性，规定尽可能缩短过渡时间。从图2-2能够得知，电流在短期内做到较大规定值，其余时间的电流低于该值，表明启动时电机的过载能力无法得到灵活运用。假如能依据斜线的形态更改启动电流，假如合理利用电机的过载能力，启动时长将大幅度缩短，只要就够了。上边给出了最理想的启动全过程曲线图，特点是电机启动时启动电流快速增至容许过载能力值

，并且保持不变，在这个条件下，转速得到线性增长，当开到需要的大小时，电机的电流急剧下降到克服负载所需的电流值，对应这种要求可控硅整流器的电压在启动一开始时应为，随着转速的上升，也上升，达到稳定转速时，。这就要求在启动过程中把电动机的电流当作被调节量，使之维持在电机允许的最大值，并保持不变。这就要求一个电流调节器来完成这个任务。带有速度调节器和电流调节器的双闭环调速系统便是在这种要求下产生的。如下图2-6。

图2-6转速、电流双闭环直流调速系统原理框图

速调节器、ACR—电流调节器、TG—直流测速发电机

TA—电流互感（注：ASR—转器、UPE—电力电子装置、Un*—转速给定电压

Un—转速反馈电压、Ui*—电流给定电压、Ui—电流反馈电压）

要实现转速比和电流2个负的反馈，系统内设置权限2个控制器，各自调整转速比和电流，二者联级，如下图2-6所显示。换句话说，将调速器的导出做为电流调整器的键入，依据电流调整器的输入输出操纵可控硅电子整流器的开启设备。从闭环构造看，电流调整电源电路在里侧，称之为内环线；调速环在外面，称为外环线。这就构成了速度与电流的双闭环调速系统软件[6]。

为了获得良好的静、动态性能，双闭环调速系统的两个调节器都采用调节器。采用型的好处是其输出量的稳态值与输入无关，而是由它后面环节的需要决定的。后面需要调节器提供多么大的输出值，它就能提供多少，直到饱和为止。

双闭环调速系统的静特性在负载电流小于最大电流时表现为转速无静差，这时，转速负反馈起主要调节作用。当负载电流达到后，转速调节器饱和，电流调节器起主要调节作用，系统表现为电流无静差，得到过电流的自动保护。这就是采用了两个调节器分别形成内、外两个闭环的效果。

## 稳态结构框图和动态数学模型

### 稳态结构框图

为了能剖析双闭环调速系统的静态特性，必须制作其稳态结构框图，如下图2-7所显示。电流量调节器和速率调节器均为输出受到限制的PI调节器。输出做到饱和状态值后，输出的改变不会再危害输出，仅有存有反方向键入时，调节器才可以消除饱和状态。输出未饱和状态时，稳态键入误差工作电压自始至终为零。电流量调节器的设计的目的是在常规运行中自始至终不饱和脂肪，但速率调节器有时候在饱和状态输出状况下运行，有时候在不饱和脂肪状况下运行。

Ks

1/Ce

U*n

Uc

Id

E

n

Ud0

Un

+

+

-

ASR

+

U*i

-

R

ACR

-

Ui

UPE

图2-7双闭环直流调速系统的稳态结构框图

剖析静态数据特性的关键是把握这类PI调节器的稳定特性。一般来说，——输出饱和状态很有可能做到极限值。换句话说，饱和状态稳压器临时性断开键入和输出连接，相当于接入稳压器电源电路。未饱和状态的——的输出没达到极限值。即，根据PI作用键入阈值电压在稳态时总为零[7]。

事实上，在正常运转下，电流量调节器不容易饱和状态。因而，静态数据特性仅有饱和状态和非饱和调速电机这两种情况：

（1）转速调节器不饱和：稳态时，他们的输入偏差电压都是零，因此，而得到下图2-5静特性的CA段。

（2）转速调节器饱和：输出达到限幅值，转速外环呈开环状态，转速的变化对系统不再产生影响。双闭环系统变成一个电流无静差的点电流闭环调节系统。稳态时，从而得到下图2-8静特性的AB段。

这样的静特性显然比带电流截止负反馈的单闭环系统静特性好。然而，实际上运算放大器的开环放大系数并不是无穷大，特别是为了避免零点漂移而采用“准PI调节器”时，静特性的两段实际上都N略有很小的静差，见图2-8的虚线。

n0

Id

Idm

IdN

O

n

A

B

C

图2-8双闭环直流调速系统的静特性

ASR主导，表现为转速无静差

ACR主导，表现为电流无静差（过电流保护）

### 动态数学模型

如下图2-9表示双闭环直流调速系统的动态框图，图中和分别表示转速调节器和电流调节器的传递函数。在分析双闭环直流调速系统的动态性能时，着重分析电机的起动过程及抗扰动性能。在起动过程中转速调节器ASR经历了不饱和、饱和、退饱和三种情况，抗扰动性能包括抗负载扰动和抗电网电压扰动的性能。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/368130043133006042