1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

资料

建筑活动是指各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动。

为什么学习法律法规？（是履行监理活动准则及监理职责所决定的）

答：1、维护国家社会公共利益；2、维护业主正当的权益；3、正确的处理工程建设各方关系；（业 主、施工、材料供应商、安装）4、维护监理自身正当权益。

从事建筑活动的施工企业、勘察、设计和工程监理单位，应当具备：（1）有符合国家规定的注册资 本；（2）有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；（3）有从事相关建筑 活动所应有的技术装备；（4）法律、行政法规规定的其他条件。

从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围 内从事建筑活动。

建设工程质量简称工程质量。工程质最是指工程满足业主需要的，符合国家法律、法规、技术规范 标准、设计文件及合同规定的特性综合:1、适用性2、耐久性3、安全性4、可靠性5、经济性6、 与环境的协调性。

绿色建筑的含义：在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材,）保护 环境和减少污染，为人们提供健康，适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。

简称为：“四节一环保”：节能；节地；节水；节材；环境保护

国家推行建筑工程监理制度。

国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托 的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。

建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包 单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。

监理的目的：提高建设工程的投资效益、社会效益。

建设工程监理：是指具有相应资质的监理单位受工程项目建设单位的委托，依据国家有关工程建设 的法律、法规，经建设主管部门批准的工程项目建设文件、建设工程委托监理合同及其他建设工程 合同，对工程建设实施的专业化监督管理。（专业的机构；专业的人员；专业的规范及评价质量的标 准。）

建设工程监理工作的主要内容：协助建设单位进行工程项目可行性研究，优选设计方案、设计单位 和施工单位，审查设计文件，控制工程质量、造价和工期，监督、管理建设工程合同的履行，以及 协调建设单位与工程建设有关各方的工作关系等。（四控两管一协调）

实施建设工程监理前，监理单位必须与建设单位签订书面建设工程委托监理合同，合同中应包括监 理单位对建设工程质量、造价、进度进行全面控制和管理的条款。

建设单位与承包单位之间与建设工程合同有关的联系活动应通过监理单位进行。

监理工作依据：1、依据国家有关工程建设的法律、法规及技术标准；2、经建设主管部门批准的工 程项目建设文件和图纸；3、建设工程委托监理合同及其他建设工程合同，对工程建设实施的专业化 监督管理。

建设为什么要执行或者技术标准的作用？

（1）是顺利进行工程建设的前提；（2）是保证工程质量的基础；（3）是评定工程质量的依据；（4） 是进行科学管理的工具。

建筑物在合理使用寿命内，必须确保地基基础工程和主体结构的质量。（终身责任制） 建筑工程实行质量保修制度。（砖混35-50、现浇50、框、剪、筒体60） 在正常使用下，房屋建筑工程的最低保修期限为：

（一）	地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（二）	屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

（三）	供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；2年

（四）	电气系统、给排水管道、设备安装为2年；

（五）	装修工程为2年。

17合同---是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。（建 设工程合同应当采用书面）（监理是独立、公正的提出调解意见）

合同法的目的：为了保护合同当事人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义现代化建设， 制定本法。（平等、自愿、公平、诚实信用、遵守法律法规和公序良俗原则）

18合同标的：当事人双方权利和义务共同指向的对象。

19施工合同管理：（1）谁施工谁对工程质量负责；（2）工程质量标准由（设计）合同约定；（3）工程 质量要坚持先自检合格后互检；（4）谁供料谁负责。（无论谁供监理都应参予进场和使用前检验） 进场检验：1、审核进场料清单、使用部位、规格数量、厂家；2、数量清点；3、外观检查、质量证 明文件的核查。

使用前检验：按有关技术要求和有关频率抽样送检。

20合同管理任务：（1）健全工程建设市场机制和市场经济秩序；（2）提高工程建设管理水平；（3）实 现“三控”目标和投资效果；（4）预防减少合同纠纷。

21招标投标法：为了规范招标投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法 权益，保护项目质量（制定本法。

22在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设 有关的重要设备、材料等的采购必须进行招标：

（一）	大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；

（二）	全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；

（三）	使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

23建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全 事故的，对直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的处5年以上 10年以下有期徒刑，并处罚金。

24公司、企业的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益， 数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处5年以上有期徒刑，可以并处没收财 产。

25从事工程建设监理活动，应当遵循守法、诚信、公正、科学的准则。

26 （一）守法：1、自身严格遵守相关法律、法规、技术标准；

2、	规劝制止其他方的违规、违法行为；

3、	及时向主管部门报告。

（二）	诚信：1、忠实为业主正当权益服务；（忠实维护业主正当权益，严格遵守合同。）

2、	不得损害业主正当权益；

3、	为业主提供与合同义务相称的专业服务；

4、	严格遵守合同，协议约定和义务（

（三）	公正：1、公正处理业主与承包商间合同纠纷；

2、	正确对待承包商正当权益；

3、	正确处理工程风险及责任分摊。

（四）	科学：1、科学态度：实事求是、尊重客观事实；

2、	科学精神：一丝不苟靠数据说话，自己量自己测；

3、	科学方法：按程序、讲依据、重数据、留凭证。

27项目法人一般通过招标方式择优选定监理单位。

28工程建设监理一般应按下列程序进行：（任命总监后，在总监的领导下进行。）

（一）	组建项目监理机构；

29

30

31

32

33

34

35

36

（二）	编制工程建设监理规划；（总监主持，监理工程师参加）

（三）	按工程建设进度、分专业编制工程建设监理细则；

（四）	按照建设监理细则进行建设监理；

（五）	参与工程竣工验收，签署建设监理意见；

（六）	建设监理业务完成后，向项目法人提交工程建设监理档案资料。

监理单位是建筑市场的主体之一，建设监理是一种高智能的有偿技术服务。

监理单位应按照“公正、独立、自主”的原则，开展工程建设监理工作，公正地维护项目法人和被

监理单位的合法权益。

监理的责任：指监理人（监理单位及监理人员）在进行职业活动时"分内应做的事”，及因没有做好 “分内应做的事”而应承担的后果，前者可称为“积极责任”（或主动责任），后者可称为“消极责 任”（或被动责任）。

工程项目建设监理实行总监理工程师负责制。总监理工程师行使合同赋予监理单位的权限，全面负 责受委托的监理工作。（分部工程、质量评估的签认）

项目总监负责制：1、项目总监负责制的有关规定：（工程建设活动，统一集中指挥的承包人；技术、 业务、个人责任制；项目合同的责任和组织人）2、项目总监负责制对总监个人素质的要求（人品; 相应：知识、专业；综合：工程技术、工程建设、能力组织、协调沟通、策划、与人共事） 监理工程师工作一般程序：

学习图纸了解工程特点一一―――熟悉合同了解监理任务

y

参加设计交底

I

参加监理规划编制

I

监理规划交底（先内后外）

参加第一次工地会议

I

审查施工组织设计

I

编制细则并交底（先内后外）

I	I	;	;	I	;	I

质	进	投	合	施工	现场	资料

量	度	资	同	安全	协调	归档

I

竣工

I

保修监理

每周工地会议（内开）、检查、计量、月报、查日记

项目总监理工程师代表：

在总监理工程师授权下可以签认除项目监理规划、监理实施细则以外的项目监理机构的文件和指令。

专业监理工程师和专业监理师签认:

检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录及本专业工程隐蔽工程验收记录、监理日记、进场材 料、设备、构配件质量情况和试验结果审批意见。

总监理工程师在授权范围内发布有关指令，签认所监理的工程项目有关款项的支付凭证。

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

项目法人不得擅自更改总监理工程师的指令

总监理工程师有权建议撤换不合格的工程建设分包单位和项目负责人及有关人员。

项目法人责任制目的：为了建立投资责任约束机制，规范项目法人的行为，明确其责、权、利，提 高投资效益，依据《公司法》特制定本规定。

实行项目法人责任制，由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资 产保值增值，实行全过程负责。（项目法人负责制，为工程项目的第一责任人。）

项目可行性研究报告批准后，正式成立项目法人。并按规定确保资本金按时到位，同时及时办理公 司设立登记。

项目法人组织要精干。建设管理工作要充分发挥咨询、监理、会计师和律师事务所等各类社会中介 组织的作用。

根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：

（一）	特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同）， 或者1亿元以上直接经济损失的事故；

（二）	重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000 万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

（三）	较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元 以上5000万元以下直接经济损失的事故；

（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失 的事故。

事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。事故调查 处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，查明 事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。

质量事故的分类

国家现行对工程质量通常采用按造成损失严重程度进行分类，其基本分类如下：

1）	一般质量事故；0.5—5万；

2）	严重质量事故；5—10万；重伤2人以下；

3）	重大质量事故；10万以上；死人或重伤3人以上。分四级。

4）	特别重大事故。

事故的调查工作必须坚持实事求是，尊重科学的原则。

建设、勘察、设计、施工、工程监理单位依法对建设工程质量负责。

基本建设程序原则：从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施 工的原则。

工程项目必须按以下程序组织建设：（1）项目立项管理；（2）获得建设用地规划许可证；（3）获得 建设用地；（4）初步设计文件审批；（5）核发建设工程规划许可证标；（6）施工图设计文件及审查； （7）招标监督---依法招标的进行招标；（8）依法监理的委托监理；（9）办理工程质量监督手续； （10）办理施工安全生产监督手续；（11）办理施工许可证；（12）办理竣工验收、档案归档。

坚持建设程序的意义和作用：1才能保证正常建设秩序；2才能保证工程质量；3才能保证投资效果。

为什么要执行基本建设程序：1是法律法规的规定；2是保证工程质量的前提；3是基本建设的经验 总结。

施工图纸审查：是指建设主管部门认定的施工图审查机构，按照有关法律、法规，对施工图涉及公 共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查。（施工图未经审查合格，不得使用）（监 理人员不得接受审查不合格的图纸。）

县级以上人民政府及其有关部门不得超越权限审批建设项目或者擅自简化基本建设程序。

建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。（建设单位不得将建设工程肢解发包）

建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材

料等的采购进行招标。

52建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。（原始 资料必须真实、准确、齐全）

53施工单位对建设工程的施工质量负责。

A勘察单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准勘察，提供的勘察文件应当真实、准确、满足 建设工程安全生产的需要。

B设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的 发生。

54工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。

55工程监理单位应当与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑结构配件和设备供应单位有隶 属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。

56未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进 行下一道工序的施工（未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

57违反本条例规定，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故 的，责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册；情节特别 恶劣的终身不予注册。

58建设、勘察、设计、施工、工程监理单位的工作人员因调动工作，退休等原因离开该单位后，被发 现在该单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定，造成重大工程质量事故的，仍应当依法 追究法律责任。（终身责任制）

59为什么承包单位会接受监理公司管理：Q国家建筑法；Q和业主合同，业主授予的权利；@施工合 同中将注明委托监理单位名称、监理内容、监理权限。

60实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式 通知承包人。

61监理单位委派的总监理工程师在合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款 写明。

62项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工（在情 况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并 在采取措施后48小时内向工程师送交报告（责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加 合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

63进度：承包人应按专用条款约定的工期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专 用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

64承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与 经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行（因承包 人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

65开工不能按时，应提前7天提出，工程师收到通知48小时予以答复。

66材料供应：发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负 责（发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清 点。

67工程设计变更：（什么条件下进行变更）在业主批准下，由监理下达。可能会影响到工期的费用。提 前14天书面向承包商发（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；（2）增减合同中约定 的工程量；（3）改变有关工程的施工时间和顺序；（4）其他有关工程变更需要的附加工作。（及程序： 分一总一监理工程师一总监一业主一设计。书面形式）

68变更控制：严格控制，并注意以下几点：

（1）	应随时掌握国家政策法规的变化

（2）	加强对设计阶段的质量控制。

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

（3）对建设单位和承包单位提出的设计变更要求要进行统筹考虑，

（4）要严格控制设计变更的签批手续，以明确责任，减少索赔，

⑸按《建设工程勘察设计管理条例》

建设单位、施工单位、监理单位不得修改建设工程勘察、设计文件；确需修改建设工程勘察、设计 文件的，应当由原建设工程勘察、设计单位修改。

建设工程勘察、设计文件内容需要作重大修改的，建设单位应当报经原审批机关批准后，方可修改。 在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监 理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商，当委托人和承包人发生争议时，监理机构 应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方争议有政府建设行政主管部门调 解或仲裁时，应当提供作证的事实材料。

当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的， 委托人有权监理人员更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承但相应的赔偿责任或连带赔偿责 任。（故意不封顶）

监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向 委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第71条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。

承包人在：（1）发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；（2）发包人不能按约定日期支付工程 预付款、进度款，致使工程不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使 施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成 停工累计超过8h；（6）不可抗力；（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。情况发 生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认， 逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48小时以书面形式通知工程师。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

监理人员的检验必须是在施工单位自检合格的基础上进行

隐蔽工程：是指后一工程施工覆盖前一分部、分项工序。它是质量控制的一个关键过程。

（一）	、依据：设计文件、验收规范。

（二）	、程序：（1）承包人自检，在隐蔽前48h以书面形式通知监理工程师，并写隐蔽工程《报验申 请表》；（2）资料审查，专业监理工程师组织审查申报表及相关资料（标高、轴线、楼层等）内容齐 全，数据准确（明确）；签字齐全（人员、日期）；（3）现场核查，共同检验（重要部位要在24h内 通知建设及质监部门，基础还要通知地勘单位）是否符合设计图纸？是否符合强标及验收规范？详 细记录检查结果（采用量、测、试验等方法共同签认，并作为工程计量）重要部位绘图、摄影。

监理工程师的检查

⑴监理工程师的质量检查与验收，是对承包单位作业活动质量的复核与确认；

⑵监理工程师的检查决不能代替承包单位的自检；

⑶监理工程师的检查必须是在承包单位自检并确认合格的基础上进行的。

⑷专职质检员没检查或检查不合格不能报监理工程师，

⑸不符合上述规定，监理工程师一律拒绝进行检查。

施工单位的“三检”：自检、交接检、专检。

工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过 48小时。如在验收后24h监理工程师不签认，施工单位可进行下一道工序。

不可抗力---是指合同当事人不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。（战争、动乱、空中飞行 物坠落或其他非发包人和承包人责任造成爆炸、火灾及风、雨、雪、洪水、地震等自然灾害。） 赔偿原则：（1）工程本身的损害、因工程导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至现场用于施工的 材料和待安的设备的损害，发包承担；（2）承发包双方人员的伤亡损失，分别各自承担；（3）承包

人机械设备损坏及停工损失自己承担；（4）停工期间承包人应工程师要求留在现场必要的管理及保

卫人员的费用发包人承担；（5）工程所需清理、修复费发包人承担；（6）延误工期相应顺延。

80索赔：工期和费用（1）工程延误索赔；（2）工程变更索赔；（3）合同被迫终止索赔；（4）工程加速 索赔；（5）意外风险和不可预见因素索赔；（6）其他索赔。①有正当理由，⑵有有效证据

a）	索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；

b）	发出索赔意向通知后28天以内，向工程师提出延长工期或补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

c）	工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给以答复，或要求承包人进一步补充索赔理由 和证据；

d）	工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索 赔巳经认可。（如承包人未按时间规定提出索赔意向和报告，则就失去该项事件请求补偿的索赔 权力，将不超过工程师认为应主动给予的补偿额。）

（1）授权内先签后报；（2）授权外先报后签。

81怎样减少索赔的条件：（1）合同文件的编制；

（2）	对合同的正确理解；

（3）	做好日常监理工作，随时与承包人协商；

（4）	为承包人提供力所能及的帮助；

（5）	建立和维护监理工程师处理合同事务的威信。

82项目法人可以通过委托或招标的方式选择具备资质条件和能力的监理单位承揽监理业务。市重点工 程要通过公开招标的方式确定监理单位。

83下列建设工程必须实行监理：

（一）	国家重点建设工程；

（二）	大中型公用事业工程；

（三）	成片开发建设的住宅小区工程；

（四）	利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；

（五）	国家规定必须实行监理的其他工程。

84工程竣工验收工作，由建设单位负责组织实施。

85验收《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300—2001）目的：加强建筑工程质量管理，统一建筑工 程施工质量的验收，保证工程质量

86指导思想：坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想。

87建筑工程施工质量验收应具备的基本条件：（强制标准）

1、	建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。

2、	建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。

3、	参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。

4、	工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。

5、	隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。

6、	涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。

7、	检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。

8、	对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。

9、	承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。

10、	工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认

“两个依据”：标准、规范；勘察设计文件。

“两项资质”：检测人员；检测单位。

“四个基础”：自检；隐检；检验批；见证取样；

“两项现场检测”：结构安全及使用功能抽检；观感检查共同确定。

对重要的检验项目当可采用简易快速的检验方法时，可选用全数检验方案。

88单位工程的划分原则：（1）具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位

工程。（2）建筑规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分为一个子单位工程。

89分部工程的划分原则：（1）分部工程的划分应按专业性质、建筑部位确定。（2）当分部工程较大或 较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干子分部工程。

90分项工程：（1）、分项工程应按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。（2）、建筑工程 的分部（子分部）、分项工程可按本标准附录B来用。

91检验批一是工程验收的最小单位，是分项工程及整个建筑工程质量验收的基础。

分项工程可由一个或若干检验批组成，检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工 段、变形缝等进行划分。

92检验批及分项工程：组织：监理工程师（建设单位技术负责人）参加人员：施工单位专业技术负责 人和质量检验员

验收程序：自检合格一填表（签字）一资料检查一现场查验一合格监理工程师签署意见或提出整改 意见。

93分部（子分部）工程：组织：总监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）参加人员：施工单位 项目经理、技术负责人和质检负责人；勘察、设计项目负责人。质量监督部门。

验收程序：分项自检合格一填表（签字）一质量资料检查一安全和功能抽查一观感质量验收一合格， 施工、勘察、设计项目负责人、总监签署意见或提出整改意见。

94单位（子单位）工程：组织：建设单位（项目）负责人，参加人员：设计、施工单位（项目）负责 人、施工单位技术、质检负责人；总监理工程师等。

验收程序：分部合格一填表（签字）一质量资料检查一安全和功能抽查一观感质量检查一综合评价 ——合格，建设、施工、设计单位负责人、总监签字

95单位工程验收备案：单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间（15天）内将工程竣工验收 报告和有关文件，报建设行政管理部门备案。

建设单位竣工验收备案制度是加强政府监督管理，防止不合格工程流向社会的一个重要手段。建设 单位应依据《建设工程质量管理条例》和建设部有关规定，到县级以上人民政府建设行政主管部门 备案。否则，不允许投入使用

96检验批合格质量应符合下列规定：（合格条件）

1、	主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。（主控项目全数检验，一般项目抽样）

2、	具有完整的施工操作依据、质量检查纪录。

97分部（子分部）工程验收应符合下列规定：

分部工程的验收在其所含各分项工程验收的基础上进行。

（一）	分部（子分部）工程所含分项工程的质量均应验收合格。

（二）	质量控制资料应完整。

（三）	地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有 关规定。

（四）	观感质量验收应符合要求

98建筑工程质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：

（1）	经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收。

（2）	经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。

（3）	经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和 使用功能的检验批，可予以验收。

（4）	经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术 处理方案和协商文件进行验收。

通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程，严禁验收。

简化为：一返工”；二检验”（合格验收）；“三核算”；“四加固，修修补补保安全”侑条件验收）；“实 在不行，不过关”（严禁验收）

99工程符合下列要求方可进行竣工验收：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/368133130117006047