# 通州湾示范区TR20011地块一标段

# 职业健康安全方案

精诚集团

# JINGCHENG GROUP

# 编制单位：南通精诚建设集团有限公司

编 制 人：

审 核 人：

审 批 人：

日    期：   2022年 12月10日

目    录

1、概述：	3

2、职业健康安全管理方案的制定：	3

2.1 编制目的：	3

2.2 编制依据：	3

2.3 编制步骤：	3

2.4 职业健康安全目标、指标和管理方案的评审：	3

3、职业健康安全管理目标与指标：	4

4、管理职责：	4

4.1项目经理：薛健晶	4

4.2执行经理： 范  明	5

4.3技术负责人： 周裕华	5

4.4安全管理员：吴新杰	6

4.5环境管理员：卞水兵	6

4.6 专业技术员： 黄  耀	6

4.7项目材料员： 范  健	6

4.8设备管理员：朱天星	7

4.9项目计量员：石  磊	7

4.10维修电工：陆文军	7

4.11班组长：	7

5 、职业健康安全信息交流：	7

5.1  内部信息交流的内容和方式通常如下：	7

5.2 外部信息交流的内容和方式通常如下：	8

6、施工现场职业健康安全运行控制：	9

7、应急准备和响应：	10

8、监测和测量：	10

9、事故、事件、不符合控制及纠正预防措施：	10

9.1 事故、事件、不符合控制；	10

9.2 纠正措施：	11

9.3 预防措施：	11

10、附录：	12

附录1  施工现场职业健康安全危险源清单	13

附录2  施工现场职业健康安全危险源辨别与风险评价调查表	20

附录3  施工现场职业健康安全风险评价表	27

附录4  施工现场重大风险清单	32

附录6  职业健康安全法律、法规标准及其他要求清单	36

附录7  项目部职业健康安全组织机构	39

附录8  项目部职业健康安全管理体系施工流程图	40

# 1、概述：

通州湾示范区TR20011地块一标段工程结构类型为：剪力墙结构 ，建筑面积为： 138450.83m2， 计划开工时间为： 2022年9月27日 ，计划竣工时间为： 2023年12月20日 ，具体见施工组织设计部分。

# 2、职业健康安全管理方案的制定：

## 2.1 编制目的：

为确保在产品实现过程中能够实现公司的职业健康安全管理方针和管理目标，使项目在施工过程中有关的重大风险得到有效控制，以及考虑到施工区域的重大风险，特编制本项目部职业健康安全管理方案。

## 2.2 编制依据：

2.2.1国家、省、市职业健康安全管理法规、标准和上级规定；

2.2.2本公司职业健康安全管理体系文件；

2.2.3本公司职业健康安全管理技术水平；

2.2.4项目重大风险因素；

2.2.5职业健康安全管理方针和目标、指标、管理方案；

2.2.6职业健康安全管理承诺；

2.2.7顾客和相关方的要求

2.2.8施工生产的实际情况和施工特点；

2.2.9其他单位和本单位以前发生过的事故、事件和经验教训。

## 2.3 编制步骤：

### 2.3.1经过现场检查和调查，找出施工现场和办公区域的危险源（见附录1）。

# 2.3.2对找出的危险源进行评价（见附录2、3），最终找出重大风险因素（见附录4）。

# 2.3.3我们对重大风险进行分析后，确定了项目职业健康安全目标和指标，并制定了本项目的职业健康安全管理方案（见附录5）。

# 2.3.4在进行检查和调查的同时，也收集了有关的法律法规并进行评价，编制了职业健康安全法律、法规标准及其他要求清单（见附录6）。

## 2.4 职业健康安全目标、指标和管理方案的评审：

2.4.1当外部环境或管理体系发生重大变化时、相关方投诉、项目的目标和指标未完成时，项目经理应组织项目部有关人员评审本项目的目标、指标和管理方案。

# 2.4.2若评审结果需要更改目标、指标和管理方案，则执行公司的有关规定，并按目标、指标和管理方案的制定过程进行。

# 3、职业健康安全管理目标与指标：

# 在考虑了施工现场的重大风险后，确立了施工现场职业健康安全管理目标及指标，具体目标和指标：

| 序号 | 目 标 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明标准化施工现场 | 1个 |
| 2 | 杜绝触电事故发生 | 触电致伤事故发生率为0 |
| 3 | 逐步杜绝物体打击、逐步杜绝机械伤害事故发生 | 物体打击、机械伤害造成重伤率不超过0.4‰，轻伤率不超过1.5‰ |
| 4 | 杜绝高处坠落事故的发生 | 高处坠落事故发生率为0 |
| 5 | 杜绝火灾、爆炸事故 | 火灾、爆炸发生率为0 |
| 6 | 减少职业病的发生 | 职业病发生率为0 |
| 7 | 增添相应消防器材、消防器材有效、 管理制度完善 | 杜绝火灾事故,火灾发生率为0 |

# 4、管理职责：

## 4.1项目经理：薛健晶

4.1.1认真执行国家、地方及主管部门的职业健康安全的法规和规定；

4.1.2组织贯彻落实本公司的QES方针，管理手册和程序文件的规定；确保合同的履行，对本项目施工人员的职业健康和安全负全面直接的责任；

4.1.3制定项目职业健康安全目标、负责安全生产责任制的层层分解和安全生产协议书的签订并组织落实，对项目部的职业健康安全进行分工，根据人员配备情况明确和制定项目与职业健康安全有关岗位工作人员的职责与权限；

4.1.4组织开展危险源辨识与风险评价和风险控制的策划；组织制定项目部职业健康安全管理方案,并组织落实；

4.1.5提供施工现场良好的基础设施；监督做好设备的安全使用、维护保养等工作；

4.1.6对工程分承包商和劳务分包商在施工期间安全管理工作的监督、检查和考核；

### 4.1.7落实安全措施，确保安全；

4.1.8负责工序、过程、最终产品的记录、标识、防护、交付和可追溯性；

4.1.9负责组织标化现场的实施和申报工作；

4.1.10上报项目部职业健康安全岗位人员的培训计划；

4.1.11 组织项目人员进行职业健康安全管理体系培训，学习相关要求及有关知识，建立适当的沟通渠道，满足QES管理体系各项管理工作需要，确保体系的有效运行；

4.1.12定期对项目部职业健康安全体系实施情况进行检查、组织制定实施不合格品和不合格项的纠正、预防措施，解决运行中出现的不符合问题，保持职业健康安全管理持续改进。

## 4.2执行经理： 范  明

4.2.1认真贯彻执行国家和上级主管部门有关职业健康安全的方针、政策及法律和法规；

4.2.2根据本公司QES方针，组织和协调项目部的施工生产调度和相关方沟通关系；

4.2.3落实安全生产责任制和安全生产协议书的具体事项，组织项目部职业健康安全检查，保证按项目经理指令和合同要求组织落实项目部职业健康安全管理目标和指标；

4.2.4主管项目部顾客满意度调查及工程的回访保修工作和数据分析工作；

### 4.2.5落实安全生产、文明施工措施，确保安全、文明施工；

4.2.6督促做好物资和顾客财产验证、接收、标识、搬运、贮存、发放、记录、维护工作中的安全；

### 4.2.7主管本业务系统纠正和预防措施的制定与实施。

## 4.3技术负责人： 周裕华

### 4.3.1负责项目施工过程的安全技术管理；

4.3.2参与项目危险源辩识、风险评价、风险控制的策划；主持编制项目部职业健康安全管理目标、指标和管理方案等相关文件；

4.3.3主管项目部工程安全技术文件的控制，包括法律法规的获取和评审；安全技术交底、作业指导书、标准、规范等的控制；

4.3.4组织职业健康安全监视和测量活动，主管项目职业健康安全监视和测量装置的控制；

4.3.5编制项目不符合处理方案并组织实施，制定项目部的纠正和预防措施；

4.3.6负责工程安全技术方面的相关方沟通，协调项目的安全保护；

### 4.3.7负责产品防护和职业健康安全行为和活动的控制；

4.3.8督促做好安全生产记录、各种职业健康安全管理有关内容的统计和文件的编目、登记、上报、存档和借阅等工作；

## 4.4安全管理员：吴新杰

### 4.4.1贯彻执行国家职业健康安全政策、法令、法规；

4.4.2参与项目危险源辩识风险评价和风险控制的策划；参与编制项目安全管理方案，监视项目安全管理目标、指标和管理方案的实施；

4.4.3组织项目的安全生产教育，监督安全生产责任制和安全生产协议书的有效实施；

4.4.4负责安全不符合的处置；

4.4.5协助技术负责人做好职业健康安全行为和活动控制；

4.4.6按分工做好相关记录的控制管理；

## 4.5环境管理员：卞水兵

4.5.1参与项目危险源辩识风险评价和风险控制以及项目职业健康安全管理方案的制定；

### 4.5.2执行公司QES管理体系的有关规定。

## 4.6 专业技术员： 黄  耀

### 4.6.1参与项目危险源辩识、风险评价、风险控制的策划；协助项目技术负责

人编制规定的作业指导书；

### 4.6.2负责本专业技术管理工作，并负责相关记录的控制管理；

4.6.3协助项目经理搞好施工现场的管理，解决施工中出现的各类技术问题；

4.6.4落实项目职业健康安全管理目标实施的各项措施并监督检查；

### 4.6.5按分工实施施工过程及产品的监视和测量；

4.6.6参与不合格品处置，协助项目技术负责人制定和实施纠正和预防措施；

4.6.7负责分管专业的施工生产调度与协调；

4.6.8项目经理规定的其它职责。

## 4.7项目材料员： 范  健

4.7.1主管工程项目对物资的职业健康安全要求控制；

4.7.2负责顾客提供物资的控制；

4.7.3参与项目危险源辩识风险评价和风险控制以及项目职业健康安全管理方案的制定；

### 4.7.4执行公司QES管理体系的有关规定。

4.7.5按规定建立物资台帐，做好物资的验证和记录，不合格物资的处理，物资保管、标识等工作；

### 4.7.6按分工做好相关记录的控制管理；

## 4.8设备管理员：朱天星

4.8.1负责工程项目职业健康安全对现场机械设备要求的控制，做好机械设备的保养、维修，确保其处于安全的运转状态；

4.8.2按计划租用、保管设备，并做好机械设备进出场的检查验收，建帐立册；

4.8.3参与项目危险源辩识、风险评价、风险控制的策划以及项目职业健康安全管理方案的制定和实施；

4.8.4监督检查机械设备的合理安全使用，做好相应的运行记录；

### 4.8.5执行公司QES管理体系的有关规定。

## 4.9项目计量员：石  磊

4.9.1负责项目部职业健康安全监视和测量设备的控制；包括建立台帐、检定记录与标识、设备的使用管理等；

4.9.2负责顾客提供的职业健康安全监视和测量设备的控制；

4.9.3负责分包方监视和测量设备的控制；

4.9.4按分工做好相关记录的控制管理；

## 4.10维修电工：陆文军

负责施工现场的临时用电安全。

## 4.11班组长：

4.11.1保证公司有关职业健康安全管理制度、标准和项目的职业健康安全管理方案在本班组的贯彻执行，对本班组的职业健康安全工作全面负责；

### 4.11.2认真进行施工安全自检工作，做好工序安全质量控制；

4.11.3认真做好每日班前活动，针对当日施工生产任务，分析各岗位的危险源和风险因素，交清相应处理措施；

### 4.11.4发生事故及时抢救、保护现场，并立即报告。

# 5 、职业健康安全信息交流：

## 5.1  内部信息交流的内容和方式通常如下：

### 5.1.1内部信息内容：

a)公司管理方针和目标；

b)本项目的职业健康安全管理的目标和指标；

c)公司重大事项安排、管理要求；

d)管理体系运行中产生的信息；

e)获得和更新法律、法规及其他的信息；职业健康安全知识；

f)经验、事故、教训信息；

g)员工的意见和建议。

### 5.1.2内部信息沟通的实施：

- 公司管理方针和目标、重大事项安排和管理体系的要求，本项目的职业健康安全管理目标和指标以及职业健康安全管理方案，主要采取文件、宣传、教育、培训、会议方式沟通传达到现场相关人员以增强员工的职业健康安全意识；

b）项目运行控制、职业健康安全绩效和监测信息、存在的不符合情况及拟采取的纠正与预防措施，通过例会、监测记录、整改通知单、纠正措施记录、预防措施记录等方式进行交流和整改；

  - 获取和更新法律、法规及其它要求的信息，通过会议、文件等方式及时传达到相关人员，并在日常文件中通过会议、安全活动等方式加深理解；

d）体系文件规定需要上报的有关信息，通过书面报表、电子邮件等方式传递。

e)经验、事故、教训信息，公司从内部或外部得到的好的经验好的管理方法以及事故、事件、教训等信息，通过会议、文件、通讯、简报、板报等手段，传达给相关部门和人员，帮助员工提高意识、能力和技巧；

f)员工的意见和建议，项目部、基层部门有义务随时与员工进行交流和沟通。对员工直接反映的或通过工会组织转来的意见及合理化建议，接受人应及时反映给上级部门领导，并以合适的方式将处理结果反馈给提出者。

## 5.2 外部信息交流的内容和方式通常如下：

### 5．2.1外部信息内容：

a）从公司和外界获取而传递到项目部的法律、法规和标准信息；

b）顾客信息；

c）相关方（政府部门、公众组织、社区居民等）的信息。

### 5．2.2外部信息的交流：

a）项目部获取的法律、法规和标准和其它要求，通过组织学习培训等方式予以贯彻并执行；

b）顾客信息：

1）项目部应及时获得公司在投标阶段对顾客的要求进行评审，向顾客提供公司管理方针和目标以及相关承诺中标的信息，并及时传递到项目部的相关人员；

2）在施工阶段，项目部相关岗位人员负责与顾客联络，随时获取相关要求，项目部研究解决，并将解决结果及时反馈给顾客；

c）相关方的信息：

1）公司管理方针和目标及管理方案在实施过程中涉及到相关方时，项目部将信息主动传递给对应相关方；

2）对相关方提出的抱怨和投诉，项目部安全管理员会同相关人员提出处理意见，经主管领导批准后，给相关方及时答复。

d）当风险可能影响到外部相关方时，应主动与外部相关方联络沟通有关的危险源辨识、风险评价和风险控制的要求和结果；沟通有关的法规和其他要求；接收并回复相关方的咨询、建议、投诉等信息。

# 6、施工现场职业健康安全运行控制：

6.1分项工程施工前由专业技术人员进行书面安全交底。安全交底单独进行。

6.2项目安全员每周进行一次例行安全检查，日常进行巡回检查。例行检查应做好记录。

6.3班组在施工操作前，要先检查脚手架、机械设备、电气设备、起重设备和工具以及防护设施等，遇有不符合安全要求的，要立即报告，及时解决。

6.4对深基础施工、大型构件起重吊装、脚手架提升等危险的部位和过程，项目安全员应进行连续安全监控，及时消除事故隐患。

6.5化学品、易燃易爆品、危险品要严格按照《化学品、易燃易爆、危险品管理程序》和其它有关规定执行；

6.6项目部定期检查项目的安全生产情况，一般每月至少检查二次。

## 6.7所有检查应以国家、行业、地方的相关标准规定为依据。

6.8办公区域的平面布置满足消防要求，食堂、宿舍等生活设施符合有关职业健康安全规定。

6.9办公区域和施工作业区域配备完善的消防设施，定期进行维护和检修，满足地方消防部门的有关规定。对办公区域存在的重大风险定期派人进行检查。

# 7、应急准备和响应：

# 执行公司《应急准备和响应控制程序》、《应急预案管理规定》、《应急准备与响应措施》、《重大环境和风险因素应急预案》；根据项目部的实际情况编制项目部应急准备和响应方案。

# 8、监测和测量：

项目部执行公司《环境和职业健康安全监测控制程序》对目标、指标管理方案实施的情况进行监控，若发现未按照相关要求完成则与实施部门及相关责任人进行原因分析，采取相应措施。

8.1项目部安全生产领导小组负责职业健康安全的监督检查工作，实行分片负责制，把现场施工区、办公区、生活区的管理职责落实到具体人员，并定期对落实情况进行检查，由项目安全员做好检查记录。

8.2项目部根据实际情况对职业健康安全的关键特性进行监测与检查并保存记录。

8.3对重大风险的监测内容：项目部确定的重大风险是否准确、有无遗漏、随着工程进度新产生重大风险因素是否及时受控；制定的预防措施和措施落实情况。执行《危险源辨识和风险评价程序》

8.4对事故事件职业病的监控：执行《应急准备与响应控制程序》、《环境和职业健康安全监测控制程序》、《应急预案管理规定》、《应急准备与响应措施》、《重大环境和风险因素应急预案》。

8.5测量与监测结果的处理：对职业健康安全监控过程中，发现的不符合情况的处理执行《不符合控制程序》。

# 9、事故、事件、不符合控制及纠正预防措施：

项目部执行公司《不符合控制程序》和《纠正措施实施程序》和《预防措施实施程序》。

## 9.1 事故、事件、不符合控制；

9.1.1发生事故后，项目部有关人员应按《应急准备与响应控制程序》的要求进行报告并开展救援工作，防止事故扩大，同时要注意保护好事故现场。

9.1.2一般或轻伤事故由分公司会同项目部有关人员进行调查，并以事故报表的形式报送上级安全监督部门。

9.1.3大事故或重伤事故由公司领导或指定人员，组织安全监督部门、技术管理部门及工会等成员组成的事故调查组进行调查。

9.1.4重大事故或死亡事故由公司领导、主管部门会同当地安监部门、公安部门、工会等政府职能部门组成的事故调查组进行调查。

### 9.1.5事故调查内容：

①. 查明事故发生的原因、过程和人员伤亡、经济损失情况、环境污染情况；

②. 查明事故责任者；

③. 提出事故处理意见和纠正措施建议。

9.1.6调查组处理事故时，应按照“四不放过”的原则进行，防止类似事故的发生。事故单位制订的纠正和预防措施要经事故调查组审查后实施。

9.1.7发生一般不符合时，由检查部门/人员下发“整改通知单”，定人、定措施、定时间进行整改，项目部或班组接到整改通知单后，按要求整改完后，由验证人进行验证，并反馈至下达部门/人员。当一般不符合连续发生或重复出现时，应制定纠正措施。内部审核发现的不符合执行公司《内部审核程序》。

## 9.2 纠正措施：

9.2.1项目施工过程中职业安全健康出现严重和重大不符合时，项目技术负责人组织分析产生不合格的原因，制定纠正措施（必要时请公司或分公司有关部门协助进行）。

9.2.2项目自查发现数量较多的不符合时，由项目技术负责人组织分析产生不合格的原因，制定纠正措施。

9.2.3项目部应保存好纠正措施的记录。若采取的纠正措施经严格实施后未达到预期目的，应组织有关人员对纠正措施进行修改或制订新的纠正措施。

## 9.3 预防措施：

当天气、环境等条件可能影响工程安全生产和环境时，项目应制订预防措施，预防措施可单独编制施工方案。对于经常采用的预防措施，如冬季施工措施、雨季施工措施，可提前编制。

项目安全员发现潜在的不符合时，应分析确定原因，评价采取预防措施的需求，制定预防措施。做好记录。

9.3.1项目经理组织有关人员对现场的危险源辨识识别后，进行评价，确定重大风险，并制定预防措施进行控制。如临时施工用电组织设计，高处作业安全技术方案（搭设、拆除脚手架），塔吊的安装和拆除的安全技术方案等。

9.3.2当顾客或政府提出采取预防措施的要求时，由项目经理组织落实，必要时请公司或分公司相关部门协助。

9.3.3预防措施实施过程中，责任部门应及时组织进行验证和评价，发现问题及时调整，以保持预防措施的有效性。

# 10、附录：

附录1 施工现场职业健康安全危险源清单；

附录2施工现场职业健康安全危险源辨识与风险评价调查表；

附录3施工现场职业健康安全风险评价表；

附录4施工现场重大风险清单；

附录5施工现场职业健康安全管理方案；

附录6业健康安全法律、法规标准及其他要求清单；

附录7项目部职业健康安全组织机构；

附录8项目部职业健康安全施工流程图；

# 附录1              施工现场职业健康安全危险源清单

| 序 号 | 活 动 地 点 | 危险源（明确发生危险的根源/状态） | 危 险 类 型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑操作 | 电磁辐射 | 其他伤害（辐射损伤） |
| 2 | 激光打印机 | 石墨粉尘 | 中毒 |
| 3 | 电线连接 | 破损、漏电 | 触电 |
| 4 | 热水炉供水 | 温控器失灵 | 火灾 |
| 5 | 热水炉供水 | 触电保护器失灵 | 触电 |
| 6 | 消防设备 | 配置不到位 | 火灾 |
| 7 | 消防设备 | 消防报警系统失灵 | 火灾（火灾蔓延） |
| 8 | 卫生洁具 | 消毒不到位 | 其他伤害（疾病传播） |
| 9 | 食堂 | 液化气瓶使用违规 | 火灾、爆炸 |
| 10 | 食堂 | 明火进入排油烟管道 | 火灾 |
| 11 | 食堂 | 不洁餐具 | 中毒（疾病传播） |
| 12 | 食堂 | 不洁食物 | 中毒 |
| 13 | 配电房 | 无灭火器 | 火灾 |
| 14 | 配电房 | 乱拉乱接 | 触电 |
| 15 | 配电房 | 开关无盖帽 | 触电 |
| 16 | 电器照明设备 | 绝缘不良、带电部位裸露 | 触电 |
| 17 | 施工现场 临时用电 | 未达到三级配电、二级保护 | 触电 |
| 18 | 施工现场 临时用电 | 动力照明未分开 | 触电 |
| 19 | 施工现场 临时用电 | 电箱配置不当、带电部位裸露 | 触电 |
| 20 | 施工现场 临时用电 | 电箱电器装置不全 | 触电 |
| 21 | 施工现场 临时用电 | 电线敷设不规范 | 触电 |
| 22 | 施工现场 临时用电 | 用电操作不当 | 触电、火灾 |
| 23 | 施工现场 临时用电 | 临时宿舍电线私拉乱接 | 触电、火灾 |

| 24 | 施工现场 临时用电 | 违规用电 | 触电、火灾 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 施工现场食堂 | 食堂液化气使用不符合要求 | 火灾、爆炸 |
| 26 | 施工现场食堂 | 食堂卫生条件不好 | 中毒、其他伤害 |
| 27 | 施工现场办公 | 资料室吸烟 | 火灾 |
| 28 | 施工现场办公 | 办公室电气、照明设备绝缘不好 | 火灾、触电 |
| 29 | 施工现场办公 | 打字室工作期间产生臭氧 | 其他伤害 |
| 30 | 临时仓库 | 易燃、易爆、化学品等 存放不符合要求 | 火灾、爆炸 |
| 31 | 临时仓库 | 仓库内吸烟、使用明火 | 火灾、爆炸 |
| 32 | 厕所 | 厕所卫生条件差、通风不畅 | 其他伤害（疾病传播） |
| 33 | 脚手架 | 架体与建筑物未按规定拉结 | 物体打击（坍塌） |
| 34 | 脚手架 | 未设防护拦杆、安全网等设施 | 高处坠落 |
| 35 | 脚手架 | 脚手架基础设施处理不规范 | 物体打击（坍塌） |
| 36 | 脚手架 | 脚手架搭拆措施不符合要求 | 物体打击（坍塌） |
| 37 | 脚手架 | 脚手架搭拆操作违章 | 高处坠落、物体打击 |
| 38 | 脚手架 | 建材、构件堆放超载 | 高处坠落、物体打击（坍塌） |
| 39 | 现场起重 | 塔吊未安装附墙装置 | 起重伤害（倾覆） |
| 40 | 现场起重 | 塔吊附墙装置不符合要求 | 起重伤害（倾覆） |
| 41 | 现场起重 | 塔吊安装措施不到位 | 起重伤害（倾覆） |
| 42 | 现场起重 | 塔吊基础不均匀下沉 | 起重伤害（倾覆） |
| 43 | 现场起重 | 塔吊安装防护措施不到位 | 高处坠落 |
| 44 | 现场起重 | 塔吊使用超重 | 起重伤害 |
| 45 | 现场起重 | 塔吊使用吊索具不符合要求 | 物体打击、起重伤害 |
| 46 | 现场起重 | 塔吊电源线破损 | 触电 |
| 47 | 现场起重 | 塔吊机械设备疲劳损伤 | 触电、机械伤害 |

| 48 | 现场起重 | 塔吊拆装措施不符合要求 | 高处坠落、起重伤害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 49 | 现场起重 | 塔吊运输绑扎不牢 | 物体打击 |
| 50 | 现场起重 | 塔吊使用信号不明 | 其他伤害 |
| 51 | 季节性施工 | 夏季施工无降温防暑措施 | 其他伤害（中暑） |
| 52 | 季节性施工 | 夏季施工无降温防暑措施 | 其他伤害（中暑） |
| 53 | 季节性施工 | 雷雨季节施工无用电措施 | 触电 |
| 54 | 季节性施工 | 雷雨季节施工高处作业无防雷措施 | 其他伤害（雷击） |
| 55 | 季节性施工 | 雷雨季节施工基坑无排水措施 | 其他伤害（坍塌） |
| 56 | 季节性施工 | 雷雨季节施工无防滑措施 | 其他伤害（跌倒） |
| 57 | 季节性施工 | 冬季斜道、配梯防滑搭拆不符合要求 | 其他伤害、高处坠落 |
| 58 | 季节性施工 | 台风大风防范无措施 | 物体打击、其他伤害 |
| 59 | 高处作业 | 25*25cm以上洞口不按规定防护 | 高处坠落 |
| 60 | 高处作业 | 井道未按规定设防护网 | 高处坠落 |
| 61 | 高处作业 | 悬空作业未系安全带 | 高处坠落 |
| 62 | 高处作业 | 卸料平台未按规定搭设 | 高处坠落 |
| 63 | 高处作业 | 每层卸料坪口无防护 | 高处坠落 |
| 64 | 安全帽 | 不符合标准、破损、佩戴不规范 | 物体打击 |
| 65 | 安全网 | 破损、陈旧、绑扎不符合要求 | 高处坠落、物体打击 |
| 66 | 安全带 | 破损、陈旧、绑扎不符合要求 | 高处坠落 |
| 67 | 漏电保护器 | 不符合标准、不检查 | 触电 |
| 68 | 机械作业 | 平创机、盘锯无安全防护装置 | 机械伤害 |
| 69 | 机械作业 | 卷扬机无跳绳装置 | 机械伤害 |
| 70 | 机械作业 | 电线无保护、漏保器失灵 | 触电 |
| 71 | 氧气、乙炔瓶 | 无安全距离、无减压装置 | 火灾 、爆炸 |

| 72 | 氧气、乙炔瓶 | 瓶口油迹明火作业 | 火灾 、爆炸 |
| --- | --- | --- | --- |
| 73 | 防火作业 | 消防重要部位未设消防器材 | 火灾（火灾蔓延） |
| 74 | 深基坑作业 | 深基坑不符合设计要求 | 其他伤害（坍塌） |
| 75 | 无支护土方开挖 | 开挖方法不符合要求 | 其他伤害（倒塌） |
| 76 | 无支护土方开挖 | 挖掘机施工措施不符合要求 | 机械伤害（机械倾覆） |
| 77 | 土方回填 | 回填措施不符合要求 | 其他伤害 |
| 78 | 土方回填 | 车辆运输噪音 | 其他伤害（听觉损伤） |
| 79 | 有支护土方开挖 | 钢筋混凝土支撑失稳 | 其他伤害（坍塌） |
| 80 | 有支护土方开挖 | 排水泵漏电 | 触电 |
| 81 | 有支护土方开挖 | 锚杆施工钻机电源线破损 | 触电 |
| 82 | 有支护土方开挖 | 土钉墙施工强度不够 | 其他伤害（坍塌） |
| 83 | 钻孔桩 | 钻孔机施工未按规定 | 机械伤害 |
| 84 | 钻孔桩 | 电线损坏 | 触电 |
| 85 | 破桩头 | 锤具使用违章 | 其他伤害 |
| 86 | 主体施工 | 搅拌机噪音 | 其他伤害（听觉损伤） |
| 87 | 主体施工 | 搅拌机施工未检查 | 机械伤害 |
| 88 | 主体施工 | 水泥扬尘 | 其他伤害（尘肺） |
| 89 | 主体施工 | 混凝土输送泵噪音 | 其他伤害（听觉损伤） |
| 90 | 主体施工 | 混凝土输送泵施工措施不符合要求 | 机械伤害 |
| 91 | 主体施工 | 振动棒噪音 | 其他伤害（听觉损伤） |
| 92 | 主体施工 | 振动棒漏电 | 触电 |
| 93 | 主体施工 | 混凝土运输车 | 车辆伤害 |
| 94 | 主体施工 | 木工棚防火器材缺乏 | 火灾 |
| 95 | 主体施工 | 钢筋机械施工措施不符合要求 | 机械伤害 |
| 96 | 主体施工 | 钢筋焊接保护措施不规范 | 其他伤害（视觉损伤） |
| 97 | 主体施工 | 木工机械施工措施不符合要求 | 机械伤害 |
| 98 | 主体施工 | 板材切割 | 其他伤害（呼吸道疾病） |

| 99 | 主体施工 | 防水材料施工措施不 明、防护用品缺乏 | 中毒（呼吸道疾病） |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 主体模板制作 | 木工棚易燃物、吸烟 | 火灾 |
| 101 | 主体模板制作 | 电线损坏 | 触电 |
| 102 | 主体模板制作 | 机械噪音 | 其他伤害（听觉损伤） |
| 103 | 主体模板制作 | 粉尘 | 其他伤害（尘肺） |
| 104 | 钢筋施工 | 钢筋焊接、切割保护措施不当 | 触电、其他伤害（视觉损伤） |
| 105 | 钢筋施工 | 钢筋弯曲、拉张 | 机械伤害、其他伤害 |
| 106 | 主体结构 | 模板支撑无方案或不符合要求 | 高处坠落、其他伤害（倒塌） |
| 107 | 主体结构 | 模板装拆围护不到位 | 高处坠落 |
| 108 | 主体结构 | 砌体结构施工防护不到位 | 物体打击、高处坠落 |
| 109 | 装修地面 | 洞口临边无围护 | 高处坠落 |
| 110 | 装修地面 | 地面光滑、无防滑措施 | 其他伤害（跌倒） |
| 111 | 装修地面 | 电动工具电源线破损 | 触电 |
| 112 | 装修地面 | 水泥扬尘 | 其他伤害（尘肺） |
| 113 | 门窗 | 电线破损 | 触电 |
| 114 | 门窗 | 防护措施不到位 | 高处坠落 |
| 115 | 吊顶 | 操作平台无防护 | 高处坠落 |
| 116 | 吊顶 | 电线破损 | 触电 |
| 117 | 屋顶作业 | 有毒有害材料 | 中毒（疾病） |
| 118 | 屋顶作业 | 机械施工无安全装置 | 机械伤害 |
| 119 | 屋顶作业 | 电线破损 | 触电 |
| 120 | 屋顶作业 | 水泥和保温材料扬尘 | 其他伤害（尘肺） |
| 121 | 屋顶作业 | 沥青烧铺措施不符合要求 | 中毒、灼烫 |
| 122 | 屋顶作业 | 材料挥发有毒有害气体 | 中毒 |
| 123 | 屋顶作业 | 材料堆放不符合要求 | 物体打击 |
| 124 | 屋顶作业 | 钢丝绳配置不当、损伤 | 其他伤害 |
| 125 | 砖砌体、抹灰 | 砂浆机无料口防护 | 机械伤害 |
| 126 | 砖砌体、抹灰 | 通道铺设不严密、无栏杆 | 高处坠落、物体打击 |

| 127 | 砖砌体、抹灰 | 水泥粉尘 | 其他伤害（尘肺） |
| --- | --- | --- | --- |
| 128 | 砖砌体、抹灰 | 脚手架搭设不符合要求 | 高处坠落（坍塌） |
| 129 | 砖砌体、抹灰 | 材料堆放不符合要求 | （坍塌） |
| 130 | 砖砌体、抹灰 | 操作不符合要求 | 物体打击 |
| 131 | 砖砌体、抹灰 | 电箱保护装置失灵、电线破损 | 触电 |
| 132 | 轻质隔墙 | 操作平台无防护 | 高处坠落 |
| 133 | 饰面板 | 板材切割 | 其他伤害 |
| 134 | 饰面板 | 操作时违规 | 物体打击 |
| 135 | 配电房 | 未按规定接线、无防护措施 | 触电、火灾 |
| 136 | 焊接作业 | 焊渣引燃引起明火 | 火灾 |
| 137 | 起重吊装作业 | 使用不合格索具、不正确使用（选用）吊索具 | 起重伤害 |
| 138 | 深基坑作业 | 深基坑不符合要求 | 其他伤害（坍塌） |
| 139 | 油漆涂料 | 防护用品缺乏 | 中毒（疾病） |
| 140 | 油漆涂料 | 储存时不通风、使用明火 | 火灾 |
| 141 | 油漆涂料 | 作业时无防护 | 高处坠落、物体打击 |
| 142 | 屋面 | 洞口临边无防护 | 高处坠落 |
| 143 | 屋面 | 防护用品缺乏 | 中毒 |
| 144 | 屋面 | 操作时违规 | 物体打击 |
| 145 | 屋面 | 操作时吸烟和使用明火 | 火灾 |
| 146 | 建筑给排水 | 管道切割 | 其他伤害 |
| 147 | 建筑给排水 | 电弧焊接 | 其他伤害（视觉损伤） |
| 148 | 建筑给排水 | 管道吊装不符合规范 | 起重伤害 |
| 149 | 建筑给排水 | 机械使用违规 | 机械伤害 |
| 150 | 建筑给排水 | 电气电线破损 | 触电 |
| 151 | 建筑给排水 | 管道试压未检查 | 其他伤害 |
| 152 | 建筑电气 | 架空线安装时违章作业 | 高处坠落、物体打击 |
| 153 | 建筑电气 | 电线短路 | 火灾 |
| 154 | 建筑电气 | 调试措施不符合要求 | 触电 |
| 155 | 建筑电气 | 配电房配置未按规定要求 | 触电、火灾 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/375244342110011102