船舶含油污水处理现状及优化对策

摘要	I

第一章 绪论	1

1.1 选题背景和意义	1

1.1.1 选题的背景	1

1.1.2 选题的意义	1

1.2 船舶含油污水概述	1

1.2.1 船舶含油污水的来源	1

1.2.2 船舶含油污水的特征	2

1.2.3船舶含油污水对海洋环境的影响	2

第二章 船舶含油污水处理现状	4

2.1 国内外有关法律公约	4

2.2 船舶含油污水处理技术及研究进展	6

2.2.1 船舶含油污水常规处理技术	7

2.2.2 船舶含油污水处理新技术	9

2.3 处理技术的总结和改进	11

第三章 含油污水的处理对策	13

3.1 船用油水分离装置	14

3.1.1 ZYFM真空油水分离器	14

3.1.2 Bilge master油水分离器	16

3.2 专用压载舱和清洁压载舱	18

3.3 原油洗舱	18

第四章 含油污水的预防处理	19

4.1 含油污水污染的原因分析	19

4.2 含油污水污染的预防建议	20

结论	22

参考文献	25

# 第一章 绪论

## 1.1 选题背景和意义

### 1.1.1 选题的背景

随着科学技术的进步以及船舶运输业的快速发展，人类在海洋的活动越来越频繁，全球90%的贸易业务都靠着航运业来维持[1]，由英国的克拉克森机构的统计资料可知，到2021年为止，世界上的商船破10万艘，船舶总吨位高达14亿GT。航运带来经济价值的同时也对海洋环境造成不可避免的污染。随着近年来海洋生态环境的严重恶化，对海洋的保护越来越受到世界各国的关注。其中对海洋危害最大的是油类物质，船舶含油污水是最早引起各国重视的污染物，每艘船每年在运输过程中所产生的含油污水大约占该船总吨位的10%[1]，含油量之大不言而喻，所以船舶含油污水的处理一直是船舶防治污染的一项重要内容。船舶含油污水成分复杂，存在的形式多种，要实现油和水的分离并且达到国际海事组织所规定的标准还是有一定的难度，所以对如今形势下船舶含油污水的现状及处理对策的分析，具有重要的价值。

### 1.1.2 选题的意义

据统计，我国海域海水油污严重程度已数倍超过正常水质标准[2]。因此对含油污水的来源成分进行分析，研究其合适的去污方法，对船上油水分离器原理的解释，对油水分离新技术的应用及船舶运行中人为污染的预防，将一定程度上减少因人类的生活活动造成的海洋污染，促进海洋环境的健康发展，还海洋一片蓝色。同时也为海洋环境保护的相关科学技术和法律法规提供了依据。

## 1.2 船舶含油污水概述

### 1.2.1 船舶含油污水的来源

船舶油污水的产生主要是以下三个方面：

1.含油洗舱水

含油洗舱水是由货船（主要是油轮）需进行水洗产生的，为了达到货物运输条件要求的清洁，或由于货舱的维护，或者当船进坞修理、检验时经常需要用水或洗涤剂对油舱内所有管路及泵间进行清洗。清洗的水中含有石油、化学品、有毒物质或洗涤剂等，会产生大量含油污水。洗舱水的水量一般为该船载重量的1/5左右[3]。早期

船舶使用水洗舱，一艘1万吨级的油轮，洗舱水量每次约须2000吨，平均每年洗舱6-8次，每洗一次舱洗舱水中含油量高达30吨[3]。

2.机舱舱底水

为了保证船舶动力装置的正常运行，需要用海水或淡水作为冷却介质进行冷却，这些水会发生泄露与甲板处的渗漏，燃油、滑油系统中油的渗露、机械设备泄露出的油等在机舱底部聚集混合，形成机舱的舱底污水。舱底水的多少与船舶动力装置的技术条件以及船舶的航行、靠泊作业时间、维护管理条件等有关。

3.含油压载水

当船舶在航行、停泊或者在装卸过程中，都需要一定的吃水量来保持船舶的稳定性。通常通过压载管路的方式将压载水泵入压载舱中，在作为压载水的船外水被装入货舱后，它与货舱中的残余油或其他有害液体混合。特别是油船，在卸完货油后需注入一定量的水，在进入下一个港口时又必须将这些不干净的压载水从油箱中排出，以便在进入接收新的货油。这一操作有可能造成30%以上的残油被排入大海[1]。

### 1.2.2 船舶含油污水的特征

船舶含油污水处理难度大，主要体现在以下几个方面：（1）水质和水量波动较大，主要是生产过程中间歇性排放压载水和洗舱水；（2）有机物种类多，毒性强，较难生物降解或不可生物降解的材料占很大比例，不能直接厌氧生化；（3）污水中的含油量高，油类分散状况不同，特别是乳化油难以处理。

### 1.2.3船舶含油污水对海洋环境的影响

尽管海水有一定的自净能力，但它是有限的。在船舶的运行过程中所产生的油污水如果不经任何适当的处理就排放到海洋中去，使污染超出了海洋自我净化的限度，那么它就会破坏海洋环境，这样一来，海洋污染就形成了。石油进入海洋后对海洋环境的破坏是显而易见的，它对海洋生物的生长、渔业及养殖业和人类健康等多方面都有重大的影响，并且这种危害的时间都比较长。

海洋中的无脊椎动物如珊瑚以及那些为其他较小物种提供栖息地的物种如海葵等特别容易受到石油影响。大量证据表明，珊瑚在接触石油后会受到损害和死亡[4]

。而且对珊瑚的影响是长期的，需要几十年时间才能恢复。海洋中哺乳动物分布的地理范围大，它们面临着比其他大多数沿海生物更广泛的威胁。它们无法检测到浮油的存在，它们食用被污染的食物，与石油直接的接触都将危害它们的生命。

油污对海洋边缘的生态环境也有影响。红树林潮汐湿地是最容易受到石油影响的海洋边缘环境。在过去几十年间，全世界至少发生238起邻近红树林为主的海岸线石油漏泄重大污染事件，影响了大约194万公顷的红树林生存环境，至少有12.6万公顷被破坏[5]。

渔业和水产养殖业也会受到养殖物直接死亡、栖息地丧失或限制捕捞和关闭渔场等影响。人类食用受污染的海产品会对健康产生严重的有害影响。油污对海岸城市旅游业的发展，对发电厂和核电站的散热等均会产生不可估量的危害。所以我们必须严格控制船舶的污染，不仅是为了保护和改善海洋环境，为了当代人类的健康，也是为了给后代创造良好的生活环境。

# 第二章 船舶含油污水处理现状

## 2.1 国内外有关法律公约

海洋的污染是不分国界的，本国的海域可能被在此航行的各国船舶排放的污染物所污染，也可能是被船舶在其他海域所排放的污染物漂移和扩散而所污染的。为了保护海洋，防治污染加剧，各沿海国和国际海事组织制定、修订并实施了一系列的防止海洋污染公约。

通过国际海事组织和各国政府的努力和不断完善，最终制定了MARPOL73/78公约，并一直延续使用至今。在MARPOL73/78公约附则Ⅰ中，明确规定了沿海水域排放机器处所含油污水和含货油残余物的油污水排放控制要求[6]。如表2-1和2-2所示。

表2-1  400总吨及以上船舶机器处所操作性排油控制

| 船舶位置 | 排放要求 |
| --- | --- |
| 特殊区域内 | 除下列情况禁止排放： （1）船舶正在航行； （2）经油水分离器处理后污水含油量＜15ppm，应装有报警装置和保证自动停止排放的装置； （3）油性混合物不是来自油船的货泵舱的舱底，如果是油船，油性混合物未混有货油残余物 |
| 特殊区域外 | 除下列情况禁止排放： （1）船舶正在航行； （2）经油水分离器处理后污水含油量＜15ppm； （3）油性混合物不是来自油船的货泵舱的舱底，如果是油船，油性混合物未混有货油残余物 |
| 南极区域 | 禁止任何船舶将任何油类或油性混合物排放入海 |

400总吨以下的船舶在除南极区域的任何区域内应满足下面规定：①船舶正在航行；②滤油设备正在运转且保证污水含油量不超过15ppm；③油性混合物不是来自油船的货泵舱的舱底，如果是油船，油性混合物未混有货油残余物。

表2-2  油船货物舱处所排油控制

| 船舶位置 |  | 排放要求 |
| --- | --- | --- |
| 在特殊区域内 |  | 除清洁或专用压载外禁止排放 |
|  | 距离陆地50n mile以内 |  |  |
| 在特殊区域外 | 距离路段50n mile以外 | 除下列情况禁止排放 （1）除清洁或专用压载外禁止排放； （2）全部符合下列条件： ①航行途中 ②油量瞬间排放率不超过30L/n mile； ③排放总量： 1979年12月31日或之前交船的油船为装油总量的1/15000； 1979年12月31日或之前交船的油船为装油总量的1/30000； ④根据MARPOL73/79附则Ⅰ第29条和第31条规定所设的排油监控和污油水舱正在运转 |

注：表2-1及2-2中的特殊区域包括：地中海区域；波罗的海区域；黑海区域；红海区域；海湾区域；亚丁湾区域；南极区域；西北欧水域；阿拉伯海的阿曼区域；南部南非区域[6]。

中国的船舶防污染立法，是从1974年1月国家颁布的《防止沿海海域污染暂行规定》开始的[7]。1982年8月，中国颁布了《海洋环境保护法》，于1983年3月1日起实行。这是中国第一个综合性的保护海洋的基本法。1983 年 4月颁布了国家标准《船舶污染物排放标准》（GB3552-83），标准中明确规定了船舶含油污水的排放浓度要小于15ppm。随后的几十年间中国完善并颁布了若干相关法律，目的就是为了保护海洋环境及资源、防止污染损害。2018年，我国在前面的基础上又颁发了《船舶水污染排放控制标准》（GB3552-2018），标准中规定在沿海海域运行的船舶所产生的含油污水排放标准与MARPOL公约相一致。对于400总吨以下的船舶机器处所产生的含油污水比MARPOL公约规定的排放标准更加严格，不能达到低于15ppm的含油污水需要收集到接收设施中进行处理。标准中还规定在内河航行的船舶，船舶含油污水不得排入内河水域中。但与其他

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/376030210154010100