2024年机械制造行业技能考试-化工机械检修技术历年高频考点试卷专家荟萃含答案

（图片大小可自由调整）

第1卷

一.参考题库(共25题)

1.滚动轴承外圈的作用是什么？

2.女流耐压试验的试验电压如何测．？试验应注意哪些事项？

3.裙座的设计籍要考虑哪些条件？

4.离心式压缩机轴向推力的平衡方法是什么？

5.试分析切削加工时影响零件表面质量的因素？

6.什么叫离心泵的气蚀现象？

7.离心式鼓风机按其工作原理可分为几类？

8.液位开关有哪些？如何选用？

9.单级离心泵托架和泵体止口应如何检查及修理？

10.压力容器的事故如何分类？主要原因是什么？

11.简述管子与管板间的机械滚胀的工作原理。

12.什么叫板式塔？主要部件有哪些了作用是什么？

13.转子不对中的形式有哪几种？

14.转子发生临时性弯曲的故障原因是什么？

15.对烃类蒸汽转化炉的一般技术要求是什么？

16.叙述美国BENTLYNEvADA公司7200系列径向振动探头的安装调试步骤。

17.拉削齿轮内花键时，应限制几个自由度，其中两个转动自由度应由谁来限制。（）

A、5，孔本身

B、5，左端面

C、6，孔本身

D、6，左端面

18.离心式压缩机轴向推力如何用叶轮对排的方法来平衡？

19.离心式通风机有几个部分组成？

20.阀门在安装前应做好哪些清检工作？

21.常用金属材料的性能及应用有哪些？

22.管废热锅炉产生蒸汽的原理是什么？

23.电容器小修和大修的内容是什么？

24.窄间隙焊及其焊接特点？

25.换热管应如何维修？

第2卷

一.参考题库(共25题)

1.什么叫旋转机械状态监测？系统组成如何？

2.离心泵的泵体有什么作用？

3.如何拆卸高温受热管道中的高压螺栓？

4.德国西门子公司sIMATIC55一135U由哪几部分组成？各起什么作用？

5.刺刀管式废热锅炉的优、缺点是什么？

6.什么是燃气轮机的火焰筒？

7.透镜垫一般有那几种结构？透镜垫一般采用什么材料制作？金属八角垫、椭圆垫和透镜垫的适用范围是什么？

8.二段转化炉筑炉的质．验收标准是什么？

9.径向轴承如若出现巴氏合金层熔化或烧灼是什么原因？

10.试简述轴流泵的特点？

11.伍德密封的结构特点和适用范围是什么？

12.对于选择转化炉炉内元件材料有何要求？

13.燃气轮机润滑油系统有哪几部分组成？

14.为什么要测，吸收比？影晌绝缘电阻测t结果的因素有哪些？

15.离心式压缩机轴承温度高的在供油系统中的原因是什么？

16.水力透平有什么优点？

17.电动机有什么缺点？

18.如何检查齿轮副的接触斑点状况？

19.如何处理低压电机绕组绝缘不良？

20.离心式风机振动的原因是什么？

21.调节规律有哪些？在自动调节系统中各起什么作用？

22.按规定什么是低、中、高压容器？

23.试述美国BENTLYNEVADA公司7200系列振动监视仪的调校步骤。

24.试简述隔膜泵的传动机构有什么作用？

25.离心式鼓风机叶轮的检修标准是什么？

第3卷

一.参考题库(共25题)

1.效率分为哪几种？

2.检修现场的安全要求有哪些？

3.压缩机组怎样进行油洗？

4.什么叫能量头？

5.带轮与轴怎样进行装配？

6.离心式鼓风机密封的作用是什么？

7.列管式废热锅炉为什么会结垢？如何防止？

8.为什么对化工容器进行气密试验？

9.燃气轮机的二级喷嘴常见的损坏形式有哪些？

10.塔型选择的一般原则是什么？

11.炉管表面金相检查的目的是什么？一般采用哪些方法？检查中应注意哪些问题？

12.锉刀的锉齿及锉纹有哪些形式？

13.什么是游隙？

14.化工机械的检修分为哪些种类？他们的定义和内容是什么？

15.《起重机械监督检验规程》规定，原始记录必须有检验人员签字和检验日期，并应当有审核、校核人员的签字（）

16.简要回答化工生产对泵的特殊要求有哪些？

17.管壳式换热器的小修内容是什么？

18.齿轮泵大修的内容是什么？

19.以下哪一项不是降低成本的措施（）

A、扩大生产批量

B、提高加工精度

C、采用先进刀具

D、减少专用设备

20.离心式压缩机的轴承为什么会发生烧瓦，窜轴的事故？

21.离心式鼓风机风量不足的原因是什么？

22.试述游标卡尺的结构、原理及使用方法？

23.锅炉受压壳体失效的主要原因是什么？

24.炉管超声波探伤的优缺点是什么？炉管超声波探伤检测时机及检测周期如何确定？

25.低、中、高压容器内、外部安全状况等级检查的内容是什么？

第1卷参考答案

一.参考题库

1.参考答案:

外圈（又称外套或外环）通常固定在轴承座或机器的壳体上，起支承滚动体的作用。外圈外表面上有供钢球或滚子滚动的沟槽，称为外沟或外滚道。

2.参考答案:

交流耐压试验电压的侧量属于稳定高压的测量，常用的方法如下。

（l）试验变压器低压侧测量。此方法通过测取低压侧电压，再经过变比换算至高压侧电压。这种方法简单、直观，但准确度较低，特别当负荷容量较大时，误差更大。

（2）用电压互感器侧量。将电压互感器的原边并接在被试品的两端头上，在副边测量电压，根据测得的电压和电压互感器的变压比计算出高压侧的电压。

（3）用高压静电电压表测量。此方法可直接测量工频电压的有效值，但不适合现场使用。

（4）用铜球间隙测量。由一定直径的球形电极构成的空气间隙，如外界条件不便，则一定的间隙距离有一定的放电电压；距离改变，放电电压也随之改变。利用这种特性，就可用球间隙来进行电压的测量，球间隙测的是交流电压的峰值。

在进行工频交流耐压试验时，应注意下列事项。

（1）交流耐压试验应在环境温度不低于SOC空气相对湿度不高于80％条件下进行。

（2）被试品和试验设备应妥善接地，高压引线应有足够的机械强度。

（3）升压必须从零开始，不可冲击合闸。升压速度在40编试验电压以内可任意，其后升压必须均匀，速度约为每秒3％试验电压。

（4）防止试验电压波形畸变，容性被试品应防止电压谐振。

（5）耐压试验前后应测量被试品的绝缘电阻。

（6）试验应在绝缘电阻和吸收比、直流泄漏及介质损失正切角等试验合格后方可进行。

（7）交流耐压试验加至试品标准电压后的持续时间一般为lmin。

（8）试验结束，断开电源后，必须立即检查被试品有无发热现象。

3.参考答案:

裙座的设计需主要考虑以下两个方面。

（1）裙座的材料

由于裙座与介质不直接接触，也不承受容器内的介质压力，因此，不受压力容器用材所限，可选用较经济的普通碳素结构钢。此外，裙座的选材还应考虑到载荷、塔的操作条件，以及塔釜封头的材料等因素，对于室外操作的塔，还得考虑环境温度。

常用的裙座材料为Q235F和Q235。因Q235F有缺口敏感及夹层等缺陷，故此仅能用于塔在常温操作、裙座设计温度高于-20℃、且不以风载荷确定裙座壁厚的场合。当裙座设计温度等于或低于-20℃时，裙座筒体材料应选择场16Mn，而且材料应具有在相应温度下必保的冲击韧性指标。裙座往往有保温或防火层，这时裙座材料应考虑到保温或防火层敷设的具体情况。

塔釜封头的材料为低合金钢或高合金钢时，裙座顶部应增设与塔封头相同材料的短节；操作温度低于O℃或高于350℃时，短节长度按温度影响范围确定，当不作这项计算时，短节的长度一般取其为保温层厚度的4倍，而且不小于500mm；塔釜温度为0～350℃时，则可仅考虑异种钢之问的过渡，短节长度一般取250~300mm，18-8型不锈钢的短节可用作任何不锈钢与碳钢之间的过渡段。

（2）裙座的结构

为了制作方便，裙座一般为圆筒形。对于直径小又细高的塔（Dg＜lm，且H/Dg＞25，或Dg＞lm，且H/Dg>30），为了增加设备的稳定性降低地脚螺栓和基础环支承面上的应力，可采用圆锥裙座。

裙座直接焊在塔釜封头上，可采用对接焊缝，此焊缝应予以修磨，特别是低温塔及高寒地区的室外自支撑塔，为了减少应力集中，不得采用加高焊缝的结构，对较高或细长的塔，焊缝应进行探伤检查。采用此结构时，若裙座与封头等厚，封头切线至裙座顶之距离h可查有关设计规定。搭接焊缝因承受剪切载荷，受力情况差，只是因为安装方便，才在一些小塔或焊缝受力较小的情况下采用。

4.参考答案:

目前，一般采用以下三种平衡方法。1）叶轮对排。2）设置平衡盘。3）对于高压离心式压缩机，还可以考率在叶轮的背面加筋。

5.参考答案:

切削影响加工表面质量的工艺因素，一般可归纳为几何原因和物理原因。

①几何原因主要是指刀具相对工件做进给运动时，在加工表面留下的切削层残留面积。主要指加工表面粗糙度：包括刀具几何参数，工件材料，切削用量和切削液；

②物理原因是指表面层的冷作硬化和表面层的残余应力。其中影响表面冷作硬化的因素有几何参数，切削用量和工件材料。

6.参考答案:

液体由于汽化，凝结，冲击，而形成高压，高温，高频冲击负荷，造成金属材料的机械剥裂与电化学腐蚀破坏的综合现象称为气蚀。

7.参考答案:

按工作原理可分为：正旋离心式；鼓风机和反旋离心式；鼓风机。

8.参考答案:

液位开关有多种，常用的有外浮简式、浮球式、电容式、电阻式、核辐射式、超声波式等。一般液体可采用外浮筒式、浮球式、电容式、电阻式。外浮筒式液位开关的设定值在l一300mm内连续可调，有高温型、高压型、耐腐蚀型等在引进的石化、化肥装置中使用较多。浮球式液位开关以采用外浮球式为好，便于维修拆卸。液／液界面使用电容式较好；泡沫液体可采用电容式或电阻式；浆状液体和腐蚀性液体可采用电容式、核辐射式、超声波式口

9.参考答案:

将两个装配时相邻的泵体叠起，在上面一个泵体上放置一个磁性百分表架，夹上一只百分表，表头的触点与下面一个泵体的外圆相接触，将上面一只泵体往复运动，在百分表上反映出的读数就是止口之间的间隙。在十字方向测量两次。如果测量的间隙为规定值的1.5倍以上，止口就应处理。修理方法：在泵体止口的外圆周上均匀堆焊6~8处，每处长25~40mm，然后在车床上切削到所需的尺寸。

10.参考答案:

压力容器的事故根据损坏程度，分为爆炸事故、重大事故和一般事故。压力容器在瞬时降到外界大气压力的事故，称为爆炸事故；受压元件严重损坏（如变形、渗漏）、附件严重损坏等被迫停止运行必须进行修理的事故，称为重大事故；凡损坏程度不严重，不需要停止运行进行修理的事故，称为一般事故。

压力容器的事故有各种各样的原因，为便于统计，具体分类如下。

（l）设计制造方面的原因，如结构不合理、材质不符合要求、焊接质量不好、受压元件强度不够、以及其他由于设计制造不良造成的事故；

（2）运行管理方面的原因，违反劳动纪律、违章作业、超过检验期限没有进行定期检验、操作人员不懂技术、以及其他由于运行管理不善而造成的事故；

（3）安全附件不全或不灵；

（4）安装、改造或修理质量不好以及其他方面的原因引起的事故。

11.参考答案:

利用胀管器滚柱的压力，使管子端部管壁金属受到挤压，因而管子被胀开，等到管子外壁与管板孔壁接触后，滚柱的压力就通过管子传到管孔壁上，结果使管孔壁的金属也发生了变形，由于管子的材料较管板软以及管子的变形量大，从而超过了弹性变形而产生永久变形，而管孔只产生弹性变形，当撤去胀管器后，管孔金属弹性变形即消失而恢复原状。而管子的永久变形不会消失，由于管孔壁的弹性收缩结果，将管子胀开部分紧紧压住，达到使管子与管板紧密连接的要求。

12.参考答案:

所谓板式塔，指塔的内件是一定数量的塔盘，气体自塔底向上以鼓泡喷射的形式穿过塔盘上的液层，使两相密切接触，进行传质。两相的组分浓度沿塔高呈阶梯式变化。

板式塔的主要部件包括塔体、塔体支座、除沫器、接管、人孔和手孔，以及塔内件。

塔体是塔设备的外壳。常见的塔体有等直径、等壁厚的圆筒及作为顶盖和底盖的椭圆形封头组成。随着化工装置的大型化，为了节约材料，有用不等直径、不等壁厚的塔体。

塔体支座是塔体安放到基础上的连接部分，一般采用裙座。其高度按照工艺条件的附属设备（如再沸器、泵）及管道布置决定。它承受各种情况下的全塔重量，以及风力、地震等载荷，为此它应具有足够的强度及刚度。

除沫器用子捕集夹在气流中的液滴，使用高效的除沫器，对子回收昂责物料、提高分离效率、改善塔设备的操作状况，以及减少环境污染等都是非常必要的。

接管是用以连接工艺管路，使之与设备连成系统。

人孔、手孔和视孔是为了安装、检查的需要而设置的。

13.参考答案:

径向不对中，角度不对中，综合不对中。

14.参考答案:

转子临时性弯曲是由于转子有较大预负荷，开机时缓机时间不足，升速过快，加载太大，转轴热变形不均匀等原因造成的。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/376201105212010040