温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 万用表的转换开关是实现(  )。

- 各种测量种类及量程的开关

- 万用表电流接通的开关

- 接通被测物的测量开关

- 答案:A

- 2. 液压操动机构是(  )进行合.分闸的操作机构。

- 利用气体压力储存能量，依靠液体压力传递能量

- 利用液体压力储存能量，依靠气体压力传递能量

- 利用液体压力储存能量，依靠液体压力传递能量

- 答案:A

- 3. 我国使用的工频交流电频率为( )。

- 45HZ

- 50HZ

- 60HZ

- 65HZ

- 答案:B

- 4. 脑细胞对缺氧最敏感，一般缺氧超过(  )min就会造成不可逆转的损害导致脑死亡。

- 8

- 5

- 12

- 答案:A

- 5. 组合开关用于电动机可逆控制时,( )允许反向接通。

- 可在电动机停后就

- 不必在电动机完全停转后就

- 必须在电动机完全停转后才

- 答案:C

- 6. 我国电缆产品的型号由几个(  )和阿拉伯数字组成。

- 大写汉语拼音字母

- 小写汉语拼音字母

- 大写英文简写

- 答案:A

- 7. 下列关于保护间隙特点描述正确的是(  )。

- 容易造成接地短路故障

- 灭弧能力强

- 保护性能好

- 以上都是

- 答案:A

- 8. 安全标志要求标准统一或(  ),以便于管理。

- 符合习惯

- 符合标准

- 符合行规

- 答案:A

- 9. 在变配电所中B相的着色是(  )色。

- 黄

- 绿

- 红

- 答案:B

- 10. 在正弦交流电的波形图上，若两个正弦交流电同相，则这两个正弦交流电的相位差是(  )。

- π

- 0

- π/2

- -π/2

- 答案:B

- 11. 电磁力的大小与导体的有效长度成(  )

- 正比

- 反比

- 不变

- 答案:A

- 12. 绝缘棒使用完后,应( )在专用的架上,以防绝缘棒弯曲。

- 水平放置

- 斜靠

- 垂直悬挂

- 答案:C

- 13. 遮栏的高度户外应不低于(  )。

- 1.2m

- 1.5m

- 2m

- 2.5m

- 答案:B

- 14. 负载接成星形时，线电流等于相电流的(  )倍。

- 3

- 2

- 1

- 1/2

- 答案:C

- 15. 环网柜高压母线的截面要根据()选择。

- 该配电站负荷电流

- 环网穿越电流

- 该配电站负荷电流与环网穿越电流之和

- 答案:C

- 16. 电力电容经过30秒放电后，两端残留的电压不应超过( )V。

- 50

- 65

- 1000

- 80

- 答案:B

- 17. 在正弦交流电阻电路中，正确反映电流电压的关系式为(  )。

- I=R/U

- I=Um/R

- I=U/R

- 答案:C

- 18. 单台电机熔丝的选择等于(  )乘电动机额定电流。

- 1.1～1.2倍；

- 1.3～1.8倍；

- 1.5～2.5倍；

- 2.5～3.5倍；

- 答案:C

- 19. 电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种?(  )。

- 用四氯化碳或1211灭火器进行灭火

- 用沙土灭火

- 用水灭火

- 答案:C

- 20. 下列有关电器元件的文字.图形符号表述错误的是(  )。

- 熔断器:

- 变压器

- 电阻

- 断路器

- 答案:A

- 21. 在易燃.易爆危险场所,电气设备应安装( )的电气设备。

- 安全电压

- 密封性好

- 防爆型

- 答案:C

- 22. 一台三相异步电动机，其铭牌上标明额定电压为220/380V，其接法应是(  )。

- Y/△

- △/Y

- △/△

- Y/Y

- 答案:B

- 23. 在变配电站停电检修或安装时,(  )负责完成安全技术措施与安全组织措施。

- 监护人

- 值班员

- 检修人员

- 答案:B

- 24. 发电厂的发电机输出电压通常为6.3KV,10.5KV,，最高不超过(  )。

- 20KV

- 25KV

- 30KV

- 答案:A

- 25. 在全部停电和部分停电的电气设备上工作时，必须完成的技术措施有:(  ).验电.挂接地线.装设遮栏和悬挂标示牌。

- 放电

- 设置安全措施

- 停电

- 测量接地电阻

- 答案:C

- 26. 在低压供电线路保护接地和建筑物防雷接地网,需要共用时,其接地网电阻要求( )。

- ≤2.5Ω

- ≤1Ω

- ≤10Ω

- 答案:B

- 27. 互感器是一种特殊的(  )。

- 变压器

- 断路器

- 隔离开关

- 避雷器

- 答案:A

- 28. 并联电容器运行时的环境温度不应超过( )

- ±20℃

- ±25℃

- ±40℃

- ±45℃

- 答案:C

- 29. 手车式开关柜,小车已推入,开关合入,称之为(  )。

- 运转状况

- 备用状况

- 检修状况

- 答案:A

- 30. 电气安全用具按其基本作用可分为绝缘安全用具.(  )。

- 基本安全用具

- 辅助安全用具

- 接地装置

- 一般防护安全用具

- 答案:D

- 31. 导线接头连接不紧密,会造成接头( )。

- 发热

- 绝缘不够

- 不导电

- 答案:A

- 32. 铝作为导电材料的最大优点是( )。

- 导电性能好

- 机械强度好

- 耐蚀性能好

- 价廉.密度小

- 答案:D

- 33. 测量变压器绕组绝缘电阻时，如果相对地阻值低于规定值，说明绕组可能存在( )

- 短路故障

- 绝缘受潮

- 接地故障

- 匝内短路

- 答案:C

- 34. 中性点直接接地，系统中发生单相接地时，非故障相对地电压会(  )。

- 不变

- 升高

- 降低

- 答案:A

- 35. 通过(  )，能使学员的动手能力不断增强和提高，从而熟练掌握操作技能。

- 示范操作

- 安全教育

- 现场技术指导

- 指导操作

- 答案:D

- 36. 一般照明的电源优先选用(  )V

- 380

- 220

- 36

- 答案:B

- 37. 在三相半波可控整流电路中，每只晶闸管的最大导通角为(  )

- 30°

- 60°

- 90°

- 120°

- 答案:D

- 38. 低压三相总容量为100KvA.r以上的电容器组，应采用( )控制。

- 低压断路器

- 交流接触器

- 闸刀开关

- 油开关

- 答案:A

- 39. 旋转变压器的主要用途是(  )

- 输出电力传送电能

- 变压变流

- 调节电机转速

- 自动控制系统中的随动系统和解算装置

- 答案:D

- 40. SF6断路器调整时，相间中心距离误差不应大于(  )。

- 5mm

- 10mm

- 12mm

- 15mm

- 答案:A

- 41. 感应子中频发电机电枢绕组内所感生电动势频率f为(  )赫兹。

- f=Z2n/60

- f=60n/p

- f=60f2/Z2

- f=60Z2/n

- 答案:A

- 42. 变压器是一种利用(  )原理工作静止的电气设备。

- 静电感应

- 电磁感应

- 交变感应

- 压力感应

- 答案:B

- 43. SF?断路器调整时，相间中心距离误差不大于(  )。

- 5mm

- 10mm

- 12mm

- 20mm

- 答案:A

- 44. 交流伺服电动机的定子铁芯上安放着空间上互成(  )电角度的两相绕组，分别为励磁绕组和控制绕绀，

- 0

- 90

- 120

- 180

- 答案:B

- 45. 电气设备的交流耐压试验不能判断下列( )。

- 绝缘水平

- 绝缘的耐压能力

- 绝缘电阻

- 绝缘强度

- 答案:C

- 46. 操作时如发现疑问或发生异常故障，均应(  )。

- 继续操作

- 停止操作

- 请示领导再处理

- 答案:B

- 47. 值班人员巡视时，发现高压带电设备接地，在室内人员不得接近故障点( )。

- 1m

- 2m

- 4m

- 答案:C

- 48. 万用表实质是一个带有整流器的( )仪表。

- 磁电式

- 电磁式

- 电动式

- 答案:A

- 49. 半波整流电路中，二极管起什么作用(  )。

- 起限流作用

- 起导通与截止作用

- 起滤波作用

- 起限幅作用

- 答案:B

- 50. 胸外按压右手的食指和中指沿触电者的右侧肋弓下缘向上，找

- 到肋骨和胸骨接合处的( )。

- 左点

- 中点

- 右点

- 前点

- 答案:B

- 51. 电流互感器二次侧K2端的接地属于( )接地。

- 工作

- 保护

- 重复

- 防雷

- 答案:B

- 52. 压器的分接开关装于(  )。

- 二次侧

- 一次侧

- 任一侧

- 答案:B

- 53. 在TN-S系统中，用电设备的金属外壳应当接(  )干线。

- PEN

- N

- PE

- 按地

- 答案:A

- 54. 三相异步电动机定子铁芯是电动机磁路的一部分，由(  )厚的硅钢片叠成，片间有绝缘，以减少涡流损耗。

- 0.70mm；

- 0.60mm；

- 0.50mm；

- 0.35~0.50mm；

- 答案:D

- 55. 当电网频率是(  )HZ时，2极三相异步电动机的同步转速为3000r/min。

- 50

- 60

- 100

- 答案:A

- 56. 属于控制电器的是(  )

- 熔断器

- 接触器

- 刀开关

- 答案:B

- 57. 从劳动定额管理方面判断下列(  )可以缩短机动时间。

- 合理布置工作场地

- 提高设备自动化程度

- 缩短设备修理时间

- 延长工人休息时间

- 答案:B

- 58. ( )是以屏面布置图为基础，以原理图为依据而绘制成的接线图，是一种指导屏柜上配线工作的图纸。

- 安装接线图

- 屏面布置图

- 归总式原理图

- 答案:A

- 59. 35kV及以下变电所供电频率偏差不得超过(  )。

- ±0.2Hz

- ±0.3Hz

- ±0.4Hz

- ±0.5Hz

- 答案:D

- 60. 水泥电杆横向裂纹宽度不得超过(  )mm。

- 0.2

- 0.4

- 0.6

- 0.8

- 答案:A

- 61. 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，危大工程实行分包的，专项施工方案可以由(  )组织编制。

- 建设单位

- 相关专业分包单位

- 施工总承包单位

- 监理单位

- 答案:B

- 62. 线路单相短路是指( )。

- 功率太大

- 电流太大

- 零火线直接接通

- 答案:C

- 63. 一台30kW的电动机，其输入有功功率(  )。

- 等于30kW

- 大于30kW

- 小于30kW

- 不确定

- 答案:D

- 64. 当一个熔断器保护一只灯时,熔断器应串联在开关(  )

- 前

- 后

- 中

- 答案:B

- 65. 钳形电流表测量时，量程置于5A档，被测导线在钳口中绕了一圈，此时读数为2A，则被导线中交流电流的有效值为(  )。

- 2A

- 1A

- 4A

- 2.8A

- 答案:B

- 66. 建筑施工工地的用电机械设备(  )安装漏电保护装置。

- 应

- 不应

- 没规定

- 答案:A

- 67. 变压器的铁芯结构一般分为(  )和壳式两类。

- 同心式

- 心式

- 交叠式

- 答案:B

- 68. 电力电缆敷设到位后,首次绑扎可采用铁丝等材料将电缆定型,在进行二次整理时将绑扎材料更换为(  ),并定尺绑扎。

- 铜丝线

- 过塑铁丝

- 塑料绑线

- 答案:B

- 69. 目前使用的某些SF6断路器的检修年限可达( )以上。

- 5

- 10

- 20

- 答案:C

- 70. 拉线与电杆的夹角为(  )。

- 小于70°

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/376224032004010043