用电营销考试：专业知识考试资料二

1、单选 计算所有客户当月电量电费，输入计费年月后，计算范围选择（）。

A.区册

B.卡号

C.户号

D.全部

正确答案：D

2、单选 电价由电力部门的成本、税收和利润三个部分组成，（江南博哥）由（）统一制定。

A.国家

B.省市

C.县

D.地区

正确答案：A

3、问答题 计算题：某工厂原有一台315kVA变压器和一台250kVA变压器，按容量计收基本电费。2000年4月，因检修经供电企业检查同意，于13日暂停315kVA变压器1台，4月26日检修完毕恢复送电。供电企业对该厂的抄表日期是每月月末，基本电价为10元／(kVA月)。试计算该厂4月份应交纳的基本电费是多少？

正确答案：根据《供电营业规则》因该厂暂停天数不足15天，因此应全额征收基本电费。基本电费为基本电费＝315X10＋250X10＝5650(元)答：该厂4月份的基本电费为5650元。

4、判断题 抄表员在抄表时，客户提出改变电价类别，抄表员应立即在现场核实，帮助办理变更手续。（）

正确答案：错

5、问答题 抄表时若发现计量装置故障，当月电费如何处理？

正确答案：当月应收电费可暂按上月用电量预收。在表计故障消除后，再分别按情况重新计算电费，多退少补。

6、多选 数据审核包括（）。

A.示数复核

B.抄表示数勘误

C.异常情况处理

D.抄表示数锁定

正确答案：A, B, C, D

7、单选 千瓦·时（kWh），是（）。

A.电功率的单位

B.电量的单位

C.用电时间的单位

D.电流的单位

正确答案：B

8、判断题 电能计量装置不安装在产权分界处时，线路与变压器损耗的有功电量均由产权所有者负担。（）

正确答案：对

9、问答题 计算题：某客户10kV照明用电，受电容量200kV？A，由两台10kV同系列100kV？A节能变压器并列运行，其单台变压器损耗P0＝0.25kW，Pk＝1.15kW。某月，因负荷变化，两台变压器负荷率都只有40%。问其是否有必要向供电企业申请暂停1台受电变压器？

正确答案：

10、多选 通常所说的交流电压或电流的值有（）。

A.平均值

B.最大值

C.瞬时值

D.有效值

正确答案：A, B, C, D

11、问答题 无功电能抄表卡适用于100kV·A及以上执行功率因数考核的各类用户。

正确答案：供电企业对逾期之日起计算超过30天，包括电话、书面通知催缴仍不交付电费的用户，可以按照国家规定的程序停止供电。在停电之前，一定要注意向用户派发停电通知书，通知书应注明停电的时间和停电的原因。

12、多选 抄表器购入时，应记录抄表器的哪些信息（）。

A.抄表器号

B.生产厂家

C.型号

D.生产日期

正确答案：A, C

13、判断题 用户擅自超过合同约定的容量用电应视为窃电行为。（）

正确答案：错

14、判断题 供电企业对执行光力比例或定量计费的电力客户每年至少进行2次现场核定，电力客户不得拒绝。（）

正确答案：错

15、多选 保证安全的组织措施有（）。

A.工作票制度

B.工作许可制度

C.工作监护制度

D.工作安排制度

正确答案：A, B, C

16、单选 新装大工业用电户，受电设备为630kV·A变压器2台。用电1年后的某月，该用户申请办理1台变压器暂停1个月的手续，此变更用电业务生效后，该用电户应按（）kV·A容量交纳基本电费。

A.630

B.1260

C.945

D.0

正确答案：C

17、判断题 伪造或者开启供电企业加封的电能计量装置封印用电的属窃电行为。（）

正确答案：对

18、多选 有绕组的电气设备在运行中所允许的最高温度不能由（）性能来决定。

A.设备保护装置

B.设备的机械

C.绕组的绝缘

D.设备材料

正确答案：A, B, D

19、问答题 计算题：某独立电网中的火电厂某月发电量10万kW·h，厂用电电量占4%。独立电网内另有一座上网水电站，购电关口表当月电量为1.5万kW·h。另该电网按约定向另一供电区输出电量3.7万kW·h。该电网当月售电量为6.9万kW·h，问独立电网当月线损率为多少？

正确答案：

根据线损率计算式线损率＝（供电量－售电量）÷供电量供电量＝发电量＋购入电量－厂用电量－输出电量＝10＋1.5－3.7－10X4%＝7.76（万kW.h）线损率＝（7.76－6.9）÷7.76X100%＝11.08%答：该电厂当月线损率为11.08%。

20、问答题 什么是电费回收率、抄表率、差错率？

正确答案：实收电费与应收电费之比的百分数称为电费回收率。实抄户数与应抄户数之比的百分数称为抄表率。差错户数与实抄户数之比的百分数称为差错率。

21、单选 DSSD331表示（）电能表。

A.三相四线全电子式多功能

B.三相三线全电子式多功能

C.三相三线全电子式复费率

D.三相四线全电子式复费率

正确答案：B

22、单选 电价制度的执行应有相应（）配合，否则就难以核算。

A.管理方法

B.经济体制

C.生产手段

D.计量装置

正确答案：C

23、判断题 我国生产的单相、三相直读式有功电能表都不乘倍数。（）

正确答案：错

24、问答题 三相四线制有功电能表第三相断压或断流时，少计电量是多少？

正确答案：三相四线有功电能表一相断压或断流时，少计1／3的电量。

25、多选 抄表器能按照下列那种方式进行检索和查询（）

A.用户编号

B.电表号

C.抄表顺序

D.其他关键字

正确答案：A, B, C, D

26、多选 下列选项中，功率因数标准划分的影响因素有（）。

A.用电性质

B.供电方式

C.设备容量

D.电价类别

正确答案：A, B, C, D

27、判断题 目前农村的农民生活用电电价高于城镇的居民生活用电电价。（）

正确答案：错

28、判断题 DS表示单相电能表。（）

正确答案：错

29、判断题 当三相三元件电能表任意一相电流、电压线圈烧坏时，电能表其他两相的电流、电压不能使转盘走动。（）

正确答案：错

30、单选 违反《电力法》和国家有关规定未取得“供电营业许可证”而从事电力供应业务者，电力管理部门可以书面形式责令其停业，没收非法所得，并处以违法所得（）以下的罚款。

A.10倍

B.7倍

C.5倍

D.3倍

正确答案：C

31、问答题 售电统计表有哪些主要内容？

正确答案：售电统计表主要内容有：售电分类、售电单价、售电量、售电收入。售电收入又包括电度电费（含峰、谷、平段电费）、基本电费、功率因数调整电费，综合电价，以及随电费代收的各项集资、加价和地方附加费等分类金额。

32、判断题 农副加工用电一般补平稳，春节前的一段时间负荷比较大。 （）

正确答案：错

33、单选 对基建工地、农田水利、市政建设等非永久性用电，可供给（）电源。

A.备用

B.常用

C.临时

D.保安

正确答案：C

34、问答题 计算题：一组穿心式电流互感器额定变比为150／5，本应串2匝后按15倍倍率结算电量，因某种原因错串成4匝。已知实际结算电量为10000kW·h，计算应退补电量多少？

正确答案：退补电量＝实际结算电量X［（正确匝数－错误匝数）／错误匝数］，计算值正为补电量，负为退电量。代入数据得退补电量＝10000X［（2－4）／4］＝－5000（kW.h）值为负，故应退电量5000kW.h。答：应退电量5000kW.h。

35、判断题 三班制生产的化工企业的用电，峰、平、谷时段负荷耗电功率差距小。（）

正确答案：对

36、判断题 新增抄表员由营业管理员编写代号。（）

正确答案：错

37、问答题 有供电局以380/220V供电的居民张、王、李3个客户，2000年5月20日，因公用变压器中性线断落导致张、王、李家电损坏。26日供电局在收到张、王两家投诉后进行了调查，发现在事故中张、王、李分别损坏电视机、电冰箱、热水器一台，且均不可修复。用户出具的购货发票表明：张家电视机3000元，以使用5年；王家电冰箱购价2500元，已使用6年；李家热水器2000元，已使用2年。供电局是否应向客户赔偿，如赔，怎样赔付？

正确答案：根据《居民用户家用电器损坏处理办法》，3个客户家用电器损坏为供电部门负责维护的供电故障引起，应作如下处理：（1）张家：及时投诉应赔偿。赔偿人民币3000X（1-5/10）=1500（元）（2）王家：及时投诉应赔偿。赔偿人民币2500X（1-6/12）=1250（元）（3）李家：因供电部门在事发7日内未收到李家投诉，视为其放弃索赔权，不予赔偿。

38、问答题 如何计算电费违约金？

正确答案：电费违约金从逾期之日起计算至交纳之日止。每日电费违约金按下列规定计算：（1）居民用户每日按欠费总额的千分之一计算；（2）其他用户：当年欠费部分，每日按欠费总额千分之二计算；跨年度欠费部分，每日按欠费总额的千分之三计算；电费违约金收取总额按日累加计收，总额不足1元者按1元收取。

39、问答?绘图题：

正确答案：三相负荷星型连接方式。

40、判断题 功率因数表示视在功率中有功功率的比例。（）

正确答案：对

41、单选 （）是电力企业向用户收费的凭证，也是专为销售电能产品后直接开给消费者的账单。

A.电费发票

B.电费收据

C.计算清单

D.结算凭证

正确答案：A

42、判断题 把用电元件首端与首端、末端与末端相连组成的电路叫作并联电路。（）

正确答案：对

43、单选 营业管理既是电力工业企业产品--电能的销售环节，也是综合体现电力企业（）的所在。

A.经营成果

B.经济效益

C.市场营销

D.销售收入

正确答案：A

44、问答题 电费通知单上应填写哪些主要内容？

正确答案：电费通知单上应填写的主要内容有：（1）抄表日期；（2）用户名称；（3）用户地址；（4）当月使用的电量和电费金额；（5）交费期限；（6）交费地点。

45、判断题 在星形连接的电路中，线电压等于相电压。（）

正确答案：错

46、单选 将各电压等级的输电线路和各种类型的变电所连接而成的网络称（）。

A.通信网

B.输送网

C.电力网

D.配电网

正确答案：C

47、单选 电能表是依靠驱动元件在转盘上产生涡流旋转工作的，其中在圆盘上产生涡流的驱动元件有（）。

A.电流元件

B.电压元件

C.制动元件

D.电流和电压元件

正确答案：D

48、判断题 业扩的主要任务是接受新装用电申请。（）

正确答案：错

49、单选 订立合同须经过（）两个法定阶段

A.要约和承诺

B.意思和表示

C.起草和抄写

D.协商和谈判

正确答案：A

50、判断题 按照合同约定的计划结算预付电费部分，用户未按规定时间交付的，供电企业不收电费违约金。（）

正确答案：错

51、单选 对低压照明用户供电电压允许偏差是（）。

A.±10%

B.±5.5%

C.＋7%－10%

D.＋10%－7%

正确答案：C

52、单选 供电企业在计算转供户用电量、最大需量及功率因数调整电费时，应扣除（）。

A.被转供户公用线路损耗的有功、无功电量

B.被转供户变压器损耗的有功、无功电量

C.转供户损耗的有功、无功电量

D.被转供户公用线路及变压器损耗的有功、无功电量

正确答案：D

53、判断题 有重要负荷的用户，在已取得供电企业供给的保安电源后，无需采取其他应急措施。（）

正确答案：错

54、判断题 从一天来看，工业用电负荷一天内出现三个高峰。 （）

正确答案：对

55、判断题 运行中的电流互感器二次侧是不允许开路的。 （）

正确答案：对

56、问答题 照明抄表卡应填写的主要内容有哪些？

正确答案：照明抄表卡主要填写的内容有：①用户名称；②地址及门牌号，用电认可书（登记书）的编号及年、月、日；③抄表区、户号；④计费电能表的厂名，出厂编号、相数、电压、额定电流、倍率及资产隶属性质；⑤电价；⑥地方附加费百分数；⑦当月实际抄表日期、抄录的电能表指示数及与上月指示数差额、应乘倍率、实用电量，应收电费。

57、判断题 必保障用电安全，便于管理，用户应将重要负荷与非重要负荷、生产用电与生活区用电分开配置。（）

正确答案：对

58、单选 下列不影响电能计量装置准确性的是（）。

A.实际运行电压

B.实际二次负载的功率因数

C.TA接电系数

D.电能表常数

正确答案：D

59、多选 在电费的收取过程中要进行（），才能保证电费及时、准确的收取和上交。

A.严格的管理

B.健全手续制度

C.提高领导水平

D.增加人员收费

正确答案：A, B

60、单选 用户在每一日历年内可申请全部或部分用电容量的用电（）。

A.5次

B.3次

C.2次

D.1次

正确答案：C

61、问答题 计算题：某大工业用户装有2000kV·A变压器1台，已知基本电费电价为10元／(kV·A·月)，电度电费电价为0.20元／(kW·h)，高峰电价为0.30元／(kW·h)，低谷电价为0.10元／(kW·h)，该用户当月抄见总有功电量为1000000kW·h，高峰电量为400000kW·h，低谷电量为200000kW·h。试求该户当月平均电价？

正确答案：该户当月平段电量＝1000000－400000－200000＝400000（kW.h）当月基本电费＝2000X10＝20000（元）当月总电费＝20000＋400000X0.3＋400000X0.2＋200000X0.1＝240000（元）平均电价＝240000÷1000000＝0.24［元／（kW.h）］答：该用户当月的平均电价为0.24元／（kW.h）。

62、单选 采取口对口呼吸法抢救触电者时，吹气应均匀有规则地进行，每分钟（）次。

A.10～12

B.12～14

C.14～16

D.16～18

正确答案：C

63、判断题 供电方式应当按照安全、可靠、经济、合理和便于管理的原则，由供电企业确定。（）

正确答案：错

64、问答题 为什么要审核抄表日报？如何审核？

正确答案：

抄表日报是抄表人员在每天抄表工作完成后，必须将逐户抄计的电量、电费，按抄表簿（册）进行分类汇总编制的报表，也是供电企业向各类用户售电，按原始记录（抄表卡片）汇总的日报。为了防止漏抄、漏计或多计用户电量或电费，使电费能准确及时地收回，因此，对抄表日报应进行认真审核。电费核算人员对抄表日报的审核，要一丝不苟、逐项审核，把好质量关。审核时，主要要做到以下几点：（1）清点。清点抄表人员交回的抄表簿（抄表卡片），核对卡片户数，必须与电费卡片户数明细表相符。发现不符，立即追查。（2）分户审核。逐户按抄表卡片和电费收据审核电量和电费计算以及填写是否正确，包括实用电量、倍率、电价、金额、子母表关系、加减变压器损耗电量、灯力比分算电量、基本电费、实际功率因数、调整电费的处理和计算等。（3）汇总审核。审核抄表人员编制的抄表日报各栏数据，应与抄表卡片和电费收据的各项数据相一致。以上审核过程是传统的手工方法。在电费管理已普遍应用计算机的情况下，这些方法仍可 作为编制电费核算程序及核算人员培训时的参考。

65、问答题 计算题：某低压三相四线动力用户有功功率为54kW， 实测相电流为100A，线电压为380V，试求该用户功率因数为多少？(答案保留两位有效数字。)

正确答案：

66、判断题 当抄表员发现原有客户有违章现象时，应输入违章标记。（）

正确答案：对

67、多选 下列选项中，属于免征农网还贷资金范围的是（）。

A.农业排灌

B.抗灾救灾

C.自备电厂自用电量

D.煤炭生产企业

正确答案：A, B, C

68、判断题 供电企业必须按规定的周期校验、轮换计费电能表，并对计费电能表进行定期检查。（）

正确答案：错

69、判断题 S级电能表在1%Ib时已有误差要求。（）

正确答案：对

70、判断题 宾馆、招待所、医院以及部分工厂用的洗衣机执行非居民照明电价。（）

正确答案：对

71、判断题 上网电价是实行同网同质电价，既要按照电能质量分等定价，优质优价，次质次价，同质同价。（）

正确答案：对

72、问答题 电能表的实用倍率如何计算？

正确答案：电能表的实用倍率计算式为电能表的实用倍率＝电能表本身倍率X电流互感器的变比X电压互感器的变比

73、单选 当工作电压改变时，引起电能表误差的主要原因是（）

A.电压铁芯产生的自制动力矩改变

B.电压工作磁通改变引起转动力矩改变

C.负载功率改变

D.补偿力矩改变

正确答案：A

74、判断题 基建工地施工用电（包括施工照明）可供给临时电源。（）

正确答案：对

75、单选 暂拆是指暂时停止用电，并（）的简称。

A.拆除房屋

B.拆除配电柜

C.拆除电能表

D.拆消户名

正确答案：C

76、多选 抄表器可以通过哪些方式关机（）。

A.键盘关机

B.定时关机

C.菜单关机

D.掉电关机

正确答案：A, B, C, D

77、问答题 抄表卡主要分哪几种？

正确答案：抄表卡主要分：（1）居民照明抄表卡；（2）非居民照明抄表卡；（3）非普电力抄表卡；（4）大工业用户抄表卡；（5）无功电能抄表卡；（6）峰、谷电价抄表卡。

78、多选 基本电费可按（）计算。

A.变压器容量

B.实际设备容量

C.单台设备的最大容量

D.最大需量

正确答案：A, D

79、问答题 某大工业客户2001年的陈欠电费10万元(应于2001年12月10日结清)，2002年2月又欠供电局电费18万元(应于2002年2月10日结清)，问截至2002年2月20日该户需向供电局交纳的电费滞纳金数额是多少?

正确答案：

陈欠电费应付的滞纳金数为：从2001年12月10日起至2002年2月20日共72天，每日按欠费总额的千分之三计算10X3‰X72=2.16（万元）当年滞纳金数为：每日按欠费总额的千分之二计算18X2‰Xl0=0.36（万元）2.16X0.36=2.52（万元）答：该户需向供电局交纳的电费滞纳金数额是2.52万元。

80、判断题 城镇电力排灌站（泵站）动力用电，执行农业排灌电价。（）

正确答案：错

81、判断题 3200kV·A及以上的高压供电电力排灌站，实行功率因数标准值为0.85。（）

正确答案：错

82、问答题 业务扩充工作的主要内容有哪些？

正确答案：业务扩充工作的主要内容有：用电申请与登记，现场查勘并确定供电方式与审批供电方案，收取有关费用，设计、施工和检验，签订“供用电合同”，装表接电，建档立户。

83、判断题 高压供电方案的有效期为三个月。（）

正确答案：错

84、单选 DT862型电能表在测量平衡负载的三相四线电能时，若有A、C两相电流进出线接反，则电能表将（）。

A.停转

B.慢走2／3

C.倒走1／3

D.正常

正确答案：C

85、判断题 对抄表率的要求为动力用户达99%，照明用户达到98%以上。（）

正确答案：错

86、判断题 某一供电企业2002年某月发行全口径电费6200万元，当月发生新欠310万元，该供电企业当月电费回收率为98% （）

正确答案：错

87、单选 高供低计，变压器产权属于客户，计算电量时，应加计（）。

A.变压器空载损失电量

B.变压器有功和无功损失电量

C.变压器负载损失电量

D.变压器无功损失电量

正确答案：B

88、判断题 在正常情况下，电压互感器误差受二次负荷影响，误差随着负荷增大而减小。（）

正确答案：错

89、单选 下列情形中，供电企业应减收客户基本电费的是（）。

A.事故停电

B.检修停电

C.计划限电

D.暂停

正确答案：D

90、问答题 计算题：某供电所2006年10月份新发生电费为450000.00元，11月5日在电费抽查中，发现10月份少收基本电费1700.00元，其中，多收A客户300元，少收B客户20000.00元，求该所10月份电费差错率？

正确答案：

91、单选 现行电价制度是由电价种类、计价方式、电压等级等内容组成，并且对不同（）的用电规定不同的价格。

A.规模

B.业务

C.性质

D.制度

正确答案：C

92、多选 电能表应安装在干燥、不受震动的场所，并且要便于（）。

A.安装

B.调试

C.抄表

D.管理

正确答案：A, B, C, D

93、判断题 确定电力供应与使用双方的权利、义务的主要依据是《供用电营业规则》。 （）

正确答案：错

94、多选 不属于电能表的驱动元件是（）。

A.电压元件

B.电流元件

C.电压元件和电流元件

D.补偿装置

正确答案：A, B, D

95、单选 居民住宅中暗装插座应不低于（）m。

A.1

B.1.3

C.0.5

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/376235000232010051