# 建设项目环境影响报告表

# （污染影响类）

项目名称： 法莱利年产 100 万吨新型节能保温材料

生产线项目

建设单位（盖章）：  浙江法莱利新型建材有限公司

编制日期：2022 年 9 月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况 	1

二、建设项目工程分析 	5

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 	17

四、主要环境影响和保护措施 	21

五、环境保护措施监督检查清单 	37

六、结论 	39

附表：

附表 1：建设项目污染物排放量汇总表。

附件：

附件 1：备案通知书；

附件 2：营业执照；

附件 3：土地证；

附件 4：企业现有项目环评批复和验收意见；

附件 5：项目能评批复；

附件 6：企业承诺书；

附件 7：环评确认书。

附图：

附图 1：项目地理位置图；

附图 2：项目厂区平面图；

附图 3：项目环境保护目标分布图；

附图 4：项目所在地水功能区划图；

附图 5：金华市区生态环境管控分区图；

附图 6：金华市区生态红线图。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 法莱利年产 100 万吨新型节能保温材料生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2207-330703-04-01-312923 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江省金华市金东区曹宅镇变电所以南， 曹塘澧路以东地块 |  |  |
| 地理坐标 | （119 度 45 分 47.517 秒， 29 度 12 分 14.100 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3034 隔热和 隔音材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30—— 56、砖瓦、石材等建筑材料制造 303 ——隔热、隔音材料制造 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 金华市金东区 发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2207-330703-04-01-312923 |
| 总投资（万元） | 20104.04 | 环保投资（万元） | 120 |
| 环保投资占比（%） | 0.6% | 施工工期 | 12 个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 32924.26 |
| 专项评价设置情 况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |

| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| --- | --- |

| 规划及规划环境 影响评价符合性 分析 | 无 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 审批原则符合性分析： 对照《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第 388 号），本项目审批原则符合性分析如下。 1、建设项目环评审批原则符合性分析 （1）“三线一单”符合性分析 表 1-2 “三线一单”对照分析情况 序号; 内容; 本项目对照情况. 1; 生态保护 红线; 项目位于金华市金东区曹宅镇变电所以南， 曹塘澧路以 东地块，根据《浙江省人民政府关于发布浙江省生态保 护红线的通知》（浙政发[2018]30 号）及《金华市区生态 红线划定文本》，本项目不在生态红线范围内， 满足生态 保护红线要求。. 2; 环境质量 底线; 项目所在区域的环境质量底线为：地表水环境质量达到 Ⅲ类标准；环境空气质量达到二级标准；土壤环境质量 达到相应评价标准；声环境质量达到 3 类标准。 本项目对产生的废气、废水、噪声经治理之后能做到达 标排放，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的相 关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质 量底线造成冲击。. 3; 资源利用 上线; 项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的 选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合 理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污 ”为目标，有 效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域 的资源利用上线。. 4; 环境准入 负面清单; 根据《金华市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目 所在地属于金华市金义都市新区工业重点管控区 （ZH33070320004）。本项目从事隔热、隔音材料制造， 属于二类工业项目，项目用地性质属于工业用地，符合 空间布局约束及环境风险防控要求。项目污染物经有效 治理措施处理后， 排放水平要达到同行业国内先进水平， 总量控制指标污染物满足总量控制要求，符合污染物排 放管控要求和资源开发效率要求。. （2）污染物达标排放符合性分析 |

|  | 项目产生的废气、废水、噪声等污染物经有效治理后，均可做到达标排 放；各种固体废物得到妥善处置后，对环境的影响较小，环境功能可维持现 状。 （3）总量控制符合性分析 |
| --- | --- |

本项目新增涉及总量控制的污染物主要来自生活污水，可不进行区域替 代削减，符合总量控制要求。 2、建设项目其他部门审批要求符合性分析 （1）总体规划符合性分析 本项目位于金华市金东区曹宅镇变电所以南， 曹塘澧路以东地块，属于 工业用地，因此，项目选址符合曹宅镇土地利用规划。 （2）产业政策符合性分析 项目未列入《产业结构调整指导目录（2019 年本）》和《国家发展改革 委关于修改<产业结构调整指导目录（2019 年本） >的决定》中的限制类和淘 汰类，未列入《市场准入负面清单（2022 年版）》和《<长江经济带发展负面 清单指南（试行， 2022 年版） >浙江省实施细则》，该项目已通过金华市金东 区发展和改革局备案，项目代码为： 2207-330703-04-01-312923。因此， 项目 的建设符合国家以及地方的产业政策。 （3）《建设项目环境保护管理条例》“四性五不批”要求符合性分析 根据中华人民共和国国务院第 682 号《建设项目环境保护管理条例》“ 四 性五不批”要求，本项目符合性分析见下表。 表 1-3 与“ 四性五不批”符合性分析表 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 是否 符合. 四性; 建设项目环境可行性; 本项目位于金华市金东区曹宅镇变电所 以南， 曹塘澧路以东地块，该地区环境 空气质量、水环境质量、声环境质量现 状均较好，有一定的环境容量，能满足 建设项目对环境的需求。; 符合. 环境影响分析预测评估 的可靠性; 本项目按照《建设项目环境影响报告表 编制技术指南（污染影响类） 》（试行） 进行分析评价。; 符合. 环境保护措施的有效性; 本项目产生的污染物均有较为成熟的技 术进行处理，从技术上分析，只要切实 落实本报告提出的污染防治措施， 本项 目废气、废水、噪声可做到达标排放， 固废实现零排放。; 符合. 环境影响评价结论的科 学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正， 并综合考虑建设项目实施后对各种环境 因素可能造成的影响，环评结论是科学 性的。; 符合.

五不 批; （一）建设项目类型及其 选址、布局、规模等不符 合环境保护法律法规和 相关法定规划; 项目符合当地总体规划，符合国家、地 方产业政策，符合环境保护法律法规和 相关法定规划。; 不属 于不 予批 准的 情形. （二） 所在区域环境质量 未达到国家或者地方环; 根据 2021 年度金华市生态环境状况公 报，2021 年金华市为环境空气质量达标; 符合.

境质量标准， 且建设项目 拟采取的措施不能满足 区域环境质量改善目标 管理要求; 区；东阳江Ⅱ类及以上河段占 12.0%，Ⅲ 类河段占 88.0%，故东阳江水质达到《地 表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 Ⅲ类水质要求；声环境质量满足环境质 量底线要求。. （三） 建设项目采取的污 染防治措施无法确保污 染物排放达到国家和地 方排放标准， 或者未采取 必要措施预防和控制生 态破坏; 根据工程分析， 本项目营运过程中各类 污染源均可得到有效控制并能做到达标 排放，企业在落实相应的污染防治措施 后， 不会对生态环境造成破坏。; 符合. （四） 改建、扩建和技术 改造项目， 未针对项目原 有环境污染和生态破坏 提出有效防治措施; 本项目已提出现有项目的环境问题和整 改措施。; 符合. （五） 建设项目的环境影 响报告书、环境影响报告 表的基础资料数据明显 不实， 内容存在重大缺 陷、遗漏， 或者环境影响 评价结论不明确、不合理; /; /.

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1 、项目由来 浙江法莱利新型建材有限公司成立于 2019 年 9 月，是一家专业从事新型建 筑材料制造、保温材料销售、隔热和隔音材料制造的企业。企业现有根据市场 分析并结合自身情况，企业决定投资 101664. 15 万元， 在金华市金东区曹宅镇 变电所以南， 曹塘澧路以东地块征地 180 亩，引进具有国内先进水平的矿砂提 升机、送料风机、 螺旋输送机等设备，实施法莱利年产 100 万吨新型节能保温 材料生产线项目，该项目分二期实施， 一期项目（年产 30 万吨 FLL 新型材料 生产线建设项目）占地 32924.26 平方米，在本次购得的地块实施， 二期项目待 企业购得其他土地后再实施，本次环评仅对一期进行环境影响评价。 该项目已 于金华市金东区发展和改革局进行备案， 项目代码： 2207-330703-04-01-312923。 企业现有项目位于金华市金东区曹宅镇镇西工业园区金汇路 241 号，现有年产 10 万吨节能建材膏料生产的能力， 本项目为异地扩建项目。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》 的有关规定，该项目必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分 类管理名录（2021 年版）》中“56、砖瓦、石材等建筑材料制造 303——隔热、 隔音材料制造”，故本项目需编制环境影响报告表。 受浙江法莱利新型建材有限公司委托，我公司承担了本项目的环境影响评 价工作。我公司在现场踏勘和资料收集等基础上，根据《建设项目环境影响报 告表编制技术指南（污染影响类）》（试行） 及其它有关文件， 编制了本项目的 环境影响报告表，报请环保主管部门审批，为项目的实施和管理提供依据。 2 、项目产品名称及生产规模，详见表 2-1。 表 2-1 本项目产品方案 序号; 产品名称; 年产量（万吨）. 1; FLL 预拌无机膏状保温材料; 10. 2; 保温隔声地铠自流平材料; 20. |
| --- | --- |

|  | 3 、建设项目组成 |
| --- | --- |

表 2-2 建设项目组成一览表 项目名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 保温隔声地铠自流平材料生产线; 1#厂房. FLL 预拌无机膏状保温材料生产线; 2#厂房. 公用工程; 供电工程; 设一台2500kVA 变压器和一台250kVA 变压器; /. 给水工程; 市政给水管网. 排水工程; 废水排放系统、雨水排放系统. 环保工程; 废水处理设施; 设生活污水处理设施一套. 废气处理设施; 玻化微珠预热炉和膨胀炉设高温布袋 除尘一套，无机膏状保温材料生产线和 地铠自流平材料生产线各设脉冲布袋 除尘一套， 10 个筒库各设脉冲布袋除 尘一套. 固废贮存设施; 一般固废暂存场所、危险废物贮存场所. 噪声治理措施; 构筑物隔声、基础减振、消音设备等. 储运工程; 仓库; 原料、 成品仓库、筒仓; /. 4 、项目主要原辅材料 表 2-3 项目主要原辅材料一览表 序号; 原辅材料 名称; 形态; 包装规格; 用量（万吨/年）; 最大储存量/吨; 储存位置. 一、FLL 预拌无机膏状保温材料. 1; 珍珠砂; 固态; 1t/袋; 2.1; 200; 原料仓库. 2; 短纤维; 固态; 25kg/袋; 2.2; 200; 原料仓库. 3; 膨润土; 固态; 25kg/袋; 0.752; 50; 原料仓库. 4; 氢氧化钙; 固态; 25kg/袋; 0.73; 50; 原料仓库. 5; 水; 液态; /; 4.218; /; /. 6; 塑料包装 材料; 固态; /; 0.008; 8; 原料仓库. 二、保温隔声地铠自流平材料.

7; 石膏; 固态; /; 10.56; 800; 筒库. 8; 水泥; 固态; /; 5.06; 400; 筒库. 9; 氢氧化钙; 固态; 25kg/袋; 4.16; 300; 原料仓库. 10; 缓凝剂; 固态; 25kg/袋; 0.22; 20; 原料仓库. 11; 塑料包装 材料; 固态; /; 0.01; 10; 原料仓库. 三、公用. 12; 水; 液态; /; 0.35; /; /. 13; 电; /; /; 1360 万度; /; /. 项目采用的相关原料理化性质如下： 珍珠砂：由珍珠岩加工而来，主要组成成分为二氧化硅、氧化铝、氧化铁

等。 短纤维：化学短纤维俗称“短纤维”、“短丝”。化学纤维成形后再切成一定 长度所得的制品。 膨润土：膨润土是以蒙脱石为主要矿物成分的非金属矿产。主要化学成分 是二氧化硅、三氧化二铝和水，还含有铁、镁、钙、钠、钾等元素，蒙脱石矿 物属单斜晶系，通常呈土状块体，白色，有时带浅红、浅绿、淡黄等色。光泽 暗淡。硬度 1～2，密度 2～3g/cm3。 氢氧化钙： 氢氧化钙是一种无机化合物， 白色粉末状固体 。化学式为 Ca(OH)2 ，俗称熟石灰或消石灰。氢氧化钙在工业中有广泛的应用。它是常用 的建筑材料，也用作杀菌剂和化工原料等。 石膏： 石膏是单斜晶系矿物， 是主要化学成分为硫酸钙（CaSO4 ）的水合 物。石膏是一种用途广泛的工业材料和建筑材料。可用于水泥缓凝剂、石膏建 筑制品、模型制作、医用食品添加剂、硫酸生产、纸张填料、油漆填料等。 缓凝剂： 是一种降低水泥或石膏水化速度和水化热、延长凝结时间的添加 剂。在商品混凝土中掺入缓凝剂的目的是为了延长水泥的水化硬化时间，使新 拌混凝土能在较长时间内保持塑性，从而调节新拌混凝土的凝结时间。 5 、项目主要生产设备 表 2-4 项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 数量（台/套）; 型号. 一、FLL 预拌无机膏状保温材料生产线（2#厂房）. 1; 矿砂提升机; 1; TH315 ，H=10m. 2; 预热炉计量给料螺旋; 1; Φ219mm×2m. 3; 节能型电预热炉; 1; Φ900mm*13000mm. 4; 膨胀炉上料提升机; 1; H=20m. 5; 节能型玻化微珠膨胀炉; 3; Φ1770mm*2000mm. 6; 送料风机; 3; 9- 19-4kw. 7; 斗提; 1; 36-23. 8; 螺旋输送机; 4; -.

9; 主提升板链; 2; NE15. 10; 混合主机; 1; 10m3. 11; 高速制浆机; 1; -. 12; 筒库; 4; 200t. 二、保温隔声地铠自流平材料生产线（1#厂房）. 13; 皮带缝包机; 1; 3m3. 14; 混合机; 1; 3m3.

500 400 清洗废水. 本项目总用水量：45280 42180 41780 损耗600 2400 化粪池. 园区污水管网. 3000 2400 15; 吨包龙门架; 1; 2t. 16; 小料计量输送; 8; φ114mmx1500mm. 17; 原料板链; 2; NE50. 18; 成品皮带机; 2; B500. 19; 机械臂码垛机; 1; -. 20; 螺旋输送; 5; φ219mm. 21; 筒库; 6; 200t. 注：本项目使用的玻化微珠膨胀炉用电供能，项目配套 10 只筒库，其中 2 只用 于存储项目半成品玻化微珠，2 只用于存储原料水泥， 4 只用于存储原料石膏，剩余两 只空置备用。 7 、厂区平面布置 本项目位于金华市金东区曹宅镇变电所以南， 曹塘澧路以东地块，新增建 筑面积共 42858.09m2 。项目厂区内各厂房功能布置见表 2-5 ，厂区总平面布置 见附图 2。 表 2-5 厂房功能布置一览表 楼层; 功能. 1#厂房; 1F; 生产车间. 2#厂房; 1F; 生产车间. 3#厂房; 1-6F; 仓库. 5#厂房; 1-5F; 综合楼. 8 、劳动定员及工作制度 项目新增劳动定员 100 人，采用单班制， 每天每班工作 8 小时， 年工作 300 天，厂内不设食宿。 9 、项目水平衡图 损耗100 设备清洗. 直接回用

于生产400 进入产品. 日常生活. 图 2-1 项目水平衡图（单位： t/a）

| 工艺 流程 和产 排污 | 1、工艺流程 （1）项目生产工艺流程 粉尘 | 粉尘 | 粉尘 |
| --- | --- | --- | --- |

| 环节 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 用于生产膏 状保温材料. 珍珠砂; 进料; 预热; 膨化; 出料. 电加热 图 2-2 玻化微珠生产工艺流程示意图 粉尘 粉尘 |
|  | 搅拌. 进料. 出料. 包装入库. 玻化微珠、膨润 土、短纤维、氢 氧化钙、水. |
|  | 图 2-3 FLL 预拌无机膏状保温材料生产工艺流程示意图 粉尘 粉尘 粉尘 |  |  |
|  | 进料 搅拌 出料. 包装入库 石膏、水泥、氢 氧化钙、缓凝剂. |
|  | 图 2-4 保温隔声地铠自流平材料生产工艺流程示意图 （2）工艺流程简介 玻化微珠：珍珠砂通过提升机进料口进入进料仓，进入预热炉平台进行间 接加热至 300℃左右， 再经过膨胀炉直接加热至 1065℃高温膨胀， 预热和膨化 过程均采用电加热； 经过冷却后通过提升机出料， 收集后用于生产 FLL 预拌无 机膏状保温材料， 进料出料均采用全自动设备， 全部工序处于密闭过程。 膨化：珍珠岩是一种火山喷发的酸性熔岩， 经急剧冷却而成的玻璃质岩石， 因其具有珍珠裂隙结构而得名。当酸性熔岩喷发出地表时，由于岩浆骤冷而有 很大粘度，使大量水蒸气未能从岩浆逸散而存于玻璃质中。当焙烧时， 因突然 |  |  |

|  | 受热达到软化程度，玻璃质中结合水汽化产出很大压力，体积迅速膨胀。在玻 璃质冷却至软化温度以下时，便凝成空腔结构，形成多孔的膨胀珍珠岩。 FLL 预拌无机膏状保温材料：玻化微珠、 膨润土、短纤维、氢氧化钙和水 一起通过提升机进料口进入进料仓， 之后再分别进入混合主机中进行搅拌混合， 混合完成后通过提升机出料， 最后产品包装入库。进料出料均采用全自动设备， 全部工序处于密闭过程。 保温隔声地铠自流平材料：石膏、水泥、氢氧化钙和缓凝剂一起通过提升 机进料口进入进料仓， 之后再分别进入混合主机中进行搅拌混合，混合完成后 后通过提升机出料，最后产品包装入库。 进料出料均采用全自动设备， 全部工 序处于密闭过程。 2 、主要污染工序 （1）拆包、进料过程中产生的粉尘，G1； （2）预热、膨化过程产生的粉尘， G2； （3）搅拌过程中产生的粉尘，G3； （4）出料包装过程中产生的粉尘，G4； （5）原料仓产生的粉尘，G5； （6）员工生活污水，W1； （7）设备清洗废水， W2； （8）废包装袋，S1； （9）收集的粉尘，S2； （10）生活垃圾， S3； （11）废布袋， S4； （12）设备运行噪声， N1。 |
| --- | --- |

| 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题 | 1、企业现有工程情况 浙江法莱利新型建材有限公司现有项目位于金华市金东区曹宅镇镇西工业 园区金汇路 241 号，现有年产 10 万吨节能建材膏料生产的能力，企业《年产 10 万吨节能建材膏料生产线技改项目环境影响报告表》已于 2021 年 4 月 29 日 通过金华市生态环境局金东分局的审批（金环建金[2021]13 号）。企业于 2021 年 7 月 21 日-7 月 22 日委托第三方检测公司进行了验收监测并自主邀请专家进 行了竣工环境保护验收。同时，企业已于 2021 年 9 月 22 日提交并申领排污许 可证， 排污许可证编码为 91330703MA2ECKBQ67001Q，管理类别为简化管理。 2、现有工程污染物实际排放量 根据企业验收监测报告和现有环评及批复，企业现有工程污染物实际排放 情况和许可排放量见下表： 表 2-6 现有工程污染污染物时间排放情况汇总 污染物类型; 实际排放量; 许可排放量. 废 气; 燃天 然气 废气; 烟气量 （万 Nm3/a）; 600; 816. SO2（t/a）; 0.004; 0.12. 烟尘（t/a）; 0.026; 0.172. NOX（t/a）; 0.074; 1.123. 颗粒物（t/a）; 0.065; 0.614. 废水; 废水量（t/a）; 384; 384. CODCr（t/a）; 0.019; 0.019. NH3-N（t/a）; 0.002; 0.002. 固废; 收集粉尘（t/a）; 11.88; 11.88. 废包装袋（t/a）; 2; 2. 废布袋（t/a）; 0.01; 0.01. 生活垃圾（t/a）; 4.8; 4.8. |
| --- | --- |

|  | 噪声; 车间噪声; 厂界： 昼间 65dB（A）、夜 间 55dB（A）; 厂界： 昼间 65dB（A）、夜 间 55dB（A）. |
| --- | --- |

3、现有工程主要环境问题和整改措施 表 2-7 现有项目原辅材料 序号; 名称; 用量; 单位; 备注. 1; 硅砂; 8; 万 t/a; 用作玻化微珠 1t/袋. 2; 烘干砂; 0.7; 万 t/a; 35cm*55cm/袋. 3; 水泥; 0.35; 万 t/a. 4; 水性乳液; 0.4; 万 t/a; 20t/桶 罐车装运. 5; 海泡石; 0.9; 万 t/a; 25kg/袋. 6; 云母石; 0.8; 万 t/a; 25kg/袋. 7; 天然气; 60; 万 m3/a; 管道. 8; 水; 50000; t/a. 9; 电; 150; Kwh/a. 表 2-8 现有项目设备清单 序号; 名称; 数量（台/套）; 型号. 一、玻化微珠生产线. 1; 内热式预热炉; 1; 800*9000mm. 2; 预热炉平台; 1; 11*3*1.7. 3; 热交换器; 1. 4; 烧嘴及电控系统; 10. 5; 膨胀炉; 1; Φ1.9*13.5m. 6; 布料器; 1. 7; 接料器; 1. 8; 斗式提升机; 1; DT160*22.5m. 9; 进料提升机; 1; DT160*8m. 10; 原料及缓冲仓; 1. 11; 引风机; 1; Y5-47-6C. 12; 送料风机; 1. 13; 助燃风机; 1.

14; 引风机; 1; Y5-47-6C. 二、 保温材料生产线. 15; 原料储存罐; 1; 3 米-50m³. 16; 全自动计量输送机; 1; YC-LX-6M-219. 17; 传感器; 1; 1000KG. 18; 自动斗式提升机; 1; 36/23- 13.8m.

19; 玻珠待混仓（双口）; 1; 7m³. 20; 自动斗式提升机; 1; 36/23- 15.8m. 21; 液体自动计量称; 1; 5m³. 22; 德国高速分散机; 1; 6m³. 23; 卧式螺带搅拌釜; 1; WLD- 10m³/P. 24; 全自动电脑包装机; 1. 25; 成品包装控制系统; 1. 26; 脉冲自动除尘器; 1. 三、干粉生产线. 27; 自动斗式提升机; 1. 28; 自动计量称; 1. 29; 搅拌釜; 1. 30; 全自动电脑包装机; 1. 31; 成品包装控制系统; 1. 32; 脉冲自动除尘器; 1. 现有项目生产工艺流程如下： 图 2-5 玻化微珠生产工艺流程示意图 图 2-6 干粉生产工艺流程示意图 图 2-7 FLL 预拌无机膏状保温材料生产工艺流程示意图

|  | 表 2-9 现有项目污染源及污染防治措施 名称; 排放源(编号); 污染物名称; 防治措施; 预期治理效果. 水污染物; 1 、生活污水; CODCr NH3-N; 依托金华中谷智慧科技 有限公司现有的化粪 池，经化粪池处理达标 后纳入 工 业 区 污水管 网，送曹宅镇污水处理 厂处理，最终进入东阳 江。; 《污水综合排放标 准》（GB8978- 1996） 中三级标准. 大气污染物; 2、膨胀炉燃天 然气烟气; 烟尘 SO2 NOx; 烟气收集后经 1 根 15m 高排气筒排放。; 《工业炉窑大气污染 物排放标准》 （GB9078- 1996）中 新建燃气炉窑标准、 《浙江省工业炉窑大 气污染综合治理方 案》（浙环函[2019]315 号）排放限值. 3 、干粉进料、 出料; 颗粒物; 收集经布袋除尘处理后 通过 1 根 15m 高排气筒 排放。; 《水泥工业大气污染 物排放标准》 （GB4915-2013）中表 2 特别排放限值. 4、玻化微珠进 料、出料; 颗粒物; 经自带布袋除尘器处理 后回用于生产; 《大气污染物综合排 放标准》 （GB16297- 1996）中 表 2 新污染源排放限 值. 固 体 废 物; 5 、一般固废; 收集粉尘; 回用于生产; 综合利用. 废布袋; 外卖综合利用. 废包装袋; 外卖综合利用. 6 、危险固废; 废机油; 委托有资质单位处置; 无害化. 7、日常生活; 生活垃圾; 环卫部门统一清运、卫 生填埋。; 无害化. 噪声; 8、车间噪声; 噪声; 合理布局，将高噪声设 备安排的单独的隔离车 间，设备选用低噪声设 备，设备安装时采取有 效的消声降噪措施，加 强厂区绿化。; 厂界： 昼： 65dB（A） 夜： 55dB（A）. |
| --- | --- |

|  | （2）现有项目污染物达标性分析 建设单位委托浙江华标检测技术有限公司在 2021 年 7 月 21 日-7 月 22 日 对项目各污染物排放进行现场监测，具体结果如下： 1）废水排放达标性分析 |
| --- | --- |

表 2-10 废水监测结果 单位： mg/L（除 pH 值、色度外） 采样 点位; 项目; pH 值; 化学需 氧量; 氨氮; 总磷; 悬浮 物; 石油类. 生活 污水 排放 口; 浓度范围; 7.4~7.6; 188~237; 21.5~24; 1.5~1.93; 82~95; 3.75~4.13. 7 月 21 日 均值; /; 210.25; 23.075; 1.7; 89.75; 3.92. 7 月 22 日 均值; /; 212.5; 22.75; 1.72; 91; 4.05. 结果评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 标准值; 6~9; 500; 35; 8; 400; 20. 从监测数据来看，项目产生的生活废水经处理后出水可达到《污水综合排 放标准》（GB8978-1996）三级标准，即满足污水处理厂纳管标准。 2）废气排放达标性分析 ①天然气燃烧废气排放达标性分析 表 2-11 废气监测统计结果 监测点位; 监测项目; 浓度范围 （mg/m3）; 平均值 （mg/m3）; 排气筒 高度（m）; 评价结果. 燃天然气废气 排气筒; 7 月 21 日; 烟尘; 17.5~20.6; 19; 15; 达标. 二氧化硫; ＜7; ＜7; 达标. 氮氧化物; 43~65; 53.33; 达标. 7 月 22 日; 烟尘; 17.5~21; 19.37; 达标. 二氧化硫; ＜7; ＜7; 达标. 氮氧化物; 55~78; 67.67; 达标. 执行《工业炉窑大气污染物排放标准》 （GB9078- 1996）中 新建燃气炉窑标准、《浙 江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函 [2019]315 号）排放限值; 颗粒物 30mg/m3 ，二氧化硫 200mg/m3 ，氮氧化物 300 mg/m3. ② 干粉废气排放达标可行性分析 表 2-12 废气监测统计结果

监测点位; 监测项 目; 浓度范围 （mg/m3）; 平均值 （mg/m3）; 排气筒 高度（m）; 评价结果. 干粉废气 排气筒出 口; 7 月 21 日; 颗粒物; 小于检出限; 小于检出限; 15; 达标. 7 月 22 日; 颗粒物; 小于检出限; 小于检出限; 达标. 《水泥工业大气污染物排放标准》 （GB4915-2013）中表 2 特别排放限值; 颗粒物排放浓度 10 mg/m3. 根据企业废气监测资料表明，燃天然气废气污染物排放浓度可满足《工业

|  | 炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中 新建燃气炉窑标准、《浙江省工 业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函[2019]315 号）排放限值，干粉废气排 放浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表 2 特别排 放限值。 ③ 无组织废气达标可行性分析 表 2-13 无组织废气监测据统计结果表 监测点位; 监测项目; 浓度范围; 浓度最大值; 评价结果. 厂界四 周; 7 月 21 日; 总悬浮颗粒物; 0.372~0.448; 0.448; 达标. 7 月 22 日; 总悬浮颗粒物; 0.372~0.45; 0.45; 达标. 标准值; 总悬浮颗粒物≤0.5mg/m³. 监测结果表明， 厂界无组织颗粒物浓度可满足《水泥工业大气污染物排放 标准》（GB4915-2013）中表 3 无组织排放限值. 3）噪声排放达标性分析 表 2-14 噪声监测结果 单位： dB（A） 测点位置; 昼间; 夜间; 结果评价. 7 月 21 日; 厂界东侧; 56; 48; 达标. 厂界南侧; 57; 47; 达标. 厂界西侧; 59; 48; 达标. 厂界北侧; 58; 47; 达标. 7 月22 日; 厂界东侧; 57; 48; 达标. 厂界南侧; 56; 47; 达标. 厂界西侧; 58; 48; 达标. 厂界北侧; 57; 46; 达标. 厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》 (GBl2348-2008)的 3 类标准。; 3 类：Leq≤65dB（昼间） Leq≤55dB（夜间）. 监测结果表明，现状厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中 3 类标准要求。 4）固废排放达标性分析 |
| --- | --- |

|  | 现有项目产生的粉尘收集后回用于生产、废包装袋外运综合利用； 职工生 活产生的生活垃圾由环卫部门定期清运。项目产生的一般固废均可以做到有效 处置。 企业现有工程主要环境问题为：废气治理设置未建立相关运行台账。 整改措施：企业应立即建立废气治理设施运行台账，记录废气治理设施启 停时间，确保治理设施“ 先启后停”。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 、区域空气环境质量现状 根据《2021 年金华市生态环境状况公报》，金华市区大气环境质量达到 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，金华市区为环境空气质 量达标区。 为了解项目所在地的大气环境 TSP 质量现状，本次评价引用监测报告： 华普检测（2022-05）第 J222559 号中监测数据，监测点位为曹宅镇新乐雅苑 小区，位于本项目西南侧， 距本项 2.5km，项目所在地环境空气中 TSP 的监 测结果如下： 表 3-1 环境空气采样监测结果表 采样时间; TSP（mg/m3）. 2022 年 5 月 8 日; 0.163. 2022 年 5 月 9 日; 0.122. 2022 年 5 月 10 日; 0.174. 2022 年 5 月 11 日; 0.145. 2022 年 5 月 12 日; 0.163. 2022 年 5 月 13 日; 0.189. 2022 年 5 月 14 日; 0.126. 根据上表， 项目所在地环境空气 TSP 能达到《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准 24 小时平均值 0.3 mg/m3。 2、区域水环境质量现状 项目纳污水体为东阳江，根据《2021 年金华市生态环境状况公报》中地 表水水质情况，东阳江Ⅱ类及以上河段占 12%，Ⅲ类河段占 88%，故东阳江 水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求。 3 、区域声环境质量现状 项目厂界周边 50 米范围内不存在声环境保护目标，不进行声环境质量现 状监测与评价。 |
| --- | --- |

|  | 4 区域生态环境质量现状 项目位于工业区内， 无需进行生态现状调查。 5 、区域电磁辐射环境质量现状 |
| --- | --- |

|  | 项目不属于电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射现状评价。 6 、区域地下水、土壤环境现状 项目生活污水经处理达标后纳管入污水处理厂；原料、固废暂存区域地 面均进行了防渗防腐。 项目正常运营情况下， 不存在污染土壤及地下水环境 的途径，故不开展地下水、土壤环境现状评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1 、大气环境。 项目厂界外 500 米范围内大气环境保护目标见下表。 表 3-2 大气环境保护目标 类别; 保护 目标 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内 容; 环境功 能区; 相对 厂址 方位; 相对 厂界 距离 /m. X; Y. 大气环境; 杜宅 村; 768859.59; 3234092.02; 村庄; 人群; 二类区; E; 84. 鸿泰 豪苑; 768145.08; 3233978.77; 小区; 人群; 二类区; NW; 490. 2 、声环境 项目厂界外 50 米范围内不存在声环境保护目标。 3 、地下水环境 项目厂界外 500 米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉 水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境保护目标。 4、生态环境 项目位于工业区内， 无生态环境保护目标。 |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、水污染物排放标准 本项目仅外排生活污水，经化粪池处理达到《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）中表 4 三级标准后纳管曹宅镇污水处理厂，经污水处理厂处 理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级 A 类标 准后排入东阳江。项目污水排放标准详见表 3-3。 表 3-3 水污染物排放标准 单位： mg/L，pH 除外 序号; 污染物名称; GB8978- 1996 中 三级标准值; GB18918-2002 中 一级（A 标准）. 1; pH; 6～9; 6～9. 2; SS; ≤400; ≤10. 3; BOD5; ≤300; ≤10. 4; CODCr; ≤500; ≤50. 5; 氨氮; ≤35*; ≤5. 6; 石油类; ≤20; ≤1. 7; 总磷; ≤8*; ≤0.5. *注：三级标准中的氨氮、总磷排放执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污 染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）。 2、大气污染物排放标准 （1）本项目预热炉和膨胀炉用电，颗粒物排放执行《工业炉窑大气污染 物排放标准》（GB9078-1996）中表 2 的新建炉窑标准； 另外，根据《关于印 发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56 号）文件，暂 未制订行业排放标准的工业炉窑，重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、 氮氧化物排放限值分别不高于 30 、200 、300 毫克/立方米实施改造；项目生 产进料、搅拌、出料粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 中表 2 新污染源大气污染物排放限值，具体见下表。 表 3-4 大气污染物排放限值 单位： mg/m3 序号; 污染物; 最高允许排放浓度 (mg/m3); 无组织排放监 控浓度限值; 浓度(mg/m3). |
| --- | --- |

|  | 1; 颗粒物; 120; 周界外浓度最 高点; 1.0. 3、噪声排放标准 项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 |
| --- | --- |

|  | （GB12348-2008）中 3 类标准：昼 65dB、夜 55dB。 4、固体废物控制标准 一般固废贮存、处置过程执行 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制 标准》（GB18599-2020）。同时，企业应按照《中华人民共和国固体废物污染 环境防治法》等相关法律法规要求，对工业固体废物采用防扬散、防流失、 防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、手弃、遗撒固 体废物。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 根据《浙江省人民政府关于印发“ 十三五”节能减排综合工作方案的通知》 （浙政发【2017】19 号）、《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入 审核办法（试行）的通知>》（浙环发【2012】10 号）、《关于做好挥发性有机 物总量控制工作的通知》（浙环发【2017】29 号）等，浙江省列入总量控制 指标的主要污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机 物。 根据工程分析，本项目涉及的污染物总量控制指标为 CODCr 、NH3-N、 其污染物排放量为： CODCr0.12t/a 、NH3-N0.012t/a。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发 [2012]10 号）的有关规定，新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的 水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学 需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。根据工程分 析，本项目仅排放生活污水，因此新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染 物排放量可不进行区域替代削减。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期间的环境影响主要是为施工和生活废水、扬尘和汽车尾气、 噪声、固废和生态环境等。 （1）施工期主要环境问题 ① 废水： 包括土建泥浆废水、施工机械设备清洗废水和施工人员生活废 水。 ② 废气：施工扬尘和汽车尾气。 ③ 噪声：施工机械设备作业噪声。 ④ 固废：施工废土方、废建材、施工人员生活垃圾。 ⑤ 施工期生态及水土流失。 （2）施工期环境影响简要分析 ① 施工期废水影响分析 生产废水包括施工机械设备及汽车冲洗水、机械维修碱洗用水和泥浆废 水等，主要含悬浮物、碱和油类。生产废水的 SS 浓度较高，如随意排放， 则会影响纳污水体的水质，因此需在施工区设置沉淀池，沉淀池大小可根据 施工用水量估算，沉渣脱水后与工程弃渣一并处理，上清液回用。 项目施工期生活污水主要来自施工人员生活污水，依托附近厕所经化粪 池预处理后排入工业区污水管网，经曹宅镇污水处理厂处理后排入东阳江。 综上， 本项目施工期产生的废水经有效收集和处理后， 不会对周围水环 境产生不利影响。 ② 施工期废气影响分析 施工期扬尘包括建筑土方的挖掘及堆放扬尘、建筑材料的堆放及搬运扬 尘、施工垃圾的堆放及清理扬尘和道路扬尘。 扬尘的产生量与天气、温度、风速、施工队文明作业程度和管理水平等 因素有关，其排放量较难定量估算。据调查，施工现场近地面的粉尘浓度一 |
| --- | --- |

|  | 般为 1.5~30mg/m3。 |
| --- | --- |

|  | 由运输车辆的行驶产生约占扬尘总量的 60％。 一般情况下， 场地、道路 在自然风作用下产生的扬尘影响范围在 100m 以内。实验结果表明，实施每 天洒水 4~5 次抑尘，可有效控制施工扬尘，并将 TSP 污染距离缩小到 20～50m 范围。因此建设期间需采取一定的措施，如设置细目滞尘网、经常对区块进 出的运输道路进行洒水抑尘等，可有效缩小扬尘的影响范围和程度。 施工扬尘的另一种情况是开挖土方的露天堆放，这类扬尘的主要特点是 受作业时风速的影响，因此，避免在大风天气进行土地开挖和回填作业，减 少开挖土方的露天堆放时间尽量随挖随填是抑制这类扬尘的有效手段。 另外，由于道路的扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度愈快扬尘越大， 所以在施工场地，对施工车辆必须实行限速行驶，既减少扬尘，又确保施工 安全。 总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影 响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 施工机械和汽车运输时排放的尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧 局部范围产生一定影响。 ③ 施工期噪声影响分析 建设期主要噪声来源是各类施工机械设备噪声。根据类比调查，叠加后 的噪声增值约为 3-8dB(A)。在这类施工机械中， 噪声较高的为混凝土振捣器， 在 80dB(A)以上。 施工噪声对该地块周边地区的影响较大，项目周界平均声级会超标，夜 间影响更为明显，因此夜间不应施工。为减小噪声对该区域的污染，施工单 位在施工期内应选用低噪声施工机械，在施工前向有关部门申请登记， 并服 从有关部门的监督。 ④ 施工期固废影响分析 建筑施工过程中将产生一定量建筑废弃物，同时，在施工建设期间需要 挖土、运输弃土，运输各种建筑材料，如砂石、水泥、砖瓦、木料等， 工程 完成后，会残留不少废弃的建筑材料，若处置不当，遇暴雨降水等会被冲刷 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/377153166044006045