# 被动式超低能耗（居住） 绿色建筑节能设计标准

### 目 次

1	范围...........................................................................................................................

2	规范性引用文件.......................................................................................................

3	术语和符号...............................................................................................................

4	总则...........................................................................................................................

5	技术指标...................................................................................................................

6	建筑设计...................................................................................................................

6.1	一般规定........................................................................................................

6.2	设计措施........................................................................................................

7	建筑围护结构热工设计...........................................................................................

7.1	一般规定........................................................................................................

7.2	墙体保温隔热设计........................................................................................

7.3	地面、楼面保温设计....................................................................................

7.4	门窗................................................................................................................

7.5	屋面保温隔热设计........................................................................................

8	构造节点设计...........................................................................................................

8.1	无热桥设计....................................................................................................

8.2	气密性设计....................................................................................................

8.3	遮阳设计........................................................................................................

9	供暖、通风和空调系统设计...................................................................................

9.1	一般规定........................................................................................................

9.2	新风热回收及通风系统................................................................................

9.3	供暖及空调系统............................................................................................

9.4	供暖及空调冷热源设备................................................................................

10	电气设计.................................................................................................................

10.1	一般规定......................................................................................................

10.2	照明设计......................................................................................................

10.3	监测与管理..................................................................................................

11	给水排水设计.........................................................................................................

11.1	给排水系统..................................................................................................

11.2	热水系统......................................................................................................

附录 A（资料性附录）	能耗指标计算方法..............................................................

附录 B（资料性附录）	外门窗设计选型及热工性能..............................................

本标准用词说明.............................................................................................................

条文说明.........................................................................................................................

Contents

1	Scope ..........................................................................................................................

2	Normative References ................................................................................................

3	Terms and Symbols ...................................................................................................

4	General Provisions .....................................................................................................

5	Technical Index ..........................................................................................................

6	Building Design .........................................................................................................

6.1	General Requirements .....................................................................................

6.2	Design Measures .............................................................................................

7	Thermal Design of Building Envelope ......................................................................

7.1	General Requirements .....................................................................................

7.2	Wall Insulation Design ...................................................................................

7.3	Ground and Floor Insulation Design ..............................................................

7.4	Doors and Windows ........................................................................................

7.5	Roof insulation Design ...................................................................................

8	Construction Node Design .........................................................................................

8.1	No Heat Bridge Design ...................................................................................

8.2	Air Tightness Design ......................................................................................

8.3	Sun Shading Design ........................................................................................

9	Design of heating, Ventilation and Air Conditioning Systems .................................

9.1	General Requirements .....................................................................................

9.2	Heat Recovery and Ventilation System ..........................................................

9.3	Heating and Air Conditioning System ............................................................

9.4	Heating and Air Conditioning Equipment ......................................................

10	Electrical Design ......................................................................................................

10.1	General Requirements ...................................................................................

10.2	Illumination Design ......................................................................................

10.3	Monitoring and Management ........................................................................

11	Water Supply and Drainage Design .........................................................................

11.1	Water Supply and Drainage System .............................................................

11.2	Hot-water System .........................................................................................

Appendix A	Calculation of Energy Consumption Indicators .....................................

Appendix B	Design, Selection and Thermal Performance of Windows ....................

Explanation of the words in this standard ........................................................................

Article Description ...........................................................................................................

# 被动式超低能耗（居住）绿色建筑节能设计标准

## 范围

本标准规定了被动式超低能耗（居住）绿色建筑节能设计的术语和符号、技术指标、建筑设计、建筑围护结构热工设计、构造节点设计、供暖、通风和空调系统设计、电气设计、给水排水设计等内容。

## 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93(2016 年版)

《住宅设计规范》GB 50096-2011

《住宅建筑规范》GB 50368-2005

《低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2013

《建筑设计防火规范》GB50016 -2014

《民用建筑隔声设计规范》GB50118 -2010

《屋面工程技术规范》GB 50345 -2012

《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ289 -2012

《建筑节能气象参数标准》JGJ/T 346 -2014

《低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2013

《综合能耗计算通则》GB/T 2589—2008

《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012

《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2005

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014

《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

《民用建筑设计通则》GB 50352-2005

《节能建筑评价标准》GB/T 50668-2011

《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151-2008

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2003

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014

《建筑采光设计标准》GB 50033-2001

《被动式超低能耗绿色建筑 技术导则（试行） （居住建筑）》河北省《被动式低能耗居住建筑节能设计标准》DB13(J)/T177-2015

山东省《被动式超低能耗居住建筑节能设计标准》DB37/T5074-2016

《北京市超低能耗示范项目技术导则》京建发[2018]183 号附件

## 术语和符号

  - 被动式超低能耗居住建筑 Passive ultra-low energy consumption residential buildings

被动式超低能耗居住建筑，是指适应气候特征和自然条件，在利用被动式建筑设计和技术手段大幅降低建筑供暖、空调、照明等能源需求的基础上，通过主动技术措施提高能源设备与系统效率，以更少的能源消耗提供更舒适的室内环境的居住建筑。

  - 一次能源 primary energy

在自然界中以原有形式存在的、未经加工转换的能量资源。又称天然能源， 如原煤、石油、天然气、水能、风能、太阳能、海洋能、潮汐能、地热能等。

  - 一次能源折算系数 primary energy coefficient

将某种能源换算成一次能源时，考虑能源在开采、运输和加工转换过程中造成能源损失的系数。

  - 可再生能源 renewable energy

指从自然界获取的、可以再生的非化石能源，包括风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能和高效空气能等。

  - 建筑气密性 building air tightness

建筑在封闭状态下阻止空气渗透的能力。

  - 换气次数 air change rate

每小时的通风量与换气体积之比。

  - 溢流区(旁通区)	bypass area

供暖（冷）房间内空气回到新风热回收机组经过的非供暖（冷）区域。

  - 太阳得热系数（SHGC） solar heat gain coefficient

透过透光围护结构（门窗或透光幕墙）的太阳辐射室内得热量与投射到透光围护结构（门窗或透光幕墙）外表面上的太阳辐射量的比值。太阳辐射室内得热量包括太阳辐射通过辐射透射的得热量和太阳辐射被构件吸收再传入室内的得热量两部分。

## 总则

  - 为了深入推进湖北省建筑节能工作，引导建筑物不断提升节能水平，发展被动式超低能耗居住建筑（以下简称超低能耗居住建筑），大幅度降低居住建筑的供暖、供冷能耗及建筑总能耗，显著改善居住建筑的室内环境，节约资源和能源，根据湖北省气候特点和实际情况，制定本标准。

  - 超低能耗居住建筑，应进行节能专项设计。在进行节能设计时，如不能完全满足本标准技术指标的要求时（建议同类型建筑取最不利建筑进行性能化分析计算），应综合考虑当地技术经济条件，采用以建筑能耗值为目标的性能化设计方法，通过建筑能耗模拟分析满足建筑能耗值。

  - 超低能耗居住建筑的设计应以建筑能耗值为控制目标。

  - 超低能耗居住建筑节能设计，除应符合本标准的规定外，且应符合国家及省现行有关标准的规定。

## 技术指标

  - 超低能耗居住建筑技术指标包括年供暖（冷）需求和照明一次能源需求指标、室内环境参数、气密性指标、建筑关键部位热工性能参数。

  - 超低能耗居住建筑年供暖（冷）需求指标、一次能源需求指标及气密性指标应符合表 5.2 的规定。

表 5.2	超低能耗居住建筑年供暖（冷）需求指标、一次能源需求指标及气密性指标

| 气候分区 |  | A 区 |  | B 区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑层数 |  | ≤3 层 | ≥4 层 | ≤3 层 | ≥4 层 |
| 能耗指标 | 年供暖需求（kWh/ m2·a） | ≤10 | ≤8 | ≤12 | ≤10 |
|  | 年供冷需求（kWh/ m2·a） | ≤30 | ≤30 | ≤24 | ≤24 |

|  | 供暖、空调及照明年一次能源消耗量 (kWh/m2·a) | ≤60 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 气密性指标 | 换气次数N50（次/时） | ≤1.0 | ≤0.6 |

注：1	表中㎡为供暖（冷）空间使用面积，住宅按套内使用面积计算。

- 年供暖、供冷及照明一次能源消耗量为建筑一年内供暖、供冷及照明系统一次能源消耗量总和。

- 换气次数 N50 为室内外压差±50Pa 的条件下，每小时的换气次数。

- B 区包含房县、竹溪、五峰、咸丰、利川、神龙架，A 区包含湖北省除

B 区以外的地区。

  - 超低能耗居住建筑室内环境参数应符合表 5.3 的规定。

表 5.3	超低能耗居住建筑室内环境参数

| 室内环境参数 | 冬季 | 夏季 |
| --- | --- | --- |
| 温度（℃） | ≥20 | ≤26 |
| 相对湿度（%） | ≥30 | ≤60 |
| 新风量（m3/h·人） | ≥30 |  |
| 噪声 dB（A） | 昼间≤40；夜间≤30 |  |
| 室内二氧化碳浓度（ppm） | ≤1000 |  |
| 围护结构内表面温度与室内温 度差值（℃） | ≤3 |  |

注：冬季室内湿度不参与能耗指标的计算。

  - 超低能耗居住建筑关键部位传热系数参数应符合表 5.4 规定。表 5.4	A 区超低能耗居住建筑关键部位传热系数

| 建筑关键部位 | 参数及单位 楼层 | ≤3 层 | 4—8 层 | ≥9 层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 |  | ≤0.55 | ≤0.40 | ≤0.30 |

| 外墙 | 传热系数 K 值[W/（m2·K）] | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面 | 传热系数 K 值[W/（m2·K）] | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.25 |
| 地面 | 传热系数 K 值[W/（m2·K）] | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 |
| 外门窗 | 传热系数 K 值[W/（m2·K）] | ≤1.40 | ≤1.50 | ≤1.50 |
| 户门 | 传热系数 K 值[W/（m2·K）] | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 接触室外空气楼板 | 传热系数 K 值[W/（m2·K）] | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.35 |
| 与供暖空调空间相邻非供暖空调空间 楼板、地下室顶板 | 传热系数 K 值[W/（m2·K）] | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.45 |
| 与供暖空调空间相邻非供暖空调空间 隔墙 | 传热系数 K 值[W/（m2·K）] | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 分户墙 | 传热系数 K 值[W/（m2·K）] | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 分户楼板 | 传热系数 K 值[W/（m2·K）] | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |

表 5.4	B 区超低能耗居住建筑关键部位传热系数

| 建筑关键部位 | 参数及单位 楼层 | ≤3 层 | 4—8 层 | ≥9 层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 |  | ≤0.50 | ≤0.35 | ≤0.26 |
| 外墙 | 传热系数 K 值[W/（m2·K）] | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.30 |
| 屋面 | 传热系数 K 值[W/（m2·K）] | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.20 |
| 地面 | 传热系数 K 值[W/（m2·K）] | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 |
| 外门窗 | 传热系数 K 值[W/（m2·K）] | ≤1.40 | ≤1.50 | ≤1.50 |
| 户门 | 传热系数 K 值[W/（m2·K）] | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 接触室外空气楼板 | 传热系数 K 值[W/（m2·K）] | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.30 |
| 与供暖空调空间相 邻非供暖空调空间 | 传热系数 K 值[W/（m2·K）] | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.40 |

| 楼板、地下室顶板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 与供暖空调空间相邻非供暖空调空间 隔墙 | 传热系数 K 值[W/（m2·K）] | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 分户墙 | 传热系数 K 值[W/（m2·K）] | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 分户楼板 | 传热系数 K 值[W/（m2·K）] | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |

## 建筑设计

#### 一般规定

    - 超低能耗居住建筑应依据气候特征进行建筑方案设计，基于湖北地区的气象条件、生活居住习惯，借鉴当地传统建筑节能措施，进行建筑平面总体布局、朝向、采光通风、室内空间布局等设计。建筑总平面规划应有利于营造适宜的微气候，减少热岛效应。

    - 超低能耗居住建筑的设计，应遵循“被动措施优先，主动措施优化”的原则， 以室内环境和能耗指标为约束目标，采用性能化设计方法。

    - 建筑宜采用南北向或接近南北向，宜避开冬季主导风向，使建筑获得良好的日照、通风、采光和视野。建筑物出入口处宜设置过渡空间或门斗，面向冬季主导风向的常开外门应设置门斗。

    - 建筑造型宜规整紧凑，避免凹凸变化和装饰性构件。建筑的体形系数不宜大于表 6.1.4 规定的限值。

表 6.1.4	体形系数限值

| 建筑层数 |  | ≤3 层 | 4—8 层 | ≥9 层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 | A 区 | ≤0.55 | ≤0.40 | ≤0.30 |
|  | B 区 | ≤0.50 | ≤0.35 | ≤0.26 |

    - 建筑各朝向窗墙面积比不宜大于表 6.1.5 规定的限值。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/378032136127006027