鲜食莲蓬脱粒机设计

目       录

摘要	I

1.绪论	3

1.1本课题研究的背景及意义	3

1.2国内外鲜食莲蓬脱粒机的发展现状	4

1.3研究的可行性分析	5

1.4研究思路和研究方法	5

1.5论文拟解决的主要问题	5

1.6预期成果形式描述	6

2.总体方案、主要参数的设计与确定	7

2.1鲜食莲蓬脱粒机的组成	7

2.1.1传动部分的设计及思路	7

2.1.2进料部分的设计及思路	9

2.1.3脱粒滚筒部分的设计及思路	9

2.1.4鲜食莲蓬粒筛选部分的设计及思路	9

2.1.5鲜食莲蓬脱粒机机架部分的设计及思路	10

2.2鲜食莲蓬脱粒机的总体设计	10

2.3数据参数的设计和计算	10

2.4计算确定钉齿条上钉齿的转动速度	11

2.5计算确定鲜食莲蓬脱粒机的工作功率	11

2.6电动机的选择与确定	11

2.6.1计算确定电动机的功率	12

2.6.2计算确定电动机转动的速度	12

2.6.3确定电动机的型号	12

3.传动系统的设计和计算	14

3.1 V型带的设计	14

3.1.1计算确定V型带的功率	14

3.1.2选择确定V型带的型号	14

3.1.3计算确定带轮的基准直径D1和D2	15

3.1.4计算确定V型带的带长Ldd和带轮间的中心距a	15

3.1.5核算确定小带轮上的包角1	16

3.1.6计算确定V型带的根数Z	16

3.1.7计算确定V型带的初拉力F0	17

3.1.8计算确定V型带在传动过程中的压轴力Q	18

3.2带轮的设计和计算	19

3.2.1带轮的材质选择	19

3.2.2小带轮的设计计算	19

3.2.3大带轮的设计计算	20

3.2.4带轮轮槽的设计计算	21

3.2.5V带轮的技术要求	21

4.传动轴的设计	22

4.1计算传动轴的最小直径	22

4.2根据轴向定位的要求计算确定轴的各段直径和长度	23

4.3初选传动轴	23

4.4按弯扭合成条件校核输出轴的强度	23

4.4.1绘制轴受力简图	23

4.4.2计算传动轴上的所受作用力的大小T	24

4.4.3计算钉齿条所受到的合力Ft	25

4.4.4计算传动轴在水平面内所受到的支反力RH2	25

4.4.5计算传动轴在垂直面内所受到的支反力RV2	26

4.4.6绘制弯矩图	26

4.4.7绘制当量弯矩图	27

4.48计算校核轴的强度	27

5.鲜食莲蓬脱粒机其他零件的设计、选择与确定	28

5.1脱离滚筒上钉齿条的设计	28

5.1.1设计钉齿条的结构	28

5.1.2钉齿条及钉齿的设计	28

5.1.3钉齿的设计计算	29

5.1.4圆盘的设计计算	29

5.2栅格式凹板的设计计算	30

5.3鲜食莲蓬脱粒机上盖和鲜食莲蓬进料口的设计计算	31

5.4机架的设计计算	32

5.5轴承座的设计选择	33

5.6鲜食莲蓬脱粒机上标准件的设计选择	33

总结	34

致谢	35

参考文献	36

# 1.绪论

## 1.1本课题研究的背景及意义

中国是农民强国，农业是国民经济基础。应该一直把处理好"三农"问题当成工作重点。大幅度提高粮食产量，确保我国粮油安全性，让中国人的饭碗牢牢端在我们自己手里。进一步推动了农业机械化发展，这既是提升农业生产效率和经济效益的关键举措，可以进一步缩小都市与乡村中间的贫富差差距.

## 1.2国内外鲜食莲蓬脱粒机的发展现状

1、现在国内鲜食莲蓬脱粒机的状况

国内种植的农作物要使用脱粒机的是小麦，还有水稻，在某一个地方种植农作物的时候，收获的时候使用脱粒机，也就是一种机械的进步。在东北地区，很多农业企业都使用了脱粒机，但他们生产的脱粒机偏向于大型化，不适用于家庭小型作业。

当今，已经有科研单位研究出，可以从鲜食莲蓬里面提炼出来乙醇，所以鲜食莲蓬的使用领域越来越广。这对鲜食莲蓬脱粒机的研究，提高工作效率、安全性，起到了推动性的作用。

2、现在国外鲜食莲蓬脱粒机的发展状况

世界上第一个回转滚筒脱粒装置是在18世纪的时候被研发出来，为了给鲜食莲蓬进行脱粒，对机器进行了很多的实验研究，一直都有更新的鲜食莲蓬脱离装置被研究出来。在1815年的时候，美国人研究出来了世界上第一台专门用来对鲜食莲蓬进行脱粒的机器，只不过这个机器是要手动进行操作的。

## 1.3研究的可行性分析

查找有关文献，并进行设计，然后利用CAD、Solidwork等应用软件，再根据传动机构的具体情况利用Solidwork对设计的机构进行模型解析与修改，结果符合设计要求，然后输出齐全无误的图样，并编制产品设计说明书。了解并掌握脱粒机的进料设备和脱粒装置的设计制作方法，进一步培养动手能力，为将来具体的生产技术工作奠定了良好的理论基础。

进料安装在鲜食莲蓬脱粒机的主体上覆相通，它是使用约一公分厚度的铁抹子制作，使谷物粒直接由进料口进入，送入到鲜食莲蓬脱粒部位，从而完成了脱粒。因此进料安装的工程设计与特性，影响着鲜食莲蓬脱粒的工艺品质与后期工艺的效果。鲜食莲蓬脱粒设备，一般是由钉齿滚筒、栅格式凹板、半圆型上覆构成。将鲜食莲蓬穗在钉齿滚筒与栅格式凹板的中间通过鲜食莲蓬脱粒，使已脱光的鲜食莲蓬粒由栅格式凹板的间隙处漏下，再落到下降板运动中，由仓口流出机身以外，而鲜食莲蓬芯则通过滚轮上的螺杆排出的钉齿的螺杆推动和螺线导向功能，从进料口的相对端(即出料口)流出机身以外。

## 1.4研究思路和研究方法

1.设计小型钉齿鲜食莲蓬脱粒机的总体设计方法，把它的工作机理设计起来。

2.完成了鲜食莲蓬脱粒机的初步设计，计算重要技术参数，并且通过工程设计方法设计出完整结构。

3.画出装配图还有零件图，编写说明书。

## 1.5论文拟解决的主要问题

1.在鲜食莲蓬脱粒机工作过程中，鲜食莲蓬棒在钉齿型脱粒滚筒上面的受力会传递到传动齿条上，在设计传动齿条时，要对钉齿的位置进行准确定位，同时再考虑机器平稳运行的基础上优化钉齿的布置，从而提高鲜食莲蓬脱粒机的工作效率，同时能够很好的保证钉齿的刚性和强度。

2.在鲜食莲蓬脱粒机工作时，电动机与脱粒装置间的带传动部分要防止出现打滑的现象发生，同时要保证带传动的疲劳强度，具有足够的使用寿命及时间，因此需要根据使用要求选择符合调节的V型传动带和配套的带轮。

3.在设计和计算鲜食莲蓬脱粒机的各段轴承的长度和宽度等尺寸时，必须严格按照轴向定位的需要来设计计算。在校验核算各个部分的轴承刚度时，主要使用弯扭合成应力法来保证刚度符合要求。

## 1.6预期成果形式描述

整体设计思路的简要说明：鲜食莲蓬脱粒机主要有进料部分，脱粒部分，筛选部分等组成进料设备是一个斜着的进料口，需要人工将鲜食莲蓬

放入其中，再经过传动系统流入脱粒部分。而脱离部分则是用一种钉齿式滚筒，由电动机的推动下不断回转，利用高速冲击和磨擦使鲜食莲蓬粒和鲜食莲蓬芯分开，而后再利用谷物粒的自身重量，经过筛网将鲜食莲蓬粒和鲜食莲蓬芯分开。鲜食莲蓬芯首先由尾部出口排除，而鲜食莲蓬粒在经过筛网后再除尘由下部出口排除。工作机理及传动技术关系是由电机的输出轴将动能传递，并经过带传动给供料设备和分离装置的钉齿式滚筒完成鲜食莲蓬脱粒，随后流入筛选设备，再经过从动带传动杆带动筛选设备使杂质或灰尘离开鲜食莲蓬粒。

# 2.总体方案、主要参数的设计与确定

## 2.1鲜食莲蓬脱粒机的组成

鲜食莲蓬脱粒机设计的主要机构如下图所示

8

6

4

3

2

5

7

1

图2-1 总体结构

1—上盖, 2—轴承座, 3—主轴, 4—驱动皮带, 5—电机

,6—机架, 7—钉齿, 8—钉齿条,

### 2.1.1传动部分的设计及思路

对于脱粒机械来说，最主要的零部件就是脱离滚筒部分，脱离滚筒的转动的速度快慢，对脱粒时鲜食莲蓬的是否脱净以及鲜食莲蓬粒破碎与否都有很大的影响。因此，确定鲜食莲蓬脱粒机使用什么样的传动方法是十分重要的问题。常见的动力输入及传动方式，主要有三种：

方法一：链条传动；如下图所示

图2-2 链条传动

方法二：V型带传动；如下图所示

图2-3 V型带传动

1—外包布, 2—顶布, 3—顶胶, 4—顶胶, 5—芯绳

6—底胶, 7—底胶夹布, 8—底布,

方法三：齿轮传动。如图所示

图2-4齿轮传动

链条传动，V型带传动，齿轮传动

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/378037113005006046