清华大学建筑考研之《建筑构造》

## ①建筑构造的内容：

建筑构造是一门研究建筑物各组成部分的构造原理和构造方法的学科。涉及到建筑材料、建筑物理、建筑力学、建筑结构、建筑施工以及建筑经济等有关方面的知识，主要任务在于根据建筑物的功能要求，提供符合适用、安全经济、美观的构造方案。

## ②基本概念：

建筑六大部件：基础、墙、楼地面、楼梯、屋顶、门窗

### 结构体系：

单层、多层建筑：墙承重结构、框架承重结构、排架承重结构大跨建筑：拱结构、桁架、网架、薄壳、折板、悬索

※按材料分：混合结构、钢筋砼结构、钢结构

钢筋混凝土结构基本知识：多层常用框架、框架——剪力墙和剪力墙体系，高层、超高层多用剪力墙和筒体体系。

#### 房屋适用的最大高度：

①框架：现浇≤60m，装配整体≤50m

②框架——剪力墙：现浇≤130m，装配整体≤100m

③剪力墙：无框支墙≤140m，部分框支墙≤120m

④筒中筒：≤180m

房屋最大高宽比：框架≤5，框架——剪力墙≤5，剪力墙≤6，筒中筒≤6

钢结构基本知识：选用钢材通常为普通碳素钢和普通低合金钢，主要用 Q235（屈服强度N/mm）。钢材规格：钢板、型钢（角钢、槽钢、工字钢）、薄壁型钢

钢结构特点：①强度高 ②材质均匀 ③塑性、韧性好 ④工业化程度高 ⑤可焊性 ⑥耐腐蚀性差 ⑦耐火性差

#### 超高层钢结构：

纯钢：钢框架＋支撑、钢框架＋钢板剪力墙

钢＋砼：钢框架＋砼剪力墙、砼筒＋钢框架、（外）钢框筒＋（内）砼筒

## ③影响构造的因素：

静载、动载、水平荷载、垂直荷载气候条件

人与设备

灾害——防火、防震、水灾

# 墙体

# 第一节 概述

## ①墙体分类：

按所处位置不同：内墙和外墙

按结构受力情况不同：承重墙和非承重墙。非承重墙包括隔墙、填充墙和幕墙。填充墙和幕墙承

受风荷载，并把它传给骨架。

按材料不同：砖墙、石墙、土墙及混凝土墙按构造方式：实体墙、空体墙、组合墙

施工方式不同：块材墙、板筑墙、板材墙

②墙体的承重体系：

纵墙承重体系（平行于进深）：礼堂、小型厂房等

房间大小可根据使用要求确定，但横向刚度差，纵墙开洞也受限制，不宜用于多层建筑物

横墙承重体系（平行于开间）：多层宿舍、住宅等

空间刚度大，利于抵抗水平风载和地震作用及调整不均匀沉降，纵墙可开设较大的洞口

纵横墙承重体系：教学楼、办公楼等

空间刚度介于上述两者之间，布置灵活，可使板有较小跨度，节省钢筋用量

内框架（半框架）承重体系：多层厂房、商场等

受力性能较差，柱与墙基础形式不同，易产生不均匀沉降

## 砖与砂浆：

砖的分类、尺寸和标号：

简单分类：按材料分有粘土砖（以砂质粘土为主，化学成分是二氧化硅、氧化铝和氧化铁，目前

限制使用）、炉渣砖、灰渣砖等，利用工业废料、煤矸石、粉煤灰等。按形状分有实心砖、多孔砖 和空心砖等。普通粘土砖根据生产方法的不同分为青砖（还原气氛中焙烧）和红砖（氧化气氛中焙烧）。

标准砖的规格为 53×115×240 毫米。以 1：2：4 为其基本特征。

砖的强度以标号表示，分别为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10 和 MU7.5 六级。其强度等级的确定除依据抗压强度外还考虑了规定的抗折强度要求。

常用砌体块材的选用：

砖的等级强度常采用 MU10、MU7.5，石材的强度等级常采用 MU40、MU30、MU20、MU15。

六层及六层以上房屋的外墙、潮湿房间的墙，以及受振动或层高大于6m 的墙、柱所用材料的最低强度等级，砖为 MU10、砌块为 MU5、石材为 MU20。

砂浆的分类和标号：

以标号表示，有150、100、75、50、25、10 和 4 号七种标号（M15、M10、M7.5、M5、M2.5、M1、

M0.4）。常用砌筑砂浆是 M1～M5 级。在强度等级相同的条件下，采用水泥砂浆砌筑的砌体强度要比用水泥混合砂浆时低。石灰砂浆和粘土砂浆不能用于地面以下或防潮层以下的砌。体

砖墙的砌式：

常见的砌式有全顺式（又称走砖式）、一顶一顺式、一顶多顺式、每皮顶顺相间式及两平一侧式

等。

※ 砌筑原则：横平竖直，错缝搭接，避免通缝，砂浆饱满。

# 第二节 砖墙构造

## ①墙体细部构造：

### 门窗过梁：

- 跨度小于 1.2m 时，可采用砖砌平拱（亦称平发券）；当过梁上有集中荷载或振动荷载时不宜采用。灰缝作成上宽下窄，但最宽不得大于20 毫米，最窄不得小于5 毫米。砌时将中间提高约为跨度的 1/50，受力沉陷后适成水平。

- 跨度在 1.2~2m 时，可采用钢筋砖过梁；按每一砖厚墙配2~3 根 6 钢筋，放置在第一皮砖和第二皮砖之间，亦可放置在第一皮砖下的砂浆层内，伸入墙内 1~1 1/2 砖长。常在相当于 1/4 跨度的高度范围内（5~7 皮砖）用M5 砂浆砌筑。

- 跨度在 2m 以上时，必须用钢筋混凝土过梁（一般不受跨度限制）；宽与墙厚相同，高度应与砖

的皮数相适应，常为 60、120、180、240 毫米。

### 窗台：

不悬挑窗台、粉滴水平窗台、侧砌砖窗台、预制混凝土窗台。

## ②墙身的加固：

### 壁柱和门垛：

壁柱尺寸一般为 120×370、240×370、240×490 等。

### 圈梁：

又称腰箍，有钢筋砖圈梁和钢筋混凝土圈梁。作用是提高建筑物的空间刚度及整体性，增强墙体的稳定性，减少由于地基不均匀沉降或较大振动荷载而引起的墙身开。裂

※对 2~3 层房屋，可在基础上或房屋檐口处设圈梁；对 4~6 层房屋，可每隔 2 层设一道圈梁。当遇到门窗洞孔圈梁不能闭合时，应在上部或下部设置一道不小于圈梁截面的附加圈梁，与圈梁的搭接长度应不小于 2h，亦不小于 1 米。小于 2h 时，可现浇补救。

※圈梁的构造要求：

①宜连续设在同一水平面上，并成封闭状

②刚性方案房屋圈梁应与横墙加以连接，连接方式可将圈梁伸入横墙内 1.5～2m，或在该横墙上设置贯通圈梁。刚弹性或弹性方案房屋圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接

③钢筋混凝土的宽度宜与墙厚相同，墙厚≥240 时，其宽度不宜小于 2/3h

④钢筋砖圈梁高度 4～6 皮砖，砂浆不低于 M5，水平统长钢筋不宜小于 6E 6，间距不大于半砖， 分上下两层设在圈梁的顶部和底部的水平灰缝内

⑤圈梁兼作过梁时，过梁部分的钢筋应按计算用量单独配置

### 构造柱：

作用：增强建筑物的整体刚度和稳定性。

一般设在建筑物的四角、内外墙交接处、楼梯间、电梯间以及某些较长的墙体中部。构造柱必须 与圈梁及墙体紧密连结，下端应锚固于钢筋混凝土基础或基础梁内。柱截面应不小于180×240。

主筋一般采用 4E 12，钢箍间距不大于 250 毫米，墙与柱之间应沿墙高每 500 毫米设 2E 6 钢筋连结，每边伸入墙内不少于 1 米。

## ③其他类型墙体：

### 空斗墙：

用料省、自重轻，但对砖的质量和施工技术要求较高。

### 石墙：

乱石墙：长边不小于墙厚的三分之二，短边不小于墙厚的三分之一厚，度约 200~250 毫米左右。整石墙：长约 600~1200 毫米，宽约200~600 毫米，高约150~400 毫米。整石墙厚度为250~400 毫米，灰缝厚度为 3~6 毫米。

#### 砌块墙：

以中小型砌块居多。小型砌块外型尺寸多为 190×190×390 毫米，辅助块尺寸为 90×190×190 和

190×190×190 毫米。

# 第三节 墙体的防潮和防水

勒脚构造与防潮防水处理：

### 水平防潮层：

有油毡防潮层、防水砂浆防潮层和配筋细石混凝土防潮层等。

油毡防潮层，10~15 厚砂浆找平层上用热沥青贴一毡二油 ，油毡搭接长度应≥70 毫米，油毡宽度应比找平层每侧宽10 毫米。

防水砂浆防潮层，20~25 厚 1：2 或 1：2.5 水泥砂浆加 3~5％防水剂铺设于需要设置防潮层的位置，

或用防水砂浆砌筑 1~2 皮砖，砌砖灰缝 15~20 毫米。

细石混凝土防潮层，60 厚 3E 6 或 3E 8，适用于整体刚度要求较高的建筑中。有时结合地梁。

### 垂直防潮层：

当室内地坪出现高差或室内地坪低于室外地面时，对有高差部分的垂直墙面采取垂直防潮措施。

- 防潮层位置：

水平防潮层应设置在距室外地面150 毫米以上的勒脚砌体中。

当室内地面采用实铺构造，防潮层应设在室内混凝土层上下表面之间，室内地坪以下60 毫米（即一皮砖）的地方；当室内地面采用实铺构造，而室内地面有标高差时，防潮层应设在不同标高的室内地坪以下 60 毫米处，并在两防潮层之间墙的内侧设垂直防潮层；当室内地面采用空铺木地板构造时，防潮层最高位置可在木搁栅垫木下面，并应在人行道或散水表面100~150 毫米以上。

# 第四节 隔墙与隔断

①隔墙与隔断的作用与要求：

主要用来分隔房间。要求隔光、声、热、辐射，防火、水、盗，具有一定强度和稳定性，用料轻、 薄。

②隔墙构造：

常见隔墙可分为砌筑隔墙、立筋隔墙和条板隔墙等。

砌筑隔墙（块材隔墙）：

砌筑隔墙指用普通砖、多孔砖、空心砖以及各种轻质砌块等砌筑的墙体。砖隔墙有半砖隔墙和 1/4 砖隔墙两种。

※隔墙上部与楼板相接处，应留有约 30 毫米空隙或将上两皮砖斜砌，以预防楼板结构产生挠度，

致使隔墙被压坏。

※隔墙方向平行于楼板长向时，不应落在楼板上，而要在楼板间单设小梁。

立筋隔墙：

骨架有木骨架和轻钢骨架之分。

①灰板条抹灰隔墙：

以上槛、下槛、墙筋、斜撑及横档组成骨架，钉以板条，然后进行抹面。上下槛及墙筋断面通常为 50×70 或 50×100 毫米。灰板条尺寸有两种：1200×24×6 毫米和1200×38×9 毫米。墙筋间距 400 或 600 毫米（视饰面材料规格而定），墙筋间沿高度方向每隔 1.5 米左右设斜撑一道。

灰板条间隙为 9 毫米左右，接头处要留出 3~5 毫米的伸缩余地。板条接缝长达 600 毫米时，必须使接缝位置错开。

在灰板墙与砖墙相接处加钉钢丝网，每侧宽 200 毫米左右，减少抹面层出现裂缝的可能。为了防水防潮和保证抹水泥砂浆踢脚的质量，下部可先砌2~3 皮粘土砖。、

②人造板隔墙：

人造板主要有胶合板、纤维板、石膏板等。

胶合板有 1830×915×4 毫米，三夹板；2135×915×7 毫米，五夹板硬质纤维板有 2200×1050×4，2350×1150×5

纸面石膏板有 3000×800×12，3000×800×9

板材隔墙：

指单板高度相当于房间的净高，面积较大，且不依赖骨架，直接装配而成的隔墙，如泰柏板、碳化石灰板隔墙、加气混凝土板隔墙、纸蜂窝板隔墙等。

泰柏板（又名三维板）是由E 2 低碳冷拔镀锌钢丝焊接成三维空间网笼，中间填充50mm 厚的阻燃聚苯乙烯泡沫塑料构成的轻质板材，然后在现场安装并双面抹灰或喷涂水泥砂浆而组成的复合墙体。厚约 75～76，宽 1200～1400，长 2400～4000。以膨胀螺栓与地坪、楼板或吊顶连接。

# 第五节 墙面装修

墙面装修的分类	：

墙面装修有外墙装修和内墙装修之分。按材料和施工方法可分为：

抹灰类——水泥砂浆、混合砂浆、拉毛、水刷石、干粘石、斩假石、喷涂等；纸筋灰、石膏粉面、 膨胀珍珠岩灰浆、混合砂浆、拉毛、拉条等

贴面类——面砖、马赛克、玻璃马赛克、水磨石板、天然石板等；釉面砖、人造石板、天然石板等

涂料类——石灰浆、水泥、涂料、彩色弹涂等；大白浆、石灰浆、油漆、乳胶漆、水溶性涂料、弹涂等

裱糊类——塑料墙纸、金属面墙纸、木纹壁纸、花纹玻璃纤维布、纺织面墙纸及绵缎等

铺钉类——各种金属饰面板、石棉水泥板、玻璃等；胶合板、纤维板、石膏板及各种装饰面板等墙面装修构造：

抹灰类墙面装修：

※特点：施工简便，造价低廉；耐久性低，易开裂，易变色，工效较低。

墙面抹灰有一定厚度，外墙一般为20~25 毫米，内墙一般为15~20 毫米，顶棚一般为12~15 毫米。墙面抹灰层不宜太厚，而且需分层构造，一般由底层、中间层和面层组成。

※墙裙、护角与引条线：墙裙又称台度，高一般为1.5 米左右，保护墙身，防潮、防水。

护角，内墙凸出的转角处或门洞的两侧，抹以高 1.5 米的 1：2 或 1：3 水泥砂浆打底，以素水泥浆捋小圆角进行处理（或 1：1：4 混合砂浆）。

抹灰类装修施工：

按面层不同分为一般抹灰和装饰抹灰两大类。

①一般抹灰的等级：

普通抹灰 分层找平，修整，表面压光

中级抹灰  阳角找方，设置标筋，分层赶平，修整，表面压光高级抹灰 阴阳角找方，设置标筋，分层赶平，修整，表面压光装饰抹灰的施工：

装饰抹灰与一般抹灰的区别在于两者具有不同的装饰面层，其底层和中层做法基本相同。贴面类墙面装修：

基本可分为饰面砖（釉面砖、外墙面砖、陶瓷锦砖、玻璃锦砖等），天然石饰面板（大理石、花岗石、青石板等），人造石饰面板（预制水磨石、预制水刷石、人造大理石等）三大类。

①饰面陶瓷类贴面：

作为外墙装修，多采用10~15 厚 1：3 水泥砂浆打底，5 厚 1：1 水泥砂浆粘结层，然后粘贴各类装饰材料。也可在粘结层内掺入10％以下的107 胶，其粘结层厚可减为2~3 毫米厚。作为内墙装修，多采用10~15 厚 1：3 水泥砂浆或1：3：9 水泥、石灰膏、砂浆打底，8~10 厚 1：0.3：3 水泥、石灰膏砂浆粘结层，外贴瓷砖。

※施工前先浸泡2～3h 后晾干或擦干，施工方法有密缝和离缝两种。

②陶瓷马赛克和玻璃马赛克：

马赛克又称锦砖、纸皮砖，分陶瓷和玻璃两种，陶瓷马赛克用于地面，玻璃马赛克用于墙面。陶瓷锦砖反贴在305.5mm见方的护面纸上，玻璃马赛克反贴在327mm见方的护面纸上。

构造与面砖相似，先在牛皮纸反面每块间的缝隙中抹以白水泥浆（5加％107 胶），然后将整块纸皮砖粘贴在粘结层上，半小时左右用水将牛皮纸洗掉。尺1寸8.5 见方、39 见方„，厚度5mm。

③天然石板、人造石板贴面：

天然石板有大理石板和花岗岩板，属于高级装修饰面。

修边钻孔每块板的上下边钻孔数量均不得少于2 个，如板宽超过500mm应不超过三个。一般在板材断面上由背面算起2/3 处画好钻孔位置，距边沿不小于30mm，孔径为5mm。钻孔后即穿入20 号铜丝备用。

基层处理固定用钢筋网采用6 双向钢筋网，竖向钢筋间距不大于500mm，横向钢筋与块材连接网的位置一致。第一道横向钢筋绑在第一层板材下口上面1约00mm 处，以后每道横筋皆绑在比该层板材上口低10～20mm 处。预埋件在结构施工时埋设。

弹线 --- 每块板间留1mm 缝隙。

安装	先将背面、侧面清洗干净并阴干。按部位编号取石板就位，先绑下口铜丝，再绑上口

铜丝。

临时固定	在石板表面横竖接缝处每隔100～150mm用调成糊状的石膏浆予以粘贴。

灌浆	石膏凝结硬化后即可用1:1.5～2.5 水泥砂浆（稠度为80～120mm）分层灌入石板内侧

缝隙中，每层灌注高度为150～200mm，并不得超过石板高度的1/3。

接缝	灌注砂浆达到设计强度等级的50％后，清除所有固定石膏和余浆痕迹用麻布擦洗干净。

全部完工后再进行打蜡擦亮。

※花岗石幕墙：用专用卡具借射钉或螺钉钉在墙上，或用膨胀螺栓打入墙上的角钢或预立的铝合金立筋上，外部用硅胶嵌缝而不须内部再浇注砂浆，轻盈方便。

人造石板常见的有人造大理石、水磨石板等，背面在生产时就露出钢筋，将板用铅丝绑牢在水平钢筋或钢箍上。

涂料类墙面装修：

涂料按其主要成膜物的不同可分为有机涂料和无机涂料。

①无机涂料：

主要有石灰浆、大白浆涂料。

②常用有机合成涂料：

分为溶剂型涂料、水溶性涂料和乳胶涂料（乳胶漆）。溶剂型涂料具有较好的耐水性和耐候性，但 施工时挥发出有害气体，潮湿基层上施工会引起脱皮现象。水溶型涂料价格便宜，在潮湿基层上 亦可操作，但施工时温度不宜太低。

③无机高分子涂料：

④彩色胶砂涂料： 裱糊类墙面装修：

①墙纸：

分为 PVC 塑料墙纸、纺织物面墙纸、金属面墙纸、天然木纹面墙纸。墙纸的衬底分纸底与布底两类。

②墙布：

包括玻璃纤维墙面装饰布（以玻璃纤维织物为基材）和织锦等材料。

墙纸与墙布的裱贴主要在抹灰的基层上进行，一般用 107 胶与羧甲基纤维素配制的粘结剂，也可采用 8504 和 8505 粉末墙纸胶，而粘贴玻璃纤维布可采用801 墙布粘合剂。

铺钉类墙面装修：

由骨架和面板两部分组成。

①骨架：

有木骨架和金属骨架。木骨架由墙筋和横档组成，墙筋截面50×50 毫米，横档截面50×40 毫米。金属骨架亦采用冷轧钢板构成槽形截面。

②面板：

包括玻璃、硬木条、石膏板、胶合板、纤维板、甘蔗板、装饰吸声板以及钙塑板等。借圆钉（镀锌铁钉）或木螺钉与骨架固定，与金属骨架的固结主要靠自攻螺丝或预先用电钻打孔后用镀锌螺丝固定。

石膏板俗称纸面石膏板，规格为3000×800×12、3000×800×9、600×600×10 等。硬质纤维板是用碎木加工而成的，规格为1830×1220×3（4.5）、2135×915×4（5）。

楼地层构造

第一节 概述

楼板层由面层、结构层、附加层和顶棚层组成。

# 第二节 钢筋混凝土楼板构造

①现浇整体式钢筋混凝土楼板：

※特点：整体性能良好；湿作业，工序繁多，需要养护，施工工期较长。根据受力和传力情况分板式楼板、梁板式楼板、无梁楼板和钢衬板楼板。板式楼板：

用于房间尺度较小的墙体承重建筑中，如居住建筑中的厨房、卫生间以及公共建筑的走廊等。传力路线：楼板→墙体

梁板式楼板：

传力路线：楼板→梁→墙或柱

根据受力特点和支承情况分为单向板和双向板。长边尺寸 l２与短边尺寸l１的比例l２/l１>2 时为单向板，l２/l１≤2 时为双向板。双向板受力和传力更合理。

※主梁跨度一般为 5~9 米，最大可达 12 米；高为跨度的 1/14~1/8；宽与高之比为 1/3~1/2，其间

距为次梁跨度。次梁跨度一般为 4~6 米；高为跨度的 1/18~1/12；宽与高之比为 1/3~1/2。

主 梁 ： l=5~9m（5~8m） h=l/8~l/14（l/8~l/12） b=h/2~h/3 次梁： l=4~6m（4~7m） h=l/12~l/18（l/12~l/16） b=h/2~h/3 简支板板厚 l/35 连续板板厚 l/40

压型钢板组合楼板：

※特点：以衬板形式作为混凝土楼板的永久性模板，施工时又是施工的台板，简化了施工程序， 加快了施工进度；楼板受正弯矩部分不需放置或绑扎受力钢筋，仅需部分构造钢筋即可。

钢衬板组合楼板主要由楼面层、组合板和钢梁组成，组合板包括现浇混凝土和钢衬板部分。

无梁楼板：

为增大柱子的支承面积和减小板的跨度，在柱的顶部设柱帽和托板。柱应尽量按方形网格布置， 间距 6 米左右较为经济。板厚应不小于120mm。有柱帽者厚度l/35，无柱帽者l/30。多用于荷载较大的商店、展览馆及仓库等建筑中。

※特点：顶棚平整，室内净空大，采光、通风好，施工较简单。

②预制装配式钢筋混凝土楼板：

※特点：省模板，施工速度快，施工不受季节限制。

I 标志尺寸、制作尺寸、实际尺寸： 标志尺寸－缝隙尺寸＝制作尺寸

预应力基本知识：

普通钢筋混凝土结构混凝土开裂前钢筋的强度只发挥1/10 左右。

①预应力基本概念：

在结构构件受外荷载作用之前，预先对由外荷载作用下产生拉应力部位的混凝土施加压力，从而使结构构件在使用时的拉应力不大甚至处于受压状态。这样结构构件在外荷载作用下裂缝不致发生，即使发生裂缝宽度也不致过大。

②施加预应力的方法：

先张法——先将预应力钢筋张拉并临时锚固于台座上，然后浇筑混凝土。混凝土达到强度设计值的 75％以上之后，放松预应力筋。

后张法——先浇捣混凝土构件，同时在构件中预留孔道，混凝土达到强度设计值的 75％以上之后， 通过预留孔道穿入待张拉的预应力钢筋，然后利用构件本身作为台座张拉钢筋。当预应力筋达到 规定的张拉控制应力值时，将张拉端的预应力筋用锚具锚固在构件上，最后用高压泵将水泥浆灌 入构件孔道内。

③预应力混凝土的材料：

混凝土要求快硬早强，强度等级一般不宜低于 C30，当采用高强光面钢丝、钢绞线、热处理钢筋作预应力钢筋时，强度等级不宜低于 C40。

#### 预制楼板构件的类型：

①实心平板：

#### ②槽形板：

板有正置（肋向下）与倒置（肋向上）两种。正置板受力作用较为合理，但板底不平，多做吊顶； 倒置板可保证板底平整，但需另作面板，亦可在槽内填充轻质多孔材料。

#### ③空心板：

空心板根据板内抽孔方式的不同，有方孔板、椭圆孔板和圆孔板之分。方形板节约混凝土，但脱模困难且易出现板面开裂，现以不用椭圆孔和圆孔增大了板肋的截面面积，对受力有利，抽芯较易。

空心板有中型板和大型板之分，中型板板跨在 4 米以下，板宽 500~1500 毫米，常见的是 600~1200 毫米，板厚90~120 毫米，孔径 40~70 毫米，上表面板厚20~30 毫米，下表面板厚15~20 毫米。大型空心板板跨为 4~7.2 米，板宽为 1200~1500 毫米，也有为半间房间或整间房间的深度，板厚150~250 毫米。

#### 结构布置及细部处理：

①板的布置：

板的支承方式有板式和梁板式两种。预制板直接搁置在墙上的称板式结构布置；楼板先搁在梁上然后将荷载传给墙的称梁板式结构布置。前者多用于横间距密的宿舍、住宅及病房等建筑中，而后者则多用于教学楼等开间、进深尺寸都较大的建筑中。

※排板要求：

A  板的规格尽量少。板的规格多不仅给板的制作增加麻烦，而且施工也较复杂，有时甚至搞错。B 避免出现三边支承情况，即板的纵长边不得伸入砖墙内，否则板会产生裂缝，而且还会使压在边肋上的墙体受局部承压影响而削弱墙体的承载能力。

#### ②板的搁置：

要求：板应有足够的搁置宽度，在墙上的搁置宽度应不小于 110 毫米，在梁上的搁置宽度应不小于 70 毫米；同时，安装前应先坐浆。

锚固筋：为增强房屋的整体刚度，对楼板与墙体之间及楼板与楼板之间常用锚固钢筋予以锚固。又称拉结钢筋。

#### ③板缝处理：

当板的横向尺寸与房间平面尺寸出现差额时，可采用以下办法解决： 缝差在 60 毫米以内时，调整板缝宽度；

缝差在 60~120 毫米时，墙边挑砖；

缝差在 120~200 毫米时，增加局部现浇板； 缝差超过 200 毫米时，重新选择板的规格。

※纵缝允许宽为 10~20 毫米。

板与板的接缝有端缝和侧缝两种。板端缝一般需将板缝内灌以砂浆或细石混凝土，并可将板端露出的钢筋交错搭接在一起，或加钢筋网片，然后用细石混凝土灌缝。侧缝有三种形式：V 形缝、U 形缝和凹槽缝。灌以细石混凝土（粗缝）或水泥砂浆（细缝）。

装配整体式 钢筋混凝土楼板：

①密肋填充块楼板：

※特点：有利于充分利用不同材料的性能，能适应不同跨度和不规整的楼板，并有利于节约模板。

②预制薄板叠合楼板：

预制薄板叠合楼板由预制薄板与现浇混凝土面层叠合而成。分为普通钢筋混凝土薄板和预应力混凝土薄板。预制混凝土薄板既是永久性模板承受施工荷载，也是整个楼板结构的一个组成部分。所有楼板层中的管线均事先埋在叠合层内，现浇层内只需配置少量的支座负弯矩钢筋。

#### 楼板层的细部构造： 隔墙与楼板：

隔墙应采用轻质隔墙，支承在梁、纵肋上，或在板缝内配钢筋。

防水：

- 楼板防水；

有水侵袭的楼板应以现浇为佳，防水质量要求较高的地方，可在楼板与面层之间设置防水层一道。 有水房间地面常采用水泥地面、水磨石地面、马赛克地面或缸砖地面，并将防水层沿房间四周墙边向上深入踢脚线内100~150毫米，遇到开门处，防水层应铺出门外至少250 毫米。

- 穿楼板立管：

一般采用两种办法：一是在管道穿过的周围用 200 号干硬性细石混凝土捣固密实，再以两布二油橡胶酸性沥青防水涂料作密封处理；二是对某些暖气管、热水管穿过楼板层时，常在楼板走管的 位置埋设一个比热水管直径稍大的套管，套管比楼面高出30 毫米左右。

⑤顶棚构造： 直接式顶棚：

①直接喷、刷涂料

底面平整时，在楼板底面直接喷或刷大白浆涂料或106 装饰涂料，增加顶棚的光反射作用。

②抹灰装修

底面不够平整或室内装修要求较高时使用。分水泥砂浆抹灰和纸筋灰抹灰两种。

③贴面式装修

直接粘贴适用于顶棚装饰的墙纸、装饰吸声板和泡沫塑胶板等，均以粘结剂粘贴。

④直接钉顶棚： 悬吊式顶棚：

①木质吊顶

借预埋于楼板内的金属吊件或锚栓将吊筋（又称吊头）固定在楼板下部。

吊筋间距一般为 900~1000 毫米。吊筋下固定主龙骨又称吊档，截面均为45×45 或 50×50 毫米。主龙骨下钉次龙骨（又称平顶筋或吊顶搁栅），次龙骨截面为40×40 毫米，间距依顶棚用材不同，分别为 400、450、500、600 毫米。

②金属板材吊顶

主要由金属骨架基层与装饰面板所构成。金属骨架由吊筋、主龙骨、次龙骨和横撑组成。

吊筋一般采用E 4 钢筋或 8＃铅丝或E 6 螺栓，中距 900~1200 毫米，吊头与楼板的固结方式可分为吊钩式、钉入式和预埋件式。

# 第三节 地坪层与地面构造

①地坪层构造：

- 面层：又称地面，是人们经常接触的部分，同时也对室内起装饰作用。

- 结构层：是地坪的承重和传力部分。通常采用100 号混凝土制成，厚度一般为 80~100 毫米。C.垫层：结构层与地基之间的找平层或填充层，主要起加强地基、帮助结构层传递荷载的作用。北方可用灰土，南方多用碎砖或道渣夯实，也有的采用三合土。

D.附加层：结合层、保温层、防水层、埋管线层等。

#### ②地面构造： 地面类型：

按面层材料和施工方式的不同，地面可分为三类：

①整体类地面：水泥砂浆、细石混凝土、水磨石、菱苦土地面等；

②铺贴类地面：粘土砖、大阶砖、水泥花砖、缸砖、陶瓷地砖、马赛克、人造石板、天然石板、木地板、油地毡、橡胶地毡、塑料地毡及无纺织地毯等；

③涂料类地面：各种高分子合成涂料所形成的地面。地面构造：

①整体类地面：

- 水泥砂浆地面：

有双层和单层两种作法。双层作法：15~20 毫米厚1：3 水泥砂浆打底，再以5~10 毫米厚1：1.5 或 1：2 水泥砂浆抹面。单层作法：15~20 毫米厚1：2 或 1：2.5（体积比）的水泥砂浆一道，终凝前用铁板压光。

- 细石混凝土地面：

30~40 毫米厚细石混凝土，初凝时用铁滚滚压出浆水抹平后，终凝前再用铁板压。光C.水磨石地面：

10~15 厚 1：3 水泥砂浆打底，10 厚 1：1.5~1：2 水泥、石渣粉面，用磨石机磨光，最后打腊保。护石渣应采用中等硬度，易磨光的石子，如白云石或彩色大理石石渣，粒径3~20  毫米。打底层上嵌固玻璃条或铜条、铝条高 10 毫米，用 1：1 水泥砂浆嵌固，石渣浆应比玻璃条高出 2 毫米，再浇水养护 6~7 天后用磨石机磨光。

D.改善整体类地面返潮现象的构造措施：

a.面层与结构层之间加一层保温层； b.架空地面；

c.改换面层材料。

②铺贴类地面：

A.砖块地面： B.陶瓷砖地面：

包括缸砖、马赛克、釉面陶瓷地砖、无光釉瓷面砖和无釉砖等。   铺贴方式：在结构层找平的基础上，用 5~8 厚 1：1 水泥砂浆粘贴。C.石板地面：

人造石板包括水泥花砖、水磨石板、人造大理石板等，规格有200×200、300×300、500×500， 厚 20~50 毫米。天然石板包括大理石、花岗岩板。

D.卷材地面：

常见有塑料地毯、橡胶地毡以及多种地毯等卷材可干铺，也可用粘结剂粘贴到水泥砂浆找平层上。

E.木地面：

有拼花地面和条木地面两种。所用木材种类主要有：

普通：松木、杉木

硬木：水曲柳、榆木、楠木、桦木 高级：柳桉、克隆、门格拉斯、柚木

木地板有空铺和实铺两种。实铺式木地面是直接在实体基层上铺设的地面。将木搁栅直接放在结 构层上，截面一般为50×50 毫米，中距400 毫米。底层地面为了防潮，须在结构层上涂刷冷底子油和热沥青各一道。为了保证搁栅层通风干燥，常采取在踢脚板处开设通风口的办法解决。

实铺地面也可采用粘贴式做法，直接粘贴在结构层上的找平层上，粘结材料一般有牛皮胶、地板胶、沥青玛谛脂、环氧树脂、乳胶等。粘贴地面具有防潮性能好、施工简便等优点。

③涂料类地面：

涂料地面是水泥砂浆或混凝土地面的表面处理形式。常见涂料包括水乳型、水溶型和溶剂型涂料。 踢脚：

踢脚线的主要功能是保护墙面。踢脚线的高度一般为 120~150 毫米，材料基本与地面一致。亦按分层制作，通常比墙面抹灰突出 4~6 毫米。

# 第四节 阳台与雨棚

#### 阳台：

分为挑阳台、凹阳台和半凹阳台。

#### 阳台细部构造：

①栏杆：

作用：一，承担人们倚扶的侧向推力，保障人身安全；二，装饰。

※漏空栏杆要注意空格大小，最好不用横条，以免发生危险。

#### ②栏杆细部：

金属栏杆采用 E 8 钢筋或 3×40 扁铁，中距 150 毫米，与面梁焊牢，亦可在面梁上预留孔再现浇混凝土。

预制混凝土栏杆插入面梁和扶手内现浇混凝土。

砖砌栏板通常有顺砌和侧砌两种，均应在栏板中配置通长钢筋或现浇扶手。现浇混凝土栏板经立模、扎筋后，与阳台板或面梁、挑梁一道整浇。

栏板饰面可采用抹灰或涂料，亦可粘贴马赛克，但不宜作水刷石、干粘石饰面。

#### ③阳台排水：

阳台地面标高应低于室内地面 30 毫米以上，并在阳台一侧栏杆下设排水孔，地面用防水砂浆粉出

排水坡度。排水孔内埋设E 40 或 E 50 镀锌钢管或塑料管。管口排水舌向外挑出至少80 毫米。雨棚：

钢筋混凝土雨棚分板式和梁板式两种。雨棚厚度较薄，通常作成变截面形式，板外沿厚为 50~70

毫米。

顶部需作防水砂浆粉面，厚 20 毫米，并须将防水砂浆沿墙身粉至墙面上200 毫米处，形成泛水。

# 楼梯构造第一节 概述

①楼梯概念：

建筑物中的垂直交通构件，人流集散的枢纽。

②基本组成： 梯段＋平台

③楼梯的分类：

按使用性质分：

主要楼梯、辅助楼梯、安全楼梯（与室外空地相通）、消防楼梯按平面形式分：

（a）单跑直楼梯；（b）双跑直楼梯；（c）曲尺楼梯；（d）双跑平行楼梯；（e）双分转角楼梯；

（f）双分平行楼梯；（g）三跑楼梯；（h）三角形三跑楼梯；（i）圆形楼梯；（j）中柱螺旋楼 梯；（k）无中柱螺旋楼梯；（l）单跑弧形楼梯；（m）双跑弧形楼梯；（n）交叉楼梯；（o）剪 刀楼梯。

#### 按材料分：

钢筋混凝土楼梯、木楼梯、金属楼梯、混合材料楼梯

④楼梯的基本要求： 从建筑功能要求出发：

楼梯数量、位置、宽度必须根据建筑物内部交通、疏散要求而定。

从自身构造出发：

结构计算时，一般均作单跨梁计算，要求挠度不大于1/400l。防火、安全要求：

墙体采用耐火材料；楼梯间距（学校一、二级35 米，三级 30 米，四级 25 米）；踏面耐磨、防滑；

避免有妨碍疏散的凸出物。其他：

连续级数不宜>18 级，亦不宜<3 级；

大量人流使用不宜设置扇形踏步。

⑤楼梯尺度：

楼梯坡度：

楼梯的坡度越小，越平缓，行走也越舒适，但却扩大了楼梯间的进深，增加了建筑面积和造价。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/378123027025006041