张   坤：LNG船舶船岸匹配及实操要点研究

机电与装置

2023 年 ·第3期 ·总第 204 期

# LNG 船舶船岸匹配及实操要点研究

张    坤

（中国石化青岛液化天然气有限责任公司   青岛 266400）

摘   要 ：船岸匹配校核是船舶安全靠泊、离泊及进行高效作业的重要保障。文章通过对 LNG 船舶靠泊开展装卸作业前船岸匹 配校核程序进行确认与分析，归纳总结匹配校核的基本流程，重点就如何开展船岸间信息交换、资料收集和系泊分析等，指出  作业中实际操作的控制要点，突出船岸匹配校核的重要性及必要性。同时针对靠泊船舶装卸作业过程中实际操作环节监控、船 岸安全检查、港口国安全检查及已通过匹配校核的船舶长期未到港的复审工作提出要求及合理建议，列举匹配校核不充分导致 作业中出现的问题并给出针对性处理措施，以指导其他岸站充分开展匹配校核工作、进行船岸界面安全检查及港口国安全检查， 安全高效完成靠泊船舶的对接、作业、离泊及再次靠泊等相关工作，提高岸站的船舶作业效率，实现泊位运行的最优化。

关键词 ：LNG 船舶 ；接收站 ；匹配 ；卸货作业 ；船岸界面 ；控制要点 ；最优化

中图分类号 ：U665      文献标志码 ：A      DOI ：10.19423/j.cnki.31-1561/u.2023.03.097

Ship-Shore Compatibility and Practical Operation Points for LNG Carriers

ZHANG Kun

(SINOPEC Qingdao Liquefied Natural Gas Co., Ltd., Qingdao 266400, China)

Abstract: Ship-shore matching verification is an important guarantee for safe berthing, unberthing, and efficient operation of ships. The basic procedure of the ship-shore compatibility study has been summarized through the confirmation and analysis of the ship-shore compatibility study before the handling operation during the berthing of the LNG carrier. The key points of the practical operation and control are pointed out by focusing on the information exchange between ships and shore, data collection and mooring analysis, with emphasis on the importance and necessity of the ship-shore compatibility study. The requirements and reasonable suggestions are provided for the monitoring of practical operation, the ship-shore safety check, the port state control inspection and the review of ships that have passed the ship-shore compatibility study but have not arrived at the port for a long time during the handling operation of berthing ships. The measures against the listed problems that arise from the insufficient compatibility study are provided to guide other receiving terminals to conduct sufficient compatibility study, ship-shore interface safety check and port state control inspection, and safely and efficiently finish relevant jobs, such as the berthing, operation, unberthing and re-berthing of the ships. The operation efficiency of the ships at shore stations is improved to achieve the optimal berthing operation.

Keywords: liquefied natural gas（LNG）carrier; receiving terminal; compatibility; discharging operation; ship-shore interface; control point; optimization

0 引  言

天然气作为新兴能源， 具有燃烧热值高、充分 燃烧后仅产生二氧化碳和水等优点，近些年来受到 世界各国的广泛重视 [1] 。LNG 作为天然气的液态形

比大、储存压力低及便于进行安全且经济地运输等 特点。 LNG 船舶作为自 20 世纪 70 年代开始兴起 的海上运输工具，是国际公认的“三高”产品，被 喻为世界造船业“皇冠上的明珠”，近年来逐渐受 到市场青睐 [2] 。LNG 船舶船岸匹配研究（ship shore

式，液化后体积约是气态的 1/625，具有体积压缩    compatibility study, SSCS）是指在 LNG 船舶有计划

收稿日期 ：2022-12-06 ；修回日期 ：2023-01-16

作者简介 ：张  坤（1989-），男，硕士，工程师。研究方向 ：LNG 接收站船岸界面技术研究和船岸作业安全管理。

97

地靠泊 LNG 岸站前，由船岸双方就码头卸货设施 及船舶具体信息进行交换，并由岸站对此进行逐一 审核比对，确认船岸双方能够完全匹配，从而保证 船舶能够安全靠泊、离泊及进行卸货作业 [3]。

1   船岸匹配校核流程

船岸匹配校核， 要实现硬件及软件的充分兼容。 船岸校核的一般步骤为：岸站根据船期安排尽快与船 方（包括船东、船舶管理公司或船舶租家） 建立联系 并交换船岸信息；确认信息交换完成并开展匹配校核 工作；向各相关方发送匹配校核结论（如满意或提出 需改进部分） ，船方针对收到的研究结论进行确认或 改进， 并反馈至接收站或装载码头方确认合格后， 由 岸站向船方发送“船岸匹配兼容准入函”[4]。部分船 方还可能会对接收站或装载码头展开尽职调查， 就船

岸双方装卸货作业相关设施及问题进行进一步交流 沟通直至船舶到港装卸货 [5]。船岸匹配校核应在确定 船期后尽快开展，一般提前 4 ~ 6 周以上为宜，以确 保船岸双方能够及时对问题进行整改， 不影响船舶按 期正常进行装卸货作业，流程如图 1 所示。

图 1 船岸匹配校核工作的基本流程

2  船岸匹配信息交换及资料收集

岸站通过邮件方式向船方发送接收站或装载 码头船岸信息确认表，船方按照确认表所述信息填 写并反馈至岸站， 具体需要交换的信息如表 1所示。

表 1   船岸匹配校核需交换提供的信息项

| 序 号 | 接收站或装载码头信息需提供的信息 | 船方需提供的信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 港口及码头基本信息，包括名称、地理位置坐标、靠 泊方式（左 / 右舷）、潮位信息、水深及密度、泊位尺 寸、朝向角度等 | 船舶主要尺寸参数，包括总长、船长、型宽、型深、 吃水（设计/ 结构/ 压载/ 空载）、排水量、载重吨等 |
| 2 | 可装卸船舶基本要求和尺寸，包括可靠泊船舶长度、 型宽、型深允许范围、吃水限制、排水量要求、载重 吨限制等 | 船舶缆绳信息，包括缆绳的材质（混合纤维 / 钢丝 缆）、长度、直径、最小破断力、允许张力、尾绳 的长度（11/22 m）及相关证书等 |
| 3 | 装卸臂布置及参数，包括臂包络线范围、碰撞研究报 告、直径、装 / 卸率参数等 | 卸料歧管的尺寸、高度、间距及横纵向布置等信息 |
| 4 | 护舷布置及参数 | 船舯平行体尺寸 |
| 5 | 代理及拖轮服务信息 | 绞盘绞车位置及参数信息 |
| 6 | 系缆墩及系缆钩布置及参数信息 | 登船梯可放置位置信息 |
| 7 | 登船梯参数信息 | 卸料泵及喷淋泵参数 |
| 8 | 船岸通信及应急切断（ESD）系统信息 | 氮气系统 |
| 9 | 缆绳张力监测系统 | 燃料油及淡水管线信息 |
| 10 | 辅助靠泊系统 | ESD 系统及触发条件信息 |
| 11 | 消防设备信息 | 起重机布置及参数 |
| 12 | 航道、港区及锚地信息 | 消防设备信息 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/386045004132010050