XF/T 545.3—20XX

# 消防车辆动态信息管理系统

# 第3部分:上装系统输出信息通信协议

1  范围

本文件规定了消防车辆动态信息管理系统中消防车辆上装系统输出信息的通信协议。 本文件适用于上装系统具有控制器局域网（CAN）总线信息输出接口的消防车辆。

2  规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

消防车上装 fire fighting vehicle arrangement

消防车除底盘外， 由其他企业生产或改装的部分。

3.2

消防车上装信息  information of fire fighting vehicle arrangement

消防车上装各系统自身运行工况有关的信息。

4  缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CAFS：压缩空气泡沫系统（Compressed Air Foam System）

CAN：控制器局域网络（Controller Area Network)

DF：数据域（Data Field）

DP：数据页（Data Page）

EDP：数据页扩展（Extended Data Page）

LSB：最低有效字节（或位）（Least Significant Byte (or Bit)）

MSB：最高有效字节（或位）（Most Significant Byte (or Bit)）

P：优先级（Priority）

PDU：协议数据单元（Protocol Data Unit）

PGN：参数组编号（Parameter Group Number）

XF/T 545.3—20XX

PF：PDU格式（PDU Format）

PS：特定PDU（PDU-Specific）

SA：源地址（Source Address）

5  基本要求

5.1  数据协议格式要求

消防车上装系统 CAN 通信的波特率应为 250 kbit/s，数据帧应使用 29 位标识符的扩展数据帧格式。

5.2  协议数据单元（PDU）

PDU 结构定义应符合表 1 的要求。

表1  PDU结构定义

|  | 标识符 MSB |  |  |  | LSB |  | 数据域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位/字节序号 | 28-26 | 25 | 24 | 23-16 | 15-8 | 7-0 | 1-8 |
| 项目 | P | EDP | DP | PF | PS | SA | DF |
| 长度/位 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 64 |

数据域中不可用的字节应以 255（FF16 ）发送，不可用的位应以 1（12 ）发送，其中多字节参数按照 小端（little endian）方式存储数据。

5.3  参数组编号（PGN）

PGN 是一个 24 位的值，包含 EDP、DP、PF 及 PS，结构定义应符合表 2 的要求。

表2  PGN结构定义

| 字节序号 | 2 |  |  | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位序号 | 位 8…3 | 2 | 1 |  |  |
| 项目 | 0000002 | EDP | DP | PF | PS |

5.4  参数数值范围要求

所有消防车上装信息的参数数值范围应符合附录 A 的要求。

5.5  参数组中添加参数原则

参数组中添加参数原则应符合下列要求：

a)  应按照功能相同而不是类型相同添加参数；

b)  应按照相近更新速率添加参数；

c)  应按照所属共同的子系统添加参数。

6  通信协议

6.1  PDU 标识符定义

PDU 标识符各部分的值定义应符合如下要求 :

——P:6（1102 ），可根据消息级别自定义；

XF/T 545.3—20XX

——EDP:0（02 ）；

——DP:0（02 ）；

——PF:255（FF16 ）；

——PS:0…(0016…)，顺序码，标识某一类信息。

6.2  上装子系统地址

上装各子系统地址定义应符合表 3 的要求。

表 3  子系统地址定义

| 序号 | 地址 | 子系统名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 128 | 公用地址 | 保留 |
| 2 | 129 | 取力器 1# |  |
| 3 | 130 | 取力器 2# |  |
| 4 | 131 | 取力器 3# |  |
| 5 | 132 |  | 保留 |
| 6 | 133 |  | 保留 |
| 7 | 134 | 消防泵 1# |  |
| 8 | 135 | 消防泵 2# |  |
| 9 | 136 | 消防泵 3# |  |
| 10 | 137 |  | 保留 |
| 11 | 138 |  | 保留 |
| 12 | 139 | 供泡沫液泵 1# |  |
| 13 | 140 | 供泡沫液泵 2# |  |
| 14 | 141 |  | 保留 |
| 15 | 142 | 真空泵 |  |
| 16 | 143 | 压缩空气泡沫系统 |  |
| 17 | 144 | 消防炮 1# |  |
| 18 | 145 | 消防炮 2# |  |
| 19 | 146 | 消防炮 3# |  |

| 20 | 147 | 干粉罐 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 148 |  | 保留 |
| 22 | 149 |  | 保留 |
| 23 | 150 | 水罐 |  |
| 24 | 151 | 泡沫液罐 1# | A 类泡沫罐 |
| 25 | 152 | 泡沫液罐 2# | B 类泡沫罐 |
| 26 | 153 |  | 保留 |
| 27 | 154 | 阀门 |  |
| 28 | 155 |  | 保留 |
| 29 | 156 |  | 保留 |
| 30 | 157 | B 类泡沫比例混合器 1# |  |
| 31 | 158 | B 类泡沫比例混合器 2# |  |
| 32 | 159 |  | 保留 |

XF/T 545.3—20XX

| 33 | 160 |  | 保留 |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 | 161 | 空气压缩机 |  |
| 35 | 162 | 压力容器 1# |  |
| 36 | 163 | 压力容器 2# |  |
| 37 | 164 | 压力容器 3# |  |
| 38 | 165 |  | 保留 |
| 39 | 166 | 液压油泵 1# |  |
| 40 | 167 | 液压油泵 2# |  |
| 41 | 168 |  | 保留 |
| 42 | 169 |  | 保留 |
| 43 | 170 | 发电设备 |  |
| 44 | 171 | 底盘充电充气设备 |  |
| 45 | 172 | 加热设备 |  |
| 46 | 173 | 卷帘门 |  |
| 47 | 174 | 车门 |  |
| 48 | 175 | 踏板 |  |
| 49 | 176 | 绞盘 |  |
| 50 | 177 | 随车吊 |  |
| 51 | 178 | 动力尾板 |  |
| 52 | 179 |  | 保留 |
| 53 | 180 |  | 保留 |
| 54 | 181 | 升降系统 |  |
| 55 | 182 | 升降照明灯 |  |
| 56 | 183 |  | 保留 |
| 57 | 184 |  | 保留 |
| 58 | 185 | 风机 1# |  |
| 59 | 186 | 风机 2# |  |

| 60 | 187 | 风机 3# |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 61 | 188 | 风机 4# |  |
| 62 | 189 | 风机 5# |  |
| 63 | 190 | 风机 6# |  |
| 64 | 191 | 风机 7# |  |
| 65 | 192 | 风机 8# |  |
| 66 | 193 |  | 保留 |
| 67 | 194 | 上装燃油箱 |  |
| 68 | 195 |  | 保留 |
| 69 | 196 |  | 保留 |
| 70 | 197 | 定位设备 |  |
| 71 | 198 |  | 保留 |
| 72 | 199 | 车载器材状态监控设备 |  |
| 73 | 200 |  | 保留 |

XF/T 545.3—20XX

| 74 | 201 |  | 保留 |
| --- | --- | --- | --- |
| 75 | 202 |  | 保留 |
| 76 | 203 | 举高车系统 |  |
| 77 | 204 |  | 保留 |
| 78 | 205 |  | 保留 |
| 79 | 206 |  | 保留 |
| 80 | 207 |  | 保留 |

6.3  取力器信息

取力器信息协议定义应符合表4的要求。

表4  取力器信息

| PGN | 65280（00FF0016） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新周期 | 1000 ms |  |  |
| P | 6 |  |  |
| 字节 | 信息名称 | 位定义 | 精度及范围 |
| 1-4 | 累计工作时间 |  | 1 min/bit,0 min ～ 4211081215 min |
| 5 | 取力器温度 |  | 1 ℃/bit,-40 ℃ ~ 210 ℃ , 偏移量为-40 ℃ |
| 6 | 取力器状态 | 8-7 | 002 :脱开;012 :接合;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 取力器温度超限状态 | 6-5 | 002 :温度正常;012 :温度高报警;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 传动轴制动装置启闭状 态 | 4-3 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 未定义 | 2-1 |  |
| 7-8 | 未定义 |  |  |
| 注：PGN 可具有身份标识功能，可标识某一取力器的各分取力信息。 |  |  |  |

取力器信息的 PGN 应符合附录 B 的规定。

取力器信息的标识符 ID 应符合附录 C 的规定。

6.4  消防泵信息

消防泵压力信息协议定义应符合表5的要求。

表 5  消防泵压力信息

| PGN | 65285（00FF0516） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新周期 | 1000 ms |  |  |
| P | 6 |  |  |
| 字节 | 信息名称 | 位定义 | 精度及范围 |
| 1-2 | 出口压力1 |  | 0.5 kPa/bit,0 kPa ～ 20000 kPa |
| 3-4 | 出口压力2 |  | 0.5 kPa/bit,0 kPa ～ 20000 kPa |
| 5-6 | 入口压力 |  | 0.1 kPa/bit,-100 kPa ～ 6000 kPa,偏移量为-100 kPa |
| 7 | 出口压力传感器1状态 | 8-7 | 002 :正常;012 :故障;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 出口压力传感器2状态 | 6-5 | 002 :正常;012 :故障;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 入口压力传感器状态 | 4-3 | 002 :正常;012 :故障;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 稳压系统运行状态 | 2-1 | 002 :正常;012 :故障;102 :错误;112 :不可用 |

XF/T 545.3—20XX

| 8 | 压力气蚀报警 | 8-7 | 002 :正常;012 :报警;102 :错误;112 :不可用 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 稳压系统启闭状态 | 6-5 | 002 :不工作;012 :工作;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 未定义 | 4-1 |  |

消防泵转速信息协议定义应符合表 6 的要求。

表 6  消防泵转速信息

| PGN | 65290（00FF0A16） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新周期 | 1000 ms |  |  |
| P | 6 |  |  |
| 字节 | 信息名称 | 位定义 | 精度及范围 |
| 1-4 | 累计工作时间 |  | 1 min/bit,0 min ～ 4211081215 min |
| 5-6 | 转速 |  | 0.125 (r/min)/bit,0 r/min ～ 8031.875 r/min |
| 7 | 转速传感器状态 | 8-7 | 002 :正常;012 :故障;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 未定义 | 6-1 |  |
| 8 | 未定义 |  |  |

消防泵灭火剂信息协议定义应符合表 7 的要求。

表 7  消防泵灭火剂信息

| PGN | 65291（00FF0B16） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新周期 | 1000 ms |  |  |
| P | 6 |  |  |
| 字节 | 信息名称 | 位定义 | 精度及范围 |
| 1-4 | 水累计使用量 |  | 0.1 t/bit,0 t ～ 421108121.5 t |
| 5-6 | 水流量 |  | 0.1 (L/s)/bit,0 L/s ～ +1000 L/s |
| 7 | 水流量传感器状态 | 8-7 | 002 :正常;012 :故障;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 未定义 | 6-1 |  |

| 8 | 未定义 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

消防泵齿轮（轴承）箱温度信息协议定义应符合表 8 的要求。

表 8  消防泵齿轮（轴承）箱温度信息

| PGN | 65292（00FF0C16） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新周期 | 1000 ms |  |  |
| P | 6 |  |  |
| 字节 | 信息名称 | 位定义 | 精度及范围 |
| 1-4 | 未定义 |  |  |
| 5 | 齿轮（轴承）箱温度 |  | 1 ℃/bit,-40 ℃ ~ 210 ℃ , 偏移量为-40 ℃ |
| 6 | 温度传感器状态 | 8-7 | 002 :正常;012 :故障;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 齿轮（轴承)箱温度超限 状态 | 6-5 | 002 :温度正常;012 :温度高报警;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 未定义 | 4-1 |  |
| 7-8 | 未定义 |  |  |

XF/T 545.3—20XX

消防泵信息的 PGN 应符合附录 B 的规定。

消防泵信息的标识符 ID 应符合附录 C 的规定。

6.5  供泡沫液泵信息

供泡沫液泵转速信息协议定义应符合表9的要求。

表 9  供泡沫液泵转速信息

| PGN | 65297（00FF1116） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新周期 | 1000 ms |  |  |
| P | 6 |  |  |
| 字节 | 信息名称 | 位定义 | 精度及范围 |
| 1-4 | 累计工作时间 |  | 1 min/bit,0 min ～ 4211081215 min |
| 5-6 | 转速 |  | 0.125 (r/min)/bit,0 r/min ～ 8031.875 r/min |
| 7 | 转速传感器状态 | 8-7 | 002 :正常;012 :故障;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 未定义 | 6-1 |  |
| 8 | 未定义 |  |  |

供泡沫液泵灭火剂信息协议定义应符合表 10 的要求。

表 10  供泡沫液泵灭火剂信息

| PGN | 65298（00FF1216） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新周期 | 1000 ms |  |  |
| P | 6 |  |  |
| 字节 | 信息名称 | 位定义 | 精度及范围 |
| 1-4 | 泡沫液累计使用量 |  | 0.1 L/bit,0 L ～ 421108121.5 L |
| 5-6 | 泡沫液流量 |  | 0.1 (L/s)/bit，0 L/s ～ 1000 L/s |
| 7 | 泡沫液流量传感器状态 | 8-7 | 002 :正常;012 :故障;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 未定义 | 6-1 |  |
| 8 | 未定义 |  |  |

供泡沫液泵齿轮（轴承）箱温度信息协议定义应符合表 11 的要求。

表 11  供泡沫液泵齿轮（轴承）箱温度信息

| PGN | 65299（00FF1316） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新周期 | 1000 ms |  |  |
| P | 6 |  |  |
| 字节 | 信息名称 | 位定义 | 精度及范围 |
| 1-4 | 未定义 |  |  |
| 5 | 齿轮（轴承）箱温度 |  | 1 ℃/bit,-40 ℃ ~ 210 ℃ , 偏移量为-40 ℃ |
| 6 | 温度传感器状态 | 8-7 | 002 :正常;012 :故障;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 齿轮（轴承）箱温度超限 状态 | 6-5 | 002 :温度正常;012 :温度高报警;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 未定义 | 4-1 |  |
| 7-8 | 未定义 |  |  |

XF/T 545.3—20XX

供泡沫液泵信息的 PGN 应符合附录 B 的规定。

供泡沫液泵信息的标识符 ID 应符合附录 C 的规定。

6.6  真空泵信息

真空泵运行信息协议定义应符合表12的要求。

表 12  真空泵运行信息

| PGN | 65301（00FF1516） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新周期 | 1000 ms |  |  |
| P | 6 |  |  |
| 字节 | 信息名称 | 位定义 | 精度及范围 |
| 1 | 真空泵工作状态 | 8-7 | 002 :停止;012 :工作;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 真空泵报警状态 | 6-5 | 002 :正常;012 :报警;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 未定义 | 4-1 |  |
| 2-8 | 未定义 |  |  |

真空泵信息的 PGN 应符合附录 B 的规定。

真空泵信息的标识符 ID 应符合附录 C 的规定。

6.7  压缩空气泡沫系统信息

压缩空气泡沫系统运行信息协议定义应符合表13的要求。

表 13  压缩空气泡沫系统运行信息

| PGN | 65303（00FF1716） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新周期 | 1000 ms |  |  |
| P | 6 |  |  |
| 字节 | 信息名称 | 位定义 | 精度及范围 |
| 1-2 | 泡沫液流量 |  | 0.1 (L/s)/bit,0 L/s ～ 1000 L/s |
| 3-4 | 水流量 |  | 0.1 (L/s)/bit,0 L/s ～ 1000 L/s |

| 5 | 空气压力 |  | 10 kPa/bit,0 kPa ～ 1000 kPa |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 气液混合比 |  | 1 %/bit,0 % ～ 100 % |
| 7 | 泡沫液混合比例 |  | 0.1 %/bit,0 % ～ 10 % |
| 8 | 控制单元运行状态 | 8-7 | 002 :正常;012 :故障;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 未定义 | 6-1 |  |

压缩空气泡沫系统累计工作信息协议定义应符合表14的要求。

表 14  压缩空气泡沫系统累计工作信息

| PGN | 65304（00FF1816） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新周期 | 1000 ms |  |  |
| P | 6 |  |  |
| 字节 | 信息名称 | 位定义 | 精度及范围 |
| 1-4 | 累计工作时间 |  | 1 min/bit,0 min ～ 4211081215 min |

XF/T 545.3—20XX

| 5 | 泡沫比例控制阀1状态 | 8-7 | 002 :正常;012 :故障;102 :错误;112 :不可用 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 泡沫比例控制阀2状态 | 6-5 | 002 :正常;012 :故障;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 未定义 | 4-1 |  |
| 6 | 泡沫比例控制阀 1 开度 |  | 0.5 %/bit,0 % ～ 100 % |
| 7 | 泡沫比例控制阀 2 开度 |  | 0.5 %/bit,0 % ～ 100 % |
| 8 | 未定义 |  |  |

压缩空气泡沫系统干湿度调节阀状态信息协议定义应符合表15的要求。

表 15  压缩空气泡沫系统干湿度调节阀状态信息

| PGN | 65305（00FF1916） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新周期 | 1000 ms |  |  |
| P | 6 |  |  |
| 字节 | 信息名称 | 位定义 | 精度及范围 |
| 1 | CAFS 干湿度调节阀 1 状 态 | 8-7 | 002 :正常;012 :故障;102 :错误;112 :不可用 |
| 1 | CAFS 干湿度调节阀 2 状 态 | 6-5 | 002 :正常;012 : 故障;102 :错误;112 :不可用 |
|  | CAFS 干湿度调节阀 3 状 态 | 4-3 | 002 :正常;012 : 故障;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 未定义 | 2-1 |  |
| 2 | CAFS 干湿度调节阀 1 开 度 |  | 0.5 %/bit,0 % ～ 100 % |
| 3 | CAFS 干湿度调节阀 2 开 度 |  | 0.5 %/bit,0 % ～ 100 % |
| 4 | CAFS 干湿度调节阀 3 开 度 |  | 0.5 %/bit,0 % ～ 100 % |
| 5-8 | 未定义 |  |  |

压缩空气泡沫系统信息的 PGN 应符合附录 B 的规定。

压缩空气泡沫系统信息的标识符 ID 应符合附录 C 的规定。

6.8  消防炮信息

消防炮运行信息协议定义应符合表16的要求。

表 16  消防炮运行信息

| PGN | 65307（00FF1B16） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新周期 | 1000 ms |  |  |
| P | 6 |  |  |
| 字节 | 信息名称 | 位定义 | 精度及范围 |
| 1-2 | 出口压力 |  | 0.5 kPa/bit,0 kPa ～ 10000 kPa |
| 3 | 俯仰角度 |  | 1 º/bit,-90 º ~ 150 º,偏移量为-90 º |
| 4-5 | 回转角度 |  | 1 º/bit,0 º ~ 360 º |

XF/T 545.3—20XX

| 6 | 升降云台高度 |  | 0.01 m/bit,0 m ～ 2.5 m |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 流量 |  | 1 L/S,0 L/S ～ 250 L/S |
| 8 | 未定义 |  |  |

消防炮状态信息协议定义应符合表 17 的要求。

表 17  消防炮状态信息

| PGN | 65308（00FF1C16） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新周期 | 1000 ms |  |  |
| P | 6 |  |  |
| 字节 | 信息名称 | 位定义 | 精度及范围 |
| 1-4 | 累计工作时间 |  | 1 min/bit,0 min ～ 4211081215 min |
| 5 | 复位状态 | 8-7 | 002 :已复位;012 :未复位;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 管路阀门开关状态 | 6-5 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 出水管路开关状态 | 4-3 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 开花直流转换状态 | 2-1 | 002 :开花;012 :直流;102 :错误;112 :不可用 |
| 6 | 自摆状态 | 8-7 | 002 :关闭;012 :开启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 半/全流量状态 | 6-5 | 002 :半流量;012 :全流量;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 避障功能开启状态 | 4-3 | 002 :未开启;012 :开启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 消防炮报警状态 | 2-1 | 002 :正常;012 :故障;102 :错误;112 :不可用 |
| 7-8 | 未定义 |  |  |

消防炮信息的 PGN 应符合附录 B 的规定。

消防炮信息的标识符 ID 应符合附录 C 的规定。

6.9  干粉罐信息

干粉罐信息协议定义应符合表18的要求。

表 18  干粉罐信息

| PGN | 65310（00FF1E16） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新周期 | 1000 ms |  |  |
| P | 6 |  |  |
| 字节 | 信息名称 | 位定义 | 精度及范围 |
| 1-2 | 重量 |  | 1 kg/bit,0 kg ～ 10000 kg |
| 3-8 | 未定义 |  |  |

干粉罐信息的 PGN 应符合附录 B 的规定。

干粉罐信息的标识符 ID 应符合附录 C 的规定。

6.10  容罐信息

容罐信息协议定义应符合表19的要求。

XF/T 545.3—20XX

表 19  容罐信息

| PGN | 65312（00FF2016） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新周期 | 1000 ms |  |  |
| P | 6 |  |  |
| 字节 | 信息名称 | 位定义 | 精度及范围 |
| 1 | 容罐液位 |  | 1 %/bit,0 % ～ 100 % |
| 2 | 液位传感器状态 | 8-7 | 002 :正常;012 :故障;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 液位低限状态 | 6-5 | 002 :液位正常;012 :液位低报警;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 未定义 | 4-1 |  |
| 3-8 | 未定义 |  |  |

容罐信息的 PGN 应符合附录 B 的规定。

容罐信息的标识符 ID 应符合附录 C 的规定。

6.11  阀门启闭信息

阀门启闭信息1协议定义应符合表20的要求。

表 20  阀门启闭信息 1

| PGN | 65314（00FF2216） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新周期 | 1000 ms |  |  |
| P | 6 |  |  |
| 字节 | 信息名称 | 位定义 | 精度及范围 |
| 1 | 水罐左侧注水阀门启闭状态 | 8-7 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 水罐右侧注水阀门启闭状态 | 6-5 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 水罐后部注水阀门启闭状态 | 4-3 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 未定义 | 2-1 |  |
| 2 | 水罐到泵出水阀门 1 启闭状态 | 8-7 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 水罐到泵出水阀门 2 启闭状态 | 6-5 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 水罐排水阀门启闭状态 | 4-3 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |

|  | 未定义 | 2-1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 泵高低压切换阀门启闭状态 | 8-7 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 泵往罐注水阀门启闭状态 | 6-5 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 泵余水排放阀门启闭状态 | 4-3 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 真空引水阀门启闭状态 | 2-1 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
| 4 | 车顶炮阀门 1 启闭状态 | 8-7 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 车顶炮阀门 2 启闭状态 | 6-5 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 车顶炮阀门 3 启闭状态 | 4-3 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 车顶炮阀门 4 启闭状态 | 2-1 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
| 5 | 车前炮阀门启闭状态 | 8-7 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 车身自保喷淋阀启闭状态 | 6-5 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 车底自保喷淋阀启闭状态 | 4-3 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 未定义 | 2-1 |  |

XF/T 545.3—20XX

| 6 | A 类泡沫注液阀门启闭状态 | 8-7 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A 类泡沫出液阀门启闭状态 | 6-5 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | A 类泡沫冲洗阀门启闭状态 | 4-3 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | A 类泡沫排液阀门启闭状态 | 2-1 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
| 7 | A 类泡沫外吸阀门启闭状态 | 8-7 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | A 类泡沫充液阀门启闭状态 | 6-5 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 未定义 | 4-1 |  |
| 8 | 未定义 |  |  |

阀门启闭信息2协议定义应符合表21的要求。

表 21  阀门启闭信息 2

| PGN | 65315（00FF2316） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新周期 | 1000 ms |  |  |
| P | 6 |  |  |
| 字节 | 信息名称 | 位定义 | 精度及范围 |
| 1 | B 类泡沫注液阀门启闭 状态 | 8-7 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | B 类泡沫 出液阀门启闭 状态 | 6-5 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | B 类泡沫冲洗阀门启闭 状态 | 4-3 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | B 类泡沫排液阀门启闭 状态 | 2-1 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
| 2 | B 类泡沫外吸阀门启闭 状态 | 8-7 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | B 类泡沫充液阀门启闭 | 6-5 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |

|  | 状态 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 未定义 | 4-1 |  |
| 3 | CAFS 左侧出口阀门启闭 状态 | 8-7 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | CAFS 右侧出口阀门启闭 状态 | 6-5 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 未定义 | 4-1 |  |
| 4 | 干粉出口阀门启闭状态 | 8-7 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 干粉罐排放阀门启闭状 态 | 6-5 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 氮气排放阀门启闭状态 | 4-3 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 管道吹扫阀门启闭状态 | 2-1 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
| 5 | 卷盘出口阀门 1 启闭状 | 8-7 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |

XF/T 545.3—20XX

|  | 态 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 卷盘出口阀门 2 启闭状 态 | 6-5 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 卷盘出口阀门 3 启闭状 态 | 4-3 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 卷盘出口阀门 4 启闭状 态 | 2-1 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
| 6-8 | 未定义 |  |  |

阀门启闭信息的 PGN 应符合附录 B 的规定。

阀门启闭信息的标识符 ID 应符合附录 C 的规定。

6.12  B 类泡沫比例混合器信息

B类泡沫比例混合器信息协议定义应符合表22的要求。

表 22  B 类泡沫比例混合器信息

| PGN | 65317（00FF2516） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新周期 | 1000 ms |  |  |
| P | 6 |  |  |
| 字节 | 信息名称 | 位定义 | 精度及范围 |
| 1-4 | 累计工作时间 |  | 1 min/bit,0 min ～ 4211081215 min |
| 5 | 泡沫液混合比例 |  | 0.1 %/bit,0 % ～ 10 % |
| 6 | 控制单元状态 | 8-7 | 002 :正常;012 :故障;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 泡沫比例控制阀1状态 | 6-5 | 002 :正常;012 :故障;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 泡沫比例控制阀2状态 | 4-3 | 002 :正常;012 :故障;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 泡沫比例控制阀3状态 | 2-1 | 002 :正常;012 :故障;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 泡沫比例控制阀1启闭状 态 | 8-7 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |

| 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 泡沫比例控制阀2启闭状 态 | 6-5 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 泡沫比例控制阀3启闭状 态 | 4-3 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 未定义 | 2-1 |  |
| 8 | B类泡沫引射阀门启闭状 态 | 8-7 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | B类泡沫旁通阀门启闭状 态 | 6-5 | 002 :闭;012 :启;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 未定义 | 4-1 |  |

B类泡沫比例混合器控制阀开度信息协议定义应符合表23的要求。

XF/T 545.3—20XX

表 23  B 类泡沫比例混合器控制阀开度信息

| PGN | 65318（00FF2616） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新周期 | 1000 ms |  |  |
| P | 6 |  |  |
| 字节 | 信息名称 | 位定义 | 精度及范围 |
| 1 | 泡沫比例控制阀1开度 |  | 0.4 %/bit,0 % ～ 100 % |
| 2 | 泡沫比例控制阀2开度 |  | 0.4 %/bit,0 % ～ 100 % |
| 3 | 泡沫比例控制阀3开度 |  | 0.4 %/bit,0 % ～ 100 % |
| 4-8 | 未定义 |  |  |

B 类泡沫比例混合器信息的 PGN 应符合附录 B 的规定。

B 类泡沫比例混合器信息的标识符 ID 应符合附录 C 的规定。

6.13  空气压缩机信息

空气压缩机信息协议定义应符合表24的要求。

表 24  空气压缩机信息

| PGN | 65320（00FF2816） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新周期 | 1000 ms |  |  |
| P | 6 |  |  |
| 字节 | 信息名称 | 位定义 | 精度及范围 |
| 1-2 | 空气流量 |  | 1 L/bit,0 L ～ 10000 L |
| 3-4 | 容器内压力 |  | 1 kPa/bit,0 kPa ～ 40000 kPa |
| 5 | 容器温度 |  | 1 ℃/bit,-40 ℃ ~ 210 ℃ , 偏移量为-40 ℃ |
| 6-7 | 转速 |  | 1 (r/min)/bit,0 r/min ～ 10000 r/min |
| 8 | 容器超压状态 | 8-7 | 002 :正常;012 :报警;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 容器超温状态 | 6-5 | 002 :正常;012 :报警;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 超速状态 | 4-3 | 002 :正常;012 :报警;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 未定义 | 2-1 |  |

空气压缩机累计工作时间信息协议定义应符合表 25 的要求。

表 25  空气压缩机累计工作时间信息

| PGN | 65321（00FF2916） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新周期 | 30000 ms |  |  |
| P | 6 |  |  |
| 字节 | 信息名称 | 位定义 | 精度及范围 |
| 1-4 | 累计工作时间 |  | 1 min/bit，0 min ～ 4211081215 min |
| 5-8 | 未定义 |  |  |

空气压缩机信息的 PGN 应符合附录 B 的规定。

空气压缩机信息的标识符 ID 应符合附录 C 的规定。

XF/T 545.3—20XX

6.14  压力容器信息

压力容器信息协议定义应符合表26的要求。

表 26  压力容器信息

| PGN | 65323（00FF2B16） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新周期 | 1000 ms |  |  |
| P | 6 |  |  |
| 字节 | 信息名称 | 位定义 | 精度及范围 |
| 1-2 | 容器气体压力 |  | 1 kPa/bit,0 kPa ～ 40000 kPa |
| 3-8 | 未定义 |  |  |

压力容器信息的 PGN 应符合附录 B 的规定。

压力容器信息的标识符 ID 应符合附录 C 的规定。

6.15  液压油泵信息

液压油泵信息协议定义应符合表27的要求。

表 27  液压油泵信息

| PGN | 65325（00FF2D16） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新周期 | 1000 ms |  |  |
| P | 6 |  |  |
| 字节 | 信息名称 | 位定义 | 精度及范围 |
| 1-4 | 累计工作时间 |  | 1 min/bit,0 min ～ 4211081215 min |
| 5 | 温度 |  | 1 ℃/bit,-40 ℃ ~ 210 ℃ , 偏移量为-40 ℃ |
| 6-7 | 压力 |  | 1 kPa/bit,0 kPa ～ 40000 kPa |
| 8 | 运行状态 | 8-7 | 002 :正常;012 :故障;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 未定义 | 6-1 |  |

液压油泵信息的 PGN 应符合附录 B 的规定。

液压油泵信息的标识符 ID 应符合附录 C 的规定。

6.16  发电设备信息

发电设备信息协议定义应符合表28的要求。

表 28  发电设备信息

| PGN | 65327（00FF2F16） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新周期 | 1000 ms |  |  |
| P | 6 |  |  |
| 字节 | 信息名称 | 位定义 | 精度及范围 |
| 1-2 | 输出电压 |  | 1 V/bit,0 V ～ 400 V |
| 3 | 输出电流A |  | 1 A/bit,0 A ～ 250 A |
| 4 | 输出电流B |  | 1 A/bit,0 A ～ 250 A |
| 5 | 输出电流C |  | 1 A/bit,0 A ～ 250 A |

XF/T 545.3—20XX

| 6 | 输出频率 |  | 1 Hz/bit,0 Hz ～ 50 Hz |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 负载的功率因数 |  | 0.01/bit,0 ～ 1.0 |
| 8 | 绝缘报警状态 | 8-7 | 002 :正常;012 :报警;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 三相电源负载输出不平 衡报警状态 | 6-5 | 002 :正常;012 :报警;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 运行状态 | 4-3 | 002 :正常;012 :故障;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 未定义 | 2-1 |  |

发电设备累计工作时间信息协议定义应符合表 29 的要求。

表 29  发电设备累计工作时间信息

| PGN | 65328（00FF3016） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新周期 | 30000 ms |  |  |
| P | 6 |  |  |
| 字节 | 信息名称 | 位定义 | 精度及范围 |
| 1-4 | 累计工作时间 |  | 1 min/bit,0 min ～ 4211081215 min |
| 5-8 | 未定义 |  |  |

发电设备信息的 PGN 应符合附录 B 的规定。

发电设备信息的标识符 ID 应符合附录 C 的规定。

6.17  底盘充电充气设备信息

底盘充电充气设备信息协议定义应符合表30的要求。

表 30  底盘充电充气设备信息

| PGN | 65330（00FF3216） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新周期 | 1000 ms |  |  |
| P | 6 |  |  |
| 字节 | 信息名称 | 位定义 | 精度及范围 |
| 1-2 | 充电电压 |  | 0.1 V/bit,0 V ～ 30 V |

| 3 | 充电电流 |  | 0.1 A/bit,0 A ～ 25 A |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 充气气压 |  | 10 kPa/bit,0 kPa ～ 1000 kPa |
| 5 | 市电连接状态 | 8-7 | 002 :未连接;012 :连接;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 外充气设备连接状态 | 6-5 | 002 :未连接;012 :连接;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 充电状态 | 4-3 | 002 :未充电;012 :充电中;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 充气状态 | 2-1 | 002 :未充气;012 :充气中;102 :错误;112 :不可用 |
| 6 | 设备运行状态 | 8-7 | 002 :正常;012 :故障;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 未定义 | 6-1 |  |
| 7-8 | 未定义 |  |  |

底盘充电充气设备信息的 PGN 应符合附录 B 的规定。

底盘充电充气设备信息的标识符 ID 应符合附录 C 的规定。

XF/T 545.3—20XX

6.18  加热设备运行信息

加热设备运行信息协议定义应符合表31的要求。

表 31  加热设备运行信息

| PGN | 65332（00FF3416） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新周期 | 1000 ms |  |  |
| P | 6 |  |  |
| 字节 | 信息名称 | 位定义 | 精度及范围 |
| 1 | 水罐加热温度 |  | 1 ℃/bit,-40 ℃ ~ 210 ℃ , 偏移量为-40 ℃ |
| 2 | 泡沫液罐1#加热温度 |  | 1 ℃/bit,-40 ℃ ~ 210 ℃ , 偏移量为-40 ℃ |
| 3 | 泡沫液罐2#加热温度 |  | 1 ℃/bit,-40 ℃ ~ 210 ℃ , 偏移量为-40 ℃ |
| 4 | 水罐加热器工作状态 | 8-7 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 泡沫液罐1#加热器工作 状态 | 6-5 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 泡沫液罐2#加热器工作 状态 | 4-3 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 乘驾室暖风机工作状态 | 2-1 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
| 5 | 泵室暖风机工作状态 | 8-7 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 未定义 | 6-1 |  |
| 6 | 水罐加热器运行状态 | 8-7 | 002 :正常;012 :故障;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 泡沫液罐1#加热器运行 状态 | 6-5 | 002 :正常;012 :故障;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 泡沫液罐1#加热器运行 状态 | 4-3 | 002 :正常;012 :故障;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 乘驾室暖风机运行状态 | 2-1 | 002 :正常;012 :故障;102 :错误;112 :不可用 |
| 7 | 泵室暖风机运行状态 | 8-7 | 002 :正常;012 :故障;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 未定义 | 6-1 |  |
| 8 | 未定义 |  |  |

加热设备运行信息的 PGN 应符合附录 B 的规定。

加热设备运行信息的标识符 ID 应符合附录 C 的规定。

6.19  卷帘门开关状态信息

卷帘门开关状态信息协议定义应符合表32的要求。

表 32  卷帘门开关状态信息

| PGN | 65334（00FF3616） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新周期 | 1000 ms |  |  |
| P | 6 |  |  |
| 字节 | 信息名称 | 位定义 | 精度及范围 |
| 1 | 左1卷帘门开关状态 | 8-7 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 左2卷帘门开关状态 | 6-5 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |

XF/T 545.3—20XX

|  | 左3卷帘门开关状态 | 4-3 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 左4卷帘门开关状态 | 2-1 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
| 2 | 左5卷帘门开关状态 | 8-7 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 左6卷帘门开关状态 | 6-5 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 左7卷帘门开关状态 | 4-3 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 左8卷帘门开关状态 | 2-1 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
| 3 | 右1卷帘门开关状态 | 8-7 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 右2卷帘门开关状态 | 6-5 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 右3卷帘门开关状态 | 4-3 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 右4卷帘门开关状态 | 2-1 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
| 4 | 右5卷帘门开关状态 | 8-7 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 右6卷帘门开关状态 | 6-5 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 右7卷帘门开关状态 | 4-3 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 右8卷帘门开关状态 | 2-1 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
| 5 | 后卷帘门开关状态 | 8-7 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 未定义 | 6-1 |  |
| 6 | 左上翻板门开关状态 | 8-7 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 左下翻板门开关状态 | 6-5 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 右上翻板门开关状态 | 4-3 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 右下翻板门开关状态 | 2-1 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
| 7 | 后翻板门开关状态 | 8-7 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 未定义 | 6-1 |  |
| 8 | 未定义 |  |  |

卷帘门开关状态信息的 PGN 应符合附录 B 的规定。

卷帘门开关状态信息的标识符 ID 应符合附录 C 的规定。

6.20  车门开关状态信息

车门开关状态信息协议定义应符合表33的要求。

表 33  车门开关状态信息

| PGN | 65336（00FF3816） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新周期 | 1000 ms |  |  |
| P | 6 |  |  |
| 字节 | 信息名称 | 位定义 | 精度及范围 |
| 1 | 左1车门开关状态 | 8-7 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 左2车门开关状态 | 6-5 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 左3车门开关状态 | 4-3 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 未定义 | 2-1 |  |
| 2 | 右1车门开关状态 | 8-7 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 右2车门开关状态 | 6-5 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 右3车门开关状态 | 4-3 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |

XF/T 545.3—20XX

|  | 未定义 | 2-1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-8 | 未定义 |  |  |

车门开关状态信息的 PGN 应符合附录 B 的规定。

车门开关状态信息的标识符 ID 应符合附录 C 的规定。

6.21  踏板开关状态信息

踏板开关状态信息协议定义应符合表34的要求。

表 34  踏板开关状态信息

| PGN | 65338（00FF3A16） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新周期 | 1000 ms |  |  |
| P | 6 |  |  |
| 字节 | 信息名称 | 位定义 | 精度及范围 |
| 1 | 左1踏板开关状态 | 8-7 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 左2踏板开关状态 | 6-5 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 左3踏板开关状态 | 4-3 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 左4踏板开关状态 | 2-1 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
| 2 | 左5踏板开关状态 | 8-7 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 左6踏板开关状态 | 6-5 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 左7踏板开关状态 | 4-3 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 左8踏板开关状态 | 2-1 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
| 3 | 右1踏板开关状态 | 8-7 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 右2踏板开关状态 | 6-5 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 右3踏板开关状态 | 4-3 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 右4踏板开关状态 | 2-1 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
| 4 | 右5踏板开关状态 | 8-7 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 右6踏板开关状态 | 6-5 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |
|  | 右7踏板开关状态 | 4-3 | 002 :关;012 :开;102 :错误;112 :不可用 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/386111024021010051