# 建设项目环境影响报告表

项 目名称 ：  祥用（云浮 市 ）石材加工有 限 公 司

年产 1.08 万平方米规格板建设项 目

建设单位 ：  祥用（云浮市 ）石材加工有限公司

编制 日期 ：2019 年 5 月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单

位编制。

1. 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字（两个英文

字段作一个汉字）。

2. 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别----按国标填写。

4. 总投资----指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、 医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保

护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结 论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建

设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7. 预审意见---- 由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不

填。

8. 审批意见---- 由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	6

环境质量状况 	9

评价适用标准	12

建设项目工程分析 	14

项目主要污染物产生及预计排放情况	20

环境影响分析 	21

项目所采取的污染防治措施及预期治理效果	28

结论与建议	29

附件：

| 附件 1 | 营业执照 |
| --- | --- |
| 附件 2 | 法人身份证 |
| 附件 3 | 国土证 |
| 附件 4 | 建设用地规划许可证 |
| 附件 5 | 租赁合同 |
| 附件 6 | 监测报告 |
| 附件 7 | 委托书 |
| 附件 8 | 建设项目大气环境影响评价自查表 |
| 附件 9 | 建设项目环评审批基础信息表 |

建设项目基本情况

| 项目名称 | 祥用（云浮市）石材加工有限公司年产 1.08 万平方米规格板建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 祥用（云浮市）石材加工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥一区地段（即华和石材（云浮） 有限公司后背） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  | / |  | 邮政编码 |  | / |  |  |
| 建设地点 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥一区地段（即华和石材（云浮） 有限公司后背） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | / |  |  |  |  |  |  |  | 备案文号 | / |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | 建筑用石加工 （C3032） |  |  |  |  |
| 占地面积(m2) | 732.586 |  |  |  |  |  |  |  | 绿化面积 (m2) | / |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 230 |  |  | 环保投资 （万元） |  |  |  |  | 50 | 环保投资占总 投资比例 |  |  | 21.7% |  |
| 评价经费 （万元） | / |  |  |  |  |  |  |  | 预期投产 日期 | 2019 年 7 月 |  |  |  |  |

工程内容及规模 一、项目由来 云浮市的经济发展与石材紧密相连。 “石城”之美誉最初是源于境内有着极为丰富的 蕴藏量达 13.8 亿立方米的大理石、花岗岩资源； 同时， 石材加工历史悠久， 最早可追溯 到明代嘉靖年间。云浮市确立打造国际知名“石都” 的目标，加强石材业发展总体规划， 建成国际石材城， 全面推动产品质量管理和参与 ISO9002 质量认证工作， 走品牌化、国 际化道路，推动石材产业实现新一轮腾飞。近些年，云浮市分别被中国石材工业协会、 中国建筑材料流通协会授予“ 中国石材基地中心” 、 “ 中国人造石之都”和“ 中国石材流通 示范基地”等称号。 在上述政策和地方行业特色背景下， 祥用（云浮市） 石材加工有限公司通过市场调

研，拟投资 230 万元在云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥一区地段（即华和石材（云 浮）有限公司后背） 建设祥用（云浮市） 石材加工有限公司年产 1.08 万平方米规格板建 设项目（以下简称“本项目”），本项目直接租用云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥 一区地段（即华和石材（云浮）有限公司后背） 国土证号为“云府国用（2014）第 0110 号” （土地用途为工业用地）的厂房用于石材的加工、销售和办公。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项 目环境影响评价分类管理名录》的要求， 本项目应进行环境影响评价， 编制环境影响评 价报告表。受祥用（云浮市） 石材加工有限公司委托， 我单位承担了本项目的环境影响 评价工作。接受委托后， 我们组织有关技术人员， 在现场调查和监测的基础上， 本着“科 学、公正、客观” 的态度，编制了本项目环境影响报告表。 # 二、地理位置及周围概况 项目位于云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥一区地段（即华和石材（云浮） 有 限公司后背），用地中心的地理坐标为： 北纬 22.932414°,东经 112.173202 ° （具体见 附图 1）。项目东南侧、南侧和西侧为其他石材厂， 东北侧兴业二路（根据《云浮市公路 网规划（2009-2030）》， 兴业二路不属于城市主干道、次干道）为其他石材厂。项目 四至情况见图 1。

图 1 项目周边四至图

| 三、主要技术经济指标 1、建设规模及建设内容 本项目位于云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥一区地段（即华和石材（云浮） 有限公司后背），项目总投资 230 万元， 建设单位直接租用云浮市云城区安塘街道赤村 村委格木桥一区地段（即华和石材（云浮） 有限公司后背） 的一个占地面积为 732.586m2 的现有厂房用于生产与办公， 主要从事石材的加工与销售。项目具体建设工程组成如表 1 所示， 项目投资概况见表 2 ，平面布置见附图 3。 表 1 项目主要工程内容组成一览表 序号; 项目分类; 具体建设内容; 建设规模; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 年产 1.08 万平方米规格板; 租用现有厂房，不涉及基建 工程. 2; 辅助工程; 办公室; 建筑面积约 132m2; 共两层. 3; 公用工程; 供排水系统; 年用水 815.7m3/a; 市政给水管网供应. 供电系统; 年耗电 2150kW·h; 市政供电管网供应. 4; 环保工程; 污水沉淀池; 处理生产废水 5904.9m3/a; 设 1 个四级沉淀池，总规格： 9m*4m*3m. 三级化粪池; 处理生活污水 75.6m3/a; /. 粉尘收集处理设 备; /; 位于干磨房内. 表 2 项目投资情况一览表 |
| --- |
| 序号 | 投资内容 | 投资项目 | 费用（万元） |  |
| 1 | 生产设备及 原材料 | 桥切机 3 台 | 40 |  |
| 2 |  | 仿形机 2 台 | 6 |  |
| 3 |  | 切边机 1 台 | 3 |  |
| 4 |  | 5t 天车 1 台 | 12 |  |
| 5 |  | 原材料（一年） | 48 |  |
| 6 | 辅助设施 | 成品架、排架 | 1 |  |
| 7 |  | 招牌广告 | 14 |  |

| 8 | 环保投资 | 化粪池 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | 循环水泵和沉淀池 | 18 |  |
| 10 |  | 配套水喷淋设施、抽风机、收尘设备等 | 20 |  |
| 11 |  | 减震、隔声、消声等措施 | 2 |  |
| 12 |  | 设固废收集场所，石材边角料定期委托专业石材废渣 处理； 沉淀渣定位委托相关企业清捞和处理 | 5 |  |
| 13 | 基建 | 人工费用 | 3 |  |
| 14 |  | 地面水泥硬底化 | 5 |  |

| 15 |  | 办公楼建设 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | 水电安装 | 3 |  |
| 17 | 厂房 | 租金（5 年） | 35 |  |
| 合计 |  |  | 230 |  |
| 2、主要产品 本项目主要利用大理石板材、花岗岩板材进行加工，生产规格板， 年产量 1.08 万平 方米。 3 、主要设备 本项目主要生产设备详见表 3。 表 3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 加工工序; 备注. 1; 桥切机; 3 台; 切割; 湿法. 2; 仿形机; 2 台; 仿形; 湿法. 3; 切边机; 1 台; 切割; 湿法. 4; 5t 天车; 1 台; /; /. 4、主要原（辅）材料消耗量 （1）主要原（辅） 材料消耗量 根据业主提供的资料，本项目主要原（辅）材料消耗量见表 4。 表 4 主要原、辅材料消耗量 原料名称; 年使用量; 备注. 大理石光板; 8000 平方米; 重量： 448t 厚度：20mm（外购）. 花岗岩板材; 4000 平方米; 重量： 208t 厚度：20mm（外购）. 四、工作人员及工作时间 本项目定员职工 7 人，均不在项目内食宿；项目工作实行 1 班 8 小时工作制， 每年 生产 300 天，年生产时间为 2400 小时。 五、公用工程 |

（1）给排水 根据业主提供资料， 项目用水主要来自于市政给水管网供应，本项目总用水量约为 815.7m3/a（其中生产用水量为 656.1m3/a，生活用水量为 84m3/a），本项目生产废水排入 沉淀池， 作为循环水回用， 不外排； 员工生活污水排放量为 75.6m3/a，经化粪池处理后，

4

用作厂区周边的林地灌溉。 （2）供电系统 项目用电由所在地供电所提供，设置一个配电箱，厂区年耗电量 2150kW·h，主要 用于石材生产的设备运行。 六、产业政策相符性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），本项目属于 C3032 建筑用石加工， 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 44 号） 及其修改单（生 态环境部令第 1 号），本项目的行业类别为“十九、非金属矿物制品业”中的“51、石 灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”。经查，项目不属于《产业结构调 整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）限制类和淘汰类项目，属于允许类项目；不 属于《广东省主体功能区产业准入负面清单（2018 年本） 》中的限制准入项目。因此本 项目的建设符合国家和省的产业政策。 七、选址合法合理性分析 本项目位于云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥一区地段（即华和石材（云浮） 有限公司后背），根据项目所在地国土证，国土证号为“云府国用（2014）第 0110 号” （见附件 7），项目所在地块用地性质为工业用地，可从事工业生产项目。 根据初城工业园规划图，本项目位于初城工业园范围内，详见附图 7；根据云浮市 城东片区控制详细规划图，本项所在位置属于工业用地。 因此， 从项目用地性质、发展 的合理规划性来说，项目的选址合法合理。 因此，从项目用地性质、发展的合理规划性来说，项目的选址合法合理。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目租用位于云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥一区地段（即华和石材（云 浮）有限公司后背），项目区周边主要为其他石材企业、道路和空山地。本项目不存在 基建施工，存在的主要污染问题为周边石材企业产生的无组织扬尘、噪声及工业固废； 以及周边道路产生的交通扬尘、汽车尾气及噪声等。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样 性等） # 1、地理位置 本项目位于云浮市云城区。 云浮 市位于广 东省 中西部 ，西江 中游 以南 ，地处北纬 22°22′~23°19′ ，东经 111°03′~112°31′。云浮市东、东南与肇庆市、佛山市和江门市交界， 南与阳江市、茂名 市相邻， 西与广西梧州接壤， 北临西江， 与肇庆市的封开县、德庆县隔江相望。市区陆 路距肇庆 60 公里、距广州 160 公里， 水路距广州 58 海里、距香港 177 海里， 上溯广西 梧州 60 海里。云浮市地理位置重要，背靠大西南，面向珠江三角洲，是广东省通往大 西南桂、黔、滇、蜀等省（区） 的门户， 是沟通大西南各省（区） 与东部珠江三角洲以 及港、澳的通道。 云城区位于云浮市西北部， 广东省西部， 西江南岸。云城区东邻肇庆高要市， 南连 新兴县， 西靠云安县， 北邻肇庆德庆县。云浮市云城区地处东经 112° 10′至 112° 19′之间、 北纬 22 ° 48′至 23 ° 7′之间，总面积 762 平方千米。 # 2、地质地貌 云浮市地域地质上处于云开山脉隆起带之中部，构造复杂，区内成矿地质条件好， 由褶皱和断裂发育而成， 境内峰峦叠嶂， 丘陵起伏， 形成奇特的岩溶地貌,是我国重要的 多金属矿化集中区之一。地势总体西南高东北低。地形呈阶梯状。全市最高峰是位于罗 定市与信宜市交界的龙须顶，海拔 1327 米。 # 3、气候 云浮市地处北回归线南侧，属南亚热带季风气候区。终年气候温暖，夏长无严冬， 雨量充沛， 光照充足， 雨热同季， 无霜期长。春季阴雨天气多， 雨量少； 夏季高温多雨， 雷暴日数多；秋季凉爽， 气候宜人；冬季干燥少雨，阳光充足。年平均气温 21.4-22℃ 之间， 7 月平均气温 28.7℃ , 1 月平均气温 12℃以上，极端最高气温 38.8℃,极端最低 气温-2.3℃, 年平均日照时数为 1700- 1870 小时之间， 最多达 2267 小时， 最少也有 1560 小时。年平均雨量为 1400- 1660 毫米之间，最多年份达 2864 毫米， 最少年也达 1112.3

毫米， 降雨量年内分布不均， 多集中在夏秋两季， 雨季从 4 月上旬开始至 9 月下旬结束；

4-9 月降雨量占全年的 80%左右。虽然雨热同期，利于水稻等作物生长繁殖。但由于过 于集中， 往往造成冬、春干旱， 甚至冬春连旱。由于气温高， 蒸发量大，多年平均达 1635 毫米，最多达 1810 毫米，最少为 1545 毫米，以 7 、8 月份最大， 1、2 月份最小。在雨 季一般降雨量大于蒸发量， 旱季则反之。季风明显， 冬、春多东北风， 风力 3-4 级， 夏、 秋多东南风，风力达 4 级。 5-9 月常受台风侵袭，风力达 6-9 级。 # 4、水文 云城区内有西江、 安塘河等大小河流 10 多条。 本项目的附近水体为安塘河。安塘河由北向南贯穿安塘街道，主要受纳沿岸企业、 居民排放的废水污水。 # 5、土地和动植物资源 云城区内土壤类别多样，可分为黄壤、红壤、赤红壤、潮沙泥土和水稻土。 云城区地处亚热带，土地丘陵多，夏长冬短，雨热同季。植物资源本应十分丰富， 但长期以来，由于农垦、放牧、坎伐、开发等活动的影响，原生植被大部分遭到破坏， 现今植被以较能抗旱的松杉为主，亦有竹子、油茶及其他杂树。 # 6、资源和生物多样性 本建设项目所在区域云城区区内物产资源丰富， 矿产资源更是得天独厚。全区已探 明的金、银、铜、铁、锰、锡、铋、铅、锌等矿产有 50 多种，其中硫矿储量、品位均 居世界之首；花岗岩、大理石、石灰石、高岭土等的储量也达 11 亿立方米。著名的云 浮硫铁矿就座落在该区内。素有“石材王国”和“ 云石之乡” 的美誉， 是全国“ 四大石材加工 生产基地”之一。 云城区域内动物资源有鸟类、兽类、鳞介类及蛇虫类等 100 余种。数量较多、分布 面广的动物有燕子、画眉、麻雀、相思鸟、乌鸦、果子狸、白鼻狸、鼠、塘虱、黄蜡、 泥鳅、虾、田螺、金环蛇、银环蛇、黄肚仔、乌肉蛇、泥蛇、水蛇、青蛙、蚂蚁等。华 南虎、华南金钱豹等猛兽已基本绝迹。 本项目所在地 500m 范围内未记录和发现有珍稀濒危动、植物。

7

本项目所在区域环境功能属性详见表 5。 表 5 本项目所在区域环境功能属性表 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 附近水体安塘河为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质 量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012） （及其 2018 年修改单） 二级标准. 3; 声环境功能区; 3 类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3 类标准. 4; 是否风景名胜区; 否. 5; 是否自然保护区; 否. 6; 是否森林公园; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 10; 是否水库库区; 否. 11; 是否污水处理厂集水范围; 否.

环境质量状况

| 建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地 下水、环境噪声、生态环境等） 1、空气环境质量现状 本项目位于云城区，根据《云浮市环境保护规划(2016-2030)》，项目所在区域为二 类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及关于发布《环境 空气质量标准》（GB3095-2012）修改单的公告（生态环境部公告 2018 年第 29 号）二级 标准。根据云浮市环境保护局发布的空气环境信息可知， 2018 年全年云浮市污染物的具 体指标情况为： 二氧化硫平均值浓度为 15 微克/立方米， 二氧化氮平均值浓度为 31 微克 /立方米， 细颗粒物 PM2.5 平均值浓度为 33 微克/立方米， 可吸入颗粒物 PM10 平均值浓度 为 53.微克/立方米， 一氧化碳日均值第 95 百分位数为 1.2 毫克/立方米，臭氧日最大 8 小时均值第 90 百分位数为 134 微克/立方米。 二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、细颗粒物 PM2.5 和可吸入颗粒物 PM10 均符 合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及关于发布《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 修改单的公告（生态环境部公告 2018 年第 29 号） 年均浓度限值二级标准， 区域环境空 气质量达标。 2、地表水环境质量现状 本项目所在地附近地表水为安塘河， 安塘河为小河的一级支流， 该河流目前尚未纳 入《广东省地表水环境功能区划》（粤环【2011】14 号） 的内容中，经与云浮市环保局 确认，安塘河保护目标按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准执行。 本项目地表水环境质量现状引用委托广东维中检测技术有限公司于 2017 年 2 月 22 日~ 2 月 24 日对云浮市云城区部分区域环境质量现状监测的部分数据， 引用监测断面位于安 塘河（位于项目东北侧 720m）。监测数据统计结果见表 6。 表 6 安塘河地表水水质监测结果表 单位： mg/L（水温℃, pH 值无量纲） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测断面 | 监测日期 | 监测项目及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水 温 | pH | DO | SS | CODCr | BOD5 | 氨氮 | 总 磷 | 石油类 |  |

| 安塘河- 桐围村监 测断面 | 2017.2.22 | 18.1 | 7.57 | 6.6 | 26 | 26 | 5.8 | 1. | 0.32 | 0.12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017.2.23 | 14.7 | 7.42 | 6.2 | 32 | 29 | 7.0 | 1.42 | 0.34 | 0.14 |  |
|  | 2017.2.24 | 20.5 | 7.46 | 6.5 | 28 | 25 | 5.8 | 1.6 | 0.30 | 0.14 |  |

| 标准值 | - | 6~9 | ≥5 | - | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测结果表明，安塘河的 CODCr 、BOD5 、氨氮、总磷和石油类均不符合《地表水 环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。可见安塘河受到一定的污染， 水环境 质量现状一般， 主要原因可能为农村生活污水排放量不断增加， 而农村污水处理能力还 未达到应有的水平， 大部分未经处理的污水直接排入河涌。随着云浮市云城区市政污水 管网的日益完善以及河道整治工程的进行、农村生活污水处理率的提高， 将有效地改善 纳污水体环境质量。 3、声环境现状 本项目位于云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥一区地段（即华和石材（云浮） 有限公司后背），属于工业用地，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类 标准，环评单位委托东莞市富润检测技术服务有限公司于 2019 年 4 月 17 日~2019 年 4 月 18 日对项目东北厂界进行噪声监测， 其余三面厂界紧邻其他工厂， 不具备布点条件， 噪声测量方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）有关规定进行。监测结果见表 7。 表 7 声环境质量现状监测结果 单位： dB(A) 监测点位; 2019 年 3 月 6 日; 2019 年 3 月 7 日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1 项目东北厂界外 1m 处; 60.3; 50.4; 61.4; 48.7. 根据声环境现状监测结果， 本项目东北西厂界监测点的昼、夜间噪声均满足《声环 境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间噪声≤65dB(A)，夜间噪声≤55dB(A)）的要 求。 4、生态环境现状 本项目位于云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥一区地段（即华和石材（云浮） 有限公司后背），目前周边为石材厂、道路和空山林，无重点保护的野生动植物、风景 名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 |

10

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目所在区域主要环境保护目标和保护级别见表 8 和附图 2。 表 8 主要环境保护目标一览表 序 号; 环境保 护目标; 坐标; 功能性 质; 人数 （人）; 方 位; 距项目距 离（m）; 敏感要素. X/m; Y/m. 1; 金咀鸡; 437; 852; 居民区; 约 720; 东北; 约 955; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）（及其 2018 年修改单）二级标 准. 2; 大塘口; 518; 47; 居民区; 约 1160; 东北; 约 477. 3; 赤村; -253; 922; 居民区; 西 北; 约 950. 4; 安塘河; /; /; 河流; /; 东北; 约 720; 《地表水环境质量标 准》（GB3838-2002）Ⅲ 类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 年修改单中的二级标准： 表 9 环境空气质量评价标准 项目; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. 二氧化硫 SO2; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)及其 2018 年修改单 二级标准. 24 小时平均; 150μg/m3. 1 小时平均; 500μg/m3. 二氧化氮 NO2; 年平均; 40μg/m3. 24 小时平均; 80μg/m3. 1 小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24 小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24 小时平均; 75μg/m3. CO; 24 小时平均; 4mg/m3. 1 小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大 8 小时平均; 160μg/m3. 1 小时平均; 200μg/m3. 2 、安塘河评价河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准： 表 10 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位： mg/L ，pH 除外 污染因子; pH; DO; CODCr; BOD5; NH3-N; 总磷; 石油类. Ⅲ类标准; 6~9; ≥5; ≤20; ≤4; ≤ .0; ≤0.2; ≤0.05. |
| --- | --- |

|  | 3 、项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准： 表 11 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位： dB(A) 类 别; 昼 间; 夜 间. 3 类; 65; 55. |
| --- | --- |

| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 生产工序产生的粉尘执行广东省地方标准《 大气污染物排放限值 》 （DB44/27-2001 ） 中第 二 时段无 组 织排放标准 ：粉尘无 组 织排放监控浓度 ≤1.0mg/m3； 2、废水 本项目生产废水经沉淀处理后回用到生产上， 不外排， 生活污水经厂区化粪池 处理后定期清理，用作厂区周边的林地灌溉用水。 生 活 废 水 执 行《 农 田 灌 溉 水 质 标 准》（GB5084-2005 ） 中 旱 作 标 准： CODCr≤200mg/L、BOD5≤100mg/L、SS≤100mg/L； 3、噪声 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准： 昼间≤65dB(A)，夜间≤55 dB(A)； |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目粉尘为无组织排放； 本项目生产废水不外排， 生活污水经化粪池处理后 用作厂区周边作林地灌溉用水。本项目不分配总量控制指标。 |

建设项目工程分析

清 液 大理石板材、 花岗岩板材. 上 切割. 水磨. 仿形. 手磨.. 项目工艺流程简述（图示） 本项目主要生产工艺流程见图 2。 粉尘、噪声 四级沉淀池. 沉渣 排版打包出货. 废水 图 2 本项目生产流程及产污节点图 主要工艺说明： 本项目使用的原材料主要为大理石板材、花岗岩板材。 切割：通过切割机将购买的大理石、花岗岩毛板按照规格切割， 切割过程为湿法操 作。 仿形：针对客户需求，通过仿型机切割成客户所需形状，为湿法操作。 手磨： 之后进入干磨房， 在干磨房内使用手磨机进行干磨， 主要为小部分边角等位 置进行细致手工打磨，为干法操作。 水磨：手工打磨后的石材通过水磨，将边线位进行打磨光滑，为湿法操作。 打包出货：完成上述工序的产品打包，待售。 产污环节说明：

废水： 切割、仿形、 水磨均为湿法操作， 生产过程中产生废水。废水进入沉淀池沉 淀，上清液回用于上述生产过程不外排。 废气：生产过程中废气主要为粉尘，来源于切割、仿形、手磨、 水磨等工序。 噪声：项目噪声主要来源于生产过程中机器运转噪声； 固废： 沉淀池沉渣、员工生活垃圾。

主要污染工序 一、施工期 本项目租用现有厂房，施工期环境影响主要为设备安装过程中产生的噪声和粉 尘，基本局限在厂房内，因此，本环评报告重点分析运营期环境影响。 二、运营期 1 、大气污染物 本项目运营期产生的废气主要为生产过程中所产生的粉尘。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社， 1989.12 ，J.A.奥里蒙、 G.A.久兹等编著张良璧等编译），在切割打磨过程中产生的粉尘量约为 0.05kg/（t 石材）。 本项目切割、仿形、水磨和手磨各工序产生的粉尘量产生量均以 0.05kg/（t 石材） 估算， 其中切割、仿形、 水磨工序属于湿法作业（具体工序见图 3），手磨工序属于干法作业 （具体工序见图 4）。 本项目使用大理石板材及花岗岩板材共 12000m2 （约 656t/a）， 故湿法作业过程中产生的粉尘量约为 0.098t/a；干法作业（具体工序见图 4）产生的粉尘 量约为 0.033t/a；本项目生产过程中产生的总的粉尘量为 0.131t/a。 粉尘. 水喷淋 石材. 下一步工序 无组织排放. 湿法作业. 沉渣.. 图 3 本项目湿法作业流程及产污图

石材. 水喷淋 干法作业.; 无组织粉尘; 无 组 织 排 放 水喷淋 除尘设备. 沉渣.. 粉尘 下一步工序. 图 4 本项目干法作业流程及产污图 ①湿法作业粉尘产排量 本项目设备自带喷水装置， 在切割和打磨过程中， 会对刀头、打磨装置与石材接触 位置采用边喷水、边切割打磨加工的方式， 切割、水磨粉尘废气经过喷水处理， 废气中 的粉尘被水湿润后形成较大的颗粒， 受重力沉降沉于水下， 进入沉淀池。本环评要求企 业加强日常厂内管理， 定期清扫厂房及冲洗设备， 并且加强厂内通风。本项目湿法作业 产生的粉尘量为 0.098t/a ，湿法作业对粉尘的去除效率约为 70%，故本项目湿法作业无 组织排放的粉尘总量约为 0.029t/a，排放速率 0.012kg/h。 ②干法作业粉尘产排量 本项目干磨工序在干磨房内进行， 干磨房内设有除尘设备， 通过配套风机将粉尘收 集至除尘设备处理。由于干磨房为三面围闭的生产车间，仅设一面敞开为原料进出口， 因此粉尘收集效率较高， 约为 80%，粉尘收集后进入除尘设备采用水喷淋处理工艺进行 处理，处理效率为约 90%。本项目干作业过程中产生粉尘量为 0.033t/a，根据上述收集 效率及处理效率，粉尘收集量为 0.026t/a，无组织排放量为 0.007t/a，处理后排放量为 0.003t/a。由于本项目除尘设备未设置排气筒， 因此粉尘处理后的排放仍属于无组织形式， 故本项目干法作业无组织排放量共 0.01t/a，排放速率 0.004kg/h。 ③项目粉尘总排放量 本项目生产过程中粉尘产生量为 0.131t/a，处理量为 0.092t/a，无组织排放量为 0.039t/a， 排放速率为 0.016kg/h 。其中湿法作业产生粉尘量为 0.098t/a， 处理量为

0.069t/a， 无组织排放量为 0.029t/a ，排放速率 0.012kg/h； 干法作业产生粉尘量为

16

0.0333t/a，处理量为 0.023t/a，无组织排放量为 0.01t/a ，排放速率 0.004kg/h。 本项目粉尘产生及排放情况详见表 12。 表 12 本项目粉尘无组织产排情况一览表 生产工序; 污染源; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）; 排放速率; 排放形式. 湿法作业; 粉尘; 0.098; 0.069; 0.029; 0.012; 无组织排 放. 干法作业; 粉尘; 0.033; 0.023; 0.01; 0.004. 合计; 粉尘; 0.131; 0.092; 0.039; 0.016. # 2 、水污染物 项目运营期废水主要为生产废水和生活污水。 （1）生产废水 本项目生产废水主要来源于石材湿法作业过程， 产生的废水进入四级沉淀池， 经沉 淀后上清液回用于湿法作业不外排。本项目石材加工用水系数为 10m3/t 原材料， 则年用 水量 6560m3，年生产 300d，日用水量为 21.87m3。循环过程中产生水量消耗，需每天补 充新鲜水量，新鲜水量约为用水量的 10%，即 2.187m3/d（656.1m3/a），循环水量为 19.683m3/d（5904.9m3/a）。 （2）生活污水 本项目劳动定员 7 人， 均不在厂内食宿。根据《广东省用水定额》（DB44/T 1461-2014），非住宿员工生活用水量按 40L/人•d 算，则员工生活用水量为 0.28m3/d （84m3/a）。产生的污水量按总用水量的 90%计算，则产生的生活污水量约 0.252m3/d （75.6m3/a）。类比云城区同类生活污水水质， 本项目生活污水中主要污染物及浓度分别 为： CODCr 250mg/L，BOD5 150mg/L，SS 200mg/L，NH3-N 30mg/L。各污染物浓度及产 排量见表 13。 表 13 本项目生活污水水质和水量产排情况 污染物名称; 产生浓度 （mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量（t/a）.

生活污水 75.6m3/a; CODCr; 250; 0.019; 200; 0.015. BOD5; 150; 0.011; 100; 0.008. SS; 200; 0.015; 100; 0.008. NH3-N; 30; 0.002; 20; 0.002.

粉尘 0.131t/a. 干渣量 19.68t/a. 废石料 45.789t/a. 加工. 3 、固体废物 本项目产生的固体废物主要有： 生活垃圾、 废石料、沉淀渣等。 （1）生活垃圾 生活垃圾成分主要是废纸、瓜果皮核、饮料包装瓶、包装纸等，垃圾产生系数按 0.5kg/ 人•天计算，本项目职工人数为 7 人，则本项目员工生活垃圾年产生量为 1.05t/a，集中 收集后交由环卫部门统一清运。 （2）沉淀渣 本项目主要工艺是石材的切割、仿形、 水磨、手磨等， 加工过程中除了会有粉尘产 生也会有部分原料的损耗， 此部分原料损耗经过湿法作业进入沉淀池， 形成沉淀渣， 根 据建设单位提供资料并类比同类型石材加工项目运营经验， 含水沉淀渣的量约占原辅材 料用量的 10%，含水沉淀渣含水率为 70%。本项目原材料使用量为 656t/a，则产生的含 水沉淀渣为 65.6t/a，干沉淀渣为 19.68t/a。 （3）废石料 本项目使用原材料大理石板材、花岗岩板材共 12000m2（约 656t/a），去向包括产品、 废板材料、 粉尘、干沉渣。 根据上述计算， 产品量为 10800m2 （约 590.4t/a）、粉尘量为 0.131t/a、干沉渣为 19.68t/a，根据物料平衡，可得本项目废石材的量为 45.789t/a，交由 合法的综合利用公司处理处置。 （4）项目物料平衡 本项目使用原材料大理石板材、花岗岩板材共 12000m2（约 656t/a），去向包括产品、 废板材料、粉尘、干沉渣，本项目物料平衡如下图所示。 石板原料 656t/a.

石材产品 590.4t/a. 图 5 物料平衡图

18

# 4 、噪声污染源 本项目生产过程产生的噪声主要来自于桥切机、仿形机等设备运行产生的噪声， 类 比同类型企业，其噪声级在 75~95dB(A)之间，具体噪声源强如表 14 所示。 表 14 本项目主要设备噪声源强 序号; 设备名称; 距噪声源距离（m）; 噪声级[dB(A)]. 1; 桥切机; 5; 80~90. 2; 仿形机; 5; 75~85. 3; 切边机; 5; 80~90.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内 容 类 型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/L） | 产生量(t/a) | 浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 粉尘 （无组织排放） | 0.131t/a |  | 0.039t/a |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 污水量 | 75.6m3/a |  |  |  |
|  |  | CODCr | 250 | 0.019 | 200 | 0.015 |
|  |  | BOD5 | 150 | 0.011 | 100 | 0.008 |
|  |  | SS | 200 | 0.015 | 100 | 0.008 |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.002 | 20 | 0.002 |
|  | 生产废水 | 废水量 | 5904.9m3/a |  | 本项目生产废水经沉淀池处 理后，回用到生产中，不外排。 |  |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 废石料 | 45.789t/a |  | 0（交由合法的综合利用公司 处理处置） |  |
|  |  | 干沉渣 | 19.68t/a |  |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 1.05t/a |  | 0（委托环卫部门统一清运） |  |
| 噪 声 | 车间生产过程产生的噪声主要为切割机、仿形机等设备运行产生的噪声，设备噪声级在 75~90dB(A)之间，经距离衰减和厂房隔声后， 厂界昼间、夜间噪声可满足《工业企业厂界环 境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准的要求达标排放。 |  |  |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/387010045140006025