# 建设项目环境影响登记表

项目名称：绍兴市镜湖供销综合服务社建设工程

建设单位(盖章):  绍兴市百越盛贸易有限公司

二〇一四年十二月

目     录

一、项目内容及规模 	1

二 、原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格数量 	2

三 、项目拟选地址周围环境简况及主要保护目标(附图说明)	3

四 、评价适用标准 	4

五 、项目施工期主要污染分析及污染防治措施 	7

六、项目营运期主要污染分析及污染防治措施 	9

七 、其它说明	11

八、 附件 	14

九、 附图	14

| 项目名称 | 绍兴市镜湖供销综合服务社建设工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 绍兴市百越盛贸易有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 通讯地址 | 绍兴市梅山曲屯 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 | 312000 |
| 建设地点 | 绍兴市梅山曲屯 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 绍兴市越城区发展和 改革局 |  | 批准文号 |  | 绍市发改中心备 [2014]10号 |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 |  | F5219其他综合零售 |  |
| 用地面积 (平方米) | 1222.72 |  | 绿化面积 (平方米) |  | 24.5 |  |
| 总投资 (万元) | 1378 |  | 评价经费 (万元) |  | 0.3 |  |
| 环保投资 (万元) | 42 |  | 投资比例 |  | 3.05% |  |
| 建设起止日期 | 2014.11 -206.04 |  | 预计年工作日 |  | 365 |  |

一 、 项目内容及规模 绍兴市百越盛贸易有限公司位于绍兴市梅山曲屯，根据市发委会市发改中心 备[2014]10号项目备案通知书，市规划局绍市规方[2014]第36号规划方案确认书 批准，位于绍兴市镜湖新区曲屯村原功效是曲屯商店地块，建设绍兴市镜湖供销 综合服务社项目，该项目东面为车站北路，南面为原浙江冠友集团厂区，现为电 动车维修部等店铺，西面为浙江冠友集团居住区，北面为规划道路。 项目为拆翻建工程，由于原有供销社商业网点大多是在80年代建造的，已 破烂不堪，不适合当前供销社改革发展需要。绍兴市镜湖供销综合服务社项目的 建设，是加快发展基层供销社，加强供销社为农服务的实力，是加快发展供销社 为“三农”服务网店建设的需要。今后如用于其它有环境影响的其它用途项目， 应另行环评报批。

绍兴市环保科技服务中心                          1

| 根据中华人民共和国主席令第77号《中华人民共和国环境影响评价法》、国 务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定及环保管理部门的意 见、《建设项目环境管理分类目录》,该项目属于 “V 社会事业与服务业—20 零 售市场”类，营业面积为5000 平方米以下，需要编制环境影响登记表。我单位 受建设单位委托，承担本项目的环境影响评价工作。在现场踏勘、收集有关资料 和向市环保管理部门汇报的基础上，根据环评技术规范，结合项目工程特点和污 染特征分析，编制了本环境影响登记表报请审查，以作为建设单位环境管理和管 理部门决策的依据。 |  |
| --- | --- |
| 主要经济技术指标如下表。 表 1 | 项目经济技术指标 |
| 序号; 名称; 单位; 数量. 建筑用地面积; 平方米; 1222.72. 2; 建筑占地; 平方米; 482. 3; 地上建筑面积; 平方米; 2100. 4; 建筑密度; %; 39.4. 5; 容积率; /; 1.72. 6; 绿化率; %; 2. 7; 停车位; 个; 4. # 二、原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格数量 项目为综合服务社，不设锅炉、发电机等。所用水、电由市政供水、供电系 统提供。 ## 1、 资源能源消耗 项目主要的原辅材料见表2。 表 2 项目主要资源能源消耗 序号; 原辅材料名称; 单位; 用 量. 1; 水; 吨/年; 2857.3t/a. 2; 电; 千瓦时/年; 5 0 万. ## 2、 项目功能布局 |

项目功能布局具体见表3。 表 3 项目功能布局 楼层; 功能设置; 备注. 1-2层; 商业用房; 每层建筑面积481.4m².

绍兴市环保科技服务中心                    2

3-5层; 商务用房; 三层建筑面积398.4m²,四、五层建筑面积分别为345.7m². 地下室; 消防水池及泵房; 建筑面积为152m².

3、 项目主要设施设备 表 4 项目主要设施设备 序号; 名称; 数量; 设置位置. 1; 空调室外机; 若干; 外机设置在各楼层设备平台. 2; 消防水池及水泵; /; 位于地下室. 4、 公用工程 ①供水：项目用水由当地自来水供水管网提供。 ②排水：采取雨污分流。雨水经雨水管道收集后排入沉泥井后与室外雨水 系统汇合，就近排入河流；生活污水全部进入城市排污系统，最终送绍兴污水处 理厂集中处理达标后排放，不排入附近河道。 ③供电：项目用电由当地供电部门统一供应。 5、 工作制度 项目共有工作人员10人，项目办公人员年工作日250日，项目一、二楼用 于经营超市， 365日全年运行。项目不涉及食堂建设。 三、项目拟选地址周围环境简况及主要保护目标(附图说明) 1、 地理位置及周边环境 项目位于绍兴市梅山曲屯。项目东面车站北路，隔路为 BTS 杭州金特维轮 汽车配件有限公司和坤和山水人家小区，项目南面为电动车维修部，西南面为绍 兴市中棉纺织制品有限公司，西面为浙江冠友集团居住区，北面为规划道路，隔 路为移动通信特约代理点，西北面绍兴市冠英针织有限公司；详见附图2和附图 3。 2、 主要环境敏感点 表 5 主要环境敏感点 序号; 环境敏感点名称; 方位; 最近距离; 保护级别. 浙江冠友集团居住区; 西; 相邻; 环境空气二级标准 环境噪声2类区标准. 2; 金赛公寓; 西南; 最近83m. 3; 坤和山水人家小区; 东; 最近33m.

4; 河流; 西、北; 最近72m; 水环境质量Ⅲ类标准. 3、 环境质量现状 (1) 环境空气质量现状 项目所在地环境空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 中二

绍兴市环保科技服务中心                    3

级标准要求。 (2) 水环境现状 项目所在地周围河道为平原河网，市区环城河及附近水域水环境处于IV类 水质，不符合环境区划分功能要求的Ⅲ类水质要求，超标原因主要为附近居民 生活所致。 (3) 声环境现状 为了解项目所在地的声环境质量现状，于2014年12月12日对项目所在地 厂界四周进行了声环境现状布点监测，共设4个测点，项目所在地的主要噪声源 为人流和交通噪声，监测结果见表6。 表 6 噪声监测结果 单位：dB 测点 编号; 监测 点位; 环境 功能; 主要 声源; 昼间 声级; 达标 状况; 夜间 声级; 达标 状况. 边界东; 2类; 生活; 54.5; 达标; 43.6; 达标. 2; 边界南; 2类; 生活; 53.6; 达标; 45.4; 达标. 3; 边界西; 2类; 生活; 52.5; 达标; 45.9; 达标. 4; 边界北; 2类; 生活; 53.7; 达标; 46.7; 达标. 监测结果表明，项目所在地四侧边界声环境达到《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 中2类区标准(即昼间噪声≤60dB, 夜间噪声≤50dB)要求。 # 四、评价适用标准 ## 1、 环境质量标准 (1)环境空气质量执行GB3095-2012《 环境空气质量标准》中二级标准。 表 7 《环境空气质量标准》GB3095-2012 取值时间 指标; 二级标准浓度限值. 年均值; 24小时均值; 1小时均值. 二氧化硫(SO₂); 60ug/m; 150ug/m³; 500 ug/m². 二氧化氮(NO₂); 40 ug/m²; 80 ug/m²; 200 ug/m³. 颗粒物(粒径小于等于10um); 70 ug/m²; 150ug/m³. 颗粒物(粒径小于等于2.5um); 35 ug/m³; 75ug/m³. (2)地表水环境质量执行 GB3838-2002《 地表水环境质量标准》中Ⅲ类水体

标准。 表 8 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 单位：除 pH 值外均为 mg/L 序号; 水质指标; I类; Ⅱ 类; Ⅲ类; IV类; V类.

绍兴市环保科技服务中心                        4

|  | 1 | pH值(无量纲) |  |  |  |  |  |  | 6～9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 溶解氧(DO)≥ |  |  |  |  |  |  | 7.5 |  | 6 |  | 5 |  | 3 |  | 2 |  |  |  |
|  | 3 | 高锰酸盐指数≤ |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 10 |  | 15 |  |  |  |
|  | 4 | 化学需氧量(COD)≤ |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  |  |  |
|  | 5 | 五日生化需氧量(BODs)≤ |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 6 |  | 10 |  |  |  |
|  | 6 | 氨氮(NH₃-N)≤ |  |  |  |  |  |  | 0.15 |  | 0.5 |  | 1.0 |  | 1.5 |  | 2.0 |  |  |  |
|  | 7 | 总磷(以P计)≤ |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.1 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.4 |  |  |  |
|  | 8 | 石油类≤ |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.5 |  | 1.0 |  |  |  |
| (3)声环境质量执行《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 中2类标准。 表 9 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 单位：dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 类别 |  | 等效声级(LAeg) |  |  |  | 项目周边适用区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 昼间 |  | 夜间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2类限值 |  | 60 |  | 50 |  | 项目所在区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *夜间突发噪声最高值不超过标准15dB。 2、 污染物排放标准 (1)项目运营期废水收集处理后纳入污水管网，最终排入污水处理厂处理 后达标排放，因此项目废水排放水质执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 中的三级排放标准；项目废水经绍兴污水处理厂处理后排放废水执行《污水综合 排放标准》 (GB 8978-1996) 中其他排污单位一级标准，详见表10。 表 1 0 污水综合排放标准限值 单位：除pH值外均为mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染因子 |  |  | pH |  | COD |  | BOD₅ |  | 石油类 |  | SS |  | 氨氮 |  | 动植物油 |  |  |  |  |
|  | 三级标准 |  |  | 6～9 |  | 500 |  | 300 |  | 20 |  | 400 |  | 35* |  | 100 |  |  |  |  |
|  | 一级标准 |  |  | 6～9 |  | 100 |  | 20 |  | 5 |  | 70 |  | 5* |  | 10 |  |  |  |  |
| *工业企业废水氮污染物间接排放限值执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 (DB33/ 887—2013)。 ▲注：参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A 标准。 (2)项目施工期间噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》 (GB12523-2011) 中的要求。项目建成后边界噪声排放相应执行《工业企业厂 界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中2类标准。详见表11和表12。 表11 《建筑施工场界环境噪声排放限值》(GB12523-2011) 单位：dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 指标 | 昼间限值 | 夜间限值 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 等效连续A声级(Leg) | 70 | 55 | 夜间噪声最大声级超过限值的幅度 不得高于15 dB |  |

绍兴市环保科技服务中心                    5

表 1 2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 单位： dB 类别; 等效声级(LAcg); 项目周边适用区域. 昼间; 夜间. 2类限值; 60; 50; 项目四周. (3)拟建项目汽车尾气执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 中二级排放标准，具体标准值见表13。 表13 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 污染物; 最高允许排 放浓度(mg/m; 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值. 排气筒(m; 二级; 监控点; 浓度(mg/m³). SO₂; 550; 15; 2.6; 场界外 浓度最 高点; 0.4. NO; 240; 15; 0.77; 0.12. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 0.12. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. (4)固体废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、 《浙江省 固体废物污染环境防治条例》要求处置，各类固废妥善处置，不得形成二次污 染， 一般固废在厂区内暂存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控 制标准》 (GB18599-2001) 及其修改单(环保部公告2013年第36号);生活 垃圾处理参照执行建城[2000]120 号《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》 和《生活垃圾处理技术指南》 (建城[2010]61号)。 (5)污染物排放总量分析 本环评结合环保管理要求，对该项目主要污染物的排放量进行总量控制分 析，根据环评有关规范及环保管理部门要求，排污总量控制指标确定为 COD、 氨氮。 根据工程分析，项目实施总量控制的污染物排放情况见表14。 表14 污染物排放总量 总量控制污染物; 水量; COD(t/a); 氨氮(t/a). t/d; t/a. 项目实施后废水纳管量; 6.9; 2426; 0.73; 0.08. 削减量; 0; 0; 0.49; 0.07. 污水处理厂排放环境量; 6.9; 2426; 0.24; 0.01.

| 由于本项目为新建项目，只排放生活污水，其新增生活污水排放量可以不需 区域替代削减。 |  |
| --- | --- |
| 环评建议项目水污染物排放指标如下： 项目排污水厂指标：废水量2426ta(7t/d),COD0.73t/a, | 氨氮0.08t/a; |

绍兴市环保科技服务中心                      6

污水厂排环境指标：废水量2426t/a(7t/d),COD0.24t/a, 氨氮0.01t/a。 # 五、项目施工期主要污染分析及污染防治措施 项目为翻建项目，总建筑面积为2100平方米，土建施工时影响有限，施工 期环境污染因素主要有：施工废水、施工废气、施工噪声和施工人员生活污染 等。 ## 1、 施工期废气 (1) 施工期扬尘 施工期间扬尘应根据《绍兴市区城市扬尘污染防治管理办法(试行)》的有 关规定执行，对车辆行驶的路面每天实施洒水抑尘作业4~5次，合理选择堆场位 置，并实施洒水，提高料堆表面含水率，可使扬尘量减少70~80%,扬尘造成的 污染距离缩小到20~50米。同时，对易起尘的建筑材料应加盖蓬布，汽车运输沙 土等建筑时也应加盖，并严格禁止超载运行，防止撒落而形成新的尘源。对建 材堆放及转运，要加强管理，对易产生扬尘的物资，如石灰、水泥等，不要堆 放在开阔地或露天堆场，在大风的天气状况下，尽量避免易起扬尘的作业。 本工程所在地的地区风速相对较小，施工现场及其下风向将有粉尘存在， 但施工期时间较短，施工产生的粉尘影响在施工结束后即可消除。 (2) 施工期汽车尾气 本项目工程所在地风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场 及其下风将有NOx 、CO和烃类物质存在，因施工期时间较短，施工期汽车产生 的 NOx、CO 和烃类物质对周围环境影响不大。 ## 2、 施工期噪声 施工期主要为施工噪声和装修期间噪声，施工期平均声级在70-85dB 之 间，项目应设置单独进出口，选用先进的施工工艺、低噪声的建筑机械外，应 按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 的要求，着重加强建筑 施工噪声管理，避免高噪声建筑机械施工，并且要求夜间应停止施工机械的施 工，特别是夜间22:00～6:00 不得施工。 装修期间噪声主要为装修设备噪声，平均声级在75-80dB 之间。因此应尽 量使用低噪声装修设备，在装修期间关闭门窗，夜间停止装修。施工期间环评

绍兴市环保科技服务中心                        7

要求建设单位与周围居民做好协调，减少施工噪声和扬尘对周围环境的影响。采 取以上措施后，预计装修噪声对周围居民影响较小。 ## 3、 施工期废水 施工期生产废水应经简单沉淀后上清液循环回用，底层沉淀后泥浆经干燥 可作为建筑垃圾清运。建设单位应根据《绍兴市区建筑泥浆处置管理暂行办法》 (绍政办发[2012]98号)中相关要求，采取以下防治措施： ◇不得将建筑泥浆委托给个人和未经依法核准的运输单位清运； ◇运输时密闭化运输，不得超载； ◇运输车辆按规定的时间、路线行驶； ◇运输车辆驶离装卸现场应净车出场，不带泥上路； ◇运输随车(船)携带有关建筑泥浆处置核准文件； ◇建立建筑泥浆运载记录台帐。 粪便废水经临时化粪池处理后由环卫处清运处理，不得外排至附近河道， 生活污水的水量较小，且产生时间仅限于施工期间，时间较短，预计对水环境 不会造成明显影响。 ## 4、 施工期固体废物 施工期的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。该项目建设施工 期间需进行运输弃土和各种建筑材料(如砂石、水泥、砖、木材等),将产生大 量废土、砖石及各种建筑垃圾，必须按照市容环卫、环保和建筑业管理部门的有 关规定进行处置： (1)及时将固废运到指定点(如垃圾填埋场、铺路基等)妥善处置，严防制 造新的“垃圾堆场”。 (2)施工人员居住区的生活垃圾也及时收集到指定的垃圾箱(桶)内，由当 地环卫部门统一及时清运处理，做到日产日清，防止腐烂变质、孳生蚊蝇、产 生恶臭、传染疾病，对周围环境和人员健康带来不利影响。 (3)尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程的跑、冒、滴、漏，建筑 垃圾应在指定的堆放点存放，并及时送城市垃圾填埋场。 (4)将混凝土块连同弃土、弃渣等送至专用垃圾场所或用于回填低洼地 带，建筑垃圾中钢筋等回收利用，其他用封闭式废土运输车及时清运，并送到 指定倾倒点处置，不能随意抛弃、转移和扩散。

绍兴市环保科技服务中心                        8

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/387021100163006032