—综述

1.1塔设备简述

在化学工业和石油工业中广泛应用的诸如吸收、解吸、精馏、萃取等单元操 作中，气液传质设备必不可少。塔设备就是使气液成两相通过精密接触达到相际 传质和传热目的的气液传质设备之一。

塔设备一般分为级间接触式和连续接触式两大类。前者的代表是板式塔，后 者的代表则为填料塔，在各种塔型中，当前应用最广泛的是筛板塔与浮阀塔。

筛板塔在十九世纪初已应用与工业装置上，但由于对筛板的流体力学研究很 少，被认为操作不易掌握，没有被广泛采用。五十年代来，由于工业生产实践， 对筛板塔作了较充分的研究并且经过了大量的工业生产实践，形成了较完善的设 计方法。筛板塔和泡罩塔相比较具有下列特点：生产能力大于10.5%，板效率提 高产量15%左右；而压降可降低30%左右；另外筛板塔结构简单，消耗金属少， 塔板的造价可减少40%左右；安装容易，也便于清理检修。

当前各炼厂的气体分离装置大部分仍然采用精馏分离。化工生产中所 处理的原料中间产物和粗产品等几乎都是由若干组分组成的混合物，蒸馏 是分离液体混合物的典型单元操作。低沸点烃类混合物是利用精馏方法使 混合物得到分离的，其基本原理是利用被分离的各组分具有不同的挥发 度，即各组分在同一压力下具有不同的沸点将其分离的。其实质是不平衡 的汽液两相在塔盘上多次逆向接触，	多次进行部分汽化和部分冷凝，传质、

传热，使气相中轻组分浓度不断提高，液相中重组分浓度不断提高，从而 使混合物得到分离。

塔设备是能够实现蒸馏的气液传质设备，广泛应用于化工、石油化工、 石油等工业中，其结构形式基本上可以分为板式塔和填料塔两大类。板式 塔用途较广，它是逐级接触式的气液传质设备。浮阀塔于	50年代初期在

工业上开始推广使用，由于它兼有泡罩塔和筛板塔的优点，已成为国内应 用最广泛的塔型，特别是在石油、化学工业中使用最普遍，对其性能研究 也较充分。

浮阀塔板的结构特点是在塔板上开有若干大孔，每个孔上装有一个可 以上、下浮动的阀片，浮阀的型式很多，目前国内最常用型式的为	F1型和

V-4型。F1型浮阀的结构简单、制造方便、节省材料、性能良好，广泛用 于化工及炼油生产中，现已列入部颁标准(JB1118-68)。操作时，由阀孔 上升的气流，经过阀片与塔板的间隙与塔板上横流的液体接触，浮阀开度 随气体负荷而变，当气量很小时，气体仍能通过静止开度的缝隙而鼓泡。

1.2我国化工工艺发展

我国石油工业具有一定的水平，但还是一个发展中的国家	，摆在我们

石油工作者面前的任务是繁重的。炼油工业要对现有的炼油厂进行技术改 造，继续坚持“自力更生，革新挖潜，全面提高，综合利用，大搞化工原 料，赶超世界先进水平”的发展方针。要立足现有基础，搞好一、二次加 工和系统工程的配套，扩大综合生产能力；要革新工艺，革新技术，革新设 备，把老装置开出新水平；要发展加氢技术，发展新型催化剂和添加剂，全 面提高产品质量，增加品种；要开展综合利用，大搞三次加工，增产有机化 工原料；要充分利用热能，大力降低消耗，各项经济技术指标要创出新水平 要治理“三废”，保护环境，为实现赶超世界先进水平而奋斗。

二设计方案的选择

2.1工艺设计的原则

工艺流程设计是工艺设计的核心，在整个设计中，设备选型、工艺计算、设 备布置等工作都与工艺流程有直接关系。只有流程确定后，其他各项工作才能展 开，工艺流程设计设计各个方面，而各个方面的变化又反过来影响工艺流程设 计，设置使流程发生较大的变化。因此，工艺流程设计是动手最早，而往往结束 最晚。

流程设计的主要任务包括两个方面：一是确定生产流程中各个生产过程的具 体内容、顺序和组合方式；二是绘制工艺流程图，要求以图解的形式表示生产过 程中，当原料经过各个单元操作过程得到产品时，物料和能量发生的变化及其流 向，以及采用了哪些化工过程和设备，再进一步通过图解形式表示出化工管道流 程和计量控制流程。

选型和工艺设计的原则如下：

⑴合理性

即设备必须满足工艺一般要求，设备与工艺流程、生产规模、工艺操作条件、 工艺控制水平相适应，又能充分发挥设备的能力。

⑵先进性

要求设备的运转可靠性、自控水平、生产能力、转化率、收率、效率要尽可 能的达到先进水平。

⑶安全性

要求安全可靠、操作稳定、弹性好、无事故隐患。对工艺和建筑，地基、 厂房等无苛刻要求；工人在操作时，劳动强度小，尽量避免高温高压操作，尽量 不用有毒有害的设备附件附料。

⑷经济性

设备投资省，易于加工、维修、更新，没有特殊的维护要求，运行费用减少。 引进先进设备，亦应反复对比报价，考察设备性能，考虑是否易于被国内消化吸 收和改进利用，避免盲目性。

总之，在设备的设计及选型中，要综合考虑合理性、先进性、安全性、经济 性的原则，审慎的研究，认真的设计。

2.2精馏操作对塔设备的要求

精馏所进行的是气、液两相之间的传质，而作为气、液两相传质所用的塔设 备，首先必须要能使气、液两相得到充分的接触，以达到较高的传质效率。但是， 为了满足工业生产和需要，塔设备还得具备下列各种基本要求：

- 气、液处理量大，即生产能力大时，仍不致发生大量的雾沫夹带、拦 液或液泛等破坏操作的现象。

- 操作稳定，弹性大，即当塔设备的气、液负荷有较大范围的变动时， 仍能在较高的传质效率下进行稳定的操作并应保证长期连续操作所必须具有的 可靠性。

- 流体流动的阻力小，即流体流经塔设备的压力降小，这将大大节省动 力消耗，从而降低操作费用。对于减压精馏操作，过大的压力降还将使整个系统 无法维持必要的真空度，最终破坏物系的操作。

- 结构简单，材料耗用量小，制造和安装容易。

- 耐腐蚀和不易堵塞，方便操作、调节和检修。

- 塔内的滞留量要小。

2.2.1板式塔类型：

气一液传质设备主要分为板式塔和填料塔两大类。精馏操作既可采用板式 塔，也可采用填料塔，板式塔为逐级接触型气一液传质设备，其种类繁多，根据 塔板上气一液接触元件的不同，可分为泡罩塔、浮阀塔、筛板塔、穿流多孔板塔、 舌形塔、浮动舌形塔和浮动喷射塔等多种。

板式塔在工业上最早使用的是泡罩塔(1813年)、筛板塔(1832年)，其后，特别 是在本世纪五十年代以后，随着石油、化学工业生产的迅速发展，相继出现了大 批新型塔板，如S型板、浮阀塔板、多降液管筛板、舌形塔板、穿流式波纹塔板、 浮动喷射塔板及角钢塔板等。目前从国内外实际使用情况看，主要的塔板类型为 浮阀塔、筛板塔及泡罩塔，而前两者使用尤为广泛。

2.2.2筛板塔：

筛板塔也是传质过程常用的塔设备，它的主要优点有：

- 结构比浮阀塔更简单，易于加工，造价约为泡罩塔的60%，为浮阀塔

- 的80%左右。

- 处理能力大，比同塔径的泡罩塔可增加10〜15%。

- 塔板效率高，比泡罩塔高15%左右。

- 压降较低，每板压力比泡罩塔约低30%左右。

筛板塔的缺点是：

- 塔板安装的水平度要求较高，否则气液接触不匀。

- 操作弹性较小(约2〜3)。

- 小孔筛板容易堵塞。

2.2.3浮阀塔：

浮阀塔是在泡罩塔的基础上发展起来的，它主要的改进是取消了升气管和泡 罩，在塔板开孔上设有浮动的浮阀，浮阀可根据气体流量上下浮动，自行调节， 使气缝速度稳定在某一数值。这一改进使浮阀塔在操作弹性、塔板效率、压降、 生产能力以及设备造价等方面比泡罩塔优越。但在处理粘稠度大的物料方面，又 不及泡罩塔可靠。浮阀塔广泛用于精馏、吸收以及脱吸等传质过程中。塔径从 200mm到6400mm，使用效果均较好。国外浮阀塔径，大者可达10m，塔高可达80m， 板数有的多达数百块。

浮阀塔之所以这样广泛地被采用，是因为它具有下列特点：

- 处理能力大，比同塔径的泡罩塔可增加20〜40%，而接近于筛板塔。

- 操作弹性大，一般约为5〜9,比筛板、泡罩、舌形塔板的操作弹性要 大得多。

- 塔板效率高，比泡罩塔高15%左右。

- 压强小，在常压塔中每块板的压强降一般为400〜660N/m2。

- 液面梯度小。

- 使用周期长。粘度稍大以及有一般聚合现象的系统也能正常操作。

(7 )结构简单，安装容易，制造费为泡罩塔板的60〜80%，为筛板塔的 120〜130%

据此本课程设计选取浮阀塔。

2.3设计方案确定

2.3.1操作条件的确定:

确定设计方案是指确定整个精馏装置的流程、各种设备的结构型式和某些 操作指标。本设计的操作压力为235.5kpa。塔顶设置冷凝器，塔底设置再沸器。 2.3.2进料状态：

进料状态与塔板数、塔径、回流量及塔的热负荷都有密切的联系。在实际的 生产中进料状态有多种，但一般都将料液预热到泡点或接近泡点才送入塔中，这 主要是由于此时塔的操作比较容易控制，不致受季节气温的影响。此外，在泡点 进料时，精馏段与提馏段的塔径相同，为设计和制造上提供了方便。本设计采用 泡点进料。

2.3.3加热方式：

蒸馏釜的加热方式通常采用间接蒸汽加热，设置再沸器。有时也可采用直接 蒸汽加热。若塔底产物近于纯水，而且在浓度稀薄时溶液的相对挥发度较大，便 可采用直接蒸汽加热。直接蒸汽加热的优点是：可以利用压力较低的蒸汽加热； 在釜内只须安装鼓泡管，不须安置庞大的传热面。这样，可节省一些操作费用和 设备费用。然而，直接蒸汽加热，由于蒸汽的不断通入，对塔底溶液起了稀释作 用，在塔底易挥发物损失量相同的情况下，塔底残液中易挥发组分的浓度应较低， 因而塔板数稍有增加。本设计采用间接加热方式。

下图是工艺装置原则流程图：

三脱烷烃精馏塔工艺计算

3.1全塔物料平衡计算

3.1.1原始数据获取：

表3-1原料各组分数据汇总

| ^处理量^ | 200kmol/h |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组分i | n - C 0 4 | n — C 0 5 | n — C 0 6 | n — C 0 7 |

| 进料组成 （摩尔分数） | 0.25 | 0.4 | 0.2 | 0.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分离要求 | 门广95% 门h = 90% |  |  |  |

| 进料条件 | 泡点进料，P=235.5kp |
| --- | --- |

3.1.2清晰分隔物料衡算:

根据题意得：正戊烷为轻关键组分，正己烷为重关键组分。由清晰分割法计

算:

D = d +d +Ef

i=1

W = W + W +^^f

h+1

门 i= 95%

d= 80 x 95% = 76

W = 40 x 90% = 36

D = 76 + 4 + 50 = 130

门 h = 90%

W = 80 - 76 = 4

i

dh = 40 - 36 = 4

w = 4 + 36 + 30 = 70

表3-2清晰分割物料衡算计算结果汇总

| 组分i | n - Co | n - C0 |
| --- | --- | --- |
| x『i | 0.25 | 0.4 |
| F | 50 | 80 |
| D | 50 | 76 |
| W | 0 | 4 |
| XDi | 0.3846 | 0.5846 |
| XDi | 0 | 0.0571 |

| n - C0 | n — C0 | Z |
| --- | --- | --- |
| 0.2 | 0.15 |  |
| 40 | 30 |  |
| 4 | 0 | 130 |
| 36 | 30 | 70 |
| 0.0308 | 0 |  |
| 0.5143 | 0.4286 |  |

3.1.3用泡点方程计算塔底温度:

初设t = 110 °C,由K-P-T图查得各组分的左值，计算得/ kX = 1.0658> 1,

i=1

表明原假设温度偏高，按下表3-3计算结果可知汽相量最大的是正己烷，由公式

得:

品T.2

k

C6,2

k

)

弋kX.

""Z /

由K-P-T图按P=235.5KP, k =1.2查得t=107°C，再求得各组分相平衡常

c62

数值，计算结果如下表3-3：

表3-3泡点方程计算塔底温度结果

| 组分i |  | n - C 0 4 | n - C 0 5 | n - C 0 6 | n - C 0 7 | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X Wi | 0 | 0.0571 | 0.5143 | 0.4286 |  |
| 110C | k i | 6.4 | 2.6 | 1.3 | 0.58 |  |
|  | kXw | 0 | 0.1486 | 0.6686 | 0.2486 | 1.0658 |
| 107 C | k i | 6.2 | 2.5 | 1.2 | 0.54 |  |
|  | kiXwi | 0 | 0.1429 | 0.6172 | 0.2314 | 0.9915 |

在所设的107C条件下，ZkX = 0.9915 , IEk.X.-11 <0.01，符合要求。

i=1	i=1

・.・塔底温度为107 Co

3.1.4用露点方程计算塔顶温度：

因为本塔采用全凝气，所以塔顶温度就是塔顶产品的露点温度。

初设t = 56C，由K-P-T图查得各组分的k.值，计算得Ex . /k = 1.0304 > 1，

i =1

表明原假设温度偏低，按下表3-4计算结果可知液相量最大的是正戊烷，由公式

得：

(一	\	0 78

k = k Y X / k =	= 0.8

C5,2	C5，1 I	Di i) 1.0304

.=1	1

由K-P-T图按P=235.5KP, k = 0.8查得t=57C，再求得各组分相平衡常数 c5,2

值，计算结果如下表3-4：

表3-4露点方程计算塔顶温度结果

| 组分i |  | n - C 0 4 | n - C 0 5 | n - C 0 6 | n — C 0 7 | £ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X Di | 0.3846 | 0.5846 | 0.0308 | 0 |  |
| 56 C | k i | 2.2 | 0.78 | 0.29 | 0.11 |  |
|  | XD / k | 0.1748 | 0.7495 | 0.1061 | 0 | 1.0304 |
| 57 C | k i | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 0.12 |  |
|  | XD. / k | 0.1672 | 0.7308 | 0.1026 | 0 | 1.0006 |

在所设的 57°C条件下，£x Ik =1.0006 , I £(X Ik )-11 < 0.01，符合要

i=1	i =1

求。

..・塔顶温度为57 C。

3.1.5不清晰分割验证:

求以重关键组分n-C0为对比组分的各组分的平均相对挥发度，用泡点方程 6

计算列表如下：

表3-5各组分平均相对挥发度

| 组分i | n — C0 | n — C0 | n — Co | n — C0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k Di | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 0.12 |
| a ihD | 7.667 | 2.667 | 1 | 0.4 |
| k wi | 6.2 | 2.5 | 1.2 | 0.54 |
| a ihW | 5.167 | 2.083 | 1 | 0.45 |
| %=』"'% | 6.294 | 2.357 | 1 | 0.4243 |

代入汉斯特别克公式，得到:

=用生+ig七

36 lg2.357

=-0.9542 + 6.0lg a

ih

分别将各组分的平均相对挥发度%代入上式求得(%),，进一步求得d,

w , XD , X。列表如下:

由上表数据可知：

门=76 = 95%

i 80

设塔底温度为107°C,

气=40=90%符合要求。

列表计算如下：

表3-6 d , w , X , X计算结果

Di	w i

| 组分i | n - C 0 4 | n - C 0 5 | n - C 0 6 | n - C 0 7 | z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a ih Z \ | 6.294 | 2.357 | 1 | 0.4243 |  |
| 成） /w. I | 6.9X103 | 19 | 1 9 | 6.5X10-4 |  |
| F i | 50 | 80 | 40 | 30 |  |
| D i | 49.9928 | 76 | 4 | 0.0195 | 130.0123 |
| w i | 7.2X10-3 | 4 | 36 | 29.9805 | 69.9877 |
| X Di | 0.3845 | 0.5846 | 0.0308 | 0.0001 |  |
| X Wi | 0.0001 | 0.0571 | 0.5144 | 0.4284 |  |

表3-7

| 组分i | n - C 0 4 | n - C 0 5 | n - C 0 6 | n - C 0 7 | z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X Wi | 0.0001 | 0.0571 | 0.5144 | 0.4284 | 1.0000 |
| k i | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 0.54 |  |
|  | 0.00012 | 0.1429 | 0.6172 | 0.2314 | 0.99162 |
| ・.・塔底温度为107 C正确。 设塔顶温度为57C，列表计算如下： 表3-8 |  |  |  |  |  |
| 组分i | n - C 0 4 | n - C 0 5 | n - C 0 6 | n - C 0 7 | z |

| X Di | 0.3845 | 0.5846 | 0.0308 | 0.0001 | 1.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k i | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 0.12 |  |
| XD / k | 0.1672 | 0.7308 | 0.1026 | 0.0008 | 1.0014 |

..・塔顶温度为57 °C正确。

3.1.6用泡点方程计算进料温度:

设进料温度为七=60 C,由K-P-T图查得各组分的匕值，计算得

£kX =0.8595,1表明原假设温度偏低，按下表3-9计算结果可知汽相量最

i F i i=1

大的是n - C,由公式得:

1.8 = 2.2 0.8595

k

C4,2

k

7	‘4，1 '

% kX
i Fi

，i=1	匕

由K-P-T图按P=235.5KP, k = 2.2查得t=62C,再求得各组分相平衡常数

c6,2

值，计算结果如下表3-9：

表3-9泡点方程计算进料温度结果

| 组分i |  | n - C 0 4 | n - C 0 5 | n - C 0 6 | n - C 0 7 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X Fi | 0.25 | 0.4 | 0.2 | 0.15 |  |
| 60 C | k i | 1.8 | 0.82 | 0.31 | 0.13 |  |
|  | kXF | 0.45 | 0.328 | 0.062 | 0.0195 | 0.8595 |
| 62 C | k i | 2.2 | 0.88 | 0.34 | 0.14 |  |
|  | kXF | 0.55 | 0.352 | 0.068 | 0.035 | 1.005 |

在所设的62 C条件下，£kX = 1.005 , I %k.X.-1IV0.01，符合要求。

i =1	i=1

..・进料温度为62 C.

3.2用芬克斯方程计算最少理论塔板数

a ^ = 2.236

lg

Lx

lg a /h

](0.584^0.5144、
g [ 0.0308 * 0.057L
lg2.36

=5.99 块

3.3恩德伍德法求最小回流比

塔顶、塔底的平均温度是:

以n-C0为对比组分求各组分在P=235.5KP,t = 82 °。时的相对挥发度a :

表3-10各组分相对挥发度

| 82 r | 组分i | n - Co |
| --- | --- | --- |
|  | x『i | 0.25 |
|  | k | 3.8 |
|  | a. | 6.3 |

| n - C0 | n - Co | n - Co |
| --- | --- | --- |
| 0.4 | 0.2 | 0.15 |
| 1.5 | 0.6 | 0.26 |
| 2.5 | 1 | 0.43 |

£机& = e因为是泡点进料，所以e=0

a -0

i=1

£ aX = 6.3 x 0.25 2.5 x 0.4 1x 0.2 0.43 x 0.15 = 1.575	1	0.2	0.0645

ai -0 = 6.3-0	2.5-0	1-0	0.43-0 = 6.3-0	2.5-0 邙 0.43-0

i=1 i

通过试差法计算求0 :

表3-11 0列表

|  | 1.575 6.3 — 0 | 1 2.5-0 | 0.2 1 -0 | 0.0645 0.43-0 | £ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e =1.22 | 0.3041 | 0.7813 | -0.9091 | -0.0816 | 0.095 |
| e =1.2 | 0.3088 | 0.7692 | -1 | 0.0838 | -0.0058 |

二。=1.2

£ 土=R +1 a -0	m

i=1 i

£ 侦 X _ 6.3 x 0.3845 2.5 x 0.5846 0.0308	0.43 x 0.0001

.1 a -§' _ 6.3 -1.2	2.5 -1.2	1-1.2	0.43 -1.2

_ 0.4751+1.123 - 0.154 - 0.00006 _ 1.444

最小回流比 R _ £—.Xd — 1 _ 1.444 — 1 _ 0.444 m a -0

._1 i

3.4吉利兰法计算求理论板数

操作回流比一般为最小回流比的1.2 □ 2倍。

艮即 R = (1.2 □ 2)R
min

本塔取 1.6 倍，R _ 1.6 x 0.444 _ 0.711

R - R 0.711 - 0.444

_ 0.156

0.711 1

Y=1 - exp

(1 + 54.4 x 0.156 ^f 0.156 -1)

=1 - exp

"11 +117.2 x 0.156人 0.1561； J

=1 - exp[0.324 x (-2.14)]

=0.5

y _ M _ 0.5

S +1

解得：S=12.98

..・理论板数为12.98块。

3.5计算理论进料位置

| 1g n | f X ] A Xh | D | f X ) X < Xi 人- | 1g | f 0.5846 x 0.2、 [0.0308 x 0.4 J | 二 0.9773 1.2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m 1g I | : - h | F | :X l W」 | 1g | f 0.4 x 0.5144、 [0.2 x 0.0571 J |  |

=0.78

S=n+m+1	— =0.78

m

解得：n=5.2	m=6.7

精馏段理论塔板数：n=5.2块

提留段实际塔板数：m=6.7块

3.6计算实际板数和实际进料位置

查表得各组分在t = 82 °C时的黏度:

3-12各组分黏度

| 组分i | n - Co | n - Co | n - Co | n - Co | H =▼ X h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xf | 0.25 | 0.4 | 0.2 | 0.15 |  |
| H li | 0.095 | 0.151 | 0.306 | 0.242 | 0.1817 |

又：a ^ =2.5

I = 0.49 （a, 日）一0.245 =0.49 x（2.5 x 0.1817 X245

=0.5944 =59.44%

N

门 = T

t Na

实际塔板数：N =	——-=	—-=20.15 = 21块

a	门 t	0.5944

精馏段实际塔板数：n = — = ——— = 8.7 = 9块 a 门 0.5944

T

提留段实际塔板数：ma =21-9=12块

精馏塔工艺计算部分计算结果列于下表：

表3-13 精馏塔工艺计算结果

| 项目 | 符号 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进料流量 | F | 200 | Kmol/h |
| 操作压力 | P | 235.5 | KPa |
| 进料温度 | t f | 62 | C |
| 塔顶温度 | t D | 107 | C |

| 塔底温度 | t w | 57 | °C |
| --- | --- | --- | --- |
| 塔底产品流量 |  | 130.0123 | Kmol/h |
| 塔顶产品流量 |  | 69.9877 | Kmol/h |
| 最小回流比 | R m | 0.444 |  |
| 实际回流比 | R | 0.711 |  |
| 最少理论板数 | S m | 5.99 | 块 |
| 全塔理论板数 | S | 12.98 | 块 |
| 全塔总版效率 |  | 59.44% |  |
| 全塔实际板数 | N a | 21 | 块 |
| 精馏段实际板数 | n a | 9 | 块 |
| 提馏段实际板数 | m a | 12 | 块 |
| 加料板位置 |  | 第10块 |  |

四浮阀塔的设计计算

4.1选取设计塔板

4.1.1板型选取：

根据化学工业出版社《化工原理》提供的液相流量参考表选取单流型塔板， 单流型塔板是最常用的形式，结构简单，制作方便，且横贯全板的流道长，有利 于达到较高的塔板效率。

4.1.2板间距的初选：

板间距nt的选定很重要，对完成一定生产任务，若采用较大的板间距，能 允许较高的空塔气速，对塔板效率、操作弹性及安装检修有利；但板间距增大后， 会增加塔身总高度，金属消耗量，塔基、支座等的负荷，从而导致全塔造价增加。 反之，采用较小的板间距，只能允许较小的空塔气速，塔径就要增大，但塔高可 降低；但是板间距过小，容易产生液泛现象，降低板效率。所以在选取板间距时， 要根据各种不同情况予以考虑。如对易发泡的物系，板间距应取大一些，以保证 塔的分离效果。板间距与塔径之间的关系，应根据实际情况，结合经济权衡，反 复调整，已做出最佳选择。设计时通常根据塔径的大小，由塔板间距的经验数值 选取.初选板间距为0.45m.

4.2汽、液体体积流量计算

4.2.1精馏段、提馏段的摩尔流量计算：

精馏段气体摩尔流量：

V=L+D=(R+1)D=(0.711+1) X 130.0123=224.45kmol/h=0.0624kmol/s

提馏段气体摩尔流量：

v‘ =v=0.0624kmol/s

精馏段液体摩尔流量：

L=RD=130.0123X0.711=92.4kmol/h=0.0257kmol/s

提馏段液体摩尔流量：

L'=L+F=92.44+200=292.44kmol/h=0.0812kmol/s

4.2.2精馏段、提馏段的体积流量计算：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/387023005034006031