# 生物药剂学与药物动力学 实验讲义

中药药剂学教研室编写

2006年12月

目    录

实验一 片剂溶出度试验	 4

实验二 尿药法测定水杨酸钠片剂的生物利用度	7

实验三 扑热息痛血管外给药的药物动力学研究	 10

实验四 大鼠在体小肠吸收实验 	 13

实验五 氨茶碱药物动力学的研究	 15

生物药剂学与药物动力学实验须知

生物药剂学与药物动力学属于药物临床应用学科的范畴，具有综合性强、应用性强、创新性强 等特点。生物药剂学与药物动力学实验是教学的重要组成部分，是理论与实践结合的主要方式之一。

通过实验课不仅能印证、巩固和扩展教学内容，还能训练基本操作技能，培养良好的实验作风。

为保证实验课顺利进行，并达到预期的目的，实验中必须做到以下六个方面：

1. 预习实验内容 通过预习，明确实验目的与要求，对实验内容做到心中有数，并能合理安排

实验顺序与时间。要明确每个处方中药物与辅料的用途。

2. 遵守实验纪律 不迟到，不早退，不旷课，保持实验肃静，未经许可，不得将实验室物品带

离实验室。

3. 重视药剂卫生  进入实验室必须穿整洁的白工作服。先将工作台面擦洗干净再开始做实验。 实验过程中应始终注意台面、地面的整洁，各种废弃物应投入指定位置，不能随手乱丢，更不能弃 入水槽内。完成实验后，应将容器、仪器清洁，摆放整齐，台面擦净，经教师同意后方能离开。值

日生负责整理公用器材，清扫实验室，关好水、电、门、窗。

4. 细心操作、勤于思考  称量药品、试剂时，要在称量前(拿取时)、称量时和称量后(放回 时)进行三次核对。称量完毕应立即盖好瓶塞，放回原处。对剧毒药品更要仔细核对名称与剂量， 并准确称取。实验中要严格控制好实验条件，认真操作每一道工序，以保证成品质量。实验成品应 标明名称、规格、配制者、配制时间，并交教师验收。实验中遇到问题应先独立思考，再请教他人。

在实验中逐步形成整洁、细致、严谨、冷静、善于观察、善于思考、勤于动手的实验风格。

5. 正确使用仪器、注意安全 使用仪器时要按使用方法正确操作，不熟悉操作方法时，应在教

师指导下使用。各种仪器、容器使用时要注意轻拿、轻放，用毕要清洁后放回规定位置。

6. 写好实验报告  实验报告是考察学生分析总结实验资料能力和写作能力的重要方面，亦是评

定实验成绩的重要依据。实验报告的格式如下所示：

【实验目的及原理】写出实验目的及原理。

【实验操作】写出具体实验步骤和实验条件。

【实验结果】记录各采样时间点及采样的状态，按要求对数据进行处理，并将全班数据进行综合，

求其平均值和标准差。

【讨论】阐述实验原理、实验收获与教训、建议等。

【思考题】回答实验思考题。

每一实验内容逐一按以上顺序书写实验报告。

实验一   片剂溶出度试验

一 、实验目的

1. 掌握片剂溶出度测定方法及数据处理方法；

2. 了解溶出度测定的重要意义及其应用。

二、实验提示

片剂溶出度是指片剂主药在体外协助适当装置于适宜介质中溶出的速度和程度。

测定溶出度的依据是 Noyes-Whitney  的扩散理论，近年生物药剂学的研究表明，难溶性药物的 片剂，崩解时限不能作为判断难溶性药物片剂吸收的指示，因为片剂崩解后的粉粒还不能直接被机 体所吸收，溶解是吸收的主要过程，溶解度小于0.1～1mg/mL     的药物，其体内吸收常受其溶出速 度的影响。溶出速度除与药物的晶型、粒经大小有关外，还与制剂的生产工艺、辅料、储存条件等 有关。所以为了控制这些片剂的质量，需测定血药浓度或尿药浓度，对于一些体外溶出度与体内血 药浓度有相关性的药物，则可测定其主药成分的体外溶出度作为控制该片剂质量的一项指标。

本实验以对乙酰氨基酚片为样品，测定对乙酰氨基酚的溶出度。

原理：对乙酰氨基酚在溶出介质中，在257nm 波长处有最大吸收，因此可用紫外分光光度法进 行测定，测定其在257nm 的吸收度 (A),    用标准曲线方程计算其对应浓度。

三、实验内容

1. 测出比较法的A 值， 用 Av表示，作对照品。

取样品10片，精密称定，计算平均片重W,   将称定的片子研细，再精密称取相当于W 的量，  加约600mL 溶出介质(稀盐酸24mL 加水至1000mL),  水浴(40℃~50℃)中搅伴溶解，冷至室温， 移入1000mL 容量瓶中，加入介质至足量，摇匀，过滤，精密吸取滤液1mL 置 5 0mL容量瓶中，加 入0.04%氢氧化钠溶液稀释至50mL, 摇匀，照分光光度法(中国药典2005年版二部附录IVA),   在  257nm 的波长处测定吸收度A 值，用A-W 表示。

2. 对乙酰氨基酚片溶出度的测定

A.  仪器准备 转篮是用40目不锈钢制成的圆筒，高3.66cm,  直径2.5cm,  顶部通过金属棒连接 于变速小马达上。转篮悬吊于盛有溶媒的容器中，距溶出杯底2.5cm,   使用前安装就绪，开动电机 空转，检查电路是否畅通，有无异常噪音，转篮的转动是否平稳，加热恒温装置及变速装置是否正 常，如一切符合要求，就可以开始测定样品。

B. 测定方法  取溶出介质(稀盐酸24mL 加水至1000mL)1000mL,    加热至37℃,置溶出杯中， 调节转篮转速为100 转/分，将精密称定重量的药片一片 (W)   放在转篮内，以溶出介质接触药片 时为零时刻开始计时，然后按2、5、10、15、20、30分钟定时取样，取样位置固定在转篮上端液面 中间、距离杯壁1cm 处，每次取样5mL,   将样品液过滤，吸取滤液1mL,   余按实验内容1,测出比 较法A 值项下，自“置50mL 容量瓶……”始，依法测定规定时间药片溶出的 A 值，以As  表示。

注：

(1)  对所用的溶出度测定仪，应预先检查其是否运转正常，并检查温度的控制，转速等是否精确、 升降转篮是否灵活等。

(2)  溶出方法分转篮法、桨法和小杯法三种。本实验选用转篮法，转篮的尺寸和结构应符合药典 规定。

(3)每次取出样品液后，应同时补充相同体积的空白溶液。

(4)  根据药典规定，应同时测定6片的溶出度，鉴于实验时间限制，每实验组仅要求完成1片的 测试。

四 、测定结果与数据处理

1. 每片测定结果记录

| No. |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样时间(min) As Aw 累计溶出5 |  | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Aw= 溶出度的计算 累计溶出%=????? 2. 用普通坐标纸作图求 tso 以累计溶出百分比对溶出时间逐一描点，用图估法拟合-平滑曲线，过累计溶出百分比50%处引一 与 t 轴平行的直线，与溶出曲线相交于A, 过A 点 向t 轴引垂线交于tj, 此 t₁ 即为tso, 此值供方差分析 用。 3. 用威布尔分布概率求 tso,ta 和 m 三个参数 从上面所作溶出曲线所见，累计溶出百分比对相应时间各数据在一般直角坐标纸上作图，并不成 直线关系，但可将累计溶出百分比与时间的关系看作统计学上的概率分布函数，用威布尔概率纸使 之直线化，从图上即可极为方便的找到 tso (溶解50%所需时间), ta (溶解63.2%所需时间)及 m (斜率)三个参数，在威布尔概率纸作图的基本步骤如下： A. 以 F(t)尺代替累计溶出百分比，t 尺为释放时间，用原数据描点，若各点基本上呈直线分布，则可直接 拟合一条直线，尤其注意照顾F(t) 在30%至70%范围内的点，使之优先贴近该直线。 B. 若各点排布呈曲线状，则沿曲线趋势延伸，与t 尺交点的数值作为a 的初步估计值，以F(1)对t -a 再作图，若所得各点的排列接近直线，则拟合成直线，若 F(t)对 t-a 作图仍为一曲线，则可用类 似的方法反复修改，直至作得一直线为止。 C. 在F(t)对t (或F(t)对t-a) 所作图上拟合一直线，有X=1 和Y 轴的交点(称 m 点)作该直线的 平行线，该平行线和Y 轴交点在Y 尺上投影点的读数即为m 值(取绝对值)。 D. 所拟合的直线与 X 轴的交点在 t 尺上投影点的读数即为n=β/m 的估计数，本实验中称为 t 值(溶出63.2%所需时间);与溶出50%的交点在t 尺上的投影点的读数即为t50。 E. 用威布尔概率纸求出tso,ta 和 m 三个参数后，可利用方差分析，相关与回归分析的数理统计法来 评定同类产品不同批号或不同厂家的片剂质量；另外，还可以评定同一产品体内、体外的相关程度。 4. 用溶出参数作方差分析 将两个批号共八片，按本实验方法测得的累计溶出百分比共八组数据，经威布尔概率纸作图得八 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数 方差来源 |  |  | 自由度 | 离差平方和 | 方差 | F值 | 显著性 |
| tso tu m | 组间 组内 合计 组间 组内 合计 组间 组内 合计 |  |  |  |  |  |  |

条直线，由图中求出tso,ta  和 m 值，将所得参数列表如下，供方差分析用。

思考题：

检查固体制剂的溶出度有何意义?

哪些种类的制剂需检查溶出度?

实验二  尿药法测定水杨酸钠片剂的生物利用度

一 、实验目的

1.通过实验掌握用尿药速率法求算体内药动学参数；

2. 通过实验掌握药物的生物利用度的一般研究方法；

3. 通过测定求出水杨酸钠的生物半衰期。

二、 实验原理

药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄等过程既有区别，又有联系，具有一定相关性。药物在体 内的速度过程变化规律及生物利用度等相关参数的提取，要通过实验采用血药浓度法、尿药浓度法 或唾液药物浓度法等方法获得。

在多数情况下，尿药浓度高于血药浓度，定量分析精密度好，测定方法较易建立，且取样方便， 可免除受试者多次抽血的痛苦。因此，在体内药物大部分以原型从尿中排出的条件下，通常可用尿 药法提取消除速度常数、生物半衰期等动力学参数。

生物利用度反应药物在体内被吸收的速度和程度，它可分为相对生物利用度与绝对生物利用度。 当药物的口服制剂与静脉注射剂相比较，可求算绝对生物利用度；与其他制剂相比较，可求算相对 生物利用度。本实验采用口服真溶液剂为参比，测定水杨酸钠片剂的相对生物利用度。

三、 实 验 方 法

1. 绘制水杨酸钠标准曲线

精密称取干燥恒重的水杨酸钠0.5g,   置100mL  容量瓶中，加蒸馏水溶解并稀释至刻度，各精密 吸取此溶液1.5、2.5、3.5、4.5、5.5mL 分别置50mL 容量瓶中，加蒸馏水稀释至刻度，摇匀，得浓 度分别为0.15、0.25、0.35、0.45、0.55mg/mL 的标准溶液。

取干燥洁净的带塞玻璃试管5支，分别精密吸取以上各溶液的水杨酸钠标准溶液1mL 于试管中， 再分别加入Fe(NO3)3 试管5mL,  混合均匀，用72-100型分光光度计于540nm 波长处测定吸收度， 将测得数据进行回归分析，得吸收度对标准溶液浓度的回归方程，即为标准直线。参比液以蒸馏水 1mL 代替标准液。

2. 测定生物利用度

A. 实验方法

I.           选择受试者的条件

Ⅱ.    对受试者的要求

a)    服药前48小时开始，不吃任何含水杨酸盐类食物。

b)   小便应按规定收集完全，不得损失，并保持尿样不污染。在收集尿样期间 内不作剧烈运动。

c)    早晨收集空白尿，空腹时口服水杨酸钠片0.6g,   对照组口服相当于0.6g 的 水杨酸钠真溶液。

d)    按以下时间喝水和收集尿样，并记录排尿量：

服药当天：

7:30  喝水150mL

7:55  小便(收空白尿)

8:00  用250mL温开水吞服0.3g/   片的水杨酸钠片两片

8:30  收集尿样

9:00收集尿样

10:00  收集尿样 喝水200mL

12:00  收集尿样  喝水150mL

14:00  收集尿样  喝水100mL

16:00收集尿样  喝水100mL

18:00收集尿样 20:00收集尿样 22:00收集尿样

喝水100mL

第二天

8:00收集尿样

22:00收集尿样

每次收集尿样的时间必须小便一次，在上一次收集尿样后所排出的小便，均要收集完全，作为 下一个时间尿样，每次收尿容器必须洗净，用蒸馏水清洗，沥干备用。

Ⅲ.受试者服用样品的安排

本实验仅作两种剂型，同一受试者二次服药之间应间隔4天以上。 IV.  测定方法

每次尿样测量体积后，精密吸取1mL 于干燥洁净的试管中，加 Fe(NO₃)₃ 试 管 5mL,  按“绘制 标准曲线”项下进行测定，参比液用空白尿1mL 替代含药尿样，如显色时发现色泽太深，则根据情 况将尿样稀释后取样测定(如果气候炎热，须将空白尿及尿样置冰箱中保存，以防长霉发酵，影响 结果的准确性。)

B.  数据处理

I.     将所测各时间尿样的吸收度代入标准直线，计算出该尿样浓度(mg/mL) 再乘以尿量(如

尿样稀释则需乘上稀释倍数),计算出各时间的尿药排泄量。

I.            以 lg△x/△t 对相邻两时间的中点时间 (t 中)作尿药排泄速度曲线。

△x: 各时间的尿药排泄量.

△ t: 相邻两次集尿时间的间隔时间.

作图：

III.  根据作出的尿药排泄曲线求出水杨酸钠片剂和真溶液的动力学参数.

斜率(b)=(Y₂-Y₁)/(X₂-X₁)

或将曲线后部直线部分进行回归分析，求出直线斜率b

消除速度常数：k=-2.303×b

| 剂型 | 消除速度常数k | 半衰期(小时) | 总排泄量(mg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 片剂 |  |  |  |
| 真溶液 |  |  |  |

生物半衰期：tiz=0.693/k

IV. 生物利用度：以真溶液为参比，求片剂的相对生物利用度

生 物 利 用 度 ( % ) = ? ? ? ? ? ?

V. 尿药法数据记录

姓名：                   性别：              产品厂家及批号：

药量：                   服药时间：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/387030066166006033