  - 、	变压器电动势旋转电动势产生的原因有什么不同其大小与哪些因素有关答：

变压器电动势产生原因：线圈与磁场相对静止，但穿过线圈的磁通大小或方向发生变化；旋转电动势产生原因：磁通本身不随时间变化，而线圈与磁场之间有相对运动，从而使线圈中

的磁链发生变化。

对于变压器电动势： e

d  N d dt	dt

e 的大小与线圈匝数、磁通随时间的变化率有关。对于旋转电动势： e  Blv

e 的大小与磁感应强度B，导体长度l，相对磁场运动速度v 有关。

  - 、	磁滞损耗和涡流损耗是什么原因引起的它的大小与哪些因素有关答：

磁滞损耗产生原因：铁磁材料在外界交变磁场作用下反复磁化时，内部磁畴必将随外界磁场变化而不停往返转向，磁畴间相互摩擦而消耗能量，引起损耗。

其大小 P

n

与最大磁通密度B

m

、交变频率f 和材料等因素有关，即P fBa 。同时，磁滞损

n

耗与磁滞回线所包围的面积有关，面积越大，磁滞损耗也就越大。

涡流损耗产生原因：铁芯中磁通发生交变时根据电磁感应定律，铁芯中会感应涡流状的电动势并产生电流，即涡流。涡流在铁芯中流通时，会产生损耗，就称为涡流损耗。

其大小 P	与铁芯中的磁通密度幅值B	，磁通的交变频率 f、硅钢片厚度 d 和硅钢片电阻率

w	m

等因素有关，即 P

w

f 2 B 2 d 2

m	。

d

  - 、	如何将e  N

答：

和e  Blv 两个形式不同的公式统一起来

##### dt

匝数 N 为 1、有效长度为l，线圈宽度为b 的线圈在恒定磁场中以速度v 运动时，由电磁感

d	d

应定律可得： e  N	 	 xb B ld

##### dt	dt	x

lB dx  lB(v)  Blv dt

  - 、	电机和变压器的磁路通常采用什么材料制成这些材料各具有哪些主要特征答：

- 通常采用高导磁性能的硅钢片来制造电机和变压器的铁芯，而磁路的其他部分常采用导磁性能较高的钢板和铸钢制造，来增加磁路的导磁性能，使其在所需的磁路密度下具有较小的励磁电流。

- 硅钢片的导磁率极高，能减少电机体积，降低励磁损耗，磁化过程中存在不可逆性磁滞现象，交变磁场作用下，会产生磁滞损耗和涡流损耗。

  - 已知一台直流发电机的铭牌参数如下：

额定功率P =200kW，额定电压U =230V，额定转速n =1450r/min，额定效率η =90%，试求该

N

发电机的额定输入功率P

1

N	N	N

和额定电流I 。

N

答：

直流发电机P =U I ，代入数据可得I =

N	N N	N

P	P	2 105

P 	2

1

N

N

N

#### 90%	 222.2 kW

  - 已知一台直流电动机的铭牌参数如下：

额定功率 P =55kW，额定电压 U =110V，额定转速 n =1000r/min，额定效率η =85%，试求该

N	N	N	N

发电机的额定输入功率P 、额定电流I 和额定转矩T 。

1	N	cN

答：

P	P	55 103

P 	2

1

N

N

N

#### 85%	 64.7 kW

直流电动机P =U I ，代入数据可得I =588A

1	N N	N

P	55k

T		2  	 525.5Nm

cN	w	1000  2 / 60

2-10	一台四极单叠绕组的直流电机：

1）如果取出相邻两组电刷，只用剩下的两组电刷是否可以对电机的性能有何影响端电压有何变化此时发电机能供多大负载（用额定功率的百分比表示）                        2）如果有一元件短线，电刷间的电压有何变化电流有何变化

- 如果只用相对的两组电刷是否能继续运行

- 若有一个磁极失磁将会产生什么后果

答：

若取出相邻两电刷，电机可以工作，但带负载性能降低，原本共4 条支路并联，设每

支路电流为 I，总电流为 4I，现在其中 3 条支路串联后再与第 4 条支路并联，总电流为

#### 4 / 3I

1/3I+I=4/3I。端电压不变， P '

N	4I

P	 33.3%P	。

N	N

- 若有一元件断线，电刷间电压不变，由于断线支路无电流，总电流变为3I，即减少为原来的 3/4。

- 只用相对的两个电刷时，两条支路上的电动势都为0，无法运行。

- 若一磁极失磁，电极内磁场不对称，造成并联各支路感应电动势不等，甚至产生环流  ，损坏电机。

2-13	一台直流发电机，2P=8，当 n=600r/min，每极磁通量  4 103 Wb 时，E=230V，

试 求 ：                               1）若为单叠绕组，则电枢绕组应有多少根导体

2）若为单波绕组，则电枢绕组应有多少根导体

#### 230

答： E  C

n ，则C

e	e

#### 600  4 103

95.8

又C

e

PN

60a

- 当为单叠绕组时，a=P=4，

60aC

N 	e

###### 60  4  95.8

5748 匝

P	4

- 当为单波绕组时，a=1，

60aC

N 	e

###### 60  95.8  1437 匝

P	4

2-16、 一台单波绕组的直流发电机，2P=4，P =50kW，U =230V，n =725r/min，K=135，N =1，

N	N	N	y

试 求 ：            1）电枢绕组总导体数N；

- 空载时，产生额定电压的每极磁通量Φ ；

0

- 若将电枢绕组改为单叠绕组，在同样每极磁通量Φ

0

及转速下，空载时感应电动势为多少

答：

- N  2kN

y

###### 2 135 1  270

- 单波绕组a=1

C	 PN  9

e	60a

E	 0.035249 Wb

0	C n

e	N

- 若改为单叠绕组a=p=2

C	 PN  4.5

e	60a

E   C   n	 115 V

e	0	N

  - 一台并励直流发电机在600r/min时，空载电压为125V，假如将转速提高到1200r/min，同时将励磁回路的电阻增加一倍，问发电机的空载电压为多少

答：

并励发动机空载时，I=0 所以 I	 I

a	f

# 	

由于 I

f

、 R 和U

a	b

很小，因此 E  U  I R

a	a

2U

b

U  I

f

R	 R

f	j

I	R'

f	f

同时 E  Ce n

题目指出，速度增大一倍，R'

f

也增加一倍。那么2E  I

f

- 2R'

f

励磁电流大小不变，磁通

不变。那么U '

0

E '

2E  250 V

  - 对任一直流发电机， 在给定的运行情况下， 总可以利用电动势方程式求得

E  U  I r

a a

2U

b

，为什么用空载特性曲线上求出对应于E 的励磁电流I

f

并非该运行状

态的实际励磁电流值答：

当直流发电机有负载时，电枢电流比较大，此时会产生明显的去磁效应或助磁效应，而工作

在空载特性曲线对应E 的励磁电流I

f

下，是不能满足要求的。所以实际励磁电流会偏大（由

于去磁效应）或偏小（由于助磁效应）。

2-22	一台并励直流发电机，2P=4，P =82kW，U =230V，n =970r/min， R

###### 0.0259 ，

N	N	N

a 75

并励绕组每极有匝，四极串联后的总电阻	R

f

22.8 ，额定负载时，并励回路串入

R	 3.5 ，2U

f	b

2 V， p

Fe

- p

mec

2.3kW ， p

ad

0.005P

N

。试求额定负载时发电

机的输入功率、电磁转矩和效率。答：

P

I		N	 356.5 A	I		U N

8.745 A

N	U

N

I	 I	 I

a	N	f

###### 365.2 A

f	R	 R

j	f

E  U

N

- I R

a	a

2U

b

###### 241.46 V

输入功率 P1

P	 p

em

mec

p	 p	 p

Fe	ad	f

P	I

em a

p

mec

p	 p

Fe	ad

90.891 kW

效率

2  90%

P

P

1

由 E  Ce n

- C  I

em	T	a

C	E	I

T  C n	a

e

868.3 Nm

2-24	一台他励直流发电机，P =10kW，U =230V，n =1000r/min， R

0.46 ，额定负

N	N	N	a

载时电枢反应去磁作用相当于励磁电流0.2A。已知在 800 r/min 时，在所考虑工作范围内，

其空载特性可用E  400I

f

/ 5  I

f

表示。试求：

- 发电机额定励磁电流I	；

fN

- 电压变化率U %；

- 过载 25%时的端电压（设电枢反应正比于负载电流）；

- 在额定负载时，将端电压提高到 250V；励磁电流I

fN

不变时，其转速应提高到多少若转

速不变时，其励磁电流应增加多少答：

（1） I

N

N	 43.5 A

P

U

E	 U

N	N

N

- I	R

N	a

###### 250 V

考虑在相同的励磁电流作用下，其产生的电动势为

E	 E	n	 200 V

n	N n

N

又 E  400 I

5  I

，所以 I

###### 5 A

f	f	f

考虑电枢反应去磁作用，发电机额定励磁电流为I

fN

I	 I

f	fs

5.2 A

（2）

0

400I

fN

#### 5

nN  254.9 V

##### I	n

fN

U %  U 0  U N  100%  10.83%

U

N

（3）过载 25%时， I '

a

1.25I

N

此时， I '

fs

1.25 0.2  0.25 A

故

I '	 I

f	fN

- I '

fs

4.75 A

则由 E  400 I ' f

5  I ' f

，得 E  243.6 V

U '   E '   I ' R

a	a

218.6 V

（4）

a) I	不变，此时 I

fN	N 2

#### 10000

250

40 A

则 E	 U	 I	R	 268.4 V

N 2	N 2	N 2	a

去磁作用 I

I N 2  0.2  0.184 A

fs 2	I

N

I	 I	 I	 5.016 A

f 2	fN	fs 2

2	2	2

在 800 r/min 时， E '	 400 I	5  I	 200.3V

f	f

n

故 n	 nN 2

N 2

N1

EN 2

E ' 2

800  1072

b)转速n	不变， I	 40 A， E	 268.4 V， I	 0.184 A

N	N 2	N 2	fs 2

400I

E		f 2

n

N ，所以 I

###### 5.794 A

N 2	5  I	n	f 2

f 2

故 I	 I	 I	 5.978 A

fN 2	f 2	fs 2

2-28	如何改变串励、并励和复励直流电动机的转向答：

要改变直流电动机的转向，只要改变电枢电流方向或励磁电流方向。对于串励直流电动机， 可将电枢绕组或串励绕组反接，电枢电流或励磁电流改变一个就可以；对于并励直流电动机  来说，方法同上；对于复励直流电动机来说，考虑到其励磁绕组的特殊性，在改变电路时， 要保证两段励磁绕组的综合励磁作用与电枢电流择一反向。

I

/A

f

U

0

/V

2-31	两台完全相同的并励直流电动机，机械上用一转轴联接在一起，并联于230V 的电网上运行，轴上不带其他负载。在 1000r/min 时空载特性为：

此时，甲电机的励磁电流为，乙电机的励磁电流为，转速为1200r/min，电枢回路的总

电阻均为   ，若忽略电枢反应去磁的影响和附加损耗P

ad

，试问：

- 哪台是发电机哪台是电动机

- 总的机械损耗和铁耗是多少

- 若保持转速不变，只调节励磁电流能否改变电机的运行状态

- 是否可以在 1200r/min 时两台电机都从电网吸取功率或向电网送出功率答：

- E	 C  n

0	e

对于甲电机，当n=1200r/min 时

E	 6

0	5

195.9  235 V>U

甲电机是发电机

对于乙电机，当n=1200r/min 时

#### 6

5

E		186.7  224 V<U

0

乙电机是电动机

- 对发电机

E	 U  I R

0	a	a

可 得 Ia  50 A 则 EI	 11750 W

a

甲发电机的机械损耗和铁耗P

1甲

P

甲em

对电动机

I	 U  E  60 A

a	R

a

乙电动机的机械损耗和铁耗： P	P

乙em	1甲

P	P

0	乙em

P

甲em

1690 W

- 调节励磁电流可以改变两机运行状态。

- 可以两机都做电动机从电网吸收功率。但不可以两机都做发电机送出功率，因为不符合能量守恒定律。

2-32	一台变励直流电动机，P =，U =100V，I =58A，n =1470r/min，R =138  ，R =  。在

N	N	n	N	f	a

额定负载时突然在电枢回路中串 电阻，若不计电枢回路中的电感和略去电枢反应去磁的影响，试计算此瞬间的下列各项：

1） 电枢反应电动势；2）电枢电流；3）电磁转矩；4）若总制动转矩不变，试求达到稳定状态后的转速。

答：

- E  U

- I R

N	a	a

100  58  100   0.15  91.4 138

e

V

由于串入瞬间电机转速不变，故由E  C  n 知 E 不变。

故电枢反应电动势为。

- 当串入后 E  U

N

- I ' R

a	a

E

- R，所以 I '

a

###### 13.2 A

（3） T

em

C 	I '  C

C

n

T	N	a	T

e	N

I '  7.8 Nm

a

（4）若总制动转矩不变，

则T

em0

E

C

n

C 	I	 C

T	N	a	T

e	N

I	，知 I	不变

a

a

则平衡后 E '

E '

U	 I	R	 R 62.8 A

N	a	a

n' 	 1010 r/min

C

e	N

2-35	一台并励直流电动机， P =，U =110V，n =900r/min，η =85%，R =  ，I =2A。若总

N	N	N	N	a	fN

制动转矩不变，在电枢回路中串入一电阻，使转速降低到450r/min，试求串入电阻的数值、

输出功率和效率。答：

转矩不变，则 I	 I

a	aN

I	 I

N	f

N	 I

P

U	f

75 A

N	N

电枢电势 E	 U

N

- I	R

aN	a

110  75  0.08  104 V

速度降到 450r/min 后， E  C

n  E

e	N

n	 52 V。

n

N

a

U	 E	110  52

R		N

j	I

aN

R		75	 0.08  0.69

输出功率 P

2

T   T

2	2

- 2

n	 0.5P  3.6 kW

60

效率

P

2

P	/

N	N

3.6

###### 7.2 / 0.85  42.5%

  - 换向极的作用是什么它装在哪里它的绕组应如何励磁如果不慎将已调节好换向极的直流电机的换向极绕组极性接反，那么运行时会出现什么现象

答：

换向极作用是改善换向，在换向区域建立一个适当的外磁场，称为换向磁场。装在几何中性线上。换向极的励磁应使得换向极的磁动势抵消交轴电枢反应，并克服换向极磁路中的磁压降。如果不慎将换向极接反，则不但没有抵消，反而加强了磁场，因此可能出现电刷下的火花。

  - 一台直流电机，轻载运行时换向良好。当带上额定负载时，后刷边出现火花。那么应如何调节换向极下的气隙或换向极绕组的匝数，才能改善换向

答：

由于出现的是后刷边的火花，所以可以判断是延迟换向，e

r

e 而e B

k	k	k

（换向极磁场），

为使e

r

e ，应增加换向极绕组的匝数，减小换向极下气隙。

k

3-3	变压器铭牌数据为：S =100kVA，U /U =6300/400V，Y/Y 连接，低压绕组每相匝数为

N	1N	2N	0

40 匝。

- 求高压绕组每相匝数；

- 如高压边额定电压由6300V 改为 10000V，而欲保持主磁通及抵押绕组额定电压不变，则新的高、低压绕组每相匝数又应是多少

答：

U

- 由U 1N

N

1 ，N =630

N	1

2 N	2

- 对于高压边，由于主磁通保持不变，

E	N

1  	1

###### 6300	630

E '	N '	10000	E '

1	1	1

E '  1000

1

| E ' | N ' | 1000 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- |
| E ' 2 | N ' 2 | N ' 2 | 400 |

又	1  	1

N '  40

2

3-6	两台单相变压器，U /U =220/110V，原方的匝数相等，但空载电流I

1N	2N

2I

01	02

。今将

两变压器的原线圈顺极性串联起来，原方加 440V 电压，试问两台变压器副方的空载电压是否相等

答：

由题，两台变压器U

1N

相等、 I

01

2I

02

，可知Z

m1

###### 0.5Z

m 2

则当两变压器原线圈串联时，

Z

U	 440 	m1

11	Z

440

V

Z	3

m1	m 2

Z

U	 440 	m 2

21	Z

880

V

Z	3

m1	m 2

U

又由k  U 1N	 2

2 N

U

得U		11

220

V

12	k	3

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/387036020020006036