Ics 17．040．40

ccs J 42

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB／T 40742．3 — 2021

产品几何技术规范(GPs) 几何精度的检测与验证

第 3 部分：功能量规与夹具   应用最大  实体要求和最小实体要求时的检测与验证

Geometricalproductspecifications(GPs) — Geometricalprecisionverification— Part3：Functionalgaugesandfixtures— verificationwhenapplyingmaximum

materialrequirementsandminimum materialrequirements

2021 -10-1 1 发布

2022-05-01  实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

犌B／犜 40742．3 — 2021

目       次

前言  	  Ⅲ

引言  	  Ⅳ

1    范围  	  1

2    规范性引用文件  	  1

3    术语和定义  	  1

4    一般规定  	  3

5    〈检测用〉夹具  	  5

附录 A (资料性)    实体功能量规   	  6

附录 B (资料性)    与 GPS矩阵模型的关系  	  8

参考文献	  9

犌B／犜 40742．3 — 2021

前       言

本文件按照 GB／T 1．1 — 2020《标准化工作导则    第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

本文件是 GB／T  40742《产 品 几 何 技 术 规 范 (GPS)     几 何 精 度 的 检 测 与 验 证》的 第 3  部 分。 GB／T 40742  已经发布了以下部分：

—第 1 部分：基本概念和测量基础    符号、术语、测量条件和程序；

—第 2 部分：形状、方向、位置、跳动和轮廓度特征的检测与验证；

—第 3 部分：功能量规与夹具    应用最大实体要求和最小实体要求时的检测与验证；

—第 4 部分：尺寸和几何误差评定、最小区域的判别模式；

—第 5 部分：几何特征检测与验证中测量不确定度的评估。

本文件由全国产品几何技术规范标准化技术委员会(SAC／TC 240)提出并归口。

本文件起草单位：安吉亚太制动系统有限公司、郑州大学、中机生产力促进中心、上海市计量测试技 术研究院、陕西省计量科学研究院、浙江省计量科学研究院、中机研标准技术研究院(北京)有限公司。

本文件主要起草人：赵凤霞、施瑞康、邵力、朱悦、刘莹、叶怀储。

犌B／犜 40742．3 — 2021

引       言

针对生产过程中产品的尺寸、形状、方向、位置等几何精度的数字化测控方法不完善、几何精度的数 字化检验方法和测量不确定度评估方法缺失、过程质量精度测控手段被动落后等关键问题，重点研究产 品几何精度的数字化测量理论、方法和技术，构建符合新 一 代 GPS 的几何精度检验操作规范体系和控 制策略。

GB／T 40742《产品几何技术规范(GPS)    几何精度的检测与验证》是基于新 一 代 GPS 产品几何规   范体系，运用数字化在线测量技术、统计学习及分析理论、先进制造技术、系统集成及管理技术等，通过   理论分析、模型映射和仿真模拟／实验验证等手段开展制定的几何精度的检测与验证推荐性国家标准。 标准基于所提出的检验算子规范，分析实际测量过程中所涉及的测量设备、测量方法、测量原理和测量   条件等影响因素，给出了要素在提取、滤波、拟合等操作中的不确定度构成及传递规律，建立了不确定度   评定模型。通过生产过程中产品质量参数的在线采集、数据处理和系统评价的研究，有效地解决了生产   过程中质量精度数字化测量的数据提取、误差分离、拟合评定、质量分析等操作及过程精度控制的规范   统一 问题。

GB／T 40742 主要用于规范关键要素操作及规范策略，建立相应的几何精度检验操作模型和检验 操作算子，为产品生产质量的分析和改进提供技术支持。为了方便读者使用，将标准分为 5 个部分进行 编写，5 部分内容相互关联又各自独立，共同构成了几何精度检测与验证的内容。

GB／T 40742 由 5 部分构成。

—第 1 部分：基本概念和测量基础    符号、术语、测量条件和程序。规定了几何精度检测与验证 的基本概念、测量基础、术语、符号、测量条件和测量程序等内容。

—第 2 部分：形状、方向、位置、跳动和轮廓度特征的检测与验证。规定了形状、方向、位置、跳动 和轮廓度特征检测与验证的一般规定、检验操作集、测量不确定度评估和合格评定等内容。

—第 3 部分：功能量规与夹具    应用最大实体要求和最小实体要求时的检测与验证。规定了应 用最大实体要求和最小实体要求的检测与验证过程一般规定及检测用夹具设计的一般要求。

—第 4 部分：尺寸和几何误差评定、最小区域的判别模式。规定了尺寸验收及几何误差的评定操 作。针对不同的 目标任务(离线、在线检验)，给出了产品尺寸合格性评定、几何误差评定方法 以及相关缺省原则和形状误差、方向误差、位置误差的最小区域判别法。

—第 5 部分：几何特征检测与验证中测量不确定度的评估。规定了测量结果的不确定度评估的 操作。提供了针对产品尺寸和几何公差检测与验证过程中不确定度的评估方法，给出了根据 不确定度管理程序(PUMA)对检验验证过程优化的应用规范。

GB／T 40742．3 — 2021

产品几何技术规范(GPs)

几何精度的检测与验证

第 3 部分：功能量规与夹具   应用最大  实体要求和最小实体要求时的检测与验证

1     范围

本文件规定了应用最大实体要求和最小实体要求的检测与验证过程一般规定及检测用夹具设计的 一般要求。

本文件适用于采用功能量规和夹具对应用最大实体要求、最小实体要求时的被测要素和／或基准要 素的检测与验证。

2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注 日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注 日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于 本文件。

GB／T 1182    产品几何技术规范(GPS)    几何公差    形状、方向、位置和跳动公差标注

GB／T 8069    功能量规

GB／T 16671    产品几何技术规范 (GPS)     几何公差     最大实体要求( MMR) 、最小实体要求 	(LMR)和可逆要求(RPR)

GB／T 17851    产品几何技术规范(GPS)    几何公差    基准和基准体系

GB／T 24637．1

GB／T 24637．2 定度

GB／T 38762．1

产品几何技术规范(GPS)    通用概念

产品几何技术规范(GPS)    通用概念

产品几何技术规范(GPS)    尺寸公差

第 1 部分：几何规范和验证的模型

第 2 部分：基本原则、规范、操作集和不确

第 1 部分：线性尺寸

3    术语和定义

GB／T 1182、GB／T 8069、GB／T 16671 、GB／T 17851 、GB／T 24637．1 、GB／T 24637．2 和 GB／T 38762．1 界 定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3．1

尺寸要素    featureofsize

拥有一个或多个本质特征的几何要素，其本质特征中只有 一 个可作为变量参数，其余的则是“单 一 参数族”的一部分，且遵守此参数的单一 约束属性。

[来源：GB／T 16671 — 2018，3．2，有修改]

3．2

局部尺寸    localsize

沿着和／或绕着尺寸要素的方向上，尺寸要素的尺寸特征会有不唯一 的评定结果。

GB／T 40742．3 — 2021

注 1：对于给定要素，存在多个局部尺寸。

注 2：两相对平面的两点尺寸可称为“两点厚度”或“两点宽度”。

[来源：GB／T 38762．1 — 2020，3．6]

3．3

体外作用尺寸    externalfunctionsize

采用带实体外部约束的拟合准则从提取组成要素中获得的拟合组成要素的直接全局尺寸，该拟合 组成要素与尺寸要素(见 3．1)的形状类型相同，且与提取组成要素在实体外相接触。

注 1：直接全局尺寸的定义见 GB／T 38762．1 — 2020 的 3．7．1 。

注 2：对提取组成要素进行拟合操作时，可用的拟合准则有最小二乘、最大内切、最小外接和最小区域准则，直接全

局尺寸分别有最小二乘尺寸(见 GB／T 38762．1 — 2020  的 3．7．1．1) 、最大内切尺寸(见 GB／T 38762．1 — 2020  的 3．7．1．2) 、最小外接尺寸(见 GB／T 38762．1 — 2020  的 3．7．1．3)和最小区域尺寸(见 GB／T 38762．1 — 2020  的 3．7．1．4) 。

注 3：对于外尺寸要素而言，其体外作用尺寸类型有：带实体外部约束的最小二乘尺寸、最小区域尺寸和最小外接

尺寸。对于内尺寸要素而言，其体外作用尺寸类型有：带实体外部约束的最小二乘尺寸、最小区域尺寸和最 大内切尺寸。

3．4

体内作用尺寸    internalfunctionsize

采用带实体内部约束的拟合准则从提取组成要素中获得的拟合组成要素的直接全局尺寸，该拟合 组成要素与尺寸要素(见 3．1)的形状类型相同，且与提取组成要素在实体外相接触。

注：对于外尺寸要素而言，其体内作用尺寸类型有：带实体内部约束的最小二乘尺寸、最小区域尺寸和最大内切尺

寸。对于内尺寸要素而言，其体内作用尺寸类型有：带实体内部约束的最小二乘尺寸、最小区域尺寸和最小外 接尺寸。

3．5

最大实体要求    maximum materialrequirement；MMR

尺寸要素的非理想要素不得违反其最大实体实效状态(MMVC)的 一 种尺寸要素要求，也即尺寸要 素的非理想要素不得超越其最大实体实效边界(MMVB)的一种尺寸要素要求。

[来源：GB／T 16671 — 2018，3．12]

3．6

最小实体要求    leastmaterialrequirement；LMR

尺寸要素的非理想要素不得违反其最小实体实效状态(LMVC)的 一 种尺寸要素要求，也即尺寸要 素的非理想要素不得超越其最小实体实效边界(LMVB)的一种尺寸要素要求。

[来源：GB／T 16671 — 2018，3．13]

3．7

功能量规    functionalgauge

当最大实体要求或最小实体要求应用于被测要素和(或)基准要素时，用来确定它们的实际轮廓是 否超出边界(最大实体实效边界、最大实体边界、最小实体实效边界或最小实体边界)的全形通规。

注 1：功能量规按空间存在状态可分为实体功能量规和虚拟功能量规两种。实体功能量规是 一 种物理实物功能量

规，虚拟功能量规是 一 种数字化的功能量规。

注 2：实体功能量规主要用于检验最大实体要求应用于被测要素和(或)基准要素时的场合，实体功能量规可以有

四种结构型式：整体型、组合型、插入型和活动型(见 GB／T 8069 的 3．1) 。各种型式的实体功能量规的示例参 见附录 A。

注 3：虚拟功能量规是根据被测工件的功能要求和结构形状特征设计的数字化量规，其实质是 一 种数字化处理测

量数据的方法，可用于检验最大实体要求或最小实体要求应用于被测要素和(或)基准要素时的场合。 	[来源：GB／T 8069 — 1998，3．1，有修改]

GB／T 40742．3 — 2021

3．8

〈检测用〉夹具    fixture

在检测过程中，用来固定零件，使之具有规定的位置，以接受检测的装置。

4    一 般规定

4．1     概述

最大实体要求和最小实体要求可用于属于尺寸要素的被测要素和基准要素，规定了尺寸要素的尺 寸及其导出要素几何特征(形状、方向或位置)之间的综合要求。应用最大实体要求或最小实体要求时 的尺寸要素的检测与验证，可采用功能量规检验被测要素和(或)基准要素的实际轮廓是否超越其最大 实体实效边界、最大实体边界、最小实体实效边界或最小实体边界。

4．2    应用最大实体要求时的检验

4．2．1     最大实体要求应用于被测要素的检验

4．2．1．1     当最大实体要求应用于被测要素时，应先检验被测要素的局部尺寸的合格性，再用功能量规检 验被测要素的实际轮廓是否超出最大实体实效边界。合格的局部尺寸应位于其允许的极限尺寸范 围内。

注 1：采用实体功能量规检验时，实体功能量规的检验部位为 一 个全形通规。实体功能量规检验部位的尺寸、形

状、方向和位置应与被测要素的边界(最大实体实效边界或最大实体边界) 的尺寸、形状、方向和位置相同。 实体功能量规的尺寸公差、形位公差和允许磨损量见 GB／T 8069 。实体功能量规的设计原则参见附录 A。

注 2：采用虚拟功能量规检验外尺寸被测要素时，被测要素合格的判则为：

1)    被测要素的体外作用尺寸(见 3．3)等于或小于最大实体实效尺寸 MMVS；

2)    被测要素任 一 位置的局部尺寸(见 3．2) 等于或小于最大实体尺寸 MMS 且等于或 大 于 最 小 实 体 尺

寸 LMS。

注 3：采用虚拟功能量规检验内尺寸被测要素时，被测要素合格的判则为：

1)    被测要素的体内作用尺寸(见 3．4)等于或大于最大实体实效尺寸 MMVS；

2)    被测要素任 一 位置的局部尺寸(见 3．2) 应等于或大于最大实体尺寸 MMS 且等于或小于最小实体尺

寸 LMS。

4．2．1．2    当被测要素采用可逆的最大实体要求时，用功能量规检验被测要素的实际轮廓是否超出最大 实体实效边界。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/387041045111006043