# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 煤气化渣循环再利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2307-610523-04-05-159647 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）渭南市大荔县（区）/乡（街道）经济开发区晨光大道中段（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （109度55分30.893秒，34度43分5.524秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7723固体废物治理 M7320工程和技术研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业—103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 四十五、研究和试验发展—98专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1095.03 | 环保投资（万元） | 82.5 |
| 环保投资占比（%） | 7.5 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 2214 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |

| 规划情况 | 规划名称：《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035）》 审批机关：大荔县人民政府 审批文件名称及文号：大荔县人民政府关于同意《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035）》的批复 荔政函[2022]14号 |
| --- | --- |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》 审查机关：渭南市生态环境局 审查文件名称及文号：《关于大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035）环境影响报告书的审查意见》 渭环函[2020]278号 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目符合《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035）》、《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》及其审查意见的相关要求，具体符合性对照分析见表1-1。 表1-1 本项目与规划及规划环评符合性分析 规划及规划环评相关内容; 本项目情况; 符合性. 《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035）》; 根据产业类型和产业目标，产业布局为“一带、两轴、八片区”。 “一带”指中围绕主要交通轴（大华路）带形成的产业群。 “两轴”是两条贯穿东西的主轴线（创业大道、经开南路）。 “八片区”指所包含的产业结构是：; 本项目位于装备制造基地。; 符合. |

|  | 综合产业基地、现代农业体验示范基地、食品加工及农业科技转换基地、综合服务基地、新材料产业基地、分子工业产业基地、物流仓储基地、装备制造基地。. 《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》及审查意见; 9.5 行业准入控制建议 9.5.2 鼓励引进的项目和优先发展行业 （2）利用开发区现有企业产品、中间产品、固体废物、副产品等作为原料 进行生产的项目，或能为其他企业提供生产原料，构成“产品链”、能实现“循环经济”的项目。; 本项目属于煤气化渣循环再利用项目，利用陕化、蒲洁、渭化的煤气化渣，形成一套铁渣、聚合氯化铝和人造石中试研究系统。; 符合. |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类及淘汰类，可视为允许类；不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）中限制投资类项目；项目工艺、设备不含《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（工产业〔2010〕第122号）中淘汰落后的生产工艺装备。 二、“三线一单”符合性分析 根据陕西省生态环境厅办公室关于印发《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》的通知（陕环办发〔2022〕76号），本项目与陕西省渭南市“三线一单”符合性分析见表1-2。本项目与陕西省生态环境分区管控单元位置关系图见附图1。 表1-2 项目与陕西省渭南市“三线一单”符合性分析 |

|  | 序号; 市（区）; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 符合性; 面积/长度. 1; 渭南市; 大 荔 县; 重点管控单元; /; 重点管控单元; 空间布局约束; 渭河两岸划定保护区域，区域内禁止建设任何与水环境管理无关的项目，并在适宜地区建设生态湿地，构建渭河生态屏障。; 本项目不在渭河两岸划定保护区域。; 面积2214m2. 2; 渭南市; 大 荔 县; 重点管控单元; /; 重点管控单元; 污染物排放管控; 工业集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。; 本项目生产废水进入废水复用罐循环使用；软化设备产生的浓水和蒸汽发生器排污水进入废水罐中；废水复用罐中不回用的水进入废水罐中，排入市政管网。生活污水依托园区化粪池处理后排入市政管网。; 面积2214m2. 3; 渭南市; 大 荔 县; 重点管控单元; /; 重点管控单元; 严禁采用渗井、废坑、废矿井或净水稀释等手段排放有毒、有害废水。存放含有毒、有害物质的废水、废液的淋浸池、贮存池、沉淀池必须采取防腐、防渗漏、防流失等措施。; 面积2214m2. 4; 渭南市; 大 荔 县; 重点管控单元; /; 重点管控单元; 本项目是煤气化渣循环再利用中试项目，不属于造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。; 面积2214m2. |
| --- | --- |

|  | “渭南片区”包括韩城、合阳、大荔、潼关四个县（市），在该片区禁止新建扩建不符合产业政策、不能执行清洁生产的项目；禁止新建扩建造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。. 5; 渭南市; 大 荔 县; 重点管控单元; /; 重点管控单元; 环境风险防控; 重点加强饮用水源地、化工企业、工业园区……等领域的环境风险防控。; 本项目废气通过酸雾吸收塔处理后经15m高排气筒排放；生产废水进入废水复用罐循环使用；软化设备产生的浓水和蒸汽发生器排污水进入废水罐中；废水复用罐中不回用的水进入废水罐中，排入市政管网。生活污水依托园区化粪池处理后排入市政管网；固废均得到合理处置。本项目生产装置布局合理。; 面积2214m2. 6; 渭南市; 大 荔 县; 重点管控单元; /; 重点管控单元; 渭河干流沿岸要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 面积2214m2. 7; 渭南市; 大 荔 县; 重点管控单元; /; 重点管控单元; 资源开发效率要求; 严格限制高耗水行业发展，提高水资源利用水平；严禁挤占生态用水。; 本项目不属于高耗水行业。; 面积2214m2. |
| --- | --- |

|  | 本项目位于陕西省渭南市大荔县经济开发区晨光大道中段，不涉及自然保护区、饮用水源保护区等生态红线；不涉及新开采资源，满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）中对资源上线的相关要求；根据项目区环境质量现状调查和本项目污染排放核算，本项目建成后各污染物可达标排放，对区域环境质量贡献率低；本项目不涉及《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，符合“三线一单”相关管控要求。 三、与相关政策符合性分析 本项目与相关政策符合性分析情况见表1-3。 表1-3 项目与相关政策符合性分析 名称; 内容; 项目情况; 符合性. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 促进产业结构转型升级。严格耗能、环保、质量、安全、技术等综合标准，以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业和领域为重点，依法依规淘汰落后产能。; 本项目不属于钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等重点行业。; 符合. 陕西省蓝天保卫战2022年工作方案; （二）推进产业结构优化保障专项行动 4.优化产业结构布局。严格执行《产业结构调整指导目录》。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划产业政策、“三线一单”; 符合. |
| --- | --- |

|  | 、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。严格实施节能审查制度，加强节能审查事中事后监管。关中地区逐步淘汰步进式烧结机、球团坚炉等低效率、高能耗、高污染工艺和设备。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。重点区域严禁新增化工园区。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类及淘汰类，可视为允许类。本项目不属于“两高”项目，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、煤化工，符合国家及地方相关产业政策，符合陕西省“三线一单”生态环境管控单元要求等。. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 3.产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。; 本项目不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等行业。本项目不属于涉气重点行业。项目厂房封闭，厂区及厂房内道路硬化，原料煤气化渣含水率40%-50%，球磨机选用湿式球磨机。; 符合. 10.工业企业深度治理行动。严把燃煤锅炉准入关口，各市（区）建成区禁止新建燃煤锅炉。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米。; 本项目蒸汽发生器使用天然气作为燃料，采用低氮燃烧技术，蒸汽发生器烟气通过15m高排气筒排放。; 符合. 《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函[2023]76号）; 一、关中地区涉气重点行业项目范围为生态环境部确定的39个重点行业的新改扩建项目，……西安市、咸阳市、渭南市的其他地区应达到环保绩效B级及以上要求。; 本项目是煤气化渣循环再利用项目，不属于生态环境部确定的39个重点行业清单。; 符合. 符合. |
| --- | --- |

|  | 《渭南市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 3.产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能……; 本项目不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等行业。. 市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。; 本项目不属于涉气重点行业。; 符合. 10.工业企业深度治理行动。严把燃煤锅炉准入关口，全市平原地区禁止新建燃煤锅炉。2023年底前市辖区内燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以下。; 本项目蒸汽发生器使用天然气作为燃料，采用低氮燃烧技术，蒸汽发生器烟气通过15m高排气筒排放。; 符合. 《大荔县大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 3.产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、冶炼、水泥熟 料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能……; 本项目不属于钢铁、焦化、冶炼、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工项目。; 符合. 县域范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到B级及以上水平。; 本项目不属于涉气重点行业。; 符合. 10.工业企业深度治理行动。严把燃煤锅炉准入关口，城市建成区禁止新建燃煤锅炉。2023年底前全县域内燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以下。; 本项目蒸汽发生器使用天然气作为燃料，采用低氮燃烧技术，蒸汽发生器烟气通过15m高排气筒排放。; 符合. 四、选址合理性分析 |
| --- | --- |

|  | 1、本项目为新建项目，选址位于陕西省渭南市大荔县经济开发区晨光大道中段陕西新森源木业有限公司园区（下称园区）内，租赁陕西厚必得厂房租赁有限公司现有厂房，租赁合同见附件2，用地性质为工业用地。项目东侧为其他公司废渣堆放区域，南侧为空地，西侧为闲置区域，北侧为园区内马路，项目建成后周边500m范围内无敏感点。 2、项目评价范围内无《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第五条规定的（一）、（二）类环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内。 3、项目在严格执行本环评提出的各项防治措施的前提下，废气经处理后达标排放，对周围环境产生的影响较小；生产废水进入废水复用罐循环使用；软化设备产生的浓水和蒸汽发生器排污水进入废水罐中；废水复用罐中不回用的废水进入废水罐中，排入市政管网。生活污水依托园区化粪池处理后排入市政管网；噪声经厂房隔声、减振、消声等措施后，对周围环境产生的影响较小；固体废物均得到妥善处置，对周围环境产生的影响较小；各项目污染物经处理后，不会改变评价区现有环境功能，对周围环境保护目标的环境影响较小。综上所述，本项目建设符合陕西省“三线一单”生态环境分区管控要求，符合相关规划要求，项目运营过程中产生的污染物对周围环境影响较小，从环保角度分析，项目选址较为合理。 4、项目区交通便捷，供水、供电等公用基础设施较为完善，具有良好的建设条件。 综上，项目选址合理。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目概况 项目名称：煤气化渣循环再利用项目 建设单位：陕西新能中泰节能环保有限公司 建设性质：新建 投资额：1095.03万元 建设地点：陕西省渭南市大荔县经济开发区晨光大道中段陕西新森源木业有限公司园区内，项目地理位置图见附图2。 四邻关系：项目东侧为其他公司废渣堆放区域，南侧为空地，西侧为闲置区域，北侧为园区内马路。项目四邻关系图见附图3。 二、建设内容及规模 新建煤气化渣循环再利用中试装置，形成铁渣、聚合氯化铝、人造石中试研究系统。中试时间为1年，中试天数为150天，中试目的是为了获取实验数据，为以后的生产奠定基础。待中试结束，所有中试装置拆除，不以中试为名代替后续的生产。项目工程组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 项目; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 中试区; 租赁厂房面积为2214m2（长108m×宽20.5m×高11m），新建煤气化渣循环再利用中试装置，形成铁渣、聚合氯化铝、人造石中试研究系统。主要设备有湿式球磨机、板框压滤机、一次反应罐、二次反应罐等。; 新建. 辅助工程; 办公室; 依托园区办公室进行办公，位于厂房北侧。; 依托. 新建. |
| --- | --- |

|  | 储运工程; 原料区; 煤气化渣堆放在其堆放区内，该堆放区位于厂房的西北侧；煤气化渣料仓位于煤气化渣堆放区的南侧，该堆放区及料仓均设置三面封闭式围挡，并做防渗处理。. 铝酸钙袋装堆放在盐酸储罐的北侧。; 新建. 储罐区; 设置1个盐酸储罐，位于厂房东侧。储罐高5m，内径3.6m，容积60m3。; 新建. 产品区; 聚合氯化铝装袋后存放在其堆放区，该堆放区位于厂房的东北侧。; 新建. 人造石堆放在其堆放区，该堆放区位于聚合氯化铝堆放区的南侧。. 运输系统; 盐酸采用罐车运输，由盐酸卸车泵输送至储罐内备用。; 新建. 外购的铝酸钙采用货车运输至其堆放区。. 煤气化渣采用皮带输送机由料仓输送至湿式球磨机，皮带输送机两侧设置挡板。. 公用 工程; 给水; 项目用水依托园区地下水井提供，园区无自来水。; 依托. 排水; 雨污分流，雨水收集至园区雨水管网。; 依托. 湿式球磨机废水、设备清洗废水、1#板框压滤机产生的废水进入废水复用罐，循环使用，用于湿式球磨机。 3#板框压滤机产生的废水进入一级洗渣废水储罐，补充到一次反应罐中；4#板框压滤机产生的废水进入二级洗渣废水储罐，补充到一级洗渣罐中。 软化设备产生的浓水和蒸汽发生器排污水进入废水罐中。 废水复用罐中9m3/d生产废水进入废水罐中，废水罐中24.2m3/d废水排入市政管网。; 依托. 生活污水经园区化粪池处理后排入市政管网。; 依托. 供电; 项目供电依托现园区，园区供电由当地供电电网供给。; 依托. 供暖制冷; /; /. 环保工程; 废气; 一次反应、二次反应、烘干、一级洗渣产生的氯化氢气体通过酸雾集气罩（5个，集气效率为95%）+管道连接+酸雾吸收塔（2台，处理效率96%，风机风量8000m3/h）+15m高排气筒（DA001）。; 新建. 盐酸储罐大、小呼吸产生的氯化氢气体无组织排放。. 蒸汽发生器烟气中的NOX、SO2及颗粒物经15m高排气筒（DA002）有组织排放。; 新建. |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/387043015201006054