# 宏源国际大厦

专

项施工方案

编制单位：长沙兆鑫建筑工程有限公司编制日期：二 0 一三年十二月十五日

脚手架

施工组织设计（方案）公司审批表

工程名称：宏源国际大厦结构层次：3+26 层

结构类型：框架+框剪建筑面积：65495.56m2

我项目部根据施工合同和施工图设计的要求已完成了宏源国际大厦脚

手架施工组织设计（方案）的编制，请予审批。附：脚手架专项施工方案

审核人： 项目部（章）：

年月日

审批意见：

审批人： 审批单位盖章：

年月日

施工组织设计（方案）审批记录

湘质监统编施 2002-10

工程名称：宏源国际大厦

结构层次：3+26 层

结构类型：框架+框剪

建筑面积：65495.56m2

我项目部根据施工合同和施工图设计的要求已完成了宏源国际大厦专项施工组织设计

（方案）的编制，并经公司技术部门组织审查批准，请予审查。附：脚手架专项施工方案

项目经理： 项目部（章）：

年月日

专业监理工程师审查意见： 年月日

专业监理工程师：

监理（建设）单位审核意见：

监理单位项目总监理工程师监理（建设）项目部（章）

（建设单位项目技术负责人）：年月日

# 第一节、工程概况

## 1、工程概况

宏源国际大厦是集办公、娱乐、休闲为一体的综合楼建筑，地下三层，主要作为人防、车库、设备房。地上裙房四层，五层设有屋顶花园及设备管道夹层和

物业管理用房，高层主体分 A、B 两栋塔楼，A 栋塔楼六~二十一层为写字楼，B 栋塔楼六~二十六层均为写字楼。A 栋塔楼框架剪力墙结构(-3F~21F)，B 栋塔楼框架筒体结构(-3F~26F)。整个用地总面积：13356.4 平方米，净用地面积： 8546.33 ㎡,规划总建筑面积 65495.56 ㎡，地面以上建筑面积 46900.75 ㎡。

## 2、工程特点

本工程属于高层建筑工程。整体建筑群造型布局气派大方，给人以很强的时代感和建筑生命力，为圭塘路地标性建筑。

## 3、工程难点

根据本工程特点，裙楼部分采用盘扣式脚手架，该裙楼四层，搭设高度 25.1 米。其中一层 5.6 米，二层 5.2 米，三层 5.2 米，四层 4.6 米，五层 4.5 米.标准层采用整体提升式脚手架，本方案主要为盘扣式脚手架部分，标准层脚手架另见提升式专项方案。

# 第二节、编制依据

1、《建筑施工脚手架实用手册》

2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

5、《钢结构设计规范》GB50017-2003

6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

8、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

9、《建筑施工承插盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231-2010

10、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文)

11、《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号

12、本工程设计图纸

13、本工程施工组织设计

# 第三节、施工计划

## 一、材料与设备计划

1、承插型盘扣式钢管支架的钢管外径允许偏差应符合要求，钢管壁厚允许偏差应为±0.1mm。本工程采用Φ48×3.2的国标钢管，合格证、检验报告齐全。

2、承插型盘扣式钢管支架的连接盘、扣接头、插销以及可调螺母的调节手柄采用碳素铸钢制造时，其材料机械性能不得低于现行国家标准《一般工程用铸造碳钢件》（GB/T11352）中牌号为ZG230－450的屈服强度、抗拉强度、延伸率的要求。

3、可调底座的底板和可调托座托板宜采用Q235钢板制作，厚度不应小于5mm，允许尺寸偏差应为±0.2mm，承力面钢板长度和宽度均不应小于150mm；承力面钢板和丝杆应采用环焊，并应设置加劲片或加劲拱度；可调托座托板应设置开口挡板， 挡板高度不应小于40mm。

4、可调底座及可调托座丝杆与螺母旋合长度不得小于5扣，螺母厚度不得小于

30mm，插入立杆内的长度不得小于150mm。

5、脚手板

- 脚手板可用钢、木、竹材料制作、单块脚手板的质量不大于30kg；

- 木脚手板才材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005中Ⅱa级材质的规定。脚手板厚度不应小于50mm，两端宜各设置直径不小于4mm的镀锌钢丝箍两道。宽度、厚度允许偏差应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB50206的规定；不得使用扭曲变形、劈裂、腐朽的脚手板；

6、安全网采用密目式安全立网，应符合下列要求： (1)网目密度不低于2000目/100c㎡；

(2)网体各边缘部位的开眼环扣必须牢固可靠，孔径不低于1mm； (3)网体缝线不得有跳针、露缝，缝边应均匀；

(4)一张网体上不得有一个以上的接缝，且接缝部位应端正牢固； (5)不得有断沙、破洞、变形及有碍使用的编织缺陷；

- 阻燃安全网的续燃、阻燃时间均不得大于4s。使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证，以及由相关建筑安全监督管理部门发放的准用证；

- 做耐贯穿试验不穿透，1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上； (8)颜色应满足环境效果要求，选用绿色；

7、连墙件材料采用钢管或型钢制作，其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》GB/T700中Q235级钢或《低合金高强度结构钢》GB/T1591中Q345级钢的规定。

8、承插型盘扣式钢管支架的构配件除有特殊要求外，其材质应符合现行国家标 准《低合金高强度结构钢》GB/T1591、《碳素结构钢》GB/T700以及《一般工程 用铸造碳钢件》GB/T11352的规定，各类支架主要构配件材质应符合下表的规定。表承插型盘扣式钢管支架主要构配件材质

竖

立	水平	向

杆	杆	斜杆

水平	扣接

斜杆	头

连接套管

可调底 座、可调托座

可调

连接盘、插销

螺母

Q34 5A

Q235 A

Q19 5

Q235 B

ZG23 0-45

0

ZG230-450或

20号无缝钢管

Q235B

ZG27 0-50

0

ZG230-450或Q235B

# 第四节、施工工艺技术

## 一、技术参数

【盘扣式脚手架】

盘扣式脚手架立杆钢管强度为 300N/mm2，水平杆钢管强度为 205.0N/mm2，钢管强度折减系数取 1.00。

双排脚手架搭设高度 20.6 米，

立杆的纵距 1.50 米，立杆的横距 1.20 米，内排架距离结构 0.30 米，脚手架步距 2.00 米。

立杆钢管类型选择：B-LG-3000(Φ 48×3.2×3000);

横向水平杆钢管类型选择：B-SG-2000(Φ 42×2.5×1940);纵向水平杆钢管类型选择：B-SG-2000(Φ 42×2.5×1940);

横向跨间水平杆钢管类型选择：B-SG-2000(Φ 42×2.5×1940); 连墙件采用 2 步 3 跨，竖向间距 4.00 米，水平间距 4.50 米。施工活荷载为 2.0kN/m2，同时考虑 2 层施工。

脚手板采用冲压钢板，荷载为 0.30kN/m2，按照铺设 4 层计算。栏杆采用竹串片，荷载为 0.17kN/m，安全网荷载取 0.0100kN/m2。

脚手板下主结点跨间增加一根横向水平杆。

基本风压 0.30kN/m2，高度变化系数 1.0000，体型系数 0.6000。

地基承载力标准值 170kN/m2，基础底面扩展面积 0.250m2，地基承载力调整系数 0.40。

钢管惯性矩计算采用 I=π (D4-d4)/64，抵抗距计算采用 W=π (D4-d4)/32D。

## 二、工艺流程

【盘扣式脚手架】

地下室顶板清理、材料配备→定位设置通长垫板、底座→立杆→纵、横向扫地杆→纵、横向横杆→设置卸荷钢丝绳→立杆→纵、横向横杆→外斜杆/剪刀撑

→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网三、施工方法

1、基础

本工程盘扣式脚手架搭设在地下室顶板上，地基承载能力能够满足外脚手架的搭设要求。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离，并做好标记；用钢卷尺拉直，分出立杆位置，并用小竹片点出立杆标记；垫板、底座应准确地放在定位线上，垫板必须铺放平整，不得悬空。

在搭设首层脚手架过程中，沿四周每框架格内设一道斜支撑，拐角处双向增设，待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件以上两步时，宜先立外排，后立内排。其余按以下构造要求搭设。

垫板尺寸采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200mm的木垫板或槽钢。

【盘扣式脚手架】

1、立杆设置

立杆应通过立杆连接套管承插连接，脚手架首层立杆应采用不同长度的立杆交错布置，错开立杆竖向距离不应小于500mm，立杆底部应配置可调底座。当地基高差较大时，可利用立杆0.5m节点位差进行调整（见下图）。

可调底座调整立杆连接盘示意

2、沿架体外侧纵向每5跨每层设置一根竖向斜杆（见下图）或每5跨间设置扣件钢管剪刀撑（见下图），端跨的横向每层应设置竖向斜杆。

每5跨每层设斜杆每5跨设扣件钢管剪刀撑

1—斜杆；2—立杆；3—两端竖向斜杆；4—水平杆；5—扣件钢管剪

刀撑

3、当设置双排脚手架人行通道时，应在通道上部架设支撑横梁，横梁截面大小应按跨度以及承受的荷载计算确定，通道两侧脚手架应加设斜杆；洞口顶部应铺设封闭的防护板，两侧应设置安全网；通行机动车的洞口，必须设置安全警示和防撞设施。

4、对双排脚手架的每步水平杆层应每5跨设置水平斜杆（见下图）。

双排脚手架水平斜杆设置

1—立杆；2—水平斜杆；3—水平杆；

5、作业层设置应符合下列规定：

- 钢脚手板的挂钩必须完全扣在水平杆上，挂钩必须处于锁住状态，作业层脚手板应满铺。

- 作业层的脚手板架体外侧应设挡脚板、防护栏杆，并应在脚手架外侧立面满挂密目安全网；防护上栏杆设置在离作业层高度为1000mm处，防护中栏杆设置在离作业层高度为500mm处；

- 当脚手架作业层与主体结构外侧面间间隙较大时，应设置挂扣在连接盘上的悬挑三脚架，并应铺放能形成脚手架内侧封闭的脚手板。

6、连墙件

- 连墙件必须采用可承受拉压荷载的刚性杆件，连墙件与脚手架立面及墙体应保持垂直，同一层连墙件应在同一平面，水平间距不应大于3跨，与主体结构外侧面距离不宜大于300mm；

- 连墙件应设置在有水平杆的盘扣节点旁，连接点至盘扣节点距离不得大于

300mm；采用钢管扣件做连墙杆时，连墙杆应采用直角扣件与立杆连接；

- 当脚手架下部暂不能搭设连墙件时，宜外扩搭设多排脚手架并设置斜杆形成外侧斜面状附加梯形架，待上部连墙件搭设后方可拆除附加梯形架。

7、架体内封闭

- 脚手架的架体内立杆距墙体净距最多为200mm，如因结构设计的限制大于200mm的必须铺设站人板，站人板设置平整牢固。

- 脚手架施工层内立杆与建筑物之间应采用脚手片或木板进行封闭。(3)施工层以下脚手架每隔10m以及底部用双层网兜进行封闭。

## 四、检查验收

1、脚手架搭设前，对进入现场的各种构配件应按下列规定进行检查验收，不合格的应及时清除出场

- 构配件应有相应的产品标识及产品质量合格证；

- 构配件应有相应的产品主要技术参数及产品使用说明书；

- 当对构配件质量有疑问时，应进行质量抽检和实验。

2、脚手架下列阶段进行检查与验收，应按规定对脚手架工程的质量进行检查， 经检查合格后方可交付使用:

- 基础完工后及脚手架搭设前；

- 首段高度达到6米；

- 架体随施工进度逐层升高时；

- 达到设计高度后；

- 遇有六级强风及以上风或大雨后；冻结地区解冻后；

- 停用超过一个月。

3、架子搭设和组装完毕，使用前必须由项目经理、技术负责人、项目安全负责人、架子班长等人员组成验收小组，进行验收，并填写验收单。

4、验收时应具备下列文件

- 根据编制依据相关文件规范、标准要求所形成的施工组织设计文件；

- 专项施工方案及变更文件；

- 安全技术交底文件；

- 脚手架构配件的出厂合格证或质量分类合格标志；

- 脚手架工程的施工记录及质量检查记录；

- 脚手架搭设过程中出现的重要问题及处理记录；

- 脚手架工程的施工验收报告。

5、脚手架工程的验收，除查验有关文件外，还应进行现场检查，检查应着重以下各项，并记入施工验收报告。

- 构配件和加固件是否齐全，质量是否合格，连接和挂扣是否紧固可靠，钢丝绳是否松动、断股等；

- 安全网的张挂及扶手的设置是否齐全； (3)地基是否积水，底座是否松动；

- 杆件的设置和连接，连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求；立杆是否悬空；

- 垂直度、水平度及立杆的沉降是否合格；

- 搭设脚手架时，应有保证安全上下的爬梯或斜道，严禁攀登架体上下。(7)扣件螺栓是否松动；

- 架体是否超载；

- 悬挑脚手架的悬挑支承结构及与建筑物的连接固定应符合设计和相应规范的规定，锚固装置是否松动、脱落。

6、脚手架检查验收严格按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59的检查评分表进行。

7、脚手架使用期间的检查

- 脚手架使用期间必须设专人经常检查，当其从安全维护架转换为装饰施工时， 必须及时进行检查，符合要求后，必须经过项目技术负责人（项目经理）签字批准，才能使用。

- 检查后不合格部位必须及时修复或更换，符合规定后，方准许继续使用。

8、脚手架必须验收检查合格后办妥脚手架验收手续，在脚手架醒目处挂上脚手架验收合格牌后，方可投入使用。

9、架体内必须做到每层封闭（即进行隔离），且不能大于4步。

10、施工人员必须严格执行《建设工程施工安全技术操作规程》。

# 第五节、施工安全保证措施

## 一、组织保障

1、安全保证体系

2、环境保护体系二、技术措施

脚手架搭设技术措施盘扣式脚手架

1、双排脚手架搭设前，施工管理人员应按双排脚手架专项施工方案的要求对操作人员进行技术交底。

2、对进入现场的脚手架构配件，使用前应对其质量进行复检。

3、对经检验合格的构配件应按品种、规格分类放置在堆料区内或码放在专用架上，清点好数量备用；堆放场地排水应畅通，不得有积水。

4、脚手架搭设场地必须平整、坚实、有排水措施。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/388114015066006045