## 重庆开放大学《数字电子电路》终结性考试复习题库（附答案）

一、单选题

1.指出下列各式中哪个是四变量Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ的最小项()。

A、BC

B、A+B+C+D

C、ABCD

D、A+B+D

答案：C

2.以下表达式中符合逻辑运算法则的是（）。

A、C=C2

B、1+1=10

C、0<1

D、A+1=1

答案：D

3.当温度升高时，二极管的反向饱和电流将()。

A、增大

B、不变

C、减小

D、改变

答案：A

4.函数F=AB+BC，使F=1的输入ABC组合为()。

A、BC=000

B、ABC=010

C、ABC=101

D、ABC=110

答案：D

5.将二进制、八进制、十六进制数转换为十进制数的共同规则是(）。

A、除十取余

B、乘十取整

C、按权展开

D、以上均可

答案：C

6.用8421码表示的十进制数65，可以写成()。

A、65

B、[1000001]BCD

C、[01100101]BCD

D、[1000001]2

答案：C

7.RS触发器的约束条件是()。

A、R+S=1

B、R+S=0

C、RS=1

D、RS=0

答案：D

8.和数据分配器使用相同型号MSI的组合逻辑电路是()。

A、译码器

B、编码器

C、数据选择器

D、数据比较器

答案：A

9.一只四输入端或非门，使其输出为1的输入变量取值组合有()种。

A、15

B、8

C、7

D、1

答案：A

10.组合逻辑电路通常由（）组合而成。

A、门路器

B、触发器

C、计数器

D、寄存器

答案：A

11.8位移位寄存器，串行输入时经()个脉冲后，8位数码全部移入寄存器中。

A、1

B、2

C、4

D、8

答案：D

12.数字电路中使用的数制是（）。

A、十进制

B、二进制

C、十六进制

D、八进制

答案：B

13.十六路数据选择器，其地址输入端有（）个。

A、16

B、2

C、4

D、8

答案：C

14.把一个二进制计数器与一个九进制计数器串联可得到（）进制计数器。

A、2

B、11

C、9

D、18

答案：D

15.具有“线与”逻辑功能的门电路有（）。

A、三态门

B、集电极开路门

C、与门

D、或门

答案：B

16.需用()片74LS161构成六十进制计数器。

A、1片

B、2片

C、3片

D、4片

答案：B

17.下列触发器中没有约束条件的是()。

A、基本RS触发器

B、主从RS触发器

C、钟控RS触发器

D、边沿D触发器

答案：D

18.二输入端的或非门，其输入端为A、B，输出端为Y,则其表达式Y=()。

A、B

B、选项缺失

C、选项缺失

D、A+B

答案：C

19.若由PNP型管组成的共射电路中，输出电压波形如图所示，电路产生了什么失真？（）

A、顶部

B、底部

C、截止

D、饱和

答案：C

20.函数F(A,B,C)=AB+AC的最小项表达式为()。

A、选项缺失

B、选项缺失

C、选项缺失

D、选项缺失

答案：D

21.指出下列各式中哪个是四变量A、B、C、D的最小项()。

A、BC

B、A+B+C+D

C、ABCD

D、A+B+D

答案：C

22.若在编码器中有50个编码对象，则要求输出二进制代码位数为()位。

A、5

B、6

C、10

D、50

答案：B

23.对电压、频率、电流等模拟量进行数字处理之前，必须将其进行()。

A、D/A转换

B、A/D转换

C、直接输入

D、随意

答案：B

24.二输入端的或非门，其输入端为A、B，输出端为Y,则其表达式Y=（）。

A、B

B、选项缺失

C、选项缺失

D、A+B

答案：C

25.逻辑函数的表示方法中具有唯一性的是()。

A、真值表

B、表达式

C、逻辑图

D、硬件描述语言

答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/395020330304011033