永顺县万民乡吴洁重晶石矿

开采设计方案

永顺县万民乡吴洁重晶石矿

开采设计方案

设计规模：5.1万t/a

项目负责：田宗波

设计编写：田宗波刘毓西田青男

审 查：谢小青

总工程师：余沛然

院 长：陈振刚

第一篇矿区概况	1

第一章前言	1

第二章矿区概况	1

第三章矿区地质特征	1

第一节 地层及构造	1

第二节矿体特征及矿石质量	3

第四章资源储量	4

第一节批准的开采范围	4

第二节批准的资源储量	5

第三节 设计利用的资源储量	5

第二篇 开采设计方案	5

第一章设计依据和原则	5

第一节设计的主要依据	5

第二节 开采方案的设计原则	5

第二章开采技术条件	6

第一节水文地质条件	6

第二节工程地质条件	7

第三节环境地质	8

第三章产品方案、设计能力、服务年限、工作制度	8

第一节 开采对象和产品方案	9

第二节工作制度、设计生产能力及服务年限	9

第四章矿床开拓与开采	10

第一节	开采境界与剥采比的确定	10

第二节采场结构要素	10

第三节矿床开采方式	11

第四节矿床开采顺序	11

第五节矿床开拓与运输	11

第六节采矿工艺	11

第七节露天矿采剥程序	12

第五章矿山设备、运输、破碎、机电设备及其他	14

第一节矿山设备	14

第二节矿山土建	15

第六章绿化复垦	15

第三篇矿山安全篇	19

第一章矿山爆破安全	19

第一节爆破作业的基本安全规定	19

第二节炸药、雷管、导火索基本安全规定	19

第三节盲炮的处理	21

第二章矿山边坡事故预防	22

第三章用电安全措施	23

第四章防尘	23

第五章其他安全措施	23

附 图

1永顺县万民乡洞坪村重晶石矿地形地质及总平面布置图	1:5000

2永顺县万民乡洞坪村重晶石矿露采最终境界平面图	1:5000

3永顺县万民乡洞坪村重晶石矿A-A线开拓系统剖面图	1:2000

- 永顺县万民乡洞坪村重晶石矿B-B线开拓系统剖面图	1:2000

- 永顺县万民乡洞坪村重晶石矿C-C线开拓系统剖面图	1:2000

- 永顺县万民乡洞坪村重晶石矿D-D线开拓系统剖面图	1:2000

湖南省湘西工程勘察院工程设计证书，证书编号：A243005039

第一篇矿区概况

第一章前言

吴洁于2010年1月取得永顺县万民乡洞坪村重晶石矿采矿许可证（证 号：C4331272010016120053658），为取得安全生产许可证，委托我院编制 了本矿山《开采设计方案》。

第二章矿区概况

永顺县万民乡洞坪村重晶石矿位于永顺县城北部，万民乡洞坪村洞门 口一带，属永顺县万民乡洞坪村管辖，距万民乡政府约7 km,距永顺县城约 90km，万民岗至五伦村道经过洞坪村，矿区有200 m简易公路与其相连，每 天有班车经过，交通较为方便，见交通位置图（插图1）。

矿区地处武陵山脉中部，属湘西侵蚀剥蚀、溶蚀丘陵地貌类型，海拔 标高417〜628.1m，山顶多呈浑圆状，地形坡度10〜20。，局部30°。坡 上植被较发育，主要为草本、灌木，植被覆盖率30〜50%。

该区属亚热带季风温暖潮湿气候。春暖多雨，夏季干热，秋高气爽， 冬季寒冷，四季分明。降水丰沛，根据1970〜2005年的气象资料，多年平 均降水量为1358.9mm，年最大降水量2092.5mm （ 1977年），日最大降雨量 379.1mm（ 2003年7月8日）。多年平均蒸发量1281.7mm。年平均气温16.8°C, 极端最高气温40.7C（ 1971年8月29日），极端最低气温-13.7C（ 1977 年1月30日）。

第三章矿区地质特征
第一节地层及构造

一、地层

矿区及附近出露地层主要为奥陶系中统及第四系，岩性自上而下分述如下：

1、	第四系（Q）

主要为残坡积层。上部为褐黄色粉质粘土及腐植土，稍湿，疏松；下 部为褐黄-桔黄色含碎石粘土，碎石成分为灰岩、白云质灰岩，碎石粒径 一般为1〜5cm,最大可达20cm,碎石含量约5〜20%。矿区范围内厚度0〜 10m。与下伏地层呈不整合接触。

2、	奥陶系中统（0「

（1）	临湘组（Op：厚10-13m,为中厚层状泥灰岩夹瘤状泥灰岩。与下伏 地层呈整合接触。

（2）	宝塔组（0北）：厚54 m,下部为浅紫红色薄-中厚层状瘤状含泥质 灰岩，上部为灰色-浅红色中厚层龟裂纹灰岩，该组为区内主要容矿地层。 与下伏地层呈整合接触。

3、奥陶系下统（0」

（1）	牯牛潭组（0屈）厚度46.04 m,灰绿色中厚层瘤状泥灰岩，与下 伏地层呈整合接触。

（2）	大湾组（0疽 厚度72.22 m，为红色局部夹灰绿色中厚层瘤状泥灰 岩，与下伏地层呈整合接触。

（3）	红花园组（0ih）厚度48〜61.98 m,灰-深灰色厚层生物屑灰岩， 下部见少量的硅质条带。泥晶不等粒结构，与下伏地层呈整合接触。

二、构造

矿区所处大地构造位置为扬子准地台南东侧湘西弧形构造带上，即桑 植凹陷褶皱带南西段的万民岗-盐井背斜之南东翼，矿区褶皱表现为-南东 倾的单斜岩层，倾角一般15-25° ,局部因断裂构造影响可变陡至30-40°。

矿区北东向张扭性断层和次级北北西向断层较发育，本区重晶石矿 均受上述断层破碎带控制。

区域性万民岗-盐井张扭性断层从区内通过，走向北东30。，倾向南 东，倾角60-80。，切穿奥陶系地层，其断层破碎带在矿区内见有重晶石 脉体产出，重晶石脉体两边含有黄铁矿的灰色断层泥分布。

第二节矿体特征及矿石质量

一、	矿体特征

区内重晶石矿体主要受北东向断层和西向的次级断层控制，呈脉状形 态产出。一般在两断层相交部位脉体变厚，且呈囊状膨大，容矿地层为奥 陶系中统宝塔组灰岩地层。

二、	矿石质量

本区重晶石脉体内见有方解石团块分布，向脉体中部有增多的趋势， 且大部分最后又过度为重晶石，属重晶石与方解石共生矿床。地表矿石被 铁质染成浅黄色，白度受到较大影响。

工作区重晶石矿脉中含重石的比例为	60-70%,含方解石的比例为

30-40%，脉体厚4-5 m,本区重晶石脉矿床属低温热液型，含杂质较多，质量 差，经选矿后可使其质量得到提高，选矿可能增加开发成本,开发时应做好 技术经济评价。

三、	矿体顶底板及边帮特征

矿层顶板为少量第四系残坡积层及风化带，岩性为褐黄〜桔黄色含碎 石粘土，厚度0-0.6m，平均厚0.5 m,零星覆盖，本矿山为露天开采，故该

层属剥离对象，剥离后矿层无顶板；矿层边帮为奥陶系中统宝塔组（Q2b）

中厚层状亮晶砂屑灰岩，为坚硬岩层，矿层边帮较为稳固。

矿床分布于山体斜坡上，开采方式为从上至下阶梯式露天开采，开采 后矿脉四周留下75°高5-50余米的人工边坡。由于矿区内节理较为发育, 岩石被切割成块状，而地形坡度与岩层倾向一至，且地形坡度大于岩层倾 角，并与开采方向相同，故采场边帮较不稳定，易形崩塌，开采时一定要引 起高度重视。

四、加工技术性能

奥陶系下统厚层灰岩，矿石硬度大,按工程地质手册资料，抗压强度大, 岩石裂隙不发育或裂隙被方解石脉充填，胶结好，属稳固型。拟开采的矿石 为重晶石，其体重4.10吨/m3，抗压强度83.1-185.0 MPa,软化系数 0.75-1.00,磨擦系数0.47-1.02,内聚力13.5-52.00 KPa, 一般在两断层相 交部位脉体变厚，且呈囊状膨大,容矿地层为奥陶系中统宝塔组灰岩地层。 在切坡地段易沿岩层层面及节理裂隙面产生崩塌、滑坡等地质灾害。

第四章资源储量

第一节批准的开采范围

根据采矿许可证，永顺县万民乡洞坪村重晶石矿开采范围见表2，面 积 0.1275km2。

永顺县万民乡洞坪村重晶石矿拐点坐标表	表2

| 拐点号 | 80西安坐标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 3251100.00 | 37390425.00 |
| 2 | 3251010.00 | 37390600.00 |
| 3 | 3250500.00 | 37390120.00 |
| 4 | 3250610.00 | 37390025.00 |
| 开采标高：+453〜+420面积：0.1275km2 |  |  |

第二节批准的资源储量

经县国土资源管理部门批准的区内重晶石矿	（333+334）类资源量

21.67万吨。

第三节设计利用的资源储量

本次设计矿区范围内保有资源量为21.67万吨，按90%的回收率计算， 预可采储量为19.5万吨。

第二篇开采设计方案

第一章设计依据和原则

第一节设计的主要依据

永顺县万民乡洞坪村重晶石矿的开采设计方案的主要依据：

1、	GB16423-1996《金属非金属露天矿山安全规程》。

2、	GB6722-2003《爆破安全规程》。

3、	国家安监总局《小型露天矿山安全生产暂行规定》

4、	2010年1月怀化新大陆矿业有限公司提交的《永顺县万民乡洞坪 村重晶石矿开发利用方案》（本文简称：开发利用方案）。

第二节开采方案的设计原则

根据国家露天矿山开采的安全要求和市场需求，结合相关部门对矿山 开采的相关政策、规定，因地制宜，按照“重安全、少投资、工期短、效 益好”的原则进行方案的编制。

根据上级有关的文件精神和设计规范及该矿山的具体条件，确定其主

要编制原则如下:

设计能力：5.1万t/a

开采方法：采剥并举，剥离先行、由上而下，分台阶开采。

本采石场为老采石场，本设计方案尽量利用原采场及附近现有的各类 型建筑、构筑物及部分设施，以减少投资。

第二章开采技术条件

第一节水文地质条件

地势总趋势两边高中间低，最高点海拔628.1米，最低点海拔417米, 相对高差211.1米。矿区大部分为裸露型岩溶分布区，地貌主要为侵蚀溶 蚀斜坡沟谷类型，区内常见岩溶沟谷、地表溶沟,石芽较发育。

矿区及附近出露地层主要为奥陶系及第四系，无隔水地质体,其含水 性特征如下：

1第四系(Q):

主要为残坡积层，为松散岩类孔隙含水层，含水量甚微，随雨、干旱 季节交替而变化。根据相邻矿区的资料，泉水流量0.01〜0.114L/s，水质 类型为HCO3 - Ca - Mg型，矿化度100 - 200mg/L, PH值7.0,并与下伏基 岩风化裂隙水有密切联系。

2、奥陶系中统(O「

- 临湘组(O2L):厚10-13m,为中厚层状泥灰岩夹瘤状泥灰岩。与下伏 地层呈整合接触。

- 宝塔组(O/：厚54 m,下部为浅紫红色薄-中厚层状瘤状含泥质

- 灰岩,上部为灰色-浅红色中厚层龟裂纹灰岩，该组为区内主要容矿地层。 与下伏地层呈整合接触。奥陶系中统为本区含矿岩层，又是本区主要含水 层，含较丰富的岩溶裂隙水，地下水主要由地表水及孔隙水、洼地水向下渗 透补给。

3、奥陶系下统（01）

（1）	牯牛潭组（0/厚度46.04 m,灰绿色中厚层瘤状泥灰岩，与下 伏地层呈整合接触。

（2）	大湾组（0疽 厚度72.22 m，为红色局部夹灰绿色中厚层瘤状泥灰 岩，与下伏地层呈整合接触。

（3）	红花园组（01h）厚度48〜61.98 m,灰-深灰色厚层生物屑灰岩， 下部见少量的硅质条带。泥晶不等粒结构，与下伏地层呈整合接触。

奥陶系下统也是含矿岩层，是本区主要含水层，亦含较丰富的岩溶裂 隙水，地下水主要由地表水及孔隙水、洼地水向下渗透补给。

采矿区分布于山坡上，四周主要为第四系，开采标高+420〜+490米，均 位于当地相对侵蚀基准面以上。加上矿床开采属于露采，自然排泄条件较 好。

综上所述，矿区内水文地质条件复杂程度为简单类型。

第二节工程地质条件

矿区及附近出露之基岩主要为奥陶系中统及下统中厚层及厚层灰岩。

根据《湖南地质灾害》及相邻区域岩土体工程资料统计，岩石的物理力学 性质划分如下（表2）:

矿区岩体工程地质特征一览表	表2

| 工程地质岩 性综合体名 称 | 分布 层位 | 岩性 | 主要岩石物理力学指标 |  |  |  | 主要工 程 问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 干抗压 强度 (MPa) | 软化系数 | 磨擦系数 | 内聚力 (KPa) |  |

| 较坚硬~坚 硬中厚~厚 层状灰岩岩 性综合体 | 。1 | 灰岩 | 83.1 〜185 | 0.75~ 1.00 | 0.47~ 1.02 | 52~13.5 | 沿节理 裂隙面 易产生 崩塌、滑 坡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

奥陶系下统厚层砂屑灰岩，矿石硬度大,按工程地质手册资料，抗压强 度大，岩石裂隙不发育或裂隙被方解石脉充填，胶结好，属稳固型。拟开采 的矿石为重晶石，其体重4.10吨/m3,抗压强度83.1-185.0 MPa,软化系数 0.75-1.00,磨擦系数0.47-1.02,内聚力13.5-52.00 KPa, 一般在两断层相 交部位脉体变厚，且呈囊状膨大,容矿地层为奥陶系中统宝塔组灰岩地层。 在切坡地段易沿岩层层面及节理裂隙面产生崩塌、滑坡等地质灾害。

第三节环境地质

1、	矿区及附近人类工程活动较强烈，开荒种地等对地质环境的影响， 经调查和民访，区内未发现崩塌、滑坡、泥石流、岩溶(地面)塌陷等地质 灾害，目前山顶斜坡保持基本稳定状态。

2、	矿区水文地质条件简单，矿石中不含有毒有害组份，矿渣淋滤水、 采坑水对土地污染影响轻，对人体健康危害小。地质构造较简单，主要为单 斜构造，矿区内节理裂隙较发育，虽对采场充水无影响，但破坏了岩体的完 整性,对矿床开采影响中等。地表覆盖层较薄，采场边坡岩石风化弱,残坡 积层厚度小，自然边坡较稳定，工程地质条件简单。采场面积小、采坑深度 小、剥离量小，废渣、废石量小。现状条件下矿山地质环境问题不多，影响 较轻。该区地貌类型较简单,地形条件中等，起伏变化不大,地形坡度一般 20度，岩层倾向与采坑斜坡多为同向。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/395141204343011120